Водяное отопление дома 

Принцип автономного водяного отопления дома удивительно прост. Вода или антифриз нагреваются в котле с помощью дров, угля, газа или электрических нагревателей. Различная плотность горячей и холодной воды вызывает ее движение по трубопроводах системы отопления: более легкая горячая вода поднимается по стояку к нагревательным приборам — радиаторам, регисторам, конвекторам. Отдавая тепло, жидкость охлаждается и по обратному трубопроводу поступает в отопительный котел. Иногда, чтобы увеличить скорость циркуляции теплоносителя, используют систему принудительной циркуляции жидкости в замкнутом обогревательном контуре (с помощью небольших насосов).

Нормальное функционирование системы автономного водяного отопления в режиме естественной циркуляции требует разности температур на выходе и входе котла 20-25°С (например, 90°С и 70°С).

Система водяного отопления, использующая естественную циркуляцию жидкости, приведена на рис.1.

	
	Рис. 1. Схем системы водяного отопления дома 
1 — котел; 
2 — нагреватель; 
3 — сливной кран; 
4 — общая магистраль; 
5 — нагревательные приборы;
6 — стояки; 
7 — разводящая магистраль; 
8 — расширительный бак; 
9 — главный стояк; 
10 — труба для перелива


Если вы хотите установить в двухэтажном доме котел в подвальном помещении, а расширительный бак в чердачном, то можно использовать двухтрубную систему отопления в вариантах нижнего или верхнего распределения воды. При нижней разводке вода поступает в радиаторы из подвала, при верхней — из чердачного помещения. Выбор той или другой системы водяного отопления диктуется конструктивными особенностями помещения, возможность прокладки трубопроводов, стояков и т.д.В зависимости от типа дома, возможности подведения газа и воды можно рекомендовать те или иные системы отопления.

[image: image2.jpg]


Так, для одноэтажных домов (с подвалом или без подвала) с крутой крышей должно применяться только вертикальное централизованное водяное отопление. Отопительные системы с горизонтальной разводкой не могут применяться для чердака с крутой крышей. Для таких домов используется двухтрубная естественная циркуляция с верхней или нижней разводкой. В домах без подвалов котлы устанавливают на первом этаже; система водяного отопления — с верхней разводкой. При установке котла в подвале высота дымовой трубы должна быть около 10 м.

Для одноэтажных домов с плоской крышей используется система с горизонтальной разводкой, в этом случае высота труб меньше (4-6м).  В двухэтажных домах целесообразна двухтрубная система водяного отопления с вертикальными стояками с верхней (рис.2) или нижней (рис.3) разводкой. Горизонтальная разводка не позволит обогреть все помещения дома.

	[image: image3.jpg]


Водяное отопление - Одна из схем водяного отопления
	

	Газовые котлы


Настенные газовые котлы можно поделить на одноконтурные газовые котлы и настенные двухконтурные котлы. Газовые котлы имеют мощность в пределах 24–28 кВт, что считается золотой серией. Однако на рынке доступны модели газовых котлов большой мощности  40–48 кВт.


Основные типы нагревателей теплоносителя можно разделить на нагреватели, использующие твердое или жидкое топливо, газ и электроэнергию. Нагревание воды дровами ведет к большому расходу топлива, поэтому различные устройства в виде вмазанных в печь змеевиков и котлов неэкономичны из-за большого расхода дров. 

Более целесообразными являются системы водяного отопления с угольной топкой, в которой хорошо прогревается массив каменной кладки около змеевика с жидкостью.

В домах, где существует подводка природного газа, используются газовые водонагреватели различной мощности. Нагреватели тепловой мощностью от 7 кВт применяются для обогревания домов площадью от 60м2 и более. Такие нагреватели применяются одновременно для отопления и горячего водоснабжения (рис.4).

	[image: image1.jpg]



Водяное отопление - Одна из схем водяного отопления
	Рис. 4. Схема отопления и горячего водоснабжения от газового котла (мощность 23,3 кВт, отапливаемая площадь до 200м2)
1 — аппарат отопительный; 
2 — бачок расширительный; 
3 — труба перелива; 
4 — стояк; 
5 — магистраль горячей воды; 
6 — радиатор; 
7 — магистраль обратной воды; 
8 — сливная магистраль; 
9 — водопровод; 
10 — вентиль водопроводный; 
11 — магистраль горячего водоснабжения; 
12 — магистраль малого контура


Наконец, в последние годы находят широкое применение различные типы электрокотлов (более 6 кВт требуют трехфазного электропитания).

Дата публикации: 22 февраля 2008
