Как подсчитать объем теплоносителя в системе отопления? 

Расчет литража в системе отопления очень важное мероприятие от которого зависит дальнейшие расчеты по отоплению 

Приведем некоторые данные:

Литраж теплоносителя в радиаторе: 

 алюминиевый радиатор - 1 секция - 0,450 литра

 биметаллический радиатор - 1 секция - 0,250 литра

 новая чугунная батарея  1 секция - 1,000 литр

 старая чугунная батарея 1 секция - 1,700 литра

Литраж теплоносителя в 1 погонном метре трубы: 

ø15 (G ½") - 0,177 литра

ø20 (G ¾") - 0,310 литра

ø25 (G 1,0") - 0,490 литра

ø32 (G 1¼") - 0,800 литра

ø15 (G 1½") - 1,250 литра

ø15 (G 2,0") - 1,960 литра

Расчитывается объема теплоносителя в системе по формуле : 

V=V(радиаторов)+V(труб)+V(котла)+V(расширительного бака) 

 

 Примерный расчет максимального объема теплоносителя в системе в системе необходим для того, чтобы тепловой мощности котла хватило для  прогрева теплоносителя. В случае превышения объема теплоносителя, также как и превышения максимального объема отапливаемого помещения (условно  норму возьмем  100 Вт на квадратный метр отапливаемой мощности), отопительный котел может не достичь граничной температуры носителя, что приведет к его непрерывной работе и повышенного износа и  к значительному перерасходу топлива.

Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов системы АОГВ можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэфициент, численно равный 13,5 (литр/кВт).

Vmax=Qmax*13,5  (л)

Итак, для стандартных котлов типа АОГВ предельный объем теплоносителя в системе:

АОГВ 7 - 7*13,5=до 100 л

АОГВ 10 -10*13,5 =до 140 л

АОГВ 12 - 12*13,2=до160 л итд.

 Пример перевода тепловой мощности 
1 Кал/Час = 0,864 * 1 Вт/Час
 

1 кКал => 1 000 Кал

1 мКал => 1 000 кКал => 1 000 000 Кал

1 гКал => 1 000 мКал => 1 000 000 кКал => 1 000 000 000 Кал 

 

Таким образом:
Например теплосеть указала нагрузку 0,21Гкал/ч. Это сколько в кВт?

0,21 Гкал/час это 0,21* 1000000 / 0,864 =243 055,6 Вт = 243,06 Квт

Соотношение других энергетических единиц

1 Дж = 0,24 Кал
1 кДж = 0,28 Вт*ч
1 Вт = 1 Дж/с
1 Кал = 4,2 Дж
1 кКал/ч = 1,163 Вт
1 Гкал/час = 1,163 мВт

Единицы измерения тепловой мощности и количества тепла 

Кал (Калория) - единица измерения тепловой энергии
кКал (Килокалория) - единица измерения тепловой энергии
мКал (Мегакалория) - единица измерения тепловой энергии
гКал (Гигакалория) - единица измерения тепловой энергии
Кал/Час (Калория в час) - единица измерения тепловой мощности
кКал/Час (КилоКалория в час) - единица измерения тепловой мощности
мКал/Час (МегаКалория в час) - единица измерения тепловой мощности
гКал/Час (ГигаКалория в час) - единица измерения тепловой мощности
Ватт - единица измерения электрической (реже тепловой) мощности

Дж (Джо́уль) - единица измерения работы и энергии в системе СИ

