Установка системы отопления в частном доме

Правильный выбор и грамотная установка системы отопления - это залог комфорта и уюта в вашем доме. Ведь именно с помощью хорошей отопительной системы осуществляются получение и передача требуемого количества тепла во все помещения дома. Сегодня мы с вами рассмотрим некоторые вопросы, связанные с установкой системы отопления в частном доме. 
Итак, наша будущая система отопления будет включать: 

газовый котел; 

- трубы; 

- радиаторные батареи; 

- расширительный бак; 

- циркуляционный насос; 

- терморегуляторы. 

 Не будем вдаваться в подробности дымоходов, рассматривать особенности конструкций и проблемы, связанные с их эксплуатацией. Как правило, в частном доме уже имеется дымоход, выполненный в соответствии с нормами и правилами техники безопасности. Теперь обо всем по порядку. 

Газовый котел 

Поскольку главным элементом отопительной системы является котел, то подходить к его выбору нужно достаточно обдуманно и грамотно. Важным параметром, от которого зависит эффективность работы системы отопления, является тепловая мощность котла. Если мощность котла будет маленькой, то это приведет к недостаточности обогрева помещений в холодную зиму. Слишком высокая мощность тоже нежелательна, поскольку при этом будет происходить перерасход топлива. Обычно мощность котла выбирается исходя из общей площади отапливаемого помещения (S) и удельной мощности котла на 10 кв. метров  (Р уд.). При этом удельная мощность зависит от климатических условий того или иного региона. Например, для южных районов удельная мощность Р уд. составляет 0,7-0,9 кВт, для Подмосковья - 1,2-1,5 кВт, для северных районов - 1,5-2,0 кВт. Расчет мощности котла выполняется по формуле: Р кот.=S*P уд./10. 

Таким образом, минимальная требуемая мощность котла для дома площадью 100 кв. метров, находящегося в Подмосковье будет составлять 12 кВт. Следует отметить, что данный расчет выполнен для дома, в котором высота потолков составляет до 3 метров. Если высота потолков существенно превышает 3 метров, то это нужно учитывать и выбирать котел более высокой мощности. 

При проектировании системы отопления нужно также учитывать объем жидкости, которым она будет заполняться. Как правило, этот объем рассчитывают исходя из 15 литров жидкости на 1 кВт мощности. То есть для котла мощностью 12 кВт объем системы будет составлять 180 литров. 

Трубы 

В настоящее время существует несколько видов труб, применяемых для систем отопления, а именно: стальные, медные, полимерные (полиэтиленовые, металлопластиковые и т. д.). Стальные трубы дешевые, но они имеют серьезный недостаток - низкая стойкость против коррозии. Медные трубы не подвержены коррозии, но стоимость их довольно высока. 

В этой связи наиболее целесообразно использование полимерных труб, в частности металлопластиковых. Монтаж этих труб выполняется без использования сварки с помощью резьбовых или прессовых соединений. Применение металлопластиковых труб позволит значительно снизить затраты на монтаж. Тройники, отводы и другие аксессуары, используемые при монтаже металлопластиковых труб, отличаются долговечностью и надежностью в работе. 

Расход труб при монтаже системы отопления зависит не только от площади отапливаемых помещений, но и от схемы разводки труб, размеров и месторасположения комнат и т. д. Поэтому их расход вычисляется отдельно для каждого конкретного случая. 

Радиаторные батареи 

Раньше в системах отопления широко применялись чугунные радиаторы. Однако они имеют устаревший дизайн, и применять их в современных интерьерах нецелесообразно. Кроме того, они обладают большой тепловой инерционностью, в результате чего нельзя быстро изменить температуру в помещении. 

Широкое распространение в настоящее время имеют алюминиевые радиаторы, которые имеют современный внешний вид с правильными геометрическими формами. Такие радиаторы прекрасно подходят практически для любого интерьера. Они гораздо легче чугунных радиаторов, занимают мало места и выделяют много тепла. Кроме этого, алюминиевые радиаторы имеют усиленную конвекцию воздуха и отличаются малой инерционностью, в результате чего они быстро реагируют на команды терморегуляторов. Довольно часто в комплект современных радиаторов входят необходимый набор креплений и воздушный клапан, который позволяет удалять скопившиеся пузырьки воздуха из системы. Если радиатор не содержит воздушный клапан, то его нужно купить отдельно. 

Какие бы радиаторы не использовались для отопительной системы, при их монтаже необходимо придерживаться определенных правил. Основное место расположения радиаторов - под окнами помещения. Именно при таком расположении теплый воздух, который поднимается от радиатора, будет блокировать холодный поток, идущий от окна. При этом радиаторы нужно крепить к стене так, чтобы их ребра были расположены строго вертикально. Для удобства уборки помещения и снятия радиаторов установку их необходимо проводить таким образом, чтобы расстояния от нижней части прибора до пола и от его верхней части до подоконника составляли не менее 60 мм. 

Расширительный бак 

Для компенсации расширения воды при нагреве в системе отопления используется расширительный бак. При этом существует два вида таких бачков. 

Первый - расширительный бак открытого типа, который представляет собой открытую емкость. Дно этого бака соединяется трубкой с верхней точкой отопительной системы. Наилучшее место для установки такого бака в частном доме - чердак. Уровень воды в нем будет зависеть от температуры воды в системе. Чем больше температура, тем больше объем воды. В баке открытого типа нужно также предусмотреть возможность вывода лишней воды наружу (например, при чрезмерном нагреве воды в системе). Для этого в верхней части бака выполняется дополнительное отверстие, к которому подсоединяется трубка, выходящая наружу за пределы чердачного помещения дома. 

Второй вариант - расширительный бак закрытого типа. Он представляет собой шарообразную капсулу, которая внутри с помощью герметичной мембраны разделена на жидкостную и воздушную части.  В воздушной части расширительного бачка есть специальный клапан, который спускает лишний воздух при повышении давления, в результате чего жидкость занимает больший объем. Выталкивает воздух из бака мембрана, которая прогибается при повышении давления. При снижении давления мембрана вновь занимает свое прежнее положение, и через клапан воздух заходит обратно в бачок. Преимущество расширительного бачка закрытого типа в том, что его можно установить в любой точке системы, например, возле котла. Кроме того, в нем отсутствует контакт воздуха с водой, в результате чего в воде не растворяется дополнительный кислород. Это позволяет продлить срок службы котла и радиаторов. 

Циркуляционный насос 

Конечно, систему отопления можно выполнить и без циркуляционного насоса. В таком случае круговорот жидкости в системе будет осуществляться естественным способом, то есть за счет разности температур. Однако для более эффективной работы системы необходим циркуляционный насос. Именно он помогает жидкости циркулировать по радиаторам и трубам системы. Таким образом, при наличии циркуляционного насоса в системе радиаторы выделяют большее количество тепла за определенный промежуток времени. Современные насосы практически бесшумны и имеют несколько режимов работы. Питание насоса осуществляется от обычной розетки. 

Терморегуляторы 

Терморегулятор в первую очередь необходим в тех помещениях, где в течение дня происходит существенное изменение температуры воздуха. К таким помещениям можно отнести кухню, в которой дополнительным источником тепла является плита. В терморегуляторе может также нуждаться комната, которая расположена на солнечной стороне дома, или гостиная, в которой часто собирается много людей. При желании можно установить терморегуляторы в каждой комнате. В таком случае для каждой комнаты можно задать свою определенную температуру. 

Терморегуляторы могут быть ручные и автоматические. Естественно, что ручные терморегуляторы не позволяют точно регулировать температуру. Кроме того, постоянно открывать и закрывать вентиль не совсем удобно. Поэтому лучше устанавливать  автоматические терморегуляторы. С их помощью в помещениях будет постоянно поддерживаться заданная вами температура. Это позволит сэкономить до 20 процентов тепловой энергии, необходимой для отопления дома. Современные автоматические терморегуляторы имеют очень удобную настройку и хорошо вписываются в любой интерьер. 

Заниматься проектированием и подбором оборудования для отопительной системы частного дома лучше всего на стадии строительства. Это позволит выбрать наиболее оптимальную схему системы и значительно сэкономить деньги, необходимые для ее монтажа. Долговечность и надежность системы отопления будет напрямую зависеть от качества ее составляющих. Поэтому предпочтение следует отдавать продукции компаний, которые уже хорошо себя зарекомендовали на рынке. 

  Текст: Сергей Сокарп

