Электрическое отопление частного дома 

К сожалению ситуация с применением прямого электрического обогрева жилых помещений на данный момент плачевна. Ветхие сети и оборудование электросетей, нестабильная подача, постоянные скачки мощности, стоимость все эти причины не позволяют в нашей стране стабильно использовать электричество в системах обогрева. парадокс имея большой арсенал тепловых и атомных станций мы не можем это себе позволить. Тут вспоминаются слова про "Гондурас" и "не ту страну назвали" 
 Ну если вы всё таки решились то эта информация для вас.

Электрическое отопление имеет ряд преимуществ:

  высокий КПД, обусловленный отсутствием теплоносителя, благодаря чему происходит прямое преобразование электрической энергии в тепловую; 

  быстрота нагрева воздуха в отапливаемом помещении, какой не обладает ни один отопительный прибор традиционной отопительной системы; 

  удобство регулирования подачи тепла в каждом отдельно взятом помещении благодаря независимой работе термостатов; 

  отсутствие риска аварийных протечек и взрыва водогрейного оборудования; 

  бесшумность, так как для работы электрической системы отопления не нужны вентиляторы и циркуляционные насосы; 

  гигиеничность и высокие экологические показатели; 

  небольшие габариты отопительных приборов, позволяющие сэкономить массу полезной площади; 

  эстетичность электрических обогревателей, которые гармонично вписываются практически в любой интерьер, не нарушая его целостности; 

  сравнительная легкость монтажных работ (за исключением системы "теплых полов"), так как нет необходимости прокладывать трубы и оборудовать котельный пункт; 

  легкость и удобство в эксплуатации. 

  Возможность быстрой и "безболезненной" перепланировки и изменение общей мощности. 

В отличие от традиционного отопления прямой электрический обогрев помещений предлагает только наличие обогревателей. И не нужно никаких посредников: ни теплоносителя, ни водогрейного котла, который бы этот теплоноситель доводил до нужной кондиции, ни циркуляционного насоса, заставляющего двигаться теплоноситель с нужной скоростью, ни разветвленной системы трубопроводов, без которых бы теплоноситель не попал к отопительным приборам. Только электрический кабель и обогреватели. И все потому, что электрические отопительные приборы сами преобразуют электрическую энергию в тепло.

 Главная помеха, с которой может столкнуться любой обладатель загородного дома, особенно летней дачи, - отсутствие в данной местности сети электропитания. Вторая проблема заключается в недостаточной для подключения отопительного электрооборудования мощности местной трансформаторной подстанции, Давайте посчитаем. Средний дачный домик ( без изысков) имеет площадь примерно 150 м.кв по тепловой мощности тепловой энергии это приблизительно где то 10 - 15 кВт. Так как соотношение преобразования электрической энергии в тепловую 1:1 то мы имеем верных 10-15 кВт. электроэнергии а это уже мощность когда требуется оборудовать трёхфазный ввод. 
Если ни первая, ни вторая проблемы вас не касаются, то можно смело монтировать электрическую систему отопления. 
Перед подключением загородного дома к электросети необходимо проинструктироваться о мерах безопасности и порядке эксплуатации электрической системы отопления. Также следует пригласить инспектора Энергонадзора и предъявить ему следующую документацию:

· согласованный с энергоснабжающей организацией проект электрического снабжения, в котором, кроме всего прочего, необходимо указать размеры отопительных приборов и способ их крепления; 

· акты на скрытые работы и заземляющие устройства; 

· протоколы замеров сопротивления заземления; 

· протоколы замера сопротивления петли "фаза-ноль"; 

· протоколы проверки изоляции электрических кабелей; 

· технические паспорта на силовое оборудование; 

· справку РЭС о соблюдении технических правил. 

· Все вышеперечисленные документы могут составлять только организации и люди, наделенные соответствующими полномочиями. 

Опять вспомним про "Гондурас" и заодно Анну Лорак с рекламой UFO

Несмотря на то, что электроотоплению не страшны кратковременные перерывы в подаче электроэнергии, электрические обогреватели не рекомендуют устанавливать в условиях нестабильней подачи электричества, так как скачки напряжения и колебания частоты тока достаточно быстро выводят их из строя. И все же, при желании, данную проблему можно решить. В условиях нестабильной подачи электрической энергии рекомендуют приобрести стабилизатор напряжения, который не только сгладит скачки напряжения в сети, но и поможет увеличить низкое напряжение который в последствии тоже может выйти из строя. 

Электрообогреватели

По способу теплопередачи электрообогреватели, аналогично водяным отопительным приборам, делят на:

· конвективные (электроконвекторы, тепловентиля-торы, электрокалориферы); 

· излучающие (ИК-панели, теплоизлучающие зеркала о них мы поговорим в отдельной статье); 

· конвективно-радиационные или комбинированные (маслонаполненные электрорадиаторы).

· электронагреватели косвенного нагрева. (электрокотлы в которых тепло передаётся промежуточному теплонасителю а от него уже отопительным приборам) 

По характеру передачи тепла различают электроприборы:

· непосредственно преобразующие электроэнергию в тепло; 

· аккумуляционные. 

На сегодняшний день самыми распространёнными электронагревательными приборами для обогрева помещений являются конвективные электрообогреватели

Конвективные обогреватели 

Напомним, что конвективный способ обогрева характеризует циркуляция воздушных потоков, в результате которой температура воздуха на уровне пола на несколько градусов отличается от температуры воздуха под потолком. По законам физики, теплый воздух стремится вверх, а холодный опускается вниз. Таким образом, в помещении, отапливаемом конвективными приборами, основная масса тепла скапливается под потолком. Людям же достается более холодный воздух. Если в комнате установлены конвективные обогреватели с фронтальным выходом теплого воздуха, то разница температур у пола и под потолком составляет порядка 4oС. При обогреве помещения конвективными обогревателями с вертикальным выходом разница температур достигает 9oС. Влияет на характер температурного распределения и высота потолков. Чем выше потолки, тем больше разница температур. Например, при высоте потолков 4 м разница температуры воздуха у пола и под потолком составляет более 10oС.

Вторым недостатком конвективного способа обогрева жилых помещений является то, что воздушные потоки увлекают за собой пыль, которая "разгуливает" по помещениям и время от времени оседает на горизонтальные поверхности. Те, кто пытается бороться с пылью регулярной влажной уборкой, довольно быстро понимают тщетность своих усилий: уборка не помогает, и пыль продолжает кружить по дому.

В конвективных электрообогревателях холодный воздух, естественным или принудительным образом проходя через нагревательный элемент, нагревается до заданной температуры, после чего передает полученное тепло находящимся в помещении людям и статичным предметам. В качестве нагревательного элемента могут выступать:

· спираль - тонкая нихромовая проволока, намотанная на стержень определенного диаметра и уложенная таким образом, что при максимальной длине она занимает минимальную площадь; 

· ТЭН - металлическая (обычно стальная) трубка со спиралью внутри; 

· керамический нагреватель с большой нагревательной поверхностью, напоминающей пчелиные соты. 

Наиболее привычный нагревательный элемент - открытая нихромовая спираль - сегодня уступил место более совершенным и безопасным конструкциям: ТЭНу и керамическому нагревателю. Хотя до сих пор встречаются агрегаты отечественного производства с незащищенной спиралью. Приобретать их не рекомендуют, особенно если в семье есть дети, так как такие отопительные приборы представляют реальную угрозу для здоровья обитателей дома. В современных моделях электрообогревателей нихромовая спираль, как правило, имеет металлическое (ТЭН) или керамическое покрытие, благодаря которому площадь поверхности нагревательного элемента увеличивается, а температура уменьшается. То есть электрообогреватели с ТЭНом или керамическим нагревателем обладают большей теплоотдачей, но при этом в силу умеренной температуры совершенно безопасны для людей. В рабочем режиме температура защищенного оболочкой нагревательного элемента составляет порядка 100oС, что сопоставимо с температурой защитного кожуха (!) отопительного прибора традиционной системы отопления. Из-за относительно низкой температуры поверхности нагревательные элементы современных электрообогревателей по сравнению с открытой спиралью меньше сжигают кислород и оседающую пыль. Следует отметить, что именно благодаря усовершенствованию конструкции нагревательного элемента стало возможным использовать конвективные обогреватели в качестве основного источника тепла в городских квартирах и загородных домах.

В зависимости от принципа работы конвективные электрообогреватели делят на:

· приборы с естественным теплообменом {электроконвекторы и настенные панели); 

· приборы с теплообменом на основе принудительного обдува (электровентиляторы и тепловые пушки). 

Электроконвекторы

Электроконвектор представляет собой металлическую панель с двумя отверстиями: нижним - для поступления холодного воздуха и верхним - для выхода нагретого воздуха. В нижней части электроконвектора находится нагревательный элемент, состоящий из ТЭНа и алюминиевого рассеивателя (радиатора). Последний обеспечивает более эффективную передачу тепла от ТЭНа воздуху. При покупке электроконвектора в первую очередь следует обращать внимание на качество изготовления нагревательного элемента, так как именно от него зависит срок службы электроконвектора, который может колебаться от 5 до 25 лет. Гарантийный срок никоим образом не служит индикатором качества нагревательного элемента и для всех моделей составляет 1 -2 года. Проблема заключается в том, что стальной ТЭН и алюминиевый радиатор имеют разный коэффициент линейного расширения. При нагреве алюминий расширяется в 2 раза больше, чем сталь, в результате радиатор начинает тереться о стальную трубку ТЭНа, что приводит к преждевременному износу нагревательного элемента. Как следствие, нарушается процесс теплообмена, увеличивается риск местного перегрева и расплавления алюминиевого радиатора, что, в конце концов, способно привести к пожару. Кстати, трение радиатора о ТЭН сопровождается характерным шумом, который еще при покупке подскажет, что данный электроконвектор не заслуживает вашего внимания. Крупные производители электрообогревателей тем или иным способом решают проблему несовместимости стального ТЭНа и алюминиевого радиатора, что сказывается на сроке службы отопительного прибора. Подавляющее большинство электроконвекторов имеют встроенные термостаты, позволяющие регулировать температуру воздуха в диапазоне от 5 до 30oС. Наличие встроенного термостата позволяет сократить расход электроэнергии на 40-80 % в зависимости от интенсивности эксплуатации дома, так как в данном случае отопительный прибор может работать не постоянно, а в режиме прерывистых включений. К тому же регулярные перерывы в работе электроконвектора существенно продлевают ему срок службы. Конвекторы с электронными термостатами стоят дороже, но и обладают рядом преимуществ по сравнению с конвекторами, оснащенными механическими термостатами: они более точны, бесшумны в работе и отличаются высокой надежностью.

Кроме того, электронные термостаты экономят электроэнергию на 3-4 % больше, чем механические. Если термостат не встроен в конвектор, то регулятор настройки измеряет температуру в той точке пространства, где он установлен. У встроенного термостата регулятор настройки отградуирован в относительных единицах и требует индивидуальной калибровки s каждом отдельно взятом помещении, позволяющем определить реальное соответствие между температурой воздуха в требуемой точке и положением регулятора. На конвекторы одного помещения целесообразно поставить один терморегулятор, обслуживающий все приборы.

Современные электроконвекторы снабжены датчиком безопасности, который при перегреве нагревательного элемента автоматически отключает питание прибора. Обесточивание конвектора происходит в случае падения прибора на пол или преграждения выхода нагретому воздуху. Некоторые модели оснащены вентилятором. Многие электроконвекторы комплектуют специальным блоком управления, позволяющим программировать работу нескольких приборов, что особенно удобно в доме с большим количеством жилых помещений.

Корпус электроконвектора нагревается максимум на 65oС, что значительно ниже температуры корпуса водяных отопительных приборов, поэтому электроконвекторы не представляют опасность для детей и домашних животных. 

Среди электрических обогревателей электроконвекторы являются самыми дешевыми отопительными приборами, что объясняет их популярность в малоэтажном загородном строительстве, особенно в тех регионах, где нет газовых магистралей. Но и для тех владельцев загородных домов, где уже установлена водяная или печная система отопления, приобретение электроконвекторов будет нелишним. Они не раз послужат "палочкой-выручалочкой" в качестве дополнительного источника теплоты. Ситуаций, когда возникнет необходимость в резервном обогреве загородного дома, может быть несколько:

  авария или выход из строя какого-нибудь узла основной системы отопления; 

  перебои в подаче газа или слишком низкое давление газа; 

  отопление дома в отсутствие людей; 

Перед тем как покинуть дом на длительное время, водяную систему отопления, как правило, отключают, предварительно слив из системы всю воду. Это значит, что к возвращению жильцов воздух в жилых помещениях полностью остынет, и чтобы его нагреть, понадобится весьма довольно таки много времени, особенно в зимний период. Данное обстоятельство связано с определенными неудобствами само по себе, но оно тем более неприятно, что в результате резких перепадов температуры на стенах и перекрытиях дома может появиться конденсат, являющийся отличной средой для плесени и грибков. Постоянные включения-отключения отопительной системы загородного дома приводят несущие конструкции здания к преждевременному разрушению, Дабы избежать описанных проблем, необходимо даже в отсутствие людей поддерживать в загородном доме постоянного проживания минимально возможную плюсовую температуру. И сделать это можно при помощи электроконвекторов.

  межсезонье, когда еще не включены или уже выключены водогрейные котлы; 

  необходимость временного и быстрого нагрева воздуха в помещении (например, в ванной комнате); 

  обогрев периферийных помещений, куда нецелесообразно прокладывать трубы. 

Монтаж электроконвекторов - занятие менее трудоемкое, чем установка приборов водяного отопления: не требуется прокладывать трубы и подсоединять к ним отопительные приборы. Достаточно проложить электропроводку, которую вы будете прокладывать в любом случае, для прочих бытовых нужд, и подключить электроконвекторы к сети, а для этого можно пригласить обычного электрика.

Со своей стороны хотим сказать что применение электроконвекторов в нашей стране довольно таки рискованное дело. Но применение совместно с другими видами отопления электрическое позволит вам улучшить качество обогрева своего помещения.   

