Как правильно расставить отопительные приборы и повысить их эффективность

Зная сколько тепла необходимо комнате, мы можем подобрать количество и тип обогревателей (тепловых приборов).
Для хорошо утепленных зданий расположенных в Москве и ее области, мы можем следовать правилу. В комнате с одной наружной стеной и одним окном для отопления 1 кв.м. необходимо не менее 100 Вт тепловой мощности радиатора. Если в комнате две наружные стены и одно окно, то для 1 кв.м. площади требуется не менее 120 Вт, а если две наружных стены и два окна, то не менее 130 Вт.
Тепловые приборы, применяемые для водяного отопления, могут быть трех типов. Первый тип – это радиаторы, имеющие относительно большой обьем теплоносителя и вмещающие много горячего теплоносителя. Они отдают большую часть тепла в виде излучения (так называемый – каминный эффект). Второй тип – это конвекторы, осуществляющие теплоотдачу за счет пропускания через себя воздуха. Внутри конвектора движется вода, которая нагревает ребристую поверхность и воздух проходящий снизу вверх. Третий тип – приборы совмещающий оба типа. В их панели (обычно плоские) поступает большая масса теплой воды, в тоже время у них есть ребристые поверхности, которые омываются воздухом. Наиболее распространены радиаторы.
При обогреве помещений с помощью радиаторов у нас всегда есть выбор: либо установить небольшие радиаторы и увеличить теплоотдачу от них, повышая температуру теплоносителя (высокотемпературное отопления), либо при той же теплоотдаче увеличить размеры радиатора, но получить более низкую температуру его поверхности (низкотемпературное отопление). В первом случае радиаторы раскалены, и к ним невозможно прикоснуться. У такой системы отопления не будет запаса регулирования. К тому же, если температура на радиаторе высокая, то начинается разложение органической пыли присутствующей в любом помещении.
При низкотемпературном отоплении радиаторы немного теплые, но в комнате тепло.
Для повышения эффективности тепловых приборов их устанавливают в наиболее холодных местах – под окнами и у глухих наружных стен. Окна – это те слабые места, где теплоизоляция «не справляется», ведь теплопроницаемость окон ниже, чем стен.
Можно считать, что эффективность максимальна, если радиатор отдает расчетную мощность полностью в комнату. К этому надо стремиться, но не всегда это получается.
Количество, отдаваемое радиатором, тепла зависит от движения воздуха вокруг него.
Если радиатор помещен в нишу под окном и закрыт глухим декоративным экраном, воздух не сможет эффективно забрать у него тепло, и теплоноситель унесет свое тепло в другое помещение.
Если радиатор слишком придвинут к стене, то значительная часть тепла уйдет на нагрев этой стены, а значит – улицы. Крепить радиаторы надо на некотором расстоянии от стены, чтобы обеспечить движение воздуха, отнимающего тепло у задней стенки радиатора. 

Вывод – затрудненный доступ воздуха к радиатору уменьшает его эффективность. 

 Таблица – Эффективность вариантов размещения радиатора

	Способ размещения
	Падение теплоотдачи

	За декоративным экраном (закрывает радиатор спереди и сверху) со щелями 100 мм снизу и сверху
	на 10-12%

	В глубокой нише под подоконником
	на 5%

	Одна батарея над другой
	на 5%

	За эффективным экраном
	увеличение теплоотдачи на 5%

	 [image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]




	[image: image6.png]




	а)
	 
	б)
	 
	в)

	[image: image7.png]





Варианты размещения радиаторов: (а) – за глухим экраном; (б) – в нише; (в) – один над другим.
 

	[image: image8.png]




	[image: image9.png]




	Размещение теплоотражающего экрана за радиатором

	[image: image10.png]





Всегда полезно между радиатором и стеной установить теплоотражающий экран, например из оцинкованной жести или фольгированного пеноматериала – это увеличит количество отдаваемого тепла (до 40%). Обязательное условие применение отражающей изоляции это наличие воздушного зазора в 20…30 мм между отражателем и излучающей поверхностью и расположение отражающей поверхности со стороны источника тепла. 

Глухой экран перед батареей, поднятый над полом на четверть высоты батареи и совершенно открытый сверху, позволяет увеличить на 5…10% теплосъем благодаря интенсивному движению воздуха между батареей и экраном.
Длина радиатора под окном должна иметь длину 0,7…0,85 от длины окна. Поэтому при широких окнах, скорее всего, понадобятся радиаторы малой высоты (но длинные), а при узких окнах – высокие. 

[image: image11.png]



	[image: image12.png]




	[image: image13.png]



	[image: image14.png]



	[image: image15.png]




	[image: image16.png]




	а)
	 
	б)

	[image: image17.png]




	[image: image18.png]



	[image: image19.png]



	[image: image20.png]




	[image: image21.png]




	в)
	 
	г)

	[image: image22.png]





Варианты размещения радиаторов: (а) – за эффективным экраном; (б) – под широким окном; (в) – под узким окном; (г) – у глухой стены.
