Трубы из сшитого полиэтилена TECEflex 

ТЕСЕФлекс для отопления, для водоснабжения, для напольного отопления, водяной теплый пол, универсальная труба , трубы PE-Xc, ПЕКС Фитинг из латуни, термоустойчивого пластика PPSU.

Существует четыре вида полимерных труб TECE flex из сшитого полиэтилена (PE-Xc, Пекс)

	цены на трубы INCLUDEPICTURE "http://www.tece-truba.ru/images/flex.pic/flex_opis_1.jpg" \* MERGEFORMATINET 



 

	Универсальная многослойная труба PE-Xc\Al\PE для системы отопления, водяного теплого пола, водоснабжения, холодоснабжения. 

Цены на универсальные многослойные трубы TECEflex
Универсальная многослойная труба из сшитого полиэтилена с алюминиевым слоем предназначена для систем отопления, водоснабжения и холодоснабжения. 
Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). 
Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Наружный слой из полиэтелена (PE) белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений. 
Труба выпускается диаметрами от 16 до 63 мм. 


	[image: image1.jpg]TpyGa PEXc




цены на трубы 

	Труба для системы водоснабжения PE-Xc

Цены на трубы для водоснабжения TECEflex
Данная труба предназначена только для систем водоснабжения. 
Труба для водоснабжения TECEflex изготовлена из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм. 


	[image: image2.jpg]Ochosman TpyGa PEXe —
ot EVOH

Kneenof cnof





цены на трубы 

	Труба для системы отопления PE-Xc

Цены на трубы для отопления TECEflex
Эта Труба из сшитого полиэтилена с наружным защитным слоем EVOH предназначена только для систем отопления. Основой многослойной конструкции Трубы для отопления TECEflex является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Слой EVOH(этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Поверхность трубы серебристого цвета.
Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм. 


	[image: image3.jpg]Buyrpennan Tpy6a PEMDXe
Crok EVOH
Hapywias ThySa PEMDXc





цены на трубы 

	Труба для поверхностного отопления PE-MDXc (напольное отопление)

Цены на трубы для поверхностного отопления TECEflex
Трубы из сшитого полиэтилена со средним защитным слоем из EVOH предназначена только для систем поверхностного отопления (напольное отопление, настенное отопление, водяные теплые полы). Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc). Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищён от механических повреждений наружней трубой. 
Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.



	

	TECEflex - современная технология соединений без использования уплотнений

[image: image4.jpg]



Технология соединения TECEflex заключается в аксиальной запрессовке предварительно расширенной трубы на фитинг с использованием пресс-втулки.
Герметичность соединения достигается за счёт "эффекта памяти" материала трубы - сшитого полиэтилена. После запрессовки стенка трубы стремиться вернуться к первоначальному, не расширенному состоянию и обжимает фитинг по всей поверхности соединения. Данный метод не требует никаких уплотнений, что делает соединение надёжным и позволяет монтировать его внутри строительных конструкций.
Технология соединения TECEflex позволяет не заужать соединения трубопроводов, что благоприятно отражается на гидравлике системы.

1. Пресс-втулка и универсальная труба готовы к соединению с фитингом. 
2. Фитинг и труба после запрессовки. 
3. Эффект памяти. После запрессовки соединение становиться абсолютно герметичным, т.к. материал трубы, обладая эффектом памяти начинает сжиматься и труба стремиться принять первоначальную форму.

Контроль утечек

[image: image5.jpg]



Если соединение TECEflex не запрессовано, то утечка появится сразу же при заполнении системы, в отличии от других трубопроводных систем, где утечка из некачественно выполненного соединения может появиться не сразу, а в процессе экспулатации.



	TECEflex - универсальный набор фитингов для всех видов труб

Фитинги для всех видов труб из сшитого полиэтилена TECEflex выпускаются из коррозионностойкой латуни и термоустойчивого пластика PPSU(ППСУ). Фитинги взаимозаменяемы и могут использоваться для соединения любых типов труб системы TECEflex. 

Цены на фитинги TECEflex 

[image: image6.jpg]



Фитинг из коррозионностойкой латуни 

[image: image7.jpg]



Фитинг из термоустойчивого пластика PPSU 




TECEflex

Универсальная система трубопроводов

TECEflex – это трубопроводная система, включающая четыре различных по строению типа труб диаметром от 16 до 63 мм, единый набор фитингов и специальный ручной инструмент. Трубопроводы TECEflex из сшитого полиэтилена могут применяться в системах водоснабжения, отопления (в том числе «водяной теплый пол») и центрального кондиционирования, на основе чиллеров и фанкойлов. Основой труб TECEflex является сшитый потоками электронов полиэтилен (PE-Xс, Пекс). Все трубы ТЕСЕflex несмотря на различия в строении обладают следующими свойствами: имеют высокие рабочие параметры - не выделяют вредных веществ в питьевую воду и не выделяют неприятного запаха при нагревании, не зарастают и не корродируют. Устойчивы к образованию заломов и трещин (в отличие от обычных пластиковых труб ПВХ, ХПВХ, полипропилена) - имеют высокую гибкость и долгий срок службы. В системе TECEflex для соединения трубы и фитинга не используются какие-либо уплотнители. Герметизация соединения происходит за счет «эффекта памяти», присущего пластику трубы, который напрессовывается на тело фитинга. Механический обжим фитинга при помощи осевой пресс-втулки и «молекулярная память» материала, которая постоянно стремится вернуть стенку трубы к первоначальному, не разжатому механическим способом положению, делают соединение надежным на весь срок эксплуатации системы. Таким образом, срок службы системы не зависит от срока жизни резиновой прокладки. Конструкция соединения после сборки и опрессовки позволяет закладывать его в монолит, поскольку соединение не требует обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, техника соединений не заужает сечения трубопровода, увеличивая сопротивление, тем самым снижает сопротивление всей системы ,заодно облегчает работу проектировщиков.

Удобный и быстрый монтаж – одно из главных преимуществ системы TECEflex. Оригинальная техника соединений с помощью осевых подвижных пресс-втулок TECEflex и специальный ручной инструмент ТЕСЕ позволяют выполнить соединение менее чем за 1 минуту. В отличие от металлопластиковых труб нет необходимости калибровать трубу, обрабатывать срез, следить за расположением резиновых прокладок. Монтаж системы TECEflex не требует тепловой обработки, подводки электричества или сжатого воздуха. В системе трубопроводов ТЕСЕ допускается повторное использование фитинга! Соединения «труба-фитинг» легко разбирается с помощью монтажного фена: достаточно просто нагреть место соединения и свободно извлечь фитинг (только для латунных фитингов!).

Латунные или пластиковые фитинги – у вас есть возможность выбора. Наряду с широким ассортиментом латунных фитингов компания TECE предлагает и пластиковые (PPSU) фитинги, обладающие всеми достоинствами латунных – коррозионная стойкость, ударопрочность, устойчивость к большому давлению и высокой температуре, долговечность и гигиеничность. Отметим, что конструкция фитинга (поверхность «елочка») позволяет, в случае необходимости, повернуть его обычном ключом после монтажа на 180 градусов. Единая система и большая номенклатура фитингов TECEflex в сочетании с легкостью и гибкостью бухт облегчают хранение и транспортировку и позволяют минимизировать количество соединений при монтаже. 

