Газовые котлы отопления: настенные, напольные, двухконтурные, одноконтурные



Преимущества и недостатки газовых котлов 

	
	Газовые котлы – самый распространенный тип котлов, как в России, так и во всем мире. Примерно 50% всех продаваемых котлов – газовые. Это не удивительно, ведь газ самое дешевое топливо.

Преимущества газовых котлов

· Просты в эксплуатации, нет необходимости в контроле и обслуживании. 

· Сравнительно дешевое топливо при высоком КПД. 

· Газовый котел способен обогреть коттедж большого размера. 

Неудобства газового котла

· Необходимо получить разрешения на установку котла в соответствующих инстанциях. 

· Особые правила установки котла: необходим дымоход и хорошо проветриваемое помещение с отдельным выходом на улицу. Нужно, чтобы котел не стоял вплотную к стене или между двумя стенами, для горения фитиля и тем более всей горелки необходим приток кислорода.


Газовые котлы принято подразделять на напольные и настенные.


Настенные газовые котлы – одноконтурные, двухконтурные 

Преимущества настенных газовых котлов

1. Полная комплектация
Настенные газовые котлы называют "котельной в миниатюре" – в небольшом корпусе находится не только горелка, теплообменник и устройство управления, но и, в большинстве моделей, один или два циркуляционных насоса, расширительный бак, манометр, термометр, система, обеспечивающая безопасную работу котла и многие другие элементы, без которых не обходится работа нормальной котельной.
При этом цена настенных газовых котлов часто в 1,5-2 раза ниже, чем цена напольных, в стоимость которых, как правило, не входит стоимость перечисленного выше оборудования, необходимого для функционирования котла в системе отопления.
2. Простота монтажа. 
Некоторые покупатели считают, что удобство монтажа это плюс, который касается только монтажников. Это не совсем так, ведь сумма, которую вам придется заплатить за установку настенного котла или за монтаж котельной, где отдельно устанавливаются котел, бойлер, насосы, расширительный бак и многое другое, отличается очень существенно.
3. Компактность
Типичные габариты – 850х500х400 мм и вес, как правило, не более 50 кг дают возможность вписать настенный котел практически в любой интерьер – еще один плюс этого класса котлов.
Виды настенных газовых котлов

Классификацию настенных газовых котлов можно провести по следующим критериям:
1. Мощность настенного газового котла

В зависимости от фирмы производителя и марки мощность настенных котлов колеблется от 12 до 35 кВт. Соответственно и диапазон помещений, которые с их помощью можно отопить и обеспечить горячей водой, достаточно широк – от 50 до 350 м2.
Для ориентировочного вычисления необходимой мощности котла можно пользоваться следующим соотношением: для обогрева примерно 10 м2 хорошо утепленного помещения с высотой потолков до 3 м требуется 1 кВт мощности котла.
2. Количество контуров настенного газового котла:

· одноконтурные газовые котлы – обеспечивают только отопление;
· двухконтурные котлы – помимо отопления обеспечивают и приготовление горячей воды. 
В свою очередь по способу приготовления горячей воды двухконтурные котлы делятся на котлы с бойлером и котлы, где горячая вода готовится проточным способом.
Какой же котел лучше выбрать: одноконтурный или двухконтурный?
В ситуации, когда требуется только отопление, то вопрос отпадает сам собой – вам подойдет более дешевый одноконтурный котел.
Если вам нужно еще и горячее водоснабжение, то возможны варианты:

· В случае, когда потребности в горячей воде не очень велики (порядка 10–15 л/мин при нагреве на 30°С), то логично приобрести двухконтурный котёл проточного типа. 
· Более комфортные условия горячего водоснабжения можно получить, установив котёл со встроенным бойлером. 
Его основные плюсы, это 45–60 л (в зависимости от модели) горячей воды, постоянно готовых к использованию. Кроме того, бойлер позволяет иметь на некоторое время запас горячей воды при отключении газа. 
Но обычно за комфорт приходится платить, и некоторые недостатки у котлов со встроенным бойлером тоже присутствуют — это большие (ударение на первом слоге) габариты и вес, а также, незначительное увеличение расхода газа, для поддержания воды в бойлере постоянно нагретой.
· Если же вы привыкли тратить много горячей воды и у вас несколько точек водоразбора, работающих одновременно, с большим потреблением горячей воды (ванная, джакузи, душ и т. п.), то можно к одноконтурному котлу, как, впрочем, и к двухконтурному, подключить бойлер большого объёма, например, 200 л.
3. Способ удаления продуктов сгорания:

· Газовые котлы с естественной тягой ("камин"); 
· Газовые котлы с принудительной тягой ("турбо"). 
На способе удаления отходящих газов хочется остановиться особо, потому что именно котлы с принудительным отводом продуктов сгорания имеют массу преимуществ при монтаже и эксплуатации. 
В котлах с принудительной тягой удаление продуктов сгорания происходит с помощью вентилятора, встроенного в котел. Такие модели идеальны для помещений без традиционного дымохода, так как продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене. Коаксиальный дымоход еще часто называют "труба в трубе". По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней поступает воздух.
Кроме того, котлы с принудительной тягой не сжигают кислород в помещении, не требуют дополнительного притока холодного воздуха в здание с улицы для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т.к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный.
4. Тип розжига газового котла:

· электронный розжиг — включается автоматически;
· пьезорозжиг — включается нажатием кнопки. 


Напольные газовые котлы – одноконтурные, двухконтурные

Мощность напольных газовых котлов колеблется от 10 до нескольких тысяч кВт. Поэтому с помощью напольного газового котла можно обогреть как небольшой загородный домик, так и огромное здание.
Все напольные газовые котлы можно разделить на две основные группы: котлы с атмосферными горелками и котлы с наддувными горелками, которые также называют сменными, вентиляторными или навесными (настенные газовые котлы комплектуются только атмосферными горелками). 
1. Напольные газовые котлы с атмосферными горелками

Более простые, более дешевые и при этом работают тише. 
Мощность напольных газовых котлов с атмосферной горелкой, как правило, колеблется от 10 до 70 кВт (но есть фирмы производящие и более мощные котлы этого типа, например, Vaillant выпускает модели мощностью до 154 кВт).
2. Напольные газовые котлы с наддувными (сменными, вентиляторными, навесными) горелками

Более мощные (до несколько тысяч кВт!), имеют больший КПД и стоят заметно дороже. Также котлы с наддувными горелками имеют возможность установки горелок работающих или на газе, или на жидком топливе.
Теплообменник большинства напольных газовых котлов изготовлен из чугуна или стали. Нельзя сказать однозначно, что какой-то материал имеет неоспоримые преимущества перед другим. 
Стальные котлы – легче, не очень боятся ударов при перевозке и погрузке-выгрузке. 
У чугунных котлов теплообменник, как правило, толще, что может положительно сказаться на сроке его службы. Кроме того, чугун меньше подвержен коррозии. 
Напольные газовые котлы выпускаются как одноконтурными (только для отопления), так и двухконтурными (обеспечивают еще и подогрев горячей воды). 
В свою очередь, двухконтурные котлы подразделяются на два типа: со встроенным бойлером и со встроенным змеевиком (для приготовления горячей воды в проточном режиме).
Стоит заметить, что для приготовления горячей воды к любому одноконтурному напольному газовому котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева – вода в таких бойлерах нагревается от теплоносителя котла. В загородных домах наиболее популярны бойлеры объемом от 100 до 300 литров, но встречаются и модели до 1000 литров. 
Существуют и комбинированные бойлеры, в которых вода может нагреваться и от котла, и от встроенного в них электрического ТЭНа.


Горелки для напольных и настенных газовых котлов

Как уже говорилось выше, напольные газовые котлы, в зависимости от модели, комплектуются как атмосферными, так и наддувными горелками. Все настенные котлы оборудуются атмосферными газовыми горелками.
Все газовые горелки, как атмосферные, так и наддувные, можно разделить по уровню экономичности: 
· Одноступенчатые газовые горелки 

Работают только на одном уровне мощности, пламя может только автоматически включаться или выключаться. 
· Двухступенчатые газовые горелки

Имеют два уровня мощности. 
В двухступенчатых горелках пламя автоматически переключается с номинального уровня горения на пониженный. Это происходит тогда, когда расход теплоты в котле невелик и достаточно небольшой энергии для её пополнения. Такой приём увеличивает продолжительность цикла между включением и выключением горелки, что снижает её износ и уменьшает расход топлива. 
· Газовые горелки с модуляцией мощности

С плавным регулированием мощности. 
Горелки с плавной модуляцией, ещё более гибко реагируют на изменение температуры теплоносителя и делают процесс его нагрева ещё более экономичным. В результате температура теплоносителя поддерживается в режиме, необходимом для поддержания постоянной температуры воздуха в помещении. 
Поскольку полная мощность котла требуется примерно 15% отопительного сезона, а 85% времени она является излишней, то понятно, что экономичнее использовать котел с двумя уровнями мощности или модуляцией мощности. 
Основными плюсами двухступенчатого котла являются:

1. Увеличение срока эксплуатации котла, за счет снижения частоты включений/выключений горелки примерно на 70%;
2. Работа на 1-ой ступени с пониженной мощностью и снижение количества включений/выключений горелки позволяет экономить газ, а, следовательно, и деньги;
3. Меньшее количество продуктов сгорания и меньшее количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу;
4. Двухступенчатый котел расширяет возможности по использованию совместно с ним бойлеров различной емкости. Еще больший эффект достигается при использовании котла с модуляцией мощности.
