Газовый котел составные части 

Газовый котел состоит из таких частей: горелка, теплообменник, система защиты, устройство ионизационного контроля горения, циркуляционный насос и автоматическое управление. Что они собой представляют и какие дополнительные функции имеет газоый котел? 

  Горелка. В газовых котлах используются три вида горелок: атмосферные, с регулируемым смешиванием и вентиляторные.
В котлах с атмосферной горелкой воздух для поддержания горения газа поступает за счет естественной тяги в дымовой трубе. Сгорая, газ выделяет тепло, которое передается теплообменнику, а затем через теплоноситель по трубам – в нагревательные приборы, радиаторы отопления, а от них – воздуху комнаты.
В вентиляторных горелках воздух подается в камеру сгорания с помощью вентилятора. Это позволяет точнее регулировать его поступление, благодаря чему можно добиться большей эффективности сжигания газа.
Горелки с предварительным смешиванием – промежуточное техническое решение – занимают место между атмосферными и вентиляторными горелками. Такие горелки предназначены для конденсационных котлов.
Регулирование горелки может быть одно- или двухступенчатым (включить – выключить), может быть и модульным (то есть плавно регулируемым). Модульная горелка самостоятельно выбирает необходимую мощность для поддержания заданной температуры, поэтому котел в этом случае работает более эффективно и экономно.
Теплообменник. В нем тепло из горелки передается находящейся в системе отопления воде. Чаще всего он выполнен из нержавеющей стали, иногда – из меди или силумина. Только в напольных котлах устанавливаются чугунные теплообменники, которые считаются наиболее долговечными. 
Система защиты. Основной элемент защиты – расширительный бак. В него поступает вода из отопительной системы, когда ее объем увеличивается в результате нагревания.
Дополнительным элементом безопасности котла является предохранительный клапан, который открывается и выпускает излишки воды в канализацию, когда давление в системе повышается. Благодаря этому даже в случае поломки расширительного бака система безопасна в эксплуатации. После снижения давления предохранительный клапан снова закрывается.
Оба эти устройства должны находиться в комплекте котлового оборудования. Если в настенных котлах они входят в стандартный набор, то к напольным котлам их необходимо купить дополнительно, а это – дополнительные затраты.Задача прерывателя тяги – предохранение котла от нежелательного воздействия воздушной тяги из дымохода. При этом возможно уменьшение или увеличение доступа воздуха в камеру сгорания и, как результат, не только снижение эффективности работы котла, но и затухание пламени. Прерыватели тяги не устанавливают в котлах, где доступ воздуха обеспечивается с помощью вентилятора (то есть с закрытой камерой сгорания).
Устройство ионизационного контроля горения позволяет при необходимости мгновенно блокировать подачу газа, если огонь в горелке погас, о чем просигнализирует специальный датчик. Для защиты от изменений давления в газовой системе может быть установлен стабилизатор давления газа.
Циркуляционный насос. Некоторые производители устанавливают на котлы циркуляционный насос, который обеспечивает принудительную подачу воды в отопительную систему. Обычно циркуляционные насосы для домашних систем отопления имеют напор от 0,5 до 5 м. Предусмотрено несколько режимов или даже автоматическое регулирование объема водного потока, благодаря чему насос самостоятельно выбирает необходимый режим работы. Настенные котлы, как правило, уже имеют такой насос. Обычно в каждой отопительной системе устанавливают циркуляционный насос, поэтому покупка котла с таким насосом упрощает процесс монтажа. Насосы в котлах обычно подходят к типовым системам индивидуальных домов. Проблема может появиться, если котел должен работать одновременно и на подогрев пола или стен. Тогда может оказаться, что котловой насос слишком слабый.
Автоматическое управление. Его главная цель – регулирование количества производимого тепла самым эффективным способом. В котлах с бойлером дополнительный регулятор постоянно поддерживает заданную температуру теплоносителя. Если бойлер имеет суточное или недельное программирование, то регулятор способен изменять температуру в определенное время дня и ночи и поддерживать ее на заданном уровне.
Управление работой котла для системы отопления будет простым, если использовать термостат для воды, установленный в системе. Более дорогой вариант, но и более эффективный – это термостат с датчиком для измерения температуры в помещении. Имеются модели с часовым механизмом (с суточной или недельной программой), которые позволяют запрограммировать временное снижение температуры, когда никого нет дома.
Самую большую экономию топлива дает автоматическая погодозависимая система управления, самостоятельно реагирующая на изменения температуры на улице. 

Дополнительные функции газовых котлов
Помимо моделей и решений, которые обычно входят в стандартную комплектацию газовых котлов, котел может быть оборудован различными дополнительными функциями.
Встроенная емкость. Теплая вода для ГВС в двухконтурных котлах подогревается, проходя через теплообменник, недостатком которого является ограниченная производительность (если открыть сразу несколько кранов с горячей водой, из них течет только тоненькая струйка). Поэтому все чаще в котлах устанавливается специальная емкость-термос для сбора уже подогретой воды. Благодаря такой емкости можно пользоваться теплой водой с тем же комфортом, как и в случае применения однофункционального котла с отдельным бойлером.
Электронный розжиг. Котел со встроенной автоматической системой розжига может самостоятельно включаться и выключаться. Но для этого нужна встроенная электронная «зажигалка», которая заменит спичку.
Переключатель «зима-лето».Чтобы оснащенный автоматическими системами котел не включал систему отопления в более прохладные летние ночи, можно перенастроить его на летний режим работы. Тогда котел будет только подогревать воду для системы водоснабжения, не включая систему отопления.
Взаимодействие с солнечными коллекторами. Чтобы система отопления имела возможность получать тепло и от солнечных коллекторов, необходим специальный комбинированный теплообменник для воды с двумя змеевиками. Это не самое популярное решение, но некоторые производители предлагают такие устройства. 
Автоматический долив воды. Случается, что даже во время нормального функционирования системы возникает недостаток воды. Чтобы не думать об этом, можно установить прибор, который будет решать эту проблему автоматически.
На практике во время сгорания газа часть энергии теряется. Чтобы ограничить эти потери, необходимо:
• обеспечить достаточную вентиляцию в котельной. Каждый 1% содержания CO в продуктах горения ведет к 5–7%-ной потере тепла. Поэтому помещение, в котором находится котел, должно иметь хорошую вентиляцию. Количество воздуха, необходимого для процесса нормального сгорания, должно быть указано в инструкции по эксплуатации;
• использовать тепло выхлопных газов. Выходя из обычного котла, они имеют температуру намного выше, чем температура окружающей среды, и их тепло просто вылетает «в трубу». Установив дополнительный теплообменник, можно использовать это тепло для обогрева. Например, при охлаждении топочных газов ниже определенной температуры происходит выпадение конденсата (влаги, образующейся при сгорании природного газа), что сопровождается выделением дополнительного тепла. На этом принципе основано действие конденсационных котлов

