Котел основные узлы
Котел - это сердце системы отопления, наиболее значимая и дорогостоящая ее часть.
Выбирая его, нужно сравнивать целый ряд характеристик: мощность, уровень шума, вид топлива (природный газ, дизельное топливо, электричество, дрова и уголь) и другие технические характеристики.

Также одним из основных показателей при выборе котла является его стоимость. Чтобы правильно оценить стоимость котла необходимо корректно оценить комплектацию предлагаемого котла, чтобы потом для вас не было сюрпризом необходимость покупки довольно дорогостоящего дополнительного оборудования, без которого котел не сможет работать.

Ниже приведена схема двухконтурного газового котла Saunier Duval, в которой указаны все элементы, которые должны быть в любой котельной.

[image: image1.png]


1 - Датчик температуры санитарный воды
2 - Трехходовая задвижка
3 - Газовый механизм
4 - Коробка запальника
5 - Сопротивления поддержки температуры
6 - Емкость микронакопления 4 литра
7 - Горелка
8 - Электроды зажигания
9 - Камера cгорания
10 - Датчик температуры ёмкости
11 - Теплообменник сети отопления
12 - Блокировка на нагнетании дымовой трубы
13 - Предохранительный клапан на 3 бар
14 - Коробка электронного управления
15 - Детектор расхода санитарной воды
16 - Байпас
17 - Теплообменник сети санитарной воды
18 - Циркулятор
19 - Расширенный сосуд
20 - Датчик температуры системы отопления
21 - Термостат предохранителя по перегреву
22 - Электрод контроля пламени
23 - Коробка прекращения тяги
24 - Клапан сети санитарной воды
25 - Предохранитель по нехватке воды

A - Рециркуляция воды отопления
B - Подача холодной воды
C - Отвод воды отопления
D - Отвод горячей воды
F - Подвод газа


Позиции 3,4,7-11, 22 это основная часть любого котла: горелка, теплообменник, камера сгорания и элементы автоматики для безопасного горения природного газа. (В ряде напольных котлов горелку необходимо приобретать отдельно).

Позиция 16,18 - циркуляционный насос и байпас. На сегодняшний день большинство монтирующихся систем отопления являются замкнутыми. Циркуляция теплоносителя осуществляется за счет насоса. (Во многих котлах он не входит в комплектацию.) Байпас необходим, если все радиаторы закрыты, без байпаса данная ситуация приведет к поломке насоса.

Позиция 13,19 - расширительный бак системы отопления и предохранительный клапан. При нагреве теплоноситель расширяется, чтобы компенсировать тепловое расширение, необходим расширительный бак, в аварийных случаях, когда расширительный бачок не справляется, то происходит сброс теплоносителя, обычно в канализацию, через расширительный клапан. (Во многих котлах это оборудование не входит в комплектацию.)

Позиция 25 - подпиточный клапан, необходим для заполнения котла, котельной, системы отопления теплоносителем . (Во многих котлах он не входит в комплектацию.)

Позиции 12, 14, 20, 21, 23 - комплект автоматики, без которой невозможна безопасная работа газового, да и не только газового, котла. Автоматика контролирует температуру теплоносителя и нормальную работу системы отвода продуктов сгорания. . (Во многих котлах автоматика не входит в комплектацию.)

Позиции 2, 17 - основные элементы, необходимые для приготовления горячей воды. В случае необходимости в ГВС трехходовой клапан пускает теплоноситель через теплообменник косвенного нагрева, где санитарная горячая вода нагревается за счет теплоносителя, циркулирующего в системе отопления. Входит в комплектацию только двухконтурных газовых котлов, иногда трехходовые вентили входят в комплектацию одноконтурных газовых котлов.

Позиции 1, 5, 6, 15, 24 - элементы автоматики и безопасности, необходимые для нормальной работы системы ГВС (горячего водоснабжения).

Буду рад помочь подобрать для Вас котел и оборудование для котельной.
(812) 918-83-81 Игорь Марченко

