МОНИТОРИНГ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД  КИЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

В ходе исследований содержания радионуклидов (137Cs и  90Sr) в подземных водах обнаружилась значительная изменчивость их концентраций во времени. Значения концентраций в пробах из одной и той же скважины, взятых с интервалом в несколько дней, могут различаться на порядки. Для выяснения причин этого явления были проведены дополнительные исследования. Возникло предположение, что причина резких скачков концентраций заключается в проникновении радионуклидов с дождевой водой 
по околотрубному пространству скважин. 
Был поставлен специальный эксперимент  по проверке этого предположения.  В основу опыта был положен запуск соли NaCl  в четвертичный водоносный горизонт (глубина 15м) и фиксация проникновения соленой воды в скважину  глубиной 200м. Для этого в 10м от эксплуатационной скважины были пробурены вспомогательные неглубокие скважины,  в которые  заливался солевой раствор.  Затем измерялось электрическое сопротивление в глубокой скважине.
Измерения сопротивления воды в байосской скважине, проводившиеся в ходе эксперимента, показали, что соленая вода стала поступать в центральную скважину практически сразу после начала эксперимента.  Эти данные свидетельствуют о существенной роли техногенных путей миграции загрязнителей в сложившейся картине радионуклидного загрязнения подземных вод. Полученные позже данные  о значительной промытости грунта возле водозаборных скважин подтверждают этот 
вывод.
С 1992г. и по настоящее время в НИЦ РПИ ведется наблюдение за состоянием радионуклидного и химического загрязнения подземных вод г.Киева и близлежащих населенных пунктов. 
Исследуются воды первых от поверхности четырех водоносных горизонтов и комплексов: четвертичного, эоценового, сеноман-келловейского и байосского.

[image: image1.png]Ha4yano 3acanuBaHus

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
OHW heBpans

ITaoenue conpomugnenusn 600vl 6 Xx00€ IKCHEPUMEH-
ma 6 ONbIMHOIL CKEAMNCUHE YKA3bleAem HA ObICHpoe
RPOHUKHOBEHUE COJIU HO OKOJLOMPYOHOMY
npocmpancmey






Чтобы минимизировать искажения, даваемые привносом радионуклидов по околоскважинному пространству, было уделено особое внимание как собственно процессу пробоотбора, так и времени  его осуществления (пробоотбор осуществлялся в месяцы с минимальным выпадением осадков).
Кроме того, с помощью методов математической статистики было изучено влияние ряда природных факторов и параметров геологической среды на содержание радионуклидов в подземных водах.
Оказалось, что загрязнение подземных вод радионуклидами сильно зависит от их начального содержания в почве, ее сорбционных свойств, питания подземных вод, наличия депрессионных  воронок и мощностей водоупорных толщ.
Эти данные были использованы для построения карт радионуклидного загрязнения подземныхвод. Изучаемая территория была разбита на блоки с интервалом в 2 км. Для каждого из этих блоков были по картам определены соответствующие параметры среды. Затем  с использованием многомерного регрессионного анализа были вычислены наиболее вероятные значения  концентраций. 
И стронций-90 и цезий-137 ведут себя достаточно сходным образом.  
Максимумы концентраций этих радионуклидов тяготеют к северной части территории, к району р.Днепр и Киевскому водохранилищу, что объясняется более интенсивным загрязнением данной территории, а также наличием там участков с высокими значениями модуля питания подземных вод. 
Отчетливо прослеживается также влияние депрессионной воронки, сформировавшейся в районе г.Киева в ходе многолетней эксплуатации киевских скважин.
В ходе мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод были отмечены значительные изменения концентраций загрязнителей. Наблюдаются суточные  и сезонные колебания концентраций  а также многолетние тренды в развитии загрязнения.
Исходя из наличия кратковременных колебаний был сделан вывод  о преимущественном в первые десять лет после аварии на ЧАЭС (не менее 90%) проникновении  загрязнения в подземные воды, используемые для водоснабжения, по быстрым техногенным путям миграции. Прежде всего оно проникает по затрубному пространству скважин.
Химическое загрязнение подземных вод 
КГА по данным за 1998г.
Кроме мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод в НИЦ РПИ проводится также наблюдение  за состоянием химической загрязненности подземных вод. 
Исследования указывают на массовый характер загрязнения четвертичного и эоценового водоносных горизонтов КГА.
