Еще раз здравствуйте. Посылаю вам схемку  отпугивателя. Конечно она не полная без усилителя, но усилитель можно ставить любой хоть на 100Вт. Подключается усилок  к переменному сопротивления Rp 4 через разделительный конденсатор С5,  я отметил красной точкой. 
И так …  за основу взял интегральную микросхему КМОП 4093, она содержит четыре двух выводных вентиля типа 2И-НЕ с триггерами Шмитта на выходе. Все четыре элемента могут работать независимо. Это и дает возможность создать пугалку с необходимыми условиями. 

А цели я ставил следующие…..

1. Режим работы и паузы в пределах 15-30 секунд.

2. Частота модулирующего сигнала от 1 до 10 Гц.
3. Основной сигнал 200 – 250 Гц, для подземных грызунов и 25- 30 кГц для ультразвука.

4. Выходной сигнал имел амплетудную модуляцию.

[image: image1.jpg]1+

c1|

DD1.4
1

c5

Rpd

+
ce==





Приступим к описанию схемки.

Элементы микросхемы DD1.1 , DD1.2, DD1.3 это генераторы,  элемент DD1.4 – модулятор.

На DD1.1 генератор с частотой  0,03333 Гц и 0,0167 Гц задает режим работы и паузы 15 и 30 секунд, он управляет работой генераторов на элементе DD1.2, DD1.3, служит как бы «включателем».  Более подробно о данной микросхеме описано в книге «135 устройств на одной микросхеме». Её вам также высылаю, может поможет в подробном описание устройства. На элементе DD1.2 собран управляемый генератор с частотой 1 -10 Гц, он же и задает частоту модуляции. На DD1.3 генератор с частотой какую вам необходимо. Частота изменяется конденсатором  С4 и сопротивлением Rp3 при С4 равным 0,22 мкФ частота получится около 200 Гц, а при С4 равным 3,3 нанофарада  21-35 кГц. С1 и С2 33 мкФ и 15 мкф. Сопротивление Rp1 -1моМ, можете поставить подстроечник, оно  необходимо подогнать  время пауза – работа. R1 – 100 ком, R2 – 100 ком, R3 – 20 ком, Rp2 – 1 моМ, Rp3 – 22-47 ком, С3 – 2,2мкФ. В ходе экспериментов выясните наиболее приемлемые элементы для вашей задачки. 
Rp4 – 10-22 ком, С5 – 0,1 мкф.

В качестве усилителя я использую на микросхеме TDA 2003. Довольно распространенная и дешевенькая.

