Экономическое обоснование газового отопления по отношению  электрического.

Потребление газа большим домом — 7000 м3 *8.8кВт = 62000кВт — это годовое количество энергии для поддержания комфортной температуры в доме

Тарифная сетка № 3 (свыше 6000м3)  — 1м3 газа= 3.645грн

годовой платеж на газ 7000*3,645 = 25515грн

1м3 газа  =  8.8кВт
1кВт энергии полученной газом = 0,4142грн

Потребление  электричества большим домом

2000грн = 2050кВт

Тарифная сетка:
>150кВт — 0,3084грн = 46,26грн - 150кВт

150-800кВт — 0,4194 = 272,61грн — 650кВт
< 800кВт — 1,3404кВт =  1680грн — 1250кВт

При таком потребление для расчетов  можно принять цену 1,3404грн
	Тарифная            зона
	Двухзонный учет
	Трехзонный учет

	
	Границы
	Коэффициент
	Границы
	Коэффициент

	Дневная
	7-00 : 23-00
	1,0
	-
	-

	Пиковая
	-
	-
	8-00 : 11-00

20-00 : 22-00
	1,5

	Полупиковая
	-
	-
	7-00 : 8-00

11-00 : 20-00

22-00 : 23-00
	1

	Ночная
	23-00 : 7-00
	0,7
	23-00 : 7-00
	0,4


 Дневной режим 76% = 4600 м3 = 41360кВт

 Ночной режим   33% = 2400м3 = 20650кВт

Отопительный сезон в Одессе = примерно 150-160дней

возьмем для расчетов 150 дней = 5мес.

Ночное время 33% = 20650 кВт /5 мес. = 4130кВт дополнительно к уже существующему расходу дома

4130кВт * 1,34*0,4 = 2213,68грн — это цена за отопление ночью в месяц электричеством +2000грн уже существующих расходов.

2400м3 / 5мес = 480м3*3,645грн = 1750грн

Расходы будут одинаковые, если ночной коэффициент электрики составит: 0,31

Если дом имеет узаконенное электроотопление , то там другой расклад.

Лимит 5000кВт по цене 0,2370грн. Свыше 5000кВт 0,9576грн. НО — законно, если в доме есть официально газ, такой тариф сделать НЕЛЬЗЯ
