ШЕСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КВАРТИРЫ 
1. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Наша система должна обеспечивать нормальную работу всех сантехнических приборов, которые мы пожелаем установить в квартире. В том числе делать нас независимыми от аварийных и профилактических отключений центральной подачи горячей воды.

2. НАДЁЖНОСТЬ. Мы должны быть максимально застрахованы от протечек. В том числе иметь возможность быстро и легко перекрыть подачу воды на аварийном участке системы – самостоятельно, не дожидаясь визита сантехника (который неизвестно когда придёт, а соседей уже заливает). Желательно предусмотреть автоматическую систему отключения воды на случай возникновения протечки в отсутствии хозяев.

3. УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ и его минимизация. То есть система должна содержать в себе минимальное количество обслуживаемых узлов, а оставшийся необходимый минимум должен обслуживаться как можно реже, с наибольшей простотой (это избавит нас от периодической необходимости длительное время переносить присутствие в квартире бригады чисто выбритых и кристально-трезвых сантехников).

4. ЗАЩИТА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. Система должна обеспечивать максимально долгий срок службы всех установленных в квартире сантехнических приборов, защищая их нежную «начинку» от перепадов давления, вредных примесей в воде и т.п. (такие чувствительные агрегаты как гидромассажные ванны и душевые кабины, да и просто смесители с керамическим эксцентриком, довольно требовательны к воде).

5. ЦЕНА. Совокупная стоимость готовой системы (материалы и монтажные работы) должна быть разумной.

6. СКРЫТОСТЬ. Инженерные сети, как хороший дворецкий, должны выполнять свою работу, оставаясь невидимыми. В том числе, по возможности, не создавать вынужденных, но совершенно лишних «декоративных» выступов и колонн.

Исходя из вышеперечисленных требований, мы и будем определять нашу идеальную схему водоснабжения.

[Как правило рассмотрение устройства системы водоснабжения начинают с сравнения и выбора подходящего типа труб – медных, металлопластиковых, полипропиленовых… С моей точки зрения это не совсем верно. Начинать следует с более принципиального вопроса – рассмотрения оптимальной схемы устройства водоснабжения квартиры. В конечном итоге, выбор того, или иного типа труб окажет менее существенное влияние на потребительские свойства системы, нежели принципиальная схема её организации.]
СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Стоимость системы водоснабжения для конечного потребителя – Заказчика – складывается из двух основных параметров:

1. Стоимости материалов, из которых состоит система; 

2. Стоимости работ по монтажу системы.

Рассматривать их по отдельности будет не совсем корректно.

Как я уже говорил выше, на мой взгляд, наиболее оптимальным соотношением цена/качество на данный момент обладает технология металлопластиковых труб. При этом в начале статьи упоминалось, что существуют два принципа устройства систем водоснабжения: стандартная схема и коллекторная. Причём стандартная схема изначально считается более экономичной т.к. в ней используется меньший погонаж труб. Но, так ли это?

Действительно, количество погонных метров труб в стандартной схеме меньше, чем в коллекторной. Но в стандартной схеме значительно больше фитингов. А каждый фитинг в несколько раз дороже, чем погонный метр трубы. Кроме того, установка фитинга занимает гораздо больше рабочего времени, чем прокладка нескольких метров трубы и, соответственно, стоит дороже (ведь Заказчик, в конечном счёте, всегда оплачивает именно рабочее время специалиста). Таким образом, ценовое преимущество стандартной схемы перед коллекторной более чем сомнительно.

Конечно, в редких случаях стандартная схема может оказаться дешевле коллекторной. Но, как правило, в случае внутриквартирной системы водоснабжения, это не так. Коллекторная схема оказывается не только лучше, но и дешевле стандартной.

В целом же, для определения точной стоимости системы, необходимо знать расположение всех сантехнических приборов и стояков водоснабжения – то есть, для точной оценки необходим проект. Незначительные изменения во взаиморасположении объектов системы могут заметно повлиять на её конечную стоимость.


(1) Стояковая труба системы Холодного ВодоСнабжения;

(2) Главный вентиль системы ХВС;

(3) Фильтры и редукторы давления системы ХВС;

(4) Коллектор-распределитель системы ХВС;

(5) Запорный вентиль магистрали подачи холодной воды к водонагревателю;

(6) Водонагреватель;

(7) Запорный вентиль магистрали горячей воды от водонагревателя;

(8) Стояковая труба системы Горячего ВодоСнабжения;

(9) Главный вентиль системы ГВС;

(10) Фильтры и редукторы системы ГВС;

(11) Коллектор-распределитель системы ГВС;

(12-13) Запорные краны магистралей полотенцесушителя;

(14-24) Сантехнические приборы. 

На рисунке хорошо виден основной принцип коллекторной разводки: каждый потребитель подключён через отдельную трубу непосредственно к коллекторам холодного (4) и горячего (11) водоснабжения. То есть труба на всём своём протяжении от коллектора до потребителя не имеет никаких разветвлений и, соответственно, на ней отсутствуют слабые места - соединения.

Каждая труба вообще имеет только два соединения – труба/коллектор и труба/потребитель. Причём все соединения труба/коллектор расположены компактно, в одном месте, к которому можно обеспечить лёгкий доступ (чаще всего в квартирах для этих целей используется стояковая шахта, расположенная, обычно, за унитазом – там оборудуется т.н. коллекторный шкаф с дверцей). С доступом к местам подключения труб к сантехническим приборам тоже не возникает особенных сложностей – любой сантехнический прибор конструктивно уже предусматривает такую возможность. Таким образом, у нас имеется лёгкий доступ ко всем имеющимся соединениям труб.

Следующим важным преимуществом коллекторной схемы разводки является то, что она позволяет очень легко и избирательно перекрывать подачу воды к какому-либо сантехническому прибору - без отключения других. Когда вода подаётся к каждому потребителю по отдельной трубе, достаточно оборудовать каждую трубу (на выходе из коллектора) обычным запорным вентилем (шаровым краном), чтобы получить возможность регулировки и перекрытия подачи воды по любой из выбранных магистралей.

Это означает, что в случае аварии (например при неисправности какого-либо сантехнического прибора), можно легко и быстро перекрыть доступ воды к нему и только к нему – не оставляя всю квартиру без воды и продолжая спокойно пользоваться остальными сантехническими приборами. Причём, для этого не нужно дожидаться прихода специалиста, а достаточно просто открыть коллекторный шкаф и повернуть нужный вентиль (разумеется, все вентили должны быть подписаны – чтобы не путаться). Задача, с которой «способен справится даже ребёнок».

Таким образом, коллекторная система разводки позволяет решить сразу несколько задач по обеспечению общей надёжности системы

1. Минимизировать количество соединений; 

2. Обеспечить быстрый и лёгкий доступ ко всем имеющимся соединениям; 

3. Обеспечить возможность быстрого и самостоятельного перекрытия подачи воды к любому отдельно взятому потребителю.

Чтобы окончательно удостовериться в преимуществах коллекторной системы, рассмотрим, для сравнения, стандартную схему разводки с точно таким же набором сантехнических приборов: 

[image: image1.jpg]Cxema-2 | [
(cranmapTHas) (]





«Секрет» стандартной схемы заключается в экономии труб и уменьшении трудовых затрат по их прокладке (о реальности этой «экономии» мы ещё поговорим). Вместо того чтобы тянуть отдельную трубу к каждому потребителю, расходуя лишние метры материала, такая схема предусматривает, что часть магистралей является общей сразу для нескольких потребителей (если сравнить два рисунка, то хорошо видно – при стандартной системе разводки используется заметно меньший погонаж труб). Однако при этом образуется разветвлённая система магистралей, а каждое разветвление (они обозначены на схеме крестами) требует установки фитинга-тройника. При этом каждый тройник, разветвляющий одну трубу на две, - это не одно, а целых три (!) дополнительных соединения, каждое из которых – потенциальная причина протечки.

Разумеется, такая система разводки существенно снижает и возможность избирательного отключения подачи воды к потребителям.

Кроме того, эти разветвления-соединения оказываются довольно беспорядочно разбросанными по всей системе. Если что-то где-то потечёт, то трудно даже будет сразу разобраться – что и где именно. Обеспечить же удобный доступ ко всем местам соединений – задача практически невыполнимая. При стандартной системе разводки часть соединений неизбежно оказывается наглухо вмурованной в стены и пол - в случае аварии придётся добираться до них, взламывая отделочные покрытия.

Конечно, есть т.н. необслуживаемые фитинги, конструкция которых предусматривает соединение, не требующее «периодического осмотра и подтяжки». Например, таковыми являются пресс-фитинги для металлопластиковых труб, или для труб из шитого полиэтилена. Но то, что фитинг не требует обслуживания, совершенно не означает, что он не может дать течь. Необслуживаемые пресс-фитинги считаются более надёжными по сравнению с затяжными (резьбовыми) фитингами. Но по отношению к неразрывной трубе они всё равно менее надёжны и остаются более слабым местом.

Тоже самое относится и к сварным, или паянным соединениям, применяемым при использовании стальных, медных или полипропиленовых труб.

