PAGE  





ФОП Михайленко М.Г.
Будівництво котеджів  в с. Червона Слобода    Черкаського району
Інженерно- геологічні вишукування

м.Черкаси 2015





ФОП Михайленко М.Г.








Сертифікат АР №002843









від 31.08.2012 р.

Будівництво котеджів  в с. Червона Слобода Черкаського району




          Загальна пояснювальна записка






  12/ 15 ІГ – ПЗ

          Інженерно- геологічні вишукування

ФОП 





Михайленко М.Г.
м.Черкаси 2015
	Позначення
	Найменування
	Аркуш

	12-15 ІГ - З
	Зміст
	2

	12-15 ІГ - СП
	Склад проекту
	3

	12-15 ІГ - ПД
	Підтвердження ГІП
	4

	12-15 ІГ 
	Відомості  про учасників проектування
	5

	12-15 ІГ - ПЗ
	Пояснювальна записка
	

	
	1.1 Вступ
	6

	
	1.2 Інженерно-геологічні умови
	6

	
	1.3 Фізико-механічні властивості грунтів
	8

	
	1.4 Висновки і рекомендації
	9

	
	1.5 Література
	11

	
	
	

	
	Текстові додатки
	

	12-15 ІГ
	2.1 Каталог геологічних виробок
	12

	
	2.2 Кваліфікаційний сертифікат
	13

	12-15 ІГ
	Креслення
	

	
	План розташування виробок
	14

	
	Інженерно-геологічний розріз 1 - 1
	15

	
	Інженерно-геологічний розріз 2 - 2
	16

	
	Умовні  позначення
	17

	
	Зведена інженерно-геологічна колонка
	18


	Номер

тому

	Позначення
	Найменування
	При

мітка

	1
	12-15 ІГ - ПЗ
	Загальна пояснювальна записка.


	


Звіт про інженерно – геологічні вишукування розроблений у відповідності з діючими нормативними актами

Інженер - геолог                                              М.Г.Михайленко
	Розділ проекту
	Посада
	Прізвище
	Підпис

	ІГ
	Інженер-геолог
	Михайленко М.Г.


	


ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

1.1Вступ

Робота виконувалась на основі технічного завдання виданого головним інженером проекту, в лютому 2015 року на ділянці під будівництво.


Метою завдання було одержання вихідних даних для обгрунтування проектних рішень.


Попередня розбивка виробок проводилась за допомогою мірної стрічки. 


Проходка виробок проводилась механічним  способом установкою .


Фізико – механічні властивості грунтів виконувалися в геотехнічній лабораторії.


При складанні звіту використовувався матеріали топографічної зйомки

масштабу 1: 500 та матеріали вишукувань минулих років ( 3).


Геологічні вишукування виконані згідно чинного   ДБН В. 2. 1 – 10- 2009.

1.2 Інженерно – геологічні умови


В геоморфологічному відношенні майданчик під вишукування розташований в межах заплавної тераси  р. Дніпро.


Інженерно – геологічна графічна модель будови майданчика представлена на інженерно – геологічному розрізі 1 – 1, 2 - 2.


В геологічній  будові до розвіданої глибини 6,0 м приймають участь :

сучасні елювіальні грунти (е IV) – грунтово-рослинний шар (ІГЕ–1) , потужністю до 0,7м;

сучасні озерно – болотні грунти (lbIV) – супісок темно-сірий, замулений (ІГЕ–2),  пластичний, текучий, залягає в озеровидних пониженнях, потужністю до 0,5 м;

сучасні озерно-алювіальні грунти (lа IV) – супісок  (ІГЕ–3) сірувато-жовтий,  пластичний до текучого,  потужністю до 0,9 м;

сучасні озерно-алювіальні грунти (lа IV) – супісок  (ІГЕ–4) зеленувато-жовтий,  пластичний ,  потужністю до 1,8 м;

сучасні алювіальні грунти (а IV) – пісок  мілкий (ІГЕ–5) світло-жовтий, з прошарками супіску, середньої щільності, водонасичений, розкритою потужністю до 4,0 м;

сучасні алювіальні грунти (а IV) – пісок  мілкий (ІГЕ–6) сірий, з прошарками супіску, середньої щільності, водонасичений, розкритою потужністю до 2,4 м;

сучасні алювіальні грунти (а IV) – пісок  пилуватий (ІГЕ–5) сірий, з прошарками супіску, середньої щільності, водонасичений, розкритою потужністю до 1,3 м;

В гідрогеологічному відношенні ділянка проектуємого будівництва характеризується наявністю водоносного горизонту в  пісках, супісках безпосередньо зв’язаного з гідродинамікою сезонного спрацювання і наповнення Кременчуцького водосховища.

 Нормальний підпертий рівень (НПР) водосховища відповідає відзначенню 81,0м при  (ФПР) форсованому підпертому рівні – 82,4м і при спрацюванні в окремі роки до рівня (РМО) мертвого об’єму  рівному 75,75м. ( 6 )

Амплітуда сезонних коливань рівня води в водосховищі в середньому досягає 1,2м, при максимальних спрацюваннях ± 2,5м.


Таки чином, рівневий режим водоносного горизонту залежить від умов спрацювання і наповнення водосховища.

На момент вишукувань грунтові води залягали в межах ділянки на глибинах 0,81 – 1,8 м .
 При встановленні у водосховищі НПУ-81,0 м, відповідно потрібно чекати такого ж рівня води на ділянці вишукувань, тобто 81,0 м.

По даним хімічних аналізів (3) грунтові води не мають агресивних властивостей по відношенню до бетону на всіх марках цементу, а також не являються кородуючими до металу.


По якісному прогнозу майданчик відноситься до І типу потенційної підтоплюваності. 


З несприятливих геологічних процесів можна назвати високий рівень підземних  вод та наявність на ділянці біогенних, замулених грунтів, які мають дуже низькі показники фізико-механічних властивостей.
1.3 Фізико – механічні властивості грунтів
Фізико – механічні властивості грунтів вивчались на зразках нарушеної і ненарушеної структури. Відбір проб проводився згідно ГОСТ 12074 – 84.

Лабораторні визначення виконані згідно діючих нормативних документів. 


Статистична обробка результатів лабораторних визначень фізико – механічних властивостей грунтів виконана по загальним правилам і і ГОСТ 20522 – 96.


При написанні дійсного звіту,  для визначення  характеристик грунтів  були використані матеріали вишукувань минулих років [3, 4 ] на основі подібності геологічних розрізів, близьких часткових значеннях показників фізико – механічних  властивостей грунтів, приналежності до одного геоморфологічного елементу рельєфу та таблиці 2,3 додатку 1 СН и П 2.02.01 – 83. 

Нормативні і розрахункові значення показників фізико – механічних властивостей грунтів приведені в графічному додатку 5.
1.4 Висновки і рекомендації


В результаті виконаних робіт виявлено, що ділянка проектуємого будівництва на розвідану глибину 6,0 м не однорідна. Всього виявлено 7 інженерно – геологічних елементів .

Відклади заплави р.Дніпро представлені товщею мілких та пилуватих пісків (ІГЕ – 5, 6, 7),   загальною розкритою потужністю до 3,9 м. 

Озерно – болотні грунти представлені   замуленими супісками  (ІГЕ –3 ), які залягають в озеровидних пониженнях і мають сумарну потужність до 0,5 м. 
Озерно-алювіальні відклади представлені супісками, (ІГЕ – 3, 4) загальною потужністю до 2,0 м

Грунтово-рослинний шар має потужність 0,3 – 0,7 м.
В гідрогеологічному відношенні ділянка проектуємого будівництва характеризується наявністю водоносного горизонту в  алювіальних  пісках, супісках безпосередньо зв’язаного з гідродинамікою сезонного спрацювання і наповнення Кременчуцького водосховища.

 Нормальний підпертий рівень (НПР) водосховища відповідає відзначенню 81,0м при  (ФПР) форсованому підпертому рівні – 82,4м і при спрацюванні в окремі роки до рівня (РМО) мертвого об’єму  рівному 75,75м ( 7 ).

Амплітуда сезонних коливань рівня води в водосховищі в середньому досягає 1,5 м, при максимальних спрацюваннях ± 2,5м.


Таки чином, рівневий режим водоносного горизонту залежить від умов спрацювання і наповнення водосховища.

На момент вишукувань грунтові води залягали в межах ділянки на глибинах 0,81 – 1,8 м .
 При встановленні у водосховищі НПУ-81,0 м, відповідно потрібно чекати такого ж рівня води на ділянці вишукувань, тобто 81,0 м.


По даним хімічних аналізів (3) грунтові води не мають агресивних властивостей по відношенню до бетону на всіх марках цементу, а також не являються кородуючими до металу.

По якісному прогнозу майданчик відноситься до І типу потенційної підтоплюваності. 

З несприятливих геологічних процесів можна назвати високий рівень  вод та наявність на ділянці  товщі біогенних  замулених грунтів з низькими значеннями показників фізико-механічних властивостей.


В зв’язку з великою амплітудою коливання рівнів Кременчуцького водосховища і пов’язаних з ним ґрунтових вод, при улаштуванні заглиблених приміщень необхідно передбачити надійну їх гідроізоляцію.


Інженерно – геологічні умови майданчика будівництва відносяться до ІІІ категорії складності. 

В даних інженерно-геологічних умовах можливо рекомендувати плитні  фундаменти на піщаній подушці .


Нормативні і розрахункові значення показників фізико – механічних властивостей грунтів приведені в графічному додатку 5.

Сейсмічність району згідно (7 дод. Б) становить 5 балів. У відповідності до табл. 1.1 грунти ділянки вишукувань відносяться до III категорії за сейсмічними властивостями


По складності розробки грунти відносяться до ІІ типу.


Глибина сезонного промерзання грунтів складає 116см.

1.5 Література

1. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений. М., 1986.

2.  ДБН В. 2. 1 – 10- 2009.
3. Отчет об инженерно – геологических изысканиях : «Реконструкция 

Черкасского завода «Аврора» НПК «Потенциал» г. Черкассы, 1990 г. 

4. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду. Затверджений головою Держводгоспу України. К., 2003р.

5. ДСТУ БВ.2.1. – 5 – 96 (ГОСТ 25100 – 95) Грунти, класифікація.

6. ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва
7. ДБН В. 1. 1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України. К., 2006р
8. ДСТУ БА.2.4. – 13 2009.
