Проект делается под систему управления AMX / Avisat, но может быть реализован и на другом оборудовании с минимальными изменениями.
Предполагается установка щита электрического (щит освещения) на каждом этаже (маркировка ЩО<номер этажа>). При такой идеологии экономим кабель и межэтажные кабель каналы. Будет небольшой перерасход по модулям реле и димерам, так как модули многоканальные.
Предполагается наличие слаботочного щита для установки оборудования локальной сети Ethernet, центрального контроллера и другого слаботочного оборудования.
Предполагается установка в слаботочном шкафу охранной централи Satel. На эту централь заводятся все датчики движения. Охранная централь управляется центральным контроллером. Охранная централь передает в центральный контроллер состояние всех датчиков, что позволяет использовать их для управления светом. Также можно использовать событие постановки дома под охрану для отключения розеток и включения режима имитации присутствия вечером. Если охранная централь в принципе не нужна, то датчики подключают на модуль входов IC-INP16.
Пояснения по кабельному журналу.
Кабеля маркируются по системе <назначение><этаж>_<помещение>.<подгруппа>.

Пока я предполагаю, что все однотипные светильники в помещении находятся в одной группе (включаются одновременно). Предполагаю, что люстры имеют одну группу. Предполагаю, что розетки в пределах помещения подключены на один кабель шлейфом.

Если мои предположения не верны, прошу уточнить разбивку светильников на группы и предполагаемую разводку кабелей розеток.

У меня нет полного списка помещений, а в ТЗ они указаны неоднозначно. Какие-то из помещений я мог пропустить.

Выключатели.

Я не знаю расположения ваших выключателей, поэтому их нет в кабельном журнале. Определите места расположения групп выключателей и определите, какие группы света управляются каждым выключателем. 

Один выключатель управляет одной группой света. Одна группа света управляется любым количеством выключателей (выключатели подключаются параллельно).

От группы выключателей можно проложить по одному слаботочному кабелю W8. Такой 8-ми проводной кабель позволяет подключить 7 выключателей (используется общая сигнальная земля). Выключатели используются «без мозгов», обычные кнопочные без фиксации. В зависимости от производителя фурнитуры могут быть 1, 2, 4 и 6-ти кнопочные выключатели.
Вытяжная вентиляция.

Вентиляторы в санузлах подключены на отдельные реле. Эти вентиляторы можно включать и выключать вручную (зарезервируйте отдельный выключатель под вентилятор), также эти вентиляторы управляются центральным контроллером по вашему алгоритму. Например, для санузлов: если вентилятор включили вручную, он автоматически выключится через 3 минуты; если в помещении погас свет, вентилятор автоматически включится на 3 минуты для удаления запахов.
Сауна.
Так как у вас не описано освещение сауны, видимо этим будет заниматься сауна сама. У продвинутых саун есть возможность интеграции с «умным домом» через собственный протокол. Тут все зависит от автоматики сауны.

Электроподогрев.
Подключается на реле. Но пока я его в кабельный журнал не включал, ибо надо знать каким кабелем это все питается и как это включать (выключателем или по температурному датчику).

Роллеты.

Подключаются на реле (2 реле на один мотор), управляются обыкновенным двуклавишным выключателем без фиксации. Как у вас будут управляться роллеты: каждая индивидуально, вместе в помещении, сразу во всем доме?

Рекомендации.
Я бы на террасе и над крыльцом димера не использовал, хватит там и реле.

