Где устанавливать датчик наружной температуры от котла?

[image: image1.png]Henpasuniro

=

Mpasunsho

]

225m

17/1 Mecmo yemaroexu damuura HapyxHoG memnepamype!




Вот нашел рекомендации от производителя. В них описано, где размещать датчик наружной температуры автоматики котла. 
 

Решение по данному вопросу принять достаточно просто. Датчик наружной температуры необходим для погодозависимой системы автоматики, чтобы автоматика регулирования корректно задавала температурный напор на контуре отопления. Температурный напор задается автоматикой согласно отопительному графику. Т. е. соответствие определенной температуре подачи и обратки при определенной температуре наружного воздуха. 

Это логично, чтобы не было перегревать помещения при теплой погоде и недотопа при холодах. 

По идее, если у вас выходят все помещения на одну сторону здания, то и датчик температуры необходимо размещать на соответствующей стене здания. Если на разные, то на северную сторону. Кстати, по вопросу северной стороны я не нашел у производителей рекомендации. 

Что касается солнца, осадков и другого воздействия, то это необходимо учитывать тоже. Не располагать датчик над окнами, у дымоходов котла и т. д. Там, где внешнее воздуйствие может отразиться на корректности показания датчика. 

Вообще, по-идее, датчики наружной температуры не должны бояться прямых солнечных лучей, т. к. они монтируются в специальной заводской коробочке. Например у Будеруса. Фото ниже. 
