	Полезный аксессуар к современным газовым котлам

	9-12-2010



	


	
Дополнительные электронные устройства для управления современным отопительным оборудованием позволят вам использовать преимущества технологий на все 100%, а также существенно экономить расходы на отопление!

Одним из устройств для автоматического управления температурой отопительной системы на базе современного газового котла с погодозависимой автоматикой является датчик уличной температуры (погодный регулятор).

Такой датчик, как правило, не входит в комплект поставки газового котла, стоит сравнительное недорого и приобретается отдельно. Различные датчики по соответствующим техническим характеристикам для различных марок оборудования производятся специализированными компаниями чаще всего под маркой производителя котла или под собственным брендом (например SIEMENS или Kromschroeder). В любом случае, лучше приобрести датчик такой же марки, как и сам котел (подходящие модели обычно указываются в инструкциях на котлы, каталогах оборудования или же по рекомендации сервисного инженера).

Как правило, уличный датчик имеет простейшее устройство и состоит из пластикового корпуса различного дизайна с кабельной муфтой и встроенного внутри сопротивления с зажимными клеммами под электрический соединительный кабель.

Функционально датчик необходим для работы автоматики котла в погодозависимом режиме - температура воды в контуре отопления меняется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха. В большинстве моделей газовых котлов с погодозависимой автоматикой погодный датчик имеет решающее значение для реализации функции автоматической модуляции мощности. Это значительно уменьшает перепады температуры в системе и позволяет выйти на наиболее оптимальный температурный режим. Особенно значительный эффект от использования датчика уличной температуры достигается для помещений большой площади и значительной протяженности системы отопления.

Датчик уличной температуры изменяет температуру на подаче воды в систему отопления в зависимости от температуры на улице. Он служит для поддержания постоянного теплового режима в помещении вне зависимости от внешних температурных условий.

При присоединении к котлу датчика уличной температуры активируется встроенная в плату котла погодозависимая автоматика, и котел сам регулирует температуру на подаче в систему отопления по установленной регулировочной кривой. В этом случае потребитель получает повышенный комфорт и экономию газа благодаря учету реальных погодных условий.

Иллюстрация из инструкции на котел BAXI EcoFour:

[image: image2.jpg]



Совместное применение в данных котлах датчика уличной температуры и датчика комнатной температуры (не комнатного термостата, а именно датчика температуры!) обеспечивает самоадаптацию котла. То есть регулировочная кривая зависимости температуры на подаче от уличной температуры вычисляется автоматически.

Для оптимальной регистрации наружной температуры необходимо располагать датчик примерно на 2/3 от высоты фасада для домов, имеющих до 3-х этажей. Для более высоких зданий рекомендуется расположение датчика между 2-м и 3-м этажами.
Место расположения должно быть защищено от прямых солнечных лучей, но не от сквозняков и сильного ветра. До отверстий в наружной стене, из которых возможно истечение тёплого воздуха, должно быть обеспечено расстояние не менее 1 м.

[image: image3.jpg]TYUKA YINYHO! TEMIIEPATYPbL




Датчик должен быть установлен на ровной поверхности. Отверстие для вывода кабеля должно быть направлено вниз. Кабель рекомендуется применять 2*0,75 мм. Максимальная длина соединительного кабеля между датчиком и котлом составляет 30 метров. Соединительный кабель между датчиком и котлом должен быть цельным, без каких-либо соединений. Канал, в котором проложен кабель датчика, должен быть отделен от прочих силовых кабелей.

Из инструкции на аксессуары к котлам BERETTA:



Из инструкции по монтажу датчика SIEMENS серии QAC:

[image: image1.jpg]





Обратите внимание: не все модели газовых котлов имеют погодозависимую автоматику и возможность подключения уличного датчика, и не ко всем котлам можно подключить датчик комнатной температуры с обратной связью. В любом случае, можно найти решение вопроса с применением дистанционных пультов управления (контроллеров).

Приблизительно 90% выпускаемых сегодня импортных газовых котлов имеют встроенную погодозависимую автоматику.

(с) АКВАХИТ, 2010. Использованы информационные материалы производителей оборудования - VAILLANT, BAXI, RIELLO, SIEMENS.


[image: image4.jpg]


