- ВВЕД Е Н И Е

Инженерно-геологические изыскания по объекту выполнены в апреле 2015 в соответствии с СНБ 1.02.01-96[8].

Таблица  1

Технические характеристики проектируемого здания

| № пп | № по экспликации | Вид и назначение проектир. здания | Тип фундаментов | Нагрузка: кН/т | Кол-во этажей | Глубина заложения фундамента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Индивидуальный жилой дом | По проекту | _ | _ | _ |

Задачи изысканий - изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий площадки, установление нормативных и расчетных значений характеристик грунтов, получение данных для проектирования и расчета фундаментов.

Скважины расположены в пятне посадки проектируемого здания  через 11,5-12,8 м, с учетом возможности подъезда буровой техники к месту работ и соблюдением правил техники безопасности.

Глубина скважин – 5,0 м - определена согласно СНБ 1.02.01-96[8].

Для изучения литологического состава грунтов, отбора образцов грунтов нарушенного и ненарушенного (монолиты) сложения выполнено механическое бурение.

Статистическая обработка результатов лабораторных исследований и данных зондирования выполнена по ГОСТ 2022-96[4] на персональном компьютере

2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Площадка исследований расположена в м.к. "

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные активные геологические процессы не установлены.

Почвенно-растительный слой развит в районе скв. 2, мощностью до 0,2 м.

В геологическом строении до глубины 5,0 м  принимают участие следующие отложения (сверху-вниз):

Поозерский горизонт – ΙΙI pž

Проблематичные отложения (pr) вскрыты всеми скважинами с поверхности и под почвенно-растительным слоем.  Представлены супесями пылеватыми коричневого и светло-коричневого цвета (пластичной консистенции) с тонкими (0,01-0,05м) бессистемно расположенными прослойками песка пылеватого. Вскрытая мощность отложений составила  0,4-0,8 м.

Озерно-аллювиальные отложения (la) вскрыты всеми скважинами под почвенно-растительным слоем и проблематичными отложениями. Представлены песками пылеватыми глинистыми маловлажными, влажными и водонасыщенными в естественном залегании; песками мелкими и средними серого и светло-серого цвета водонасыщенными в естественном залегании; суглинками (мягкопластичной консистенции) пылеватыми светло-серого  цвета   с   голубоватым  оттенком  с

тонкими (0,01-0,05м) бессистемно расположенными прослойками песка пылеватого. Вскрытая мощность составила 4,0-4,6 м. На полную мощность не пройдены.

В гидрогеологическом отношении изучаемая территория характеризуется наличием грунтовых вод.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 1,0-1,4 м. Коллектором служат пески пылеватые, мелкие и средние (ИГЭ-2-4). Воды безнапорные. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, в связи с этим уровень грунтовых вод в течении года подвержен значительным колебаниям. Максимально прогнозируемый уровень следует ожидать на 0,4-0,6 м  выше зафиксированного при бурении.

По данным химического анализа грунтовые воды неагрессивны к бетону марки W4 по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании, неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и к бетонам марок W6, W8 и W10 по водонепроницаемости  (прил. 2).

Не следует исключать возможности образования вод спорадического распространения в тонких (до 0,05-0,10 м) бессистемно расположенных прослойках песков, заключенных в глинистых грунтах (ИГЭ-1, 5). Закономерности в распространении вод спорадического не наблюдается, их можно встретить на любой глубине и в любой части разреза глинистых грунтов.

В соответствии с ГОСТ 20522-96[4] исследованную толщу отложений можно выделить в следующие  инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

В проблематичных отложениях:

ИГЭ-1	Супесь средней прочности

В озерно-аллювиальных отложениях:

ИГЭ-2	Песок пылеватый средней прочности

ИГЭ-3	Песок мелкий средней прочности

ИГЭ-4	Песок средний средней прочности

ИГЭ-5	Суглинок средней прочности

Разделение грунтов по прочности выполнено согласно СТБ 943-2007[7].

Характер пространственной изменчивости показателей физических свойств грунтов и параметров зондирования в пределах выделенных ИГЭ незакономерный, скачкообразный, коэффициенты вариации удовлетворяют требованиям ГОСТ 20522-96[4].

Нормативные значения плотности  грунтов ИГЭ-1, 5 приведены по лабораторным данным, расчетные значения  удельного веса  вычислены с доверительной вероятностью 0,85 и 0,95.

Нормативные значения плотности водонасыщенной части песков пылеватых (ИГЭ-2) и водонасыщенных песков мелких и средних (ИГЭ-3, 4) рассчитаны аналитически по законченным научным разработкам[13] при полном водонасыщении и  коэффициентах пористости (е), принятых в соответствии со средневзвешенными значениями удельного сопротивления грунтов под наконечником зонда (qc, МПа) по ТКП 45-5-01-15-2005 (02250)[14].

Учитывая возможность увеличения влажности грунтов  ИГЭ-1 в процессе строительства  и эксплуатации здания и как следствие ухудшение несущей способности,  нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов ИГЭ-1 (удельное сцепления, угол внутреннего трения и модуль деформации)  приняты с учетом запаса прочности по минимальным значениям удельного сопротивления  под наконечником зонда (Qz, МПа) согласно ТКП 45-5.01-15-2005[14] (табл. 3).

Нормативные значения удельного сцепления, угла внутреннего трения и модуля деформации грунтов ИГЭ-2-5 приняты в соответствии со средневзвешенными значениями удельного сопротивления  под наконечником зонда (Qz, МПа) согласно ТКП 45-5.01-15-2005[14].  Расчетные значения,  расчет по деформациям, (доверительная вероятность =0,85) приняты с коэффициентом надежности по грунту равным 1, расчет по несущей способности (доверительная вероятность = 0,95) приняты с коэффициентом надежности по грунту: для удельного сцепления 1,5; для угла внутреннего трения песчаных грунтов - 1,1, суглинков – 1,15 (табл. 3).

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-85 неагрессивны при воздействии на бетон марки W4, W6, W8, W12 (прил.3).

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием С2S не более 65%, С3A не более 7%, С3А+С4AF не более 22% и шлакопортландцементе неагрессивны при воздействии на бетон любой марки (прил.3).

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-76 неагрессивны при воздействии на бетон любой марки (прил.3).

Грунты по содержанию хлоридов в пересчёте на СГ для железобетонных конструкций на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-76 неагрессивны при воздействии на бетон любой марки (прил.3).

Обобщенные значения показателей физических свойств грунтов и параметров зондирования приведены в таблице 2, нормативные и расчетные - в таблице 3.

Результаты статического зондирования приведены в Приложении 6.

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Площадка исследований расположена в м.к.

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные активные геологические процессы не установлены.

Почвенно-растительный слой развит в районе скв. 2, мощностью до 0,2 м.

В гидрогеологическом отношении изучаемая территория характеризуется наличием грунтовых вод.

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 1,0-1,4 м. Коллектором служат пески пылеватые, мелкие и средние (ИГЭ-2-4). Воды безнапорные. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, в связи с этим уровень грунтовых вод в течении года подвержен значительным колебаниям. Максимально прогнозируемый уровень следует ожидать на 0,4-0,6 м  выше зафиксированного при бурении.

По данным химического анализа грунтовые воды неагрессивны к бетону марки W4 по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании, неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и к бетонам марок W6, W8 и W10 по водонепроницаемости  (прил. 2).

Не следует исключать возможности образования вод спорадического распространения в тонких (до 0,05-0,10 м) бессистемно расположенных прослойках песков, заключенных в глинистых грунтах (ИГЭ-1, 5). Закономерности в распространении вод спорадического не наблюдается, их можно встретить на любой глубине и в любой части разреза глинистых грунтов.

Осложняющие факторы:

- Способность грунтов ИГЭ-1, 2, 5 к тиксотропному разупрочнению при динамическом воздействии на них и замачивании (переход в текучее и текучепластичное состояние) и, как следствие,  ухудшение прочностных и деформационных характеристик, в том числе при производстве земляных работ.

- Высокое расположение подземных вод.

- Преимущественно линзообразное строение основания, сложенного грунтами разных типов, видов и разновидностей с различными прочностными и деформационными характеристиками (E=10–22 МПа).

Рекомендации.

- При производстве земляных работах потребуются простейшие методы  строительного водоотлива и/или водопонижения.

- При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению   свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. Особое внимание следует уделить грунтам  ИГЭ-1, 2, 5 обладающим тиксотропными свойствами.

- В случае применения свайных фундаментов в качестве несущего слоя рекомендуется использовать грунты ИГЭ-3 (песок мелкий средней прочности) и ИГЭ-4 (песок средний средней прочности). При расчете частного сопротивления и несущей способности свай, защемленных в грунте, рекомендуется использовать данные статического зондирования (приложение 6), выполненного аппаратурой статического зондирования «Циск-2» (аналог установки С-832) зондом II типа с диаметром наконечника зонда 36 мм, без стабилизации. Для уточнения несущей способности свай, до начала массовой забивки необходимо выполнить испытание натурных свай динамическими и статическими нагрузками в соответствии с требованиями разделов 7,8 ГОСТ 5686-94. При этом следует испытывать сваи различной длины. Не исключено, что необходимая несущая способность одиночной сваи может быть обеспечена за счет трения по боковой поверхности сваи (в том числе за счет эффекта «засасывания» после «отдыха») и на более меньших глубинах погружения сваи.

Согласно СНБ 2.04.02-2000[15] г. расположен в пределах климатического района IIв. Абсолютная минимальная температура воздуха -39°С, абсолютная максимальная температура воздуха +35°С. Продолжительность периода с температурой менее 0°С составляет 131 суток в году.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно пособию П9-2000 к СНБ 5.01.01-99[12] для составляет: суглинки – 103 см, супеси и пески мелкие  – 125 см, пески средние и крупные– 134 см.

СОСТАВИЛ