Клееный брус из лиственницы сибирской

[image: image4.jpg]




[image: image2]
Все вопросы решаются при использовании клееного профилированного бруса. Клееная древесина в несущих и ограждающих конструкциях используется давно. Тем не менее, в жилищном строительстве клееный брус появился недавно - на Западе 25 лет назад. Дома из клееного бруса стоят в Германии, Австрии, Финляндии, Чехии, Швеции - это символ престижа и обеспеченности их хозяев.

 

Клееный брус - самый современный на сегодняшний день материал для деревянного домостроения. Процесс его производства выглядит так: бревно с естественным содержанием влаги распиливается на доски небольшого сечения, которые легко просушиваются до уровня 10-12% влажности. Затем эти доски склеиваются (под прессом) с помощью специального экологически чистого клея, не влияющего на воздухопроницаемость древесины, которая используется только высшего и первого сортов, после радиологического контроля. Клей проникает под давлением глубоко в поры дерева, благодаря чему обеспечивается прочное соединение.

 

Толщина бруса зависит от количества склеиваемых частей. Для летних загородных домов достаточно ширины 100-150 мм, для дома, в котором планируется жить постоянно, необходимы стены толщиной более 200 мм. Пазы и гребни по длине бруса жестко фиксируют его в стене. Стена выглядит монолитной, ей не требуется дополнительная отделка и утеплитель. Брус из клееного дерева не меняет своей формы во время эксплуатации, у него очень маленькая усадка (в 2-3 раза меньше, чем, например, у оцилиндрованного бревна), он не растрескивается и дает широкие возможности для проектирования и строительства.

 

Стены из бруса толщиной 200мм обеспечивают комфортные теплоизоляционные характеристики помещений при температурах от -35C до +40C. Клееный брус - надежный и долговечный строительный материал, сохраняющий все лучшие свойства древесины. При этом он практически не подвержен климатическим воздействиям. При производстве бруса используются ламели только радиального распила из сосны северных пород, причем они склеиваются таким образом, чтобы годовые кольца располагались в разных направлениях. Это снимает внутреннее напряжение и уменьшает сезонную деформацию и образование трещин. 
 

Схематично современный профилированный клееный брус изготавливается так:

 

* бревно распиливается на доски (ламели);

* доска проходит сушку в сушильных камерах ;

* доски склеиваются друг с другом специальным двухкомпонентным экологически чистым клеем под давлением (с использованием прессов);

* из сухого деревянного пакета на четырехсторонних станках профилируется стеновой брус специальной формы или балки;

* каждый элемент имеет маркировку, в результате чего, сборка дома напоминает игру в детский конструктор, и не требует длительной плотницкой работы;

 

Основные преимущества клееного профилированного бруса:

 

* не меняет своей формы во время эксплуатации;

* имеет большую по сравнению с обычной древесиной прочность;

* имеет минимальную усадку по высоте;

* не растрескивается;

* имеет высокое качество лицевых поверхностей;

* пазы и гребни по длине бруса жестко фиксируют в брус в стене и не пропускают влагу;

* стена выглядит монолитной и не требует дополнительной отделки;

* угловые соединения - точны ;

* позволяет существенно сэкономить сроки строительства;

* дает возможность создания балок перекрытия большого сечения для больших пролетов;

* клееный брус может быть до12 м длиной.
[image: image1][image: image3.jpg]


