УСРЕДНЁННЫЙ РАСХОД КИРПИЧА

 

	Единица измерения
	Размер кирпича
	Без учета растворных швов, шт.
	С учетом растворных швов, шт.

	1 куб.м. кладки
	1

1,5

2
	512 

378 

242
	394 

302 

200

	1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)
	1 

1,5 

2
	61 

45 

30
	51 

39 

26

	1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)
	1 

1,5

2
	128 

95 

60
	102

78 

52

	1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)
	1 

1,5 

2
	189 

140 

90
	153 

117 

78

	1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)
	1 

1,5 

2
	256 

190 

120
	204 

156 

104

	1 кв.м. кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см)
	1 

1,5

2
	317 

235 

150
	255

195 

130


  

Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м. 

Расчет выполняется в несколько этапов. 

1.Определение длины наружных стен: 

10 + 10 + 10 + 10 = 40м. 

2.Определение площади наружных стен, для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е.

40 * 6 = 240 кв.м 

3. Следует выбрать кладку кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) v из одинарного лицевого.

4. Найти количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 кв.м (см. таблицу), т.е. 240 * 104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240 * 51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича.

Таким образом, для строительства выбранного нами способом двухэтажного дома размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м потребуется 24960 штук двойного рядового кирпича и 12240 штук лицевого одинарного

