Декоративная штукатурка

Каждого, кто имеет собственное жилье, заботит долговечность стен, качество выполненного ремонта, а также и внешняя красота дома. Ну кому же захочется жить в некрасивом доме? А для того, чтобы дом снаружи также радовал глаз, как и внутри, необходимы специальные отделочные материалы. Огромное количество разнообразных материалов для выполнения отделочных работ предлагает сегодня строительный рынок, который насыщен как зарубежной продукцией, так и отечественной. И отечественная продукция зачастую имеет качество не хуже чем импортная. Особенно это касается строительных смесей для внешней отделки коттеджей, которые наши производители научились делать не хуже немцев или итальянцев.

В обустройстве фасадов и интерьеров большую роль играет штукатурка. От качества штукатурки во многом зависит внешний вид. Штукатурке необходимо быть стойкой к любым внешним воздействиям. Она должна выдержать любые погодные условия (перепады температур, ливни, морозы, жару), а также воздействие химически агрессивных веществ. Штукатурка, кроме того, должна быть совместима с различными теплоизоляционными материалами и экологически чиста.

Подразделяют штукатурку на два вида – декоративную и обычную. Обычную штукатурку применяют как основание под отделку. При помощи декоративной штукатурки оформляют внутренние и внешние поверхности зданий. Штукатурка обычная является как бы основой для дальнейших отделочных работ и требует доработки. Сверху на обычную штукатурку накладывают краску, декоративную штукатурку, обои различных видов, облицовывают плиткой или другими материалами.

Штукатурка бывает простая, улучшенная и высококачественная. Улучшенная штукатурка используется как основа, на которую впоследствии можно наклеить обои с объемной фактурой или наложить декоративную штукатурку. Высококачественная штукатурка годится под побелку, покраску, под наклеивание тонких обоев. Особые требования по качеству предъявляют к отделке такой штукатуркой, так как, после завершения отделки, будет виден малейший дефект, содержащийся на штукатурке стены. Для декоративного или цветового оформления интерьеров и зданий применяют декоративную штукатурку. Такая штукатурка решает сразу несколько задач. Она может служить для утепления стен, скрывать дефекты на стенах, и, конечно, решать дизайнерские задачи. Для того чтобы оптимально использовать декоративные штукатурки, нужно знать все мельчайшие нюансы работы с ними.

Штукатурка декоративная подразделяется на четыре основные группы: сграффито, терразитная, каменная и цветная. Штукатурка сграффито изготавливается из смеси высококачественного песка (причем песок должен быть кварцевый или мраморный) и извести. Орнамент процарапывают специальными резцами по влажной штукатурке после ее нанесения на стену. Технология нанесения такой штукатурки сложная, и выполняют ее в несколько слоев. Сначала наносится подготовительный слой, а потом накрывочные слои, по которым рисунок процарапывается. Венецианская штукатурка относится к такому типу.

Для изготовления терразитной штукатурки надо смешать слюду, известь-пушонку, каменную крошку и кварцевый песок. Эта штукатурка более сложная в нанесении. В основном этот материал очень широко используют для финишной отделки стен при наружных работах или как фасадную штукатурку. Такую штукатурку обрабатывают после застывания пескоструйкой или специальными щетками из гвоздей. Для изготовления каменной штукатурки используют в качестве наполнителя каменную крошку определенных каменных пород. При помощи такой штукатурки можно имитировать облицовку туфом, природным камнем, гранитом, мрамором. Эта штукатурка успешно используется для облицовки внутренних поверхностей зданий и фасадов. При этом данная штукатурка наносится только на поверхности из прочного кирпича, либо из бетона. Практика показывает, что при менее прочном основании такая штукатурка может отвалиться. Каменную штукатурку обрабатывают кислотой или механически, придавая ей рельеф поверхности, только после застывания.

В состав цветной штукатурки часто входят известковый раствор и красящие элементы. При помощи данной штукатурки производятся отделочные работы штукатурных фасадов домов из белого известкового кирпича или дерева, а также внутренних помещений. Эту штукатурку нельзя использовать для облицовки пилястр, ограды и цоколя. Ее также не наносят на поверхности из металла и бетона.

Ну, а самая современная штукатурка для внутренних работ по созданию интерьеров – это жидкие обои. Такая штукатурка не имеет запаха ни во время эксплуатации, ни во время нанесения её на стены. Происходит это потому, что изготавливают жидкие обои из экологически чистых компонентов – целлюлозы и текстильных волокон. Такие обои используют и для покрытия стен и потолков, и для нанесения на непрямолинейные участки. Эти обои имеют целый ряд довольно весомых преимуществ. Во-первых, это, как уже говорилось выше, экологически чистый и безопасный для человека продукт, который не требует идеальной поверхности стен. Жидкие обои по своей структуре не имеют швов и отлично скрывают небольшие дефекты и трещины при окончательной отделке стен. При необходимости, можно производить частичный ремонт стен. Поврежденный кусок обоев просто счищается, а вместо него наносится новый состав. Эти обои не рвутся и не деформируются даже при экстремальных ситуациях, благодаря своей эластичности (при «усадке» дома и появлении трещин на стенах). Такие обои также обеспечивают нормальную звуко- и теплоизоляцию. Это происходит за счет микропористой структуры. А также, эти обои, благодаря антистатическому покрытию, не притягивают пыль. Есть еще много плюсов у этих обоев, но и тех, которые мы перечислили, вполне хватит, чтобы заинтересоваться именно этим видом декоративной штукатурки.

Минеральная штукатурка для отделочных работ

Современная штукатурка – это один из наиболее востребованных строительных материалов, ведь она не только выполняет эстетическую функцию, но и защищает стены от внешних воздействий.
Минеральная штукатурка – сухой раствор на основе цемента, в который входят наполнители, небольшое количество модификаторов и полимерных добавок (порядка 1%).Она относится к наиболее безопасным и экологически чистым смесям, поскольку практически полностью состоит из натуральных компонентов.
Модификаторы и полимеры улучшают сцепление с базовой поверхностью, добавляют пластичности, уменьшают водопоглощаемость.
Наполнители бывают 3-х основных видов:
1. Мраморная крошка – обладает хорошей сцепляемостью с полимером, но невысокой стойкостью к истиранию;
2. Гранитная крошка – обладает средней сцепляемостью со связующим и хорошей стойкостью к истиранию;
3. Кварцевая крошка – обладает средней сцепляемостью с полимером, стойкостью к истиранию и царапинам.
По размеру гранул в наполнителях штукатурку делят на крупно-, мелко- и тонкофактурную. Размер гранул будет влиять на расход штукатурки и внешний вид поверхности. Чем мельче включения, тем тоньше слой и тем меньше расход материала. Для усиления декоративности и расширения цветовой гаммы материала иногда применяют гранулы разных цветов. Используют как естественно, так и специально окрашенную крошку.

Основные свойства минеральных штукатурок

1. Высокая паропроницаемость.Это её главное достоинство, по сравнению с другими видами штукатурок. Хорошая паропроницаемость не позволяет влаге застаиваться внутри стен, препятствует образованию плесени и грибков и увеличивает, тем самым, долговечность покрытия. Это свойство позволяет использовать штукатурку в домах с утеплителем из минеральной ваты или наносить на стены из натуральных материалов.
2. Низкое водопоглощение. Минеральная штукатурка не позволяет воде проникнуть внутрь во время дождя, а при попадании вода достаточно быстро выветривается. Это достигается за счёт введения в состав штукатурки гидрофобных добавок.
3. Стойкость к УФ-лучам и атмосферным осадкам. Такая штукатурка не потеряет своих свойств и не выцветет под прямыми солнечными лучами.
4. Низкая эластичность. По степени эластичности минеральная штукатурка уступает акриловым и силиконовым видам штукатурок. При усадке дома она может пойти трещинами.
5. Стойкость к истиранию. Эта штукатурка не относится к устойчивым видам. При сильных нагрузках наиболее крупные зёрна могут осыпаться.
6. Стойкость к загрязнению зависит от вида наполнителя: на крупнофактурной штукатурке быстрее осядет пыль и грязь.
7. Средняя биологическая стойкость. За счёт хорошей паропроницаемостии высокого уровня pH не способствует распространению грибков, но по своим свойствам в данном случае уступает силикатным штукатуркам.

Нанесение декоративных штукатурок

Наносят штукатурку на подготовленные стены. Рабочая поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от старой краски или масляных пятен. Крупные выбоины можно заделать слоем выравнивающей смеси. Мелкие неровности не нужно ни разглаживать, ни затирать, так как они улучшают сцепление поверхностей. Следующий этап – грунтование. Грунтовка улучшает адгезию, заполняет микротрещины, защищает стены от сырости.
Завершающий этап – нанесение штукатурки. В отличие от структурных, минеральные штукатурки не продаются в готовом виде. Сухую смесь необходимо разбавлять водой непосредственно перед работой. При правильной дозировке готовый раствор получается пластичным, легко наносится на поверхность и разглаживается, не осыпаясь в процессе нанесения. Во время затирки в штукатурке активизируются гидрофобные добавки. После подсыхания получившейся поверхности придают необходимую фактуру: шероховатую – круговыми движениями, рустикальную – произвольными, причём направление выбирают в зависимости от ожидаемого эффекта. Песчаная структура получается из мелкофактурной штукатурки, в которой частички кварца размером в 1 мм. отлично имитируют песчинки.
Щелочной характер штукатурки ограничивает её цветовую гамму до нескольких, преимущественно светлых цветов. Однако при необходимости отштукатуренную стену можно покрасить. К тому же покраска улучшит стойкость покрытия к воздействию внешней среды. Лучше всего для этого использовать силикатные краски, доступные в широкой цветовой гамме. Во-первых, они экономят время – достаточно подождать 2 дня после оштукатуривания и можно наносить краску. Во-вторых, не снижают паропропускаемость самой штукатурки. В-третьих, проникая в структуру штукатурки, укрепляют её изнутри.

Минеральная штукатурка – это недорогой и надёжный материал, который с течением времени становится только прочнее. Хорошие физико-химические свойства, экологичность, негорючесть и простота нанесения делают её незаменимой при выполнении штукатурных фасадных работ.

