Схема утепления по технологии Ceresit
	Система утепления Ceresit  представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из следующих основных элементов: 
- раствор клеевой смеси для крепления плитного утеплителя к наружной поверхности ограждающих конструкций; 
- плитного утеплителя, который крепится к наружной поверхности ограждающих конструкций при помощи раствора клеевой смеси и крепежных элементов; 
- уплотняющих и герметизирующих материалов, которые служат для уплотнения и герметизации мест примыканий теплоизоляционного слоя к оконным и дверным проемам, мест соединения теплоизоляционного слоя с конструкциями кровли, а также для устройства деформационных швов в теплоизоляционном слое; 
- слоя армированного стеклосеткой полимер-цементного раствора, который служит для упрочнения системы и для защиты плитного утеплителя от механических и атмосферных воздействий; 

- защитно-отделочного покрытия, усиливающего защитное действие слоя армированного стеклосеткой полимерцементного раствора, и являющегося внешней отделкой поверхности системы утепления. 


     Схема утепления по технологии Ceresit

 

А -строительное основание

Б - наружная отделка

В - клей Ceresit CT 83

Г - дюбель с сердечником

Д - плиты из пенополистерола

Е - базовый защитный слой из клея 

     Ceresit CT 85

Ж - сетка из стекловолокна

З  - грунт

И - декоративный слой

 По технологии утеплитель крепится снаружи здания  клеевыми раствором СТ83, затем на поверхности утеплителя  изготавливается тонкий, но прочный защитный слой из клея СТ85, армированный стеклосеткой, после высыхания наносится еще один слой клея СТ85 для выравнивания поверхности и большей плотности, и наконец, декоративная отделка фасада выполняется тонкослойными штукатурками или фасадной краской. При помощи штукатурок и красок Ceresit (как минеральных, так и полимерных) можно придать поверхности фасада любой цвет и фактуру. 

 Система утепления Ceresit является самой высокотехнологичной из всех систем представленных на рынке утепления, однако наша компания работая много лет в этой отрасли, сумела ее усовершенствовать. Борясь не только с холодом но и с грибком, глубоко въевшимся в стены старых домов, мы используем специальное фунгицидное(антигрибковое) средство, которое добовляется в клей Ceresit CT 83, на этапе приклеивания пенополистерольных плит к основанию здания. Тем самым мы боримся со спорами грибка с внешней стороны вашей квартиры, область проникновения 10-15см вглубь стены. Если грибок уже проник во внутрь, то следует этим же средством пропитать стены изнутри.


	[image: image1.jpg][Coresit]




Клей Ceresit CT 83

Клей предназначен для крепления плит из пенополистирола к стене здания при утеплении фасадов зданий «лёгким-мокрым» способом по технологии

[image: image2.jpg][Coresil|




Клей Ceresit CT 85

Применяется при утеплении наружных стен зданий легко-мокрым методом с использованием плит из пенополистирола как для крепления самих плит, так и изготовления на них армированного защитного слоя. Имеет высокую адгезию к минеральным основаниям, утеплителю из пенополистирола и сетке из стекловолокна, паропроницаем, устойчив к атмосферным воздействиям. 

 Основные характеристики клеевых смесей:
 •  высокая адгезия к минеральным основаниям, утеплителю из пенополистерола и сетке из стекловолокна;
•  паропроницаемость;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• технологичность;
• экологическая безопасность.

 При выборе утеплителя следует учитывать его плотность, она не должна быть менее 25 кг/м3, толщина не менее50мм.  Возможно использование экструдированного пенопласта ( пеноплекс, стиродур и т.д.), его плотность должна быть не менее 35кг/м3. Но не следует забывать, 50мм пенопласта 25-ой плотности заменяет 50см кирпичной кладки, что вполне достаточно для утепления обычной квартиры. Следует не забывать, так же, что стена после утепления должна "дышать" - отводить из стены лишнюю влагу, 50-ти мм пенопласт 25-й плотности справляется с этой задачей лучше всех. Коэфициент его паропроницаемости выше чем у пенпласта 100мм 25-ой плотности, 50мм 35-ой плотности и стиродура.

 Армировочная сетка из стекловолокна должна быть предназначена для фасадных, а не для внутренних работ и ее плотность должна быть не менее 160 г/см3.

 Дюбеля используемые для крепления пенополистерольных плит должны быть пластиковыми а не металическими, чтобы не создовать "мостиков холода".

 Краска обязательно должна быть фасадной, устойчивой к ультрофиолетовым лучам и атмосферным осадкам. Цвет краски должен быть максимально приближен к цвету фасада до утепления.

 


Технология утепления стен пенопластом

Технология утепление стен Ceresit применяется на основе соединения в многослойную конструкцию раствора клеевой смеси, плитного утеплителя, уплотняющих и герметизирующих материалов, слоя армированного стеклосеткой полимер-цементного раствора и защитно-отделочного покрытия.

Эта технология наружного утепления, а также современные минеральные и полимерные краски и штукатурки позволяют придать фасаду требуемую форму любого цвета, а также, что немаловажно при проведении реставрационных работ, — восстановить фасад в аутентичном виде, предупредив его преждевременное разрушение.

Основным материалом, используемом в утеплении стен от «АльпТех», является экструдированного пенопласта (пеноплекс, стиродур и т.д.) с плотностью не менее 35кг/м3. Утепление стен пенопластом технология: 5см пенопласта 25-ой плотности заменяет 50см кирпичной кладки, что вполне достаточно для утепления обычной квартиры.

Технология утепления наружных стен позволяет значительно сократить потери тепла в помещении. Плотность армировочной сетки из стекловолокна для проведения фасадных работ должна быть не менее 160 г/см3. При этом важно, чтобы дюбеля, используемые в качестве креплений пенополистерольных (пенопласт) плит были пластиковыми, а не металлическими. Металлические дюбеля создают так называемые «мостики холода». При выборе краски учитывайте, что это должно быть качественная фасадная краска, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и атмосферным осадкам. Подбирайте краску в тон к цвету утепляемого фасада. Рекомендуется использование клеевых смесей Ceresit CT 83 и Ceresit CT 85, применяемых утеплении наружных стен зданий легко-мокрым методом в совмещении с плитами из пенополистирола. С помощью данных клеев не только крепятся сами плиты, но так же изготавливаются из них армированный защитный слой. Среди характеристики данных клеевых смесей: высокая адгезия к минеральным основаниям, утеплителю из пенополистерола и сетке из стекловолокна, паропроницаемость, устойчивость к атмосферным воздействиям, технологичность и экологическая безопасность.

