Установка межкомнатной двери своими руками

Вопрос об установке или замене межкомнатных дверей  возникает хотя бы раз у каждого владельца жилья. Собрать дверную коробку и установить дверь своими руками вполне по силам большинству— для этого привожу пошаговую инструкцию. 

Межкомнатная дверь — важнейший и неотъемлемый элемент любой квартиры или частного дома, но кроме эстетических функций она должна выполнять и практические. 

Нужно помнить, что дверь приобретается и устанавливается не на один год и, чтобы она как можно дольше прослужила Вам, важно соблюсти полностью весь технологический процесс ее установки.

Установка новой межкомнатной двери включает в себя несколько этапов:

1. Сборка дверной коробки
2. Монтаж петель
3. Установка двери в проём
4. Монтаж наличников
5. Монтаж ручек
 Второй этап- демонтаж дверной коробки.Для аккуратного удаления коробки, в первую очередь монтировкой убираем наличники. Затем нужно подпилить ножовкой каждую из боковых сторон посередине, поддеть монтировкой, и, действуя как рычагом, выгибая, постараться вынуть с минимальными повреждениями дверного проёма. 

Если косяк не поддается: берется канцелярский (или любой другой острый нож), прорезается монтажная пена по всему периметру коробки и повторяется первое действие. 

После демонтажа дверной проём следует тщательно очистить от остатков старой пены при помощи ножа, шпателя или стамески. Если необходимо, то проём выравнивается или шпаклюется. 

Сборка дверной коробки своими руками

Рассмотрим способ сборки дверной коробки вокруг полотна, как самый быстрый и простой. Сборку дверной коробки своими руками следует проводить на идеально ровной, жесткой поверхности. Идеально подойдет кафельный или бетонный пол. 

Важно знать, что между полотном и коробкой должен быть зазор 2-3 мм., для того, что бы дверь свободно открывалась – закрывалась. Желательно заранее заготовить распорки такой толщины: полоски пластика, дерева и т.п. 

Картон и сложенную бумагу использовать нежелательно – она довольно легко сминается и зазор получится неравномерным. 

Приступаем к замерам: измеряем длину полотна двери, прибавляем 6 мм.(на зазор), получаем длину боковых стоек коробки. Измеряем ширину полотна, прибавляем 6 мм., получаем длину верхней перекладины коробки и порога (если необходимо).Отмечаем полученные размеры на брусках. 

Скреплять бруски следует по запилам под 45 градусов – так Вы обеспечите коробке максимальную прочность и эстетический вид стыков. 

Для этого используем стусло и ножовку по дереву с мелким зубом (с маркировкой «чистый рез»). Пользоваться стуслом довольно просто – в нем есть прорези на стенках для реза под различным углом, укладываете на него заготовку, выставляете метку напротив прорези под 45 градусов и отпиливаем. Если дверь предполагается устанавливать без порога – то на боковых стойках спилы под углом делаются только сверху. 

Теперь  укладываем дверное полотно на пол, вокруг него собираем бруски в рамку. Не забывайте подкладывать распорки (3мм.) Для удобства дальнейшей работы можно стянуть получившуюся конструкцию шпагатом, зафиксировав все элементы, или просто аккуратно и внимательно проводить дальнейшие действия. 

Фиксировать бруски коробки следует оцинкованными саморезами по дереву. Не используйте для этого т.н. «черные саморезы», они слишком тонкие и хрупкие – только «желтые» длиной 60 – 70 мм. и диаметром 4,5 – 5 мм. С каждой стороны вкручиваем по 3 самореза, предварительно под них высверливаются отверстия сверлом диаметром 3- 3,5мм. на всю глубину(иначе брус или МДФ могут лопнуть). 

На этом этапе от Вас потребуется максимальное внимание и аккуратность. Лучше несколько раз перепроверить, прежде чем закрутить очередной саморез. 

Дверная коробка собрана. Можно навесить петли. 

Монтаж дверных петель своими руками

Рассмотрим процесс установки универсальных дверных петель своими руками. Пока ваша дверь с собранной вокруг нее коробкой лежит на полу, примеряем петли. Обычно устанавливается две петли на стандартную межкомнатную дверь. Верхняя петля крепится на высоте 15-20 см от верхнего края двери, нижняя – на 15-20 см от нижнего края. 

Прикладываем петли к стыку, делаем пометки по ширине петли на полотне и бруске коробки. Затем вынимаем полотно из коробки, снова прикладываем петли и делаем пометки на ребре полотна и на внутренней поверхности бруска коробки по глубине петли. Цилиндр петли должен быть на внешней стороне полотна, но не доходить до него 1 мм. 

Используя стамеску и молоток, делаем выборку по полученным контурам на глубину, равную толщине петли (обычно 2-3 мм.) Это делается для того, что бы у Вашей двери был равномерный зазор между полотном и коробкой. 

Эту процедуру будет легче провести, если предварительно, по линии отметки прорезать острым ножом на нужную глубину. Здесь так же требуется аккуратность, периодически прикладывайте петлю, перепроверяя размеры выборки. 

В завершении, уложите дверное полотно опять внутрь коробки и приложите петли, если все в порядке, то прикручивайте петли на полотно. Используйте такие же «желтые» саморезы 40* 4 мм. высверливая предварительно под них отверстия сверлом меньшего диаметра, или те шурупы, которые шли в комплекте.  Теперь можно приступать к установке дверной коробки своими руками. 

Установка межкомнатной двери своими руками

На этом этапе понадобятся: уровень, деревянные брусочки различной толщины, дюбель – гвоздь (4шт.), пена монтажная. 

Прикладываем коробку в дверной проём. 

Коробка должна находиться в одной плоскости со стеной, в сторону которой дверь будет открываться. 

Коробка должна стоять строго вертикально по всем плоскостям 

В первую очередь выравнивается та часть коробки, на которой располагаются петли. 

Выравнивая и перепроверяя уровнем положение коробки в дверном проёме, фиксируем её при помощи брусков- распорок. Если межкомнатная дверь будет без порога – то вместо него следует установить временную распорку из деревянного бруска. 

Когда коробка зафиксирована распорками и правильность её установки не вызывает сомнений – крепим её к проёму при помощи дюбель – гвоздей. Для этого в месте, где сделаны выборки под петли, сначала сверлом по дереву а затем по бетону высверливаем по 2 отверстия и забиваем дюбель- гвозди. Это укрепит ту часть коробки, которая испытывает наибольшую нагрузку от веса двери. 

Теперь, желательно с помощником, навешиваем полотно и прикручиваем петли к дверной коробке. Проверяем плавность хода двери, равномерность зазора, отсутствие зацепов. 

Закрываем дверь, вставляем в зазор между полотном и коробкой деревянные или пластиковые распорки 2 мм. толщиной и запениваем  щель между косяком и дверным проёмом. 

Предварительно поверхности следует смочить водой из пульверизатора. Наносить пену нужно снизу вверх, равномерно, не оставляя пустот, на 2/3 глубины щели. Ждем полного отвердения пены, обычно на это уходит 6-10 часов, для ускорения процесса смачиваем пену водой сверху. 

После того, как пена отвердела, вынимаем распорки и проверяем ход двери. Обрезаем излишки пены канцелярским ножом. 

Монтаж наличников своими руками

Обналичники крепятся к наружней стороне дверной коробки финишными гвоздями или жидкими гвоздями. Стыкуются наличники под углом 45 градусов, который вырезается при помощи стусла. 

Для этого сначала замеряем высоту дверной коробки от пола до нижнего края верхней перекладины – это будет высота боковых наличников, и расстояние между боковыми стойками коробки – верхний наличник. 

