МОНТАЖ ТОПКИ

Во-первых, мы должны сказать, что для монтажа топки необходимо удостовериться в техническом соответствии параметров топки, дымохода, объема помещения, наличия приточной и вытяжной вентиляции (проконсультируйтесь у соответствующих специалистов, продавца оборудования). 

1. Проверить: 

- целостность топки, стекла и уплотнительных элементов
- надежность болтовых соединений 
- наличие и целостность герметика между сборочными частями топки
- работоспособность механических элементов топки
- соответствие элементов топки и набора инструмента техническому паспорту, прилагаемому к данному оборудованию
- несущую способность конструкции, на которую монтируется топка 

2. При необходимости произведите необходимые регулировки элементов топки.

3. Запрещается использовать чугунную топку в качестве отдельно стоящего отопительного прибора (вне каминной облицовки и кожуха).

4. Места стыка соединительной трубы с дымоходом и патрубком топки герметично заделываются огнестойкими материалами и жаростойкой мастикой.

5. После окончания отопительного сезона следует прочистить все элементы чугунной топки.

6. Для этого можно использовать щетку и специальную пасту (для защиты от ржавчины).

7. Вне зависимости от типа устанавливаемой облицовки необходимо соблюдать следующие условия: 

- чугунная топка устанавливается на бетонную плиту каминной облицовки, или основание из другого негорючего и температуростойкого материала, способного выдержать нагрузку от топки.
- минимальное расстояние между топкой и несгораемой стеной примыкания - 100 мм, конвекционный зазор между топкой и фольгерованным утеплителем не менее 60 мм.
- слева и справа между топкой и облицовкой должен быть зазор не менее 1 см.
- расположение топки в облицовке должно обеспечивать свободный обдув всей наружной поверхности топки воздухом (кроме основания), в некоторых случая, конвекцию дополнительно усиливают боковыми решетками из перфорированного металла с каждой стороны топки.
- внутри камина во избежание скопления тепла обязательно должна происходить хорошая циркуляция конвекционного воздуха.
- если конвекционный воздух участвует в частичной подаче воздуха для горения в топке, его доступ до входа в топку должен происходить беспрепятственно, при необходимости предусмотреть огнеупорный воздуховод мин. площадью сечения 0,25 площади сечения дымохода (горловины топки). Это условие обязательно при принудительной вытяжке теплого воздуха из короба, т.к. в противном случае на уровне входа воздуха в топку может возникать разряжение, вызывающее выброс дыма в помещение, где установлен камин. 
- суммарное сечение отверстий для подачи воздуха в пространство между топкой и облицовкой (обычно располагаются в основании облицовки, по сторонам фальшстены, в нише под дрова) не менее 800 см2, в расчёт принимаются отверстия расположенные не выше уровня основания топки и не далее 600 мм от неё. 
- между верхней частью рамки стекла топки и краем облицовки должен быть зазор не менее 5 см для обдува фронтальной части дымосборника. 

8. Для нормального функционирования дымового канала и камина (печи) в целом, следует предусмотреть организацию дополнительного притока воздуха в помещение, компенсирующего потребление воздуха при сгорании топлива в топке камина закрытого типа из расчета 200-500 м3/час, для открытых каминов (топок) до 2012 м3/час. Когда поступление свежего воздуха в комнату недостаточно (напр., если комната оборудована системой механической вытяжки или имеет герметичное остекление), обязательна организация поступление дополнительного воздуха для работы топки. Воздух должен подаваться или напрямую с улицы, или из помещения, вентилируемого воздухом с улицы. Отверстие подачи поступающего воздуха должно быть расположено прямо в камине, как можно ближе к топке и иметь задвижку. Сечение этого отверстия должно быть минимум равно четверти сечение дымохода.

9. Если пол выполнен из горючих материалов, надо предусмотреть их защиту; например, в деревянный пол необходимо врезать бетонную плиту под камин и сделать притопочное пространство из негорючих материалов (см. монтаж облицовки). 

