Новые технологии в конструкции каминов 
В принципе эта таже базальтовая минвата, только разной плотности и с измененными связующими. К громким выкрикам, кто кого нае... прошу обратить внимание здесь http://rotys.com/pliti.php?cid=172 Ну и чему верить? В одном рекламном описании мы пишем "выдерживают температуру применения" до 700 гр, чуть ниже в тех. характеристиках уже "предельная температура использования" - 450. Другой нюанс.. Эти плиты, изоляционные, но они не конструкционные как кремниево-кальцевые из которых делается несущий каркас и изоляция два в одном. То есть приклеить для изоляции несущей НЕГОРЮЧЕЙ стены, еще можно, но делать из них всю облицовку камина, тот же принцип, что и привычной всем минватой Файерок и т.д Теже понадобятся направляющие профиля, ГКЛ, тот же скотч, а температуростойкость алюминиевой ленты указывал уже и уверен даже проблема с пылением и разрушением этих плит со временем такая же как и с импорной минватой.. То есть гемора с монтажом поуши, а качество достойное своих денег. Уже говорил, можно сделать камин из чего угодно, вот сколько он прослужит и на сколько будет безопасен - это уже вопрос отдельный. Кроме теплопроводности нужно смотреть еще данные на сжатие, плотность и т.д и т.п. А так - обычная минвата, только чуть улучшенная от той к которой все привыкли. Хотя судя по температурам использования, так еще и хуже импорной.

Вот, что пишет директро польского союза каминщиков Войцех Дымницкий на тему изоляции каминов, кому интересно. Причем напомню, Йотул сам никакую изоляцию не производит. просто люди заботятся о своих клиентах, поэтому и разъясняют такие вещи в подобных артикулах. Это при том, что Дымницкий является официальным судебным экспертом в случаях выяснения причин пожаров связанных с каминами-дымоходами и приведенные в статье фотографии с пожаров далеко не полные, которые Дымницкий демонстрирует в качестве примеров на проводимых им обучениях монтажников.

Полезно знать - Новые технологии в конструкции каминов
Многие из нас, просматривая предложения фирм, которые занимаются изготовлением каминов, задаются вопросом: из какого материала будет сделан камин нашей мечты, достаточно ли он прочен и, самое главное, безопасен? В этой статье я постараюсь рассказать вам о материалах, доступных сегодня на польском рынке.

[image: image5.png]



Перегрев плит из минеральной ваты приводит к разрушению клеящего состава. В результате волокна ваты начинают свободно летать в воздухе и попадают в отапливаемые помещения (фот. «Jotul»)



 INCLUDEPICTURE "http://www.dymohod.by/images/pmparticle/image002.png" \* MERGEFORMATINET 



Используя для изоляции минеральную вату, нужно следить, чтобы все элементы конструкции были закрытых алюминиевой фольгой (фот. «Jotul»)



Волокна незащищенной минеральной ваты поднимаются потоками горячего воздуха и заполняют весь наш дом, попадают в наши легкие, бронхи, глаза, раздражают кожу (фот. «Jotul»)


[image: image2.png]



Пример небрежного выполнения изоляции с использованием минеральной ваты (фот. «Jotul»)


[image: image3.png]



Пример конструкции с использованием конструкционных теплоизоляционных плит (фот. «Jotul»)

[image: image4.png]



Отсутствие знаний о вреде незащищенной минеральной ваты может привести к серьезным проблемам со здоровьем. На фотографиях представлены реально существующие «конструкции» каминных топок (фот. «Jotul»)
Гипсокартонные панели и минеральная вата

Старый метод строительства камина – весьма трудоемкий процесс, который начинался со строительства алюминиевого каркаса. На одну только подготовку конструкции нам приходилось тратить очень много времени. Следующий этап был одним из самых важных - монтаж теплоизоляции, то есть минеральной ваты. Почему же он был так важен? Потому что от качества изоляции зависит наша безопасность. Изоляцию стен сначала надо было обложить минеральной ватой, посаженной на клей или металлические дюбели. Следующим шагом была проклейка стыков плит термостойкой лентой. Затем нам предстояло обложить остальную конструкцию минеральной ватой с алюминиевой фольгой, помня о том, что алюминиевый экран должен быть направлен внутрь камеры. После обкладки всей камеры и проклейки изнутри всех стыков высокотемпературной изоляционной лентой, мы должны были приступить к закрытию конструкции гипсокартонными панелями (ГКП), а все стыки укрепить сеткой или лентой, после чего прошпаклевать конструкцию или наложить штукатурку желаемой структуры. Конечно, мы ни на секунду не должны были забывать о герметичном соединении лентой всех плит внутри получившейся камеры. Таким образом, строительство конструкции из минеральной ваты и гипсокартонных панелей занимало массу времени. Кроме того, ее долговечность составляет примерно 5 лет. И хотя каждый производитель минеральной ваты гарантирует невоспламеняемость своей продукции (разумеется, до температур горения древесины), однако никто не сможет гарантировать термостойкость состава, склеивающего минеральную вату с алюминиевой фольгой, которая примерно через 5 лет начинает крошиться и отставать от ваты.
Также нужно помнить о том, что любой материал под воздействием температур расширяется и сжимается по-разному, и поэтому облицовка, изготовленная таким методом, будет попросту трескаться.

Как строить из гипсокартонных панелей?

Используя минеральную вату для изоляции облицовок каминных топок, необходимо соблюдать максимальную аккуратность при выполнении такой изоляции. Для теплоизоляции используется минеральная вата в плитах, кашированных с одной стороны алюминиевой фольгой. Особое внимание следует уделить всем стыкам плит и их краям, они должны быть очень хорошо проклеены специальной лентой на основе той же алюминиевой фольги.
Такие ленты эластичные, благодаря чему прекрасно прилегают и укладываются на неровных поверхностях. Они одновременно выполняют функцию герметизации, маскировки, экранирования и светоотражения. Можно выбрать любые параметры термостойкости, вплоть до 300°C.
Небрежное выполнение облицовки с использованием минеральной ваты может очень быстро привести к появлению неприятных ощущений у людей, находящихся в таком помещении. Волокна минеральной ваты поднимаются потоками горячего воздуха и заполняют весь наш дом, попадают в наши легкие, бронхи, глаза, раздражают кожу. Отсутствие достаточных знаний о минеральной вате, неаккуратное выполнение и недостаточная защита использованной ваты может привести к возникновению заболеваний у людей и животных, находящихся в таком месте, или даже угрожать здоровью и жизни.
Здесь мы рассказали о старом методе строительства каминов, в то время как технологии изоляции постоянно совершенствуются. В настоящее время используются гораздо более современные методы конструкции с применением совершенно других продуктов с более высокими изоляционными параметрами.

Новый метод строительства каминов

Существующие сегодня на рынке плиты для каминных конструкций очень просты в установке – для создания конструкции после определения ее формы нам понадобятся самые простые инструменты: нож или лобзик либо пила по дереву с небольшим шагом зубьев, весы, угольник, рулетка и т.д... и можно приступать к строительству!
После подгонки нужного размера плиты, крепим ее при помощи специального высокоэластичного клея и шурупов с крупным шагом резьбы. Не нужно использовать какие-либо профили или другие конструкции. Плиты сами по себе являются конструкционными и теплоизоляционными.
Такие плиты не содержат волокон, и, как следствие, не образуют пыль как минеральная вата. Это продукт, который отвечает самым строгим требованиям к защите здоровья человека и имеет все возможные сертификаты Государственного института гигиены. Эти плиты характеризуются высокой конструктивностью, что снижает стоимость строительства, потому что они сочетают в себе изоляционные свойства минеральной ваты и конструкционные свойства гипсокартонных панелей, одновременно являясь очень прочным материалом.
В настоящее время на нашем рынке представлено несколько ведущих производителей конструкционных теплоизоляционных плит, соответствующих строгим требованиям Государственного института гигиены. Среди них можно выделить плиты «Super Isol», «Promat» и «Silca».

Классификация минеральной ваты

В 1998 г. вышла в свет Директива 98/98ЕС [2], определяющая классификацию и маркировку минеральной ваты. Согласно этой Директиве минеральная вата содержит синтетические стекловидные (силикатные) волокна со случайной ориентацией, содержащие щелочные оксиды и щелочноземельные оксиды в количестве более 18% массы, индекс 650-016-00-2.
Этот продукт был классифицирован как раздражающее (Xi), канцерогенное вещество 3 категории. Обозначается фразой R 40 - может вызывать необратимые изменения здоровья и R 38 - вызывает раздражение кожи.
На этикетке упаковки минеральной ваты должны размещаться следующие символы:
Xn, R 38, 40 – вредное вещество, вызывает раздражение кожи, может вызывать необратимые изменения здоровья 
S(2) - хранить в местах, недоступных для детей
S36/37 - надеть соответствующую защитную одежду и перчатки
Отнесение канцерогенного вещества к 1 категории осуществляется на основании эпидемиологических данных, в то время как отнесение ко 2 и 3 категориям производится на основании результатов опытов на животных.
В Польше также были приняты соответствующие нормативные документы, регламентирующие обязательную классификацию и маркировку веществ, создающих угрозу для жизни и здоровья. К этим документам относится Постановление Министерства здравоохранения и социальной защиты «О химических веществах, создающих угрозу для здоровья или жизни» и Закон «О химических веществах и препаратах». Однако эта ситуация решена в Польше не до конца, т.к. в Приложении № 2 (Перечень опасных веществ) к Постановлению отсутствует позиция «искусственные минеральные волокна» по той причине, что они были признаны опасными только Директивой ЕС, изданной в 1998 г.
Уважаемые господа! Прежде чем принять решение, из какого материала будет выполнен ваш камин, ответьте всего на один вопрос: на сколько лет вы его строите?

