ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА К ДЫМОХОДУ - типовая схема. 

[image: image1.jpg]12

1"

10
9
=

A | —

IV

[}
St 7 R
~ A ' N
N . TII!I."..'
- [ ————— [ \ N 3
) 2 /r
— N




Дымоход камина - это неотъемлемый элемент, благодаря которому Вы можете наслаждаться безупречностью работы каминной топки. Правильное подключение камина к дымоходу гарантирует отличную тягу и комфорт на протяжении всего срока эксплуатации камина. 
Элементы трубы для каминов такие как радиатор и кагла (шибер) позволяют повышать теплоотдачу от дымохода, а так же, что немаловажно, регулировать инстенсивность и длительность работы каминной топки.
Если дымоход камина необходимо увести от вертикальной оси, то делать это необходимо плавными переходами под углом 45, как показано на схеме. При таком варианте Вы практически не сбиваете тягу в дымоходе.
Какими бы дровами не топили камин, а чистить дымоход камина требуется не реже 2-х раз в год. Для обеспечивания беспрепятственного доступа к чистке и обслуживанию дымохода в систему дымохода устанавливается тройник, а при необходимости и ревизия, которая позволяет легко провести необходимые работы.
Ниже, предлагаем Вам ознакомиться с типовой схемой подключения трубы дымохода для каминов.
1. Камин 

2. Радиатор для камина 

3. Колено 45 

4. Кагла (шибер) 

5. Подставка под ревизию настенная 

6. Ревизия термо 

7. Тройник 45 термо 

8. Скоба крепления дымохода 

9. Проходка , крыза (узел прохода кровли) 

10. Окапник 

11. Труба сэндвич 

12. Флюгер дефлектор
	


