Секреты каминного отопления.

Алексей СВИРИДОВ 

[image: image1.jpg]



       В современном доме камин не только служит декоративным элементом, ярким украшением интерьера, создающим особую атмосферу уюта. Он также выполняет функцию отопительного прибора, обогревающего одно или несколько помещений. 

       Раньше камины к пени были незаменимыми источниками тепла в холодное время года. Постепенно дома стали отапливать специально разработанные для этой цели эффективные приборы. А в последние годы все активнее используют отопительные системы, которые передают тепло, полученное в результате сгорания дров в камине, с помощыо теплоносителя. 

       Основные условия отопления дома с помощью камина - профессионально разработанная и установленная система РГВ, а также правильный выбор каминного оборудования, которое должно быть приспособлено к постоянной работе и иметь высокие показатели теплоотдачи. 

Принцип действия 

       Система каминного отопления обогревает помещения с помощью воздуха, который нагревается внутри камина - между топкой (кассетой, каминной вставкой) и стенками камина (облицовкой). Между топкой, в которой происходит горение, и облицовкой камина существует воздушный зазор. В нем скапливается горячий воздух, который затем разводится воздуховодами по разным помещениям, имеющим специальные воздуховоды, - решетки в стенах или потолке. Топочные газы выхолят через дымовую трубу» не смешиваясь с теплым воздухом. Последний может двигаться как самотеком» так и механически, с помощью вентилятора. Установив воздуховоды с плавной регуляцией, можно распределять воздушные потоки, поступающие во все помещения, и таким образом регулировать температуру в них. 

Варианты конструкции 

[image: image2.jpg]


       Обогревательная способность у традиционного камина с открытой топкой составляет всего 10-20%. Это связано с тем, что принцип его работы основан на свободном доступе воздуха, поэтому сечение дымоходной трубы достаточно большое и в нее улетает 70% теплого воздуха. К тому же огнеупорный кирпич, из которого в основном делают открытые топки, медленно отдаст тепло. 

Комнату можно обогреть благодаря воздуховодам, встроенным в дымоход над камином. 

       Камины с закрытой топкой отдают намного больше тепла, их КПД составляет 70-80%. Закрытая топка (кассета) представляет собой литой моноблок, изготовленный в заводских условиях, как правило из высококачественного чугуна или стали. Тонки отличаются размерами, формой, способом открывания стеклянных дверок (в сторону или вверх), конструктивными и декоративными элементами. 

       От классического камина с открытой топкой тепло исходит только тогда, когда горит огонь. А от каминной кассеты тепло можно получать, переведя ее в режим тления (медленного горения) после достижения требуемой температуры. В этом случае подачу кислорода, необходимого для горения дров, сводят к минимуму с помощью системы регулировки подачи воздуха. Дрова при этом не горят, а медленно тлеют, нагревая стенки кассеты, которые, в свою очередь, нагревают воздух. Этого вполне достаточно для того, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещениях. А одной закладки дров может хватить на всю ночь. 

       Таким образом, готовая встраиваемая топка наиболее предпочтительна в качестве источника тепла для системы обогрева помещений воздухом. 

Выбор топки 

       Прежде всего нужно правильно выбрать каминную топку, согласовав ее параметры с особенностями лома или помещений, которые планируют отапливать. Эти данные обычно указаны в техническом паспорте изделия. Следует принять во внимание и стоимость эксплуатации, зависящую от параметров оборудования, а также комфорт и безопасность его использования. Разобраться в том, чем одна топка огличается от другой, без консультации специалиста довольно сложно. Так, дешевые модели из стали или второсортного чугуна вообще непригодны для обогрева дома. 

       Мощность - основной показатель топочной камеры. Он напрямую связан с ее объемом. Чем больше топка, тем выше ее мощность. Топки производят разной мощности - от 10 до 50 кВт. При этом 1 кВт хватает для обогрева 10 м кв. помещения с высотой потолка 2,5 м, то есть 25 м.куб. Специалисты рекомендуют выбирать топку чуть большей мощности, чем та, которая необходима, поскольку в домашних условиях невозможно получить заводские показатели, установленные опытным путем. 

       Чем выше мощность топки, тем быстрее можно обогреть помещение и тем дольше можно пользоваться режимом медленного горения. Обычно в паспорте топки производитель указывает ее минимальную, номинальную и максимальную мощность. Ориенитироваться нужно на номинальную, так как максимальная получена экспериментальным путем за короткий промежуток времени (три-пять часов) в почти идеальных условиях. Кроме того, длительная эксплуатация топки в режиме максимальной мощности приведет к преждевременному износу оборудования. 

       КПД - коэффициент полезного действия - указывает на то, сколько тепла может извлечь камин из определенного количества топлива. У открытого камина КПД составляет 10-20%. КПД закрытой топки, оснащенной системой двойного дожига, достигает 80%. 

       Потребление древесины - количество топлива, которое система использует в течение часа. Желательно, чтобы этот показатель был низким. Чтобы пользоваться камином было удобно, одноразовой загрузки древесины должно хватать минимум на десять часов. 

Особенности воздухообмена 

       Воздух в сети воздушных каналов может двигаться под действием гравитации или вентилятора. 

       Естественный воздухообмен предполагает поступление горячего воздуха только в помещения, прилегающие к камину или расположенные над ним. Горячий воздух по главному каналу соединенному с топкой, поднимается так же, как дым в дымоходе, а затем расходится по распределительным каналам. Это происходит только в вертикальных каналах, поэтому длину горизонтальных отрезков сокращают до минимума. 

       Чем длиннее каналы и чем сложнее их сеть, тем сильнее помехи, возникающие при движении воздуха. Их может преодолеть только сила тяги в камине, которая напрямую зависит от разности температур нагретого и холодного воздуха, а также от высоты трубы. Если помехи сильнее тяги, горячий воздух не поступит в помещение. 

Принцип работы РГВ 

       Камины с готовой топкой, соединенные с РГВ, позволяют передавать тепло в другие помещения не только с помощью излучения, как традиционный камин, но и с помощью конвекции - посредством воздуха, нагретого облицовкой топки. Конвекция - естественный физический процесс, лежащий в основе работы современных каминов со встроенной топкой. Холодный воздух попадает под топку, а затем - в специальный зазор (шириной около 5 см) между ее стенками и облицовкой. В этих местах воздух нагревается, становится легче и, поднимаясь, естественным, конвекционным путем попадает в кожух, который представляет собой не только декоративный элемент камина, но и накопитель тепловой энергии. Затем через воздуховоды и вентиляционные отверстия горячий воздух распределяется по помещениям. 

       Использование принципа гравитации оправданно только в случае отопления двух-четырех помещении, расположенных недалеко от камина. К достоинствам естественного воздухообмена можно отнести то, что он не требует обслуживания, не зависит от поставок электроэнергии, не производит шум. Однако он чувствителен к смене давления и движению воздуха в канале, зависит от расположения камина, планировки помещений и имеет много ограничений, связанных с прокладкой воздушных каналов. 

       Механический воздухообмен используют для обогрева большого одноэтажного дома. В этом случае для равномерного движения и распределения воздуха естественного воздухообмена может быть недостаточно, поэтому на входе воздуха в камин или в главном канале монтируют вентиляторы, сохраняя при этом возможность работы системы в гравитационном режиме. Если одного вентилятора недостаточно, можно установить необходимое количество приборов, расположив их поочередно. 

       Для транспортировки горячего воздуха в канале используют вентиляторы, устойчивые к высокой температуре и ее перепадам. Такие приборы имеют пропускную способность до 600 м.куб./ч и в cостоянии распределять воздух на длинные расстояния. Лучше всего размещать их подальше от помещений, в которых находятся люди, например на чердаке или в «подсобках». 

       Хотя механическая система дороже гравитационной, она позволяет прокладывать каналы разной длины и высоты, выбрав вентилятор требуемой мощности, достаточной для транспортировки воздуха к воздуховоду. 

Материалы для воздушных каналов 

       Для прокладки воздуховодов (каналов), по которым движется горячий воздух, используют кирпич или металл (сталь, алюминий). Можно также установить готовые гибкие трубы. Но в этом случае нужно учесть, что эластичная труба длиной более метра увеличивает помехи на пути воздушного потока, а значит, требует более мощного вентилятора, потребляющего больше энергии. Поэтому на длинных участках используют, как правило, оцинкованную сталь, а на коротких - эластичные трубы. 

       Каналы, по которым движется нагретый воздух, должны быть термоизолированы. Благодаря изоляции сокращаются потери тепла, частично гасится шум и повышается пожаробезопасность конструкции. Важный элемент системы РГВ - фильтр. Его задача - задерживать пыль. Обычно фильтр устанавливают над камином, обеспечивая доступ к этому элементу системы, ведь его нужно периодически чистить. 

Как бороться с помехами? 

       При движении воздуха в канале могут возникнуть помехи. Поэтому еще на этапе проектирования нужно подумать о том, как их минимизировать. Меньше всего помех в прямых каналах с круглым сечением и большим диаметром. Для небольших домов диаметр круглых каналов и ширина квадратных могут колебаться от 100 до 250 мм. Чтобы уменьшить помехи в системе, воздуховоды соединяют с камином отдельными каналами, избегая ответвлений и тройников. А к более удаленным прокладывают каналы с гладкой внутренней поверхностью. 

Устройство системы воздуховодов 

       Систему РГВ лучше разрабатывать на этапе проектирования дома. 

[image: image3.jpg]Tonnyavanye
Boaaycoeon

onguaan wamsmens 101




       В этом случае можно подобрать наиболее приемлемый камин, способ подачи воздуха, спроектировать каналы, по которым будет проходить нагретый воздух, выбрать размеры труб-воздуховодов, а также вид топлива. Технический проект системы РГВ следует поручить специализированной фирме. Чтобы система работала эффективно, она должна быть максимально централизованной, а сеть каналов - простой. Желая сэкономить на длине воздушных каналов, камин стараются разместить в центре дома или группы помещений, которые собираются отапливать. Для того чтобы камин мог работать с соответствующей отдачей тепла, следует обеспечить приток в помещение необходимого количества свежего воздуха (не менее 10 м.куб./ч на 1 КВт номинальной мощности) - лучше по отдельному воздуховоду прямо к камину. 

Система распределения тепла от камина 

       Теплый воздух по воздуховодам поступает в комнаты, расположенные выше, и обогревает их через специальные вентиляционные отверстия. Благодаря этому достигается экономия энергии, затрачиваемой на обогрев помещений. 

       Чтобы шум, издаваемый вентилятором, не мешал обитателям дома, скорость движения воздуха в каналах не должна превышать 3 м/с. Источником шума может быть и воздуховод, если он небольшого размера, неправильно подобран или плохо закреплен, что приводит к вибрации. Производители оборудования для РГВ печатают в каталогах инструкции по подбору вентиляторов с учетом назначения и мощности. Если сделать все правильно, проблемы не возникнут. 

Чем топить? 

       Рекомендуемое топливо обычно указано в паспорте топки. Если речь идет о дровах, используют поленья диаметром 50 - 100 мм. Оптимальным топливом считается древесина плотных лиственных пород дерева (дуба, граба, бука, березы), влажность которой не превышает 20%. Такая древесина имеет более высокую теплотворность, обеспечивает длинное пламя и хорошо подходит для каминов с топочным отверстием большого размера. Топливо из хвойных пород содержит много смол, при горении коптит и трескается. Мягкая древесина, как и пересушенные дрова, искрит и быстро сгорает. Иногда в топку можно бросать брикеты бурого или каменного угля (если это предусмотрено руководством по эксплуатации). Нельзя использовать в качестве топлива горючие жидкости, резиновые или пластмассовые изделия, строительный мусор и хозяйственные отходы. 

Преимущества и недостатки каминного обогрева 

       Преимущества. Отопительный прибор занимает мало места и быстро разогревается. Кроме того, каминный обогрев с системой РГВ прост, надежен и доступен по цене. Он предполагает использование самого дешевого топлива - древесины - и особенно рекомендован тем, кто собирается уменьшить расходы на отопление лома. 

       Недостатки. Потоки воздуха поднимают пыль в помещении, что неприемлемо для людей, страдающих некоторыми видами аллергии. Использование камина в качестве основного отопительного прибора требует больших запасов дров, которые нужно где-то хранить. Места возле воздуховодов нуждаются в постоянной уборке. А кроме того, следует регулярно чистить дымоход и избавляться от пепла. 

Вопрос - ответ 

       Можно ли использовать для обогрева дома только дровяной камин? 

       Каминное отопление требует постоянного внимания. Прежде всего нужно пополнять запас сгорающих дров - в лучшем случае дважды в сутки. Несмотря на то что закрытая топка образует большое количество тепла, которого может хватать для обогрева всего дома, специалисты рекомендуют установить кроме камина еще одну, дополнительную систему отопления с другим видом топлива, чтобы в случае нехватки дров, болезни или длительного отсутствия хозяев дом не остыл, проще всего использовать в качестве дополнительного электрическое отопление или выбрать систему с топливом подешевле - работающую на газе или масле. 

