Тяга дымохода

На этот раз мы поговорим о тяге.

Знаете ли вы, что в советское время существовал даже специальный прибор для измерения тяги - анемометр, который позволял получить объективные данные, но при условии, что скорость потока составляла более 1м/с. Сейчас на замену им пришли более современные аппараты, которые измеряют тягу дымохода в Паскалях (разницу давлений в участках дымохода), правда стоят они существенно дороже, поэтому в большинстве случаев для определения тяги применяют довольно тривиальные методы: 

· - сила тяги устанавливается по отклонению листа бумаги (в большинстве случаев как нельзя лучше подходит туалетная бумага); 

· - направление тяги определяется направлением дыма от зажжённой сигареты. 

Также достаточность тяги можно определить и визуально: 

· - Дым в помещении – обратная тяга;

· - Пламя ярко белого цвета, возможен гул в дымоходе – слишком сильная тяга;

· - Пламя с темными полосками, красного цвета – недостаточная тяга;

· - Пламя золотисто-жёлтого цвета – с тягой все в порядке.

Что может стать причиной обратной или недостаточной тяги?
Вариантов то, по сути, не так уж и много, самый проблематичный случай – это когда допущена ошибка в конструкции дымохода, но об этом мы поговорим чуть позже. А так, скорее всего, дымоход мог засориться, или в помещении чересчур сильные воздушные потоки, ну и возможен случай с влиянием атмосферных явлений на силу тяги.

Превентивный удар

На что следует обратить внимание при установке дымохода: 

· На предполагаемую высоту конструкции

Это, конечно, «палка о двух концах»: недостаточная высота приведёт к уменьшению тяги, а в случае с избытком, то, наоборот, к излишнему увеличению. Если вы не собираетесь проводить точный физико-математический расчет - стоит ориентироваться на длину не менее 4,5 метров.

· На форму сечения дымохода

Форма сечения напрямую влияет на аэродинамические характеристики дымохода: так в случае с прямоугольным или квадратным сечением мы получаем дополнительные завихрения по углам, препятствующие общему потоку, чего не наблюдается в круглых аналогах.

· На конструкцию дымохода

Во-первых, размещение дымохода преимущественно во внутренней части здания позволит вам не только увеличить отопительную способность всей тепловой системы, но и даст возможность поддерживать постоянную хорошую тягу (даже в морозное время). В случае же, если дымоход выведен из дома и размещен вдоль наружной стены, его прогрев будет более длительным, могут возникнуть проблемы с преодолением «точки росы», а значит и с образованием конденсата.

Во-вторых, использование при монтаже трубы дымохода отводов с углом наклона менее 45град. приведет к скоплению сажи в углах поворота конструкции, что тоже негативно скажется на тяге. Поэтому, если уж всё-таки необходимо сделать некий замысловатый изгиб, то лучше всего воспользоваться стандартными вариантами: отвод 45град., отвод 90град..

· На внутреннюю поверхность дымохода

Неровная поверхность (которая, как правило, наблюдается в кирпичном дымоходе), сажа и различные отложения естественно только препятствуют созданию должной тяги. А гладкая поверхность (как у дымохода из нержавеющей стали) только способствует ей.

· На площадь сечения

Площадь сечения дымохода должна быть в некотором роде пропорциональна печи. Здесь возникает следующая зависимость: слишком малые размеры площади сечения при выделении большого объема продуктов сгорания не будут создавать нужной тяги. Это правило верно с точностью до наоборот: слишком большая площадь сечения при малых объемах продуктов сгорания приведет к тому, что все тепло будет «вылетать в трубу». Хотелось бы заметить также, что ни в коем случае не стоит проводить эксперименты по установке труб дымохода различных диаметров на разных участках дымохода: это приведет не только к непредсказуемому поведению тяги, но и даст возможность образованию сажи и других отложений.

· На верхнюю часть дымохода

Речь идет, прежде всего, о расположении трубы дымохода. Располагать её лучше всего поближе к коньку крыши, но здесь следует соблюдать определенные условия: если труба дымовая находится на расстоянии 1,5 метра от конька, то оголовок (верхняя часть) должен возвышаться не менее чем на пол метра. Если расстояние между коньком и оголовком находится в диапазоне от 1,5 до 3 метров, то располагаем дымоход вровень с коньком. Ну и последний вариант – это когда расстояние превышает 3 метра, в этом случае оголовок должен располагаться на линии проведённой под углом в 10град. от конька крыши. Неправильное расположение дымохода по отношению к коньку крыши может привести к ослаблению тяги при определённом направлении ветра.

· Зонт дымохода

Ну и последнее, чему следует уделить особое внимание – это зонт. При сборке и выборе зонта существует существенная опасность «прогадать» с размерами и, как следствие, получить обратную тягу. Например: зонт слишком большого сечения и чересчур низко опущен. В случае установки заводского зонта для дымохода из нержавейки никаких проблем не возникнет – все необходимые параметры уже рассчитаны инженерами, а Вам надо только выбрать нужную площадь сечения. Другое дело с кирпичной трубой: юбка металлического зонта должна быть больше приблизительно на 100 мм, а стойки должны варьироваться от 60 до 100 мм. 

Влияние атмосферных явлений

Несколько абзацев выше мы оговорились об атмосферных явлениях, влияющих на тягу как положительно, так и отрицательно. Давайте рассмотрим обе группы.

Увеличивают тягу: 

· - большая разница температур в помещении и вне него. Действительно только в тех случаях, когда снаружи воздух существенно холоднее, чем внутри;

· - вертикально восходящие потоки вдоль здания в случае ясной погоды или морозного дня.

Уменьшают тягу: 

· - длительный перерыв в использовании печи / камина в сырую или прохладную погоду: в печи накапливается холодный воздух, который поначалу препятствует созданию тяги;

· - ветер, но только определенного направления, который может вызвать завихрения над крышей. Здесь все сугубо индивидуально и зависит от близлежащих построек, сооружений, ветвистых деревьев, а также от расположения оголовка по отношению к коньку крыши. 

Механическое воздействие на тягу.

Не стоит также забывать, что, в случае если у нас уже произведена установка печной трубы, и мы испытываем досадные проблемы с тягой, можно попробовать установить дефлектор. Дефлектор – это, проще говоря, механический вентилятор, основное предназначение которого является подсос дыма из шахты дымохода. Однако и он, к сожалению, не всегда в силах помочь, поэтому, чтобы не ошибиться с выбором модели, и ее мощностью, лучше всего заранее проконсультироваться со специалистом.

Шибер

Ну и самое простое по своей конструкции устройство, которое в то же время "играет незаменимую роль" – это шибер. Шибер - это заслонка, целевое использование которой призвано не только отрегулировать силу тяги, но и предохранить помещение от возгорания. Один шибер устанавливается в дымоходный канал, другой, как правило, вмонтирован либо в саму печь, либо в ее дверцу. Таким образом, варьируя их положение, мы можем отрегулировать силу тяги, что является немаловажным плюсом.

Post Scriptum

Вот небольшой перечень рекомендаций, исполнение которых может помочь Вам решить проблемы с тягой, еще до их возникновения.

· - Первое и самое главное – откройте заслонку. В данном случае человеческий фактор неизбежен и даже о таком простом несложном действии можно забыть, хорошо, если это еще случится летом и, проветривая помещения, Вам не удастся их сильно застудить, но что делать зимой? 

· - Перед растопкой печи, если у Вас есть все основания полагать, что в дымоходе скопился холодный воздух, сожгите небольшое количество бумаги – один «разворот» газеты, например. Нагретый воздух поднимется по трубе, а вместе с ним и более легкие газы, что поначалу даст возможность зажечь камин/печь без лишних неудобств;

· - И последнее: не забывайте вовремя чистить дымоход. Для удобства очистки, лучше всего уже изначально «озаботиться» этим вопросом. Что это значит? Это значит, что лучше всего при использовании, например, дымохода из нержавеющей стали заранее установить тройник трубы. Таким образом, вам будет обеспечен круглогодичный доступ к внутренней части дымохода, а для герметизации можно использовать заглушку для трубы.

Есть вопросы? Есть ответы! Дайте время нашим специалистам и вы узнаете все о дымоходах. 
Искренне надеемся, что данный материал поможет вам принять верное решение.

