[image: image1.jpg]


Воздушное отопление от камина 26.04.12

Камин- это несомненно декоративный элемент. Но покупая камин, Вы, наверное, рассчитываете ,что по крайней мере, время от времени будет им обогревать дом. 
Традиционный открытый камин дает возможность использования только 15% энергии из сжигаемого топлива. В простых декоративных каминах энергия, которую из них можно получить, теряется, к тому же продукты сжигания в большей степени загрязняют атмосферу. Эффективные каминные топки (например Tatnava) передают помещению около 80% тепловой энергии. Такими продуктивными и мощными каминами можно экономно обогреть целый дом площадью до 250м².
Камин может выступать как вспомогательное устройство, дополняющее другую обогревательную инсталляцию, так и быть основным источником отопления. Это стает возможным благодаря камере вторичного сжигания, в которой догорают частицы топлива, исходящие от топки до дымохода. Также этому способствуют теплообменники, помещенные над корпусом, в которых горячие выхлопы обогревают проплывающий тем путем воздух.
Воздушное отопление от камина возможно за счет системы разведения горячего воздуха ( конвекционной или принудительной вентиляции ). То есть движение воздуха в системе может происходить в натуральный или вынужденный способ через вентилятор.
Сама каминная топка обогревает помещение, в котором находится, – частично через излучение, но в большей степени через конвекцию- движением воздуха, обогретого от горячих стенок вклада.
Теплый воздух гравитационно транспортируется лишь к помещениям, находящимся на расстояние не больше 4 метров от камина, поскольку натуральное движение воздуха не интенсивно. Потому количество тепла, доходящего до отдаленных помещений небольшое.
В таких случаях используется система принудительного розпределения- это сеть каналов, которыми разводится горячий воздух, обогретый через каминную топку с помощью электротурбины.
Система принудительной вентиляции способствует движению обогретого от камина воздуха, прежде чем он успеет остыть, и благодаря этому эффективно отапливает помещения. Как действует эта система? Холодный воздух, проплывая вокруг каминной топки, нагревается, потом аккумулируется в воздушной шахте, расположенной над корпусом вклада. К этой камере подсоединяются заизолированые воздухопроводы для транспортировки воздуха. Воздуховоды не рекомендуется проводить в ванную комнату, туалет, гардероб и кухню, то есть в те помещения, где находятся вентиляционные решетки.
Воздушные каналы обычно помещаются над потолком или в гипсо-картонных конструкциях. Выходы каналов заканчиваются анемостатами или решетками, которые розполагаются в потолке или в стенах.
Все элементы, примененные в инсталляции должны быть стойкие к действию высокой температуры (изолированные, негорючие провода – 250°C, решетки и анемомтаты – 150°C). Они должны быть металлическими, а не из искусственного материала.
У гравитационной системы отопления от камина есть ряд преимуществ: она более дешева и не требует електропитания. Однако ее можно применить только в инсталляциях, которые доводят воздух к помещениям, в непосредственной близости от камина. Недостатком такой системы является значительная разница температуры около камина и на отдаленном расстояние.
Этих неудобств лишена система, в которой движение воздуха вынуждено через вентилятор. Он имеет низшую температуру, но его поток может быть больше. Следовательно количество тепла, которое транспортируется, подобно как расстояние, на которое должно быть доставлено, также могут быть больше.
Благодаря этому можно обогревать большее пространство. Более легкое также управление температурой в помещениях – через изменение производительности вентилятора, оборудованного регулятором обращений. Практически стандартным оборудованием таких систем является воздухофильтр.

Источник: Энергосберегающие системы
