Две системы отопления в одном доме

Природный газ - дешевое и очень удобное в использовании топливо. Но он не везде доступен. Люди, у которых нет возможности его использовать, опасаются высоких счетов за отопление и устанавливают в доме несколько источников тепла. Что с чем объединить, чтобы отопление было дешевым, и в то же время - удобным и безотказным.



Трудно не согласиться, что наиболее выгодным во многих отношениях источником тепла является оборудование, работающее на природном газе. Стоимость отопления этим топливом значительно ниже, чем отопление электричеством, а тем более - жидким топливом. Газовые котлы очень надежны, не занимают много места, не требуют склада для топлива, а котлы, оснащенные закрытой камерой сгорания, можно устанавливать практически в любом помещении. Их работой управляет автоматика, они не требуют обслуживания.
К сожалению, не все могут подвести на свой участок природный газ, а поскольку цены на электричество и жидкое топливо значительно выше, хозяева домов оказываются перед выбором: чем отапливать дом так, чтобы это было по карману? Наиболее дешевыми видами топлива являются уголь и древесина, поэтому в Украине наблюдается возврат к источникам тепла, работающим на твердом топливе: котлам, каминам и печам. Камины могут обогревать дом с помощью воздуха, который разводится воздуховодами (система распределения горячего воздуха - РГВ), или воды и системы центрального отопления, если они оснащены так называемым водяным контуром. Кафельные печи, отапливаемые дровами или углем, повсеместно устанавливались в домах, построенных до середины прошлого века. Позже от них начали отказываться. Сегодня многие пользователи снова хотят топить такие печи дровами. Более того, люди, планирующие строить новый дом, иногда хотят, чтобы в нем обязательно была кафельная печь. Недостатком такого оборудования является необходимость частого обслуживания. Через каждые 2-3 часа необходимо загружать топливо, поэтому когда жильцы спят или куда-нибудь уезжают, отопление перестает работать. В морозные дни в таких случаях возникает риск замерзания воды в домашних системах. Поэтому, предполагая возможность длительного отсутствия, необходимо позаботиться о поддержании в доме плюсовой температуры. По этой причине желательно, чтобы твердотопливный котел (или камин) был не единственным источником тепла в доме.

Если дом уже есть с котлом на жидком топливе

Если В доме установлена система центрального отопления с котлом на жидком топливе, но есть желание снизить расходы на отопление, можно дополнительно установить твердотопливный котел или камин с водяным контуром.
Твердотопливный котел. С самого начала нужно взвесить возможность установки в уже заселенном доме второго котла. В первую очередь понадобится свободное место для установки дополнительного котла. Следует также помнить, что угольный котел лучше не устанавливать в одном помещении с котлом на жидком топливе. Пыль, которая поднимается при загрузке угля или удалении пепла, может загрязнить чувствительные элементы такого котла (горелку, электронику), что может стать причиной сбоев в его работе или даже поломки. Поэтому при использовании угольного котла желательно выделить под котельную отдельное помещение. Обслуживание котла, работающего на дровах, не сопровождается таким большим количеством загрязнений, но если это возможно, его также лучше установить в отдельном помещении. В существующей котельной или помещении, приспособленном под котельную для твердотопливного котла, должна быть обеспечена эффективная вентиляция. Приточное отверстие должно быть размещено в нижней части стены, а вытяжная решетка - в верхней.

[image: image1.jpg]KMAKOTONAMBHBIi KOTEN + TBEPAOTONNMBHBI KoTen
CHCTEMa € KOTAOM, PABOTOLLAM Ha XHAKOM TONAHGE, AOTONHEHa DOAEE
ACUICBbIM B HCIAYQTaLH TOEPAOTOAKBHbIM KOTAOM.

Py
"\

y,/ |

N

onpu pocunpi-
T T

A

acart
Terscnbuenin

e

CromMacT ToepAOTOMMBHOTo KaTRa: 0 000 4 — 32 7en o 16 e v,
1250001 33 T M0 8XBTCHeXTPOmM TFaERENA TOHITISECOR NG 001162
HpESBDO A TR 050 50001 - 310 ML
ipeAnoRaraema CroocTs romneen 5o 11040 150 (TG 220006144~ -
P oMt 3000 6708 -2 ICTENYFpALEOSORGCIAKENI) A YCOBWT0 TeepROTAAWE-
R Xoren g L% OIpeOCTH . T nepou: 048 /03 - XAEROE ARG + s
IWONOMAA PACIORO8 1 TORMNBD: 1652574 - 0€ 0010 401

Heoaa e ks 5220, 0 TepROTO-
b T o e o eiopn
HTpeC K i Bepaciaes e St
Cospemess oren, paoraouni 2 e
RGO, CPEKTPOMI PYTOpIM -
ARTEEOM, YA GO90TsCRaNKS
TOUE3 RO RYTTY TUGSITTHO
315160

P
Bonee 2911w
panerca -
s s
o o
paboraouni
anemera, e
xoropouers
myre dpsmm
e 6-T3u)






Камин с водяной рубашкой. В небольших домах трудно найти место для еще одного котла. Выходом из ситуации может быть установка в гостиной камина с водяной рубашкой. Функциональность этого оборудования такая же, как функциональность котла, работающего на дровах, но при этом оно не требует отдельной котельной. Дополнительным преимуществом являются эстетичный вид и удовольствие от пользования камином. Недостаток заключается в том, что такой камин значительно дороже котла, обладающего сравнимыми параметрами. Проблему вентиляции и дымохода необходимо решить так же, как в котельной. Поэтому следует определиться с тем, в каком помещении это будет сделать проще всего.

[image: image2.jpg]CHCTEMA C KOTAOM, PAGOTAIOLMM Ha KHMAKOM TONAMBE, AONOAHEHA KaMM-
HOM C BOARHOR PYBALIKOM. B OTAM4HE OT KOTAG, AAS KaMHHa He HY)KHA

KoTeAbHASs.

CTOWMOCTS KaMiHa CBORAHOI! pySaLLKOR: 20 000-30 000 1pH — COPTaNON, MEKTHOHHKM JTRETENsew i e-
52 HapKHS AN,

OBOUHOR 2PHATYPOR, K010 S000 T4

panparop
[ awagparmenisit pac
HpATERbHS G2

[wpynaponsee
| vacocn

TP pacnpi-
Tenih Gk

AT
Tennooeni

TN

woren

o Coopmoi
— | pybaumo

IpeAnionaraenas crouMOCTS GTOnMENKA 10w o3 1501 (noTpeGnene: 22000 KBr-u/ o4 — i ek
panhoe oronnee 3000 KBT/08 - 2 GACTEN FOpAUerD BORDKHAGKEHA), 1D YCIOBH, TO THEDROTONS:
ol KUTen OKpB2€T B0% NOTpEEHOCT B Tenn0BOH Hepriv: 11 200 /0] - KAGKOE TONTHSO -+ RpORa.

KOHOMM PACKOA0B Ha TorANBO: 17372 /08

K CBORRAOH pYEALIKOT MONeT Tarb -
TepHaTHBO TEEDROTONAUB KoMy KoY. B ew
HER3A TONNT YEneM (10TKO APOB2N), HO R
€10 YCTaHOBKI He HYKHO KOTETLHOI H,KaK
IPAEWTO, 08 BAAETCH YKPRLLEHHEN FOCTHHOR.

He corman gexapan
HOrO Xopnyca (noprana). cnw ect enanse
JCTEHOBHTS KEM, e AW AOROTHHTERs ot
KOTER 5 Ke NOCTpOEHHON ADHE, KONET
OKBSATACH 0 AR Hero HEOGKORMAMO AOnOTHI:
TERHO COOPYMTL ALIMOKOR

Omenswo ronas news (coBpewensas
ayDRyika) ST eTEDHTIBOH Ky
W KGETHOA e, E€ NOKTAK BBSHERET3h2-
“TenuHo Mesbe oG 32B-10THC 1A
MKHO YT AOGDOTHYO, O MHOTOTen
72 MUY TPESENTIGens b BHEUHIA B4
e,

P —|





Если дом уже есть с электроотоплением

В 70-х и 80-х годах прошлого века в негазифицированных местностях часто с угольного отопления переходили на электрическое. Сегодня электроэнергия подорожала так, что большинство потребителей задумывается о том, чтобы вернуться к отоплению с помощью печи.
В доме с электрическим обогревом часто отсутствуют трубы и радиаторы, поэтому в нем сложно установить котел, который работает с системой центрального отопления. Простым и дешевым решением может быть приобретение отдельно стоящей печи, работающей на дровах.
Отдельно стоящая печь, иначе говоря, современная «буржуйка». Такой источник тепла имеет невысокий КПД, но его монтаж наиболее простой. Печь устанавливают в подходящем месте и с помощью жаростойкой трубы подсоединяют к дымоходу. Если дымохода нет, его можно установить снаружи дома. В помещении должен быть выход к вентиляционному каналу - и это может оказаться наибольшей проблемой.
«Буржуйка» эффективно обогревает только то помещение, в котором она установлена. Поэтому ее следует установить в месте, где жильцы проводят больше всего времени. Такая печь, безусловно, не будет основным источником тепла, но ее использование для обогрева помещения в зимние вечера позволит значительно снизить счета за электричество.
Она может казаться примитивным устройством, однако современные печи являются безопасными и часто привлекают интересным, эстетичным внешним видом. Они даже могут быть украшением интерьера. Но самое важное их достоинство в том, что они дают достаточно большое количество тепла (от 5 до 12 кВт), и их монтаж не влечет за собой необходимости модернизации всего дома. Благодаря этим преимуществам, а также относительно невысокой цене (самые дешевые «буржуйки» стоят от 3000 грн) такие печи на сегодняшний день имеют своих сторонников.
Самым серьезным их недостатком является то, что они обогревают практически только одно помещение. Если в доме проживает большая семья, и каждый из ее членов проводит много времени в своей комнате, то одна буржуйка не позволит серьезно снизить расходы на отопление. Намного более подходящим решением в таком случае является камин с системой распределения горячего воздуха (РГВ).

[image: image3.jpg]Inextpuueckme oGorpesaren + «Sypwyiia» f Inexrpuuecke papwaropsi + Kamun ¢ PTB

B AOME C IAEKTDHHECKHM OTOMAEHHEM HET HH KOTeAb-
HOF, M ALIMOXOAB, HH CHCTEM®I LIEHTPAABHOTO OTOMAE-
U5, CAMbIM NIDOCTLIM CTIOCOGOM CHIKEHH PACXOAOB.
"Ha OTOMACHHE SBASITCA YCTGHOBK B AOME OTACALHO
cTonuie# newn.

P
ofapesaers

=_"_i%

Cronsacs om0 o s 00-15000 i 1 SO0 i 31
it s

Cromocsormnewma v s 504 (e
220008110 T 000 1o -4 ey 010005
o yonst o et orgaer 20K e e e
12650 apoomerape, 17 T o .

SHaHON PACXORGR Ka OB 3350 i s ).
4790 rpw/ron (omeorapedendl yer)

'KawwH C CHCTeMO PTB CTOWT AODOXE W BbI3biBaET Gonb-
L€ NPOGACM BO BPMS MOHTAX@ 110 CPABHEHHIO € OT-

A€ABHO CTORLLIEf NEYSI0, HO 38T C €70 NIOMOLIBIO MOXHO
‘oBorpesar, Beck AOM.
[onectpmecn | symosoam e |

Mpemnonaraewan cromwocs rommewen owa o 1504 (peircne
2200 6ruon aorocnewe 3000 1415 -2 Ty OpNET OIS
RN, 1 RO T KON OXp2e U KO B ETOH e
4D TR Ao Tp), 12050 10 T3 e,
ooNHR PR 1 TonnWB0: 350 o syt ),

1970 quufron (aosapmbsaiyeer)





Камин с РГВ. Камины, оснащенные современными каминными вкладышами, позволяют подсоединение воздуховодов, которыми нагретый воздух разводится по разным комнатам, находящимся на некотором удалении. Благодаря этому камин может отапливать весь дом. Такая система - безусловно, дорогая, так как требует выполнения большого объема строительных работ во всем доме, но зато она может быть основным источником тепла, почти полностью заменяя прежнюю систему отопления. Если в камин вовремя будут загружаться дрова, необходимость в электрических обогревателях отпадет. Их можно будет использовать в качестве аварийного источника тепла, включающегося тогда, когда в доме некому разжечь камин. Затруднения (как и в случае «буржуйки») могут возникнуть из-за необходимости отведения дыма и выполнения вентиляции.

Если планируется строительство дома с камином и системой РГВ

Для того, кто планирует строительство нового дома, отсутствуют технические ограничения в выборе оборудования и монтаже систем, которые всегда есть при реконструкции заселенного дома. Поэтому можно использовать оборудование, монтаж которого в готовом и уже заселенном доме не окупился бы. Сегодня модным и широко используемым застройщиками вариантом является каминное отопление. Многие принимают решение о том, что оно будет выполнять в доме функцию основного источника тепла. С этой целью наиболее широко используются упомянутые ранее камины с системой РГВ. Функцию теплоносителя в них выполняет распределяемый по воздуховодам, нагретый камином горячий воздух. Преимуществом этого решения является быстрый рост температуры воздуха в помещениях после разжигания камина - тепло чувствуется уже через несколько минут. Но даже если в доме никого нет, в нем не должно быть полностью выключено отопление. Поэтому необходимо подумать о втором, безотказном источнике тепла.

[image: image4.jpg]Kamun ¢ PTB + 3nexvpuueckue rennsie nonst

SnexTpHseckwe Tenasie
OAbI B COueTaKMM
CIAMTONHIM NOKDBITH-
oM N0Aa ABASKOTCA X0~
POLLIMM AOTIOAHEHHEM
KOTOnAGH#I0 AOMA
OpRUHM BO3AYXOM

W3 Kawa.

CoMMOCTS Kawaa ccrewo PIB- 30M mexTpreckn et ot 18000-25000 7.
peamonaaesa CoumocTsoTonrewen svarosas 151 (Tpeene 200 61415k
e et 3000148 KM DT QBN 1 Kt T
Sl mapaleic e I





Электрические кабели или маты. Они отлично подходят для использования в качестве дополнения системы РГВ. Уложенные под покрытием пола, они значительно повышают комфорт пребывания в помещениях, отапливаемых горячим воздухом. Нужно обратить внимание на то, что при отоплении камином, который используется с длительными перерывами, все стены, пол и находящиеся в помещениях предметы остаются холодными еще спустя долгое время после включения отопления, несмотря на то что в помещениях уже ощущается тепло поступающего от них воздуха. Электрические теплые полы, излучая тепло, в большой степени устранят этот эффект. Учитывая высокие эксплуатационные расходы электрического отопления, можно ограничиться обустройством электрических теплых полов только на кухне и в санитарных помещениях, где очень часто покрытием пола служит «холодная» плитка. Конечно, в этом случае с помощью электрических теплых полов не удастся поддерживать комфортную температуру во всем доме, но они, скорее всего, предотвратят замерзание воды в трубах. Кроме того, жильцам не придется возвращаться в полностью остывший дом. Очень важно обеспечить дополнительный обогрев в ванных, где немного выше, чем в других помещениях, температура обеспечивает не только комфортное принятие ванны или душа, но и способствует более быстрому высыханию пола и стен помещения. Слишком низкая температура в ванных и других «влажных» помещениях часто бывает причиной появления грибка на стенах. В санитарных помещениях, кроме электрических теплых полов, желательно установить электрические полотенцесушители. Чтобы снизить эксплуатационные расходы системы электрического обогрева, поддерживающей работу камина, можно оборудовать его недельным программатором, позволяющим в течение недели автоматически включать и выключать его в запрограммированное время.

Если планируется строительство дома с камином с водяной рубашкой иди твёрдотопливным котлом

Отопление дома камином с системой РГВ имеет серьезный недостаток - оно не решает задачу нагрева воды для системы ГВС. Решением этой проблемы может быть упомянутый выше камин с водяным контуром. Его также можно рекомендовать людям, которые хотят иметь камин, но не уверены в эффективности отопления горячим воздухом и хотели бы установить в доме радиаторы. Тот, кто не хочет устанавливать камин и имеет в доме место под котельную, может приобрести более дешевый твёрдотопливный котел. Функциональность обоих устройств приблизительно одинаковая. Их можно использовать как для отопления дома, так и для нагрева воды для системы ГВС.
Принимая во внимание трудности с обеспечением непрерывной работы камина и неудобства, возникающие летом с нагревом воды для системы ГВС (во время летнего зноя очень обременительно разжигать камин), а также высокую стоимость эксплуатации электрических водонагревателей, можно рассмотреть возможность установки в доме системы солнечных коллекторов.

[image: image5.jpg]neKTPHUECKMil KoTen

COAHEUHBIE KOAEKTOPI ABASIOTCS XOPOLIHM
AOTIOAHEHHEM K CHCTEME C TBRPAOTONAHBHbIM
KOTAOM, & OCOBEHHO ~ C KaMHHOM C BOASHO
PYGaUIKO. BAGTOABPA HCTIOAL3OBaHMHIO COA~
HNHLIX KOMEKTOPOB ACTOM OTTIAAACT HeOG-
XOAMMOCTL PaZKHTaTB KOTEA AR HATPEBAHNS
BoAbI B CHCTeme [BC.

TIpH HEGAGTOMPUATHBIX NOTOAMHBIX YCAOBH-

X (OTCYTCTBM COAHeNHbIX AHeH) B KakecTBe
AOTIOAHMTEABHOTO HCTONHHKA TEMAS MOXHO
YCTaHOBHTS HEAOPOTOft 3ACKTPHHECKHH KoTeA,
KOTOPbIF BKAIOUMTCH aBTOMATHHECKH.

CoumocTs e enTpansoro aTonnewtn
CTRepACTOnANA KoTION,KoNTAEKTOM conMeHX
RS —
CIOMMOCT GCTEM UEHTPASHOTOOTONREWH CXANNOM
ORI KONTYPON,KOMIIEKTOM COMEAHX KOTREXTOp08
oneKTPHvECOM KOTRON: 5-S0 .

Tpeanonaraewan crmuoctsoTommews 043 704

1500 rpeenn 22000 o - 9 e AE R

0BT 12 OKTENY e SRR, T YO,
e o O oA 500K 13, 0T
Prctesmabpnseno it oo sy - ey





Солнечные коллекторы. Стоимость солнечных коллекторов, а также полной системы с накопительным баком - достаточно высокая. Из простых расчетов следует, что при нынешних ценах на энергию такая инвестиция быстро не окупится, но для людей, которые в настоящий момент располагают средствами, но предполагают, что в ближайшее время их материальное положение может ухудшиться (например, из-за ухода на пенсию) - это хорошее решение. Кроме того, цены на электроэнергию, скорее всего, будут расти, и тогда инвестиция в такую систему окупится быстрее.
Система с солнечными коллекторами обычно функционирует таким образом: нагретая в коллекторах вода проходит через один из двух теплообменников, размещенных в бойлере, объемом более ста литров.
Другой теплообменник служит для нагрева воды в бойлере водой из котла (или камина). Если солнечной энергии недостаточно для поддержания необходимой температуры воды, нужно будет разжечь огонь в камине. В наших широтах солнечные коллекторы способны обеспечить достаточное количество тепловой энергии для нагрева воды для системы ГВС в период с весны по осень. Во время отопительного сезона, когда дни очень короткие, а небо часто затянуто тучами, энергия должна поступать из другого источника тепла. Коллекторы в этом случае всего лишь поддерживают работу котла, который является основным источником тепла. Кроме того, в бойлере часто устанавливается электрический ТЭН, чтобы летом, в пасмурные дни, когда коллекторы поставляют недостаточно энергии, не разжигать огонь в котле (камине).
Более предусмотрительные люди (или те, у которых не будет возможности регулярно топить камин) дополняют такую систему не требующим обслуживания жидкотопливным котлом, работающим попеременно с камином. Если планируется, что котел будет работать время от времени, не стоит покупать дорогое оборудование.
Значительно более дешевым и менее хлопотным решением является дополнение системы с камином электрическим котлом. Несмотря на немного более высокие эксплуатационные расходы, такая покупка может оказаться рентабельной, если на протяжении большего количества времени тепловую энергию будут поставлять солнечные коллекторы и камин.

[image: image6.jpg]D T ——— ——
T O80T KOO (CTBGRCTE e T GGy AB2H) 8 HECKOTRO P HARE N
A e ———
TN RO TG, 3 AR WA IOBIETOPERHE O UEHBLIEHHR HEETIENO AN
42 OKpyamuLy® CPery.




Если планируется строительство дома с тепловым насосом и солнечными коллекторами

Людям, для которых снижение энергопотребления, экология, современность и престиж важнее, чем экономия денег, можно рекомендовать систему отопления с тепловым насосом, дополненную солнечными коллекторами.

[image: image7.jpg]TennoBoi HacoC + CONHEYHBIE KONNEKTOPbI

He BCeM NPHXOAMTCS SKOHOMMTS.

Tor, KTO MOXET N0380AWTS ce6e co-
‘BpeMeNHYl0, sHeprocBeperaioutylo

M 3KOAOTMYECKI UHCTYI0 CHCTEMY, MO~
KT KYNITB TENAOBOH HACOC W COA-
HEMHbIE KOAKTODE.

Ha CRroANR TAKHE PACKOAM KAKYTCH
‘OFPOMHIMH, HO YEDE3 HECKOALKO ACT,
KOFAQ IHEPrUA NIDAOPOXAeT, MOXET
OKa3ATBCA, UTO CTOMMOCTL UHBECTH-
LU OKYHTCS 3HAUHTEALHO GLICTPEE,
HeM OXHABNOC.

S [amewe

e

o

D Capun
Crommocrs nomwo oKcTews: uenTPanBHGT0 i
TN CTENIOBMIN KACOKOM CTPYMTOB MM =
TETIOOGHENNHNON, COTHESHBINN KORNEXTOpRIN [ renmoeoiacec

W oanomb W oBorpesow: T10-160 T . Y

TpeAnoRaracstan crowocrs oTonmenun 20w e oot
g 150N (norpeinenme: 2000 Br-ufon - o
1R TR o W 000 BT 08— TNy Couactn, oropan

fopets oo, oo o i e
ey o
Rt o
cocTaaner 4: oxan 2967 rp/roq. Lk




Тепловой насос позволяет использовать для отопления дома тепловую энергию, содержащуюся в грунте или в воде. Он работает от электроэнергии, но использует ее приблизительно в четыре раза меньше, чем обычные электрические нагреватели такой же мощности. Основные узлы теплового насоса такие же, как и в холодильнике, поэтому не стоит опасаться поломки этого устройства. Современные конструкции практически не требуют обслуживания и выходят из строя не чаще, чем холодильники.

К сожалению, выполнение теплообменника, получающего тепловую энергию из грунта, является трудоёмким. Для этого необходимо раскопать несколько сот квадратных метров участка и зигзагообразно уложить трубу на глубине больше 1,5 м.
Альтернативой является выполнение вертикальных скважин на глубину несколько десятков метров и размещения в них U-образных труб (зондов), но учитывая еще более высокую стоимость, этот вариант используется только в случае, если по какой-либо причине невозможно уложить достаточно длинный горизонтальный теплообменник.
С помощью теплового насоса можно как отапливать дом, так и нагревать воду для системы ГВС. После окончания отопительного сезона тепловой насос лучше не использовать. Для нагрева с весны по осень воды для системы ГВС лучше всего дополнительно установить солнечные коллекторы, которые будут в это время поставлять бесплатную энергию. Такое решение, несмотря на что оно становится все более дешевым, в Украине попрежнему является роскошью, и при сегодняшних ценах на энергию трудно доказать, что связанные с приобретением и монтажом оборудования расходы быстро окупятся, особенно если сравнивать этот вариант с отоплением камином или котлом, работающим на дровах или угле. Однако следует обратить внимание на то, что в отличие от них, тепловой насос не требует обслуживания, не выделяет продуктов сгорания, для него не нужно строить дымоходы и хранить запас топлива. Поэтому его следует сравнивать, скорее, с электрическим отоплением, и тогда его монтаж может оказаться финансово выгодным. 
Дополнительная литература по данному вопросу:
Murator №1 (январь) 2014
Murator №11 (ноябрь) 2012
