Конвекционные камины с закрытыми топками как альтернатива отопительным котлам.

В период экономического кризиса и роста цен на энергоносители резко возрастает роль альтернативных источников энергии, используемых для отопления индивидуальных жилых домов. Особенно актуально это для нашей страны. Несмотря на низкие цены на газ, стоимость разрешения на его установку и стоимость подключения к магистральной сети в несколько раз превышает стоимость котельного оборудования.Стоимость солярки за последние 8 -10 лет выросла в два раза, при этом качество жидкого топлива в России для котлов одно из наихудших в Европе. После нескольких лет использования такого топлива, оборудование приходится подвергать капитальному ремонту. 

Альтернативой или разумным дополнением традиционным отопительным системам с успехом могут выступать не только теплонакопительные печи, но и конвекционные печи и камины на дровах и пелетах.При этом котел на дровах не заменяет камина. Камин приобретается по совсем другим причинам. Однако модернизированный конвекционный камин или камин оборудованный закрытой топкой с водяным теплообменником может легко совместить два в одном. Такой отопительный прибор с успехом выполняет не только традиционную функцию - камин как центра домашнего общения и уюта, но и одновременно камин - генератор тепла для всего дома. 

У традиционного конвекционного камина с закрытой топкой есть принципиальные недостатки. 

1. Конвекционный камин может обогревать, как правило, только то помещение в котором он установлен. 2. Произведенное тепло не аккумулируется. Поэтому в период работы камина происходит дискомфортный перегрев помещения. После окончания топки тепло от камина очень быстро улетучивается 

3. Значительная доля произведенного тепла улетает в трубу. При требуемой температуре выходящих газов в 250 град. в дымовую трубу поступают газы с температурой 350-400 град. Как следствие КПД ниже 70% и Вы имеете повышенный расход топлива. 

Если камин в доме рассматривается как вспомогательный прибор, то эти недостатки не принципиальны. Надо сжигать в камине минимальное количествово дров и не допускать перегрева. Тепло в доме Вы получаете от отопительного котла. 

Если же Вы хотите использовать камин как основной отопительный прибор, если Вы хотите отказаться от отопительного котла на солярке, не хотите тратить деньги на дорогостоящий отопительный котел на пелетах ( дровяных гранулах), а доступной возможности для подключения к магистральному газу – самому дешевому на настоящий момент теплоносителю, у Вас нет, то в зависимости от размера и конфигурации дома у Вас есть два варианта 

1. Для небольших домов с отапливаемой площадью 60 - 100 м2 вам подойдет конвекционный камин с закрытой топкой, в котором предусмотрена система аккумуляции тепла, или теплонакопительная печь. Изолированные помещения (санузел, тамбур-прихожую, кухню), Вы отапливаете с помощью электричества. Для этого достаточно максимальной электрической мощности в 1 -1,5 кВт. 

2. Для домов среднего размера, с отапливаемой площадью 150- 200 м2, оптимальным решением будет каминная топка с водяным теплообменником. 

Рассмотрим первый вариант. При использовании конвекционного камина в качестве основного отопительного прибора в индивидуальном доме площадью от 60 до 100 м2 необходимо устроить мероприятия по отбору тепловой энергии от дымовой трубы и аккумулировать тепло, выделяемое при работе топки. Для выравнивания температурных колебаний (вечером жарко, утром – холодно) в качестве ограждающих конструкции камина и дымохода необходимо применять теплоаккумулирующие панели из шамота. Для обогрева такого дома в самый холодный период достаточно 96-120 кВт/час тепловой энергии. Если предположить что топка работает 12 часов в день, то мощность топки должна быть 8-10 кВт. 

Во втором случае если Вы хотите обогреть с помощью закрытой каминной топки дом среднего размера площадью до 200 м2, то передать тепло в удаленные помещения (кабинет, спальни и санузлы на 1 и 2-м этажах, прихожие), без внутренней отопительной сети с водяным теплоносителем практически невозможно. Воздушные системы передачи тепла достаточно громоздки, занимают много места, переносят кроме тепла шум в соседние помещения, требуют сложных мероприятий по выравниванию скорости воздушных потоков. 

Топки с водяным контуром в значительной степени решают эти проблемы. 

Существуют топки с водяным теплообменником двух видов. 

Если теплообменник выполнен как автономный элемент, то он насаживается на патрубок подсоединения дымовой трубы. В этом случае лишь около 30% тепловой энергии произведенной при работе камина идет на нагрев воды. При этом варианте Вы не можете обогреть весь дом от камина. Такая топка может работать как вспомогательный отопительный прибор при основном генераторе тепла – котле на солярке. В осеннее-весенний период котел не работает. В зимний период он работает вместе с каминной топкой. 

Если Вы хотите использовать каминную топку как основной отопительный прибор, то Вам подойдет только топка со встроенным теплообменником. который собирает тепло с основной части поверхности топки. Наиболее продуманные и надежные, с нашей точки зрения, немецкие топки Spartherm и Brunner. 

Теплообменник является составляющей частью топки. Это внешний контур вокруг топки, заполненный водой. Теплообменник соединен с теплонакопительным баком емкостью 500-1000л – "термосом". Вода с температурой не ниже 60 град. с помощью циркуляционного насоса поступает из бака в теплообменник,где постепенно нагревается. Далее вода с температурой не выше 95 град. поступает обратно из теплообменника в бак. Из бака горячая вода используется для обогрева системы отопления и для горячего водоснабжения. В случае выхода из строя циркуляционного насоса (поломка или отключение электричества), система переходит на аварийный режим работы, до того момента, пока топка не погаснет. В этом режиме через теплообменник в медном змеевике начинает течь холодная вода из системы водоснабжения для охлаждения теплоносителя. Горячая вода выливается в канализацию. 

В реальности, при отключении электричества или выхода из строя циркуляционного насоса, погасить огонь в топке можно в течении 1-2 минут. Нужно просто перекрыть подачу воздуха в топку. И аварийный режим не нужен. Дальше - либо меняется циркуляционный насос, либо включается электрогенератор. 

Если дом используется для периодического проживания, то в нем на период отсутствия жильцов должна поддерживаться минимальная положительная температура , как правило, с помощью электричества. Накопленная в баке-термосе горячая вода обеспечивает равномерный обогрев дома в дневное и ночное время. Теплопотери в индивидуальных домах, спроектированных в соответствии с действующими теплотехническими строительными нормами и правилами, не должны превышать 50 ватт в час на 1 м 2. Поэтому для обогрева дома площадью от 100 до 200 м2 будет достаточно камина с закрытой топкой мощностью от 10 до 20 кВт/час ( с учетом того, что топка работает максимально 12 часов в день в самую холодную неделю в году).Стоимость 1кВт/час тепловой энергии произведенной на дровах и на жидком топливе в настоящий момент примерно одинакова – 1-2 руб. за 1 кВт/ час. 

Но даже при нынешних низких ценах на нефть Вы экономите средства на котельном оборудовании. И кроме того – Вы получаете независимость от роста цен на энергоносители и независимость от качества поставляемого жидкого топлива. 

Москва, 20 мая 2009 г 

