Отопление с помощью камина.

Алексей СВИРИДОВ 

[image: image1.jpg]R e

o
)





       Камин можно использовать как для основного, так и для дополнительного отопления дома или помещения. Система отопления, принцип действия которой основан на прохождении воздуха или воды через камин с последующей разводкой по дому, еще несколько лет назад была вообще не известна. Сегодня же она приобретает все больше поклонников и может в некоторых случаях частично или полностью заменять привычные отопительные системы. 

       Камин, являющийся основным источником отопления дома, производит тепло, которое передается отапливаемым помещениям с помощью какого-либо теплоносителя (вода, воздух). При этом для передачи тепла используют принцип циркуляции воздуха или принцип водяного отопления, а также их комбинацию. 

       Если теплоносителем является воздух, то камин соединяют с системой распределения горячего воздуха (РГВ). Благодаря ей тепло по трубам передается в разные помещения, где устанавливают специальные воздуховыводы - решетки в стенах или в потолках, через которые нагнетается горячий воздух в помещение. При устройстве водяной отопительной системы, нагретую камином теплую воду (в теплообменнике) подключают к системе отопления дома. В этом случае камины с открытой или закрытой топкой работают как котел водяного отопления. Размеры теплообменника и камина рассчитываются в зависимости от требуемой на теплообменник нагрузки. Такой способ значительно дороже, чем отопления с помощью нагретого воздуха. 
Принцип работы системы РГВ 

[image: image2.jpg]BozayxosslBoab!

Bosayx
BBIBOA




       Если камин предполагается сделать главным отопительным прибором, то необходимо точно определить потребность в тепле: отапливаемый объем, размеры труб-воздуховодов, способы подачи воздуха, необходимого для горения, а также учесть, какой вид топлива будет использоваться. 

       Для обеспечения наиболее эффективной работы системы РГВ, а также, чтобы сэкономить на количестве воздушных каналов, камин стараются разместить в центре группы помещений. Камины с готовой топкой, соединенные с системой распределения горячего воздуха, делают возможным передачу тепла в другие помещения не только излучением, как традиционный камин, а, прежде всего, с помощью конвекции - посредством воздуха, нагретого облицовкой топки. Таким образом, топка становится источником тепла для системы обогрева воздухом, в которой носителем тепла выступает распространяемый вентиляционными каналами воздух. 

       Камин можно использовать как для временного отопления, так и в качестве основного отопительного прибора. Преимущества подобного обогрева: малые затраты, короткий период разогрева, отопительный прибор не занимает много места. Недостатком является то, что по воздушным каналам шум и запахи передаются из одного помещения в другое; воздушные каналы легко загрязняются и их трудно чистить. Поэтому в кухнях, ванных комнатах, туалетах, т.е. во всех помещениях, где действует обычная вентиляция, их стараются не устанавливать. Воздух, нагнетаемый в другие помещения, и так попадет в вентиляционные отверстия и обогреет их. Если же потери тепла в помещениях значительны (большие окна и пр.), то их придется оборудовать дополнительным отопительным оборудованием, например, электрическим. 

       Обычно воздух, используемый для обогрева, нагревается в размещенной в камине камере (калорифере). В процессе обогрева используется значительная часть тепла от одностенного или двухстенного каминного вкладыша, который передает излучаемое тепло и тепло дымных газов воздушной камере. Под действием разницы температур воздух в камере приходит в движение и, выходя через соединительное отверстие по воздушным каналам, попадает в разные помещения и обогревает их. Вкладыш может быть изготовлен из чугуна, стали, шамота. Для получения значительного эффекта необходимо, чтобы как можно большая часть его теплообменной поверхности соприкасалась с обогреваемым воздухом. Вкладыш-калорифер может иметь одну и несколько камер для обогрева различных помещений квартиры или дома. 

Гравитационный воздухооборот 

       Используемый для обогрева воздух в системе РГВ вращается под действием гравитации или вентилятора, встроенного в сеть воздушных каналов. В первом случае его движение происходит за счет так называемого "дымоходного эффекта". Горячий воздух в главном вентиляционном канале поднимается также, как дым в дымоходе. Такой эффект наблюдается исключительно в вертикальном канале, поэтому длину горизонтальных отрезков сокращают до минимума. Гравитационная система делает возможным поступление воздуха только в помещения, прилегающие к камину или расположенные над ним. Система действует правильно, если воздух может свободно циркулировать. Это означает, что нагретый воздух, после того, как попал в помещения и охладился, должен возвратиться назад в камин. 

       При движении воздуха в канале могут возникнуть помехи, которые должны преодолеваться силой тяги в камине. Ее величина зависит от разницы температуры воздуха внизу дымохода (вокруг корпуса встроенной топки) и на выходе (или в помещении, в которое нагнетается воздух). Важна также разница высоты между точкой нагнетания воздуха и источником тепла. Чем больше разница температуры и разница высоты, тем сильнее тяга. В свою очередь, чем длиннее каналы и чем более усложнена их сеть, тем больше помехи. Если помехи будут сильнее тяги, горячий воздух не поступит в помещение. Поэтому на этапе проектирования следует подумать о том, как создать поменьше помех на пути движения воздуха, поскольку потом не удастся увеличить ни температуру вокруг топки, ни разницу высоты между топкой и воздуховыводом (выходное отверстие воздушного канала). Меньше всего помех в прямых каналах круглого сечения с большим диаметром. Для небольших домов диаметр круглых каналов и ширина квадратных может колебаться от 100 до 250 мм. Чтобы дополнительно не увеличивать число помех, в системе, работающей в гравитационном режиме, от камина к каждому из воздуховыводов проводят отдельный канал, избегая ответвлений и тройников. К удаленным помещениям следует провести воздушные каналы с гладкой внутренней поверхностью, которые легко чистить. 

Принудительная вентиляция 

       Если предстоит обогревать большой дом, дымоходной тяги может не хватить для обеспечения равномерного движения и распределения воздуха. Тогда применяют вентиляторы, или турбины. В одноэтажном доме в канал подачи воздуха рекомендуется встроить вентилятор, сохранив возможность работы и в гравитационном режиме. В двухэтажном доме можно гораздолегче создать исключительно гравитационную систему воздушного отопления, нужно только полностью обеспечить условия для прохождения воздуха. 

       При использовании принудительной вентиляции уже не имеет значения ни высота дома, ни длина каналов, потому что всегда можно выбрать вентилятор требуемой мощности, достаточной для транспортировки воздуха к воздуховыводу. Если одного вентилятора будет недостаточно, можно установить два и более, расположив их последовательно. 

       При проектировании каналов для принудительной вентиляции следует также учесть помехи, возникающие при движении воздуха. Слишком узкие каналы вместе с многочисленными локальными помехами могут стать причиной возникновения недостатков в работе всей системы. Так, например, мощный вентилятор иметь громко работающий двигатель. При этом поступающий со скоростью воздух надоедливо шумит. Это создает определенный дискомфорт для жильцов. Поэтому форма, разводка и звукоизоляция каналов должны быть запректированы специалистом. Для того, чтобы шум был более-менее терпимым, скорость воздуха в каналах не должна превышать 3 м/с. Особенно внимание следует обратить на участки непосредственно перед воздуховыводом. В них скорость воздуха следует регулировать еще точнее. 

       На скорость движения воздуха можно влиять, меняя диаметр канала. Чем он больше, тем меньше скорость. 

       В зависимости от вида вентилятора (турбины), системы РГВ могут быть: 
"всасывающе-нагнетающие" - тяга создается вентилятором (турбиной), который установлен за пределами топки (например, на чердаке); вентиляторы для горячего воздуха имеют пропускную способность до 600 м3/час и в состоянии распределить воздух на 8-10 помещений; 
"нагнетающие" - воздух проходит через вентилятор, размещенный под топкой - тут используются вентиляторы (турбины) для горячего воздуха, которые имеют значительно меньшую мощность - около 150 м3/час; 

Место для вентилятора 

       Вентиляторы (турбины) в системе РГВ могут устанавливаться на входе воздуха в камин или в главном канале. В первом случае вентилятор перегоняет холодный воздух. К его конструкции выдвигается меньше требований: детали не защищены от горячего воздуха и потому стоит он дешевле. Но, к сожалению, чаще всего он размещен в камине, то есть в комнате, и иногда неприятно шумит. Вентилятор, предназначенный для транспортировки горячего воздуха в канале, должен быть устойчив к высокой температуре и ее перепадам. Лучше всего его размещать подальше от помещений, в которых пребывают люди, например, на чердаке или в подсобных помещениях. 

Хороший воздуховывод 

[image: image3.jpg]Pacnpeendrenshiie
Kawans

65180761

\
Kavnn Bo3RXOBbIE0AH



       Источником шума в доме зачастую является сам воздуховывод, к примеру, если он слишком мал. Шуметь может также некачественный воздуховывод, в котором плохо закреплены элементы, что приводитк их вибрации. Правильно подобранные и установленные воздуховыводы известных производителей обычно не создают никаких проблем. Из них на рынке представлены стенные решетки и потолочные анемостаты различных размеров и дизайна (анемостат - механизм для распределения и направления воздуха, может использоваться как для подачи воздуха, так и для его вытяжки). Производители размещают в своих каталогах инструкции по их подбору в зависимости от назначения и мощности всей системы. 

       Часто в продаже встречаются воздуховыводы с заслонкой, которая позволяет регулировать интенсивность потока горячего воздуха. 

Трубы жесткие или эластичные? 

       Отопительный каналы могут быть самые разнообразные - от внутристенных (определяются еще на стадии проекта) до изготовленных из стали или алюминия. 

[image: image4.jpg]


       Участки длинных каналов как правило изготавливают из листов оцинкованной стали, а окончания - из флексов, то есть эластичных труб. Случается, что всю систему делают из эластичных каналов. Такое решение является более легким и экономичным. Но эластичная труба длиной больше метра, особенно если она до конца не распрямлена, существенно увеличивает помехи потоку, то есть вынуждает использовать более мощный вентилятор, потребляющий больше энергии. В правильно выполненной системе из эластичных труб делают только короткие участки, соединяющие основной канал с воздухо-выводом. Каналы, по которым движется нагретый воздух, должны быть термоизоли-рованы. Изоляция нетолько ограничит потери тепла, но и погасит шум. Благодаря ей пар не будет оседать на стенках каналов, что наблюдается довольно часто при некачественном выполнении изоляции. 

Когда нужны пропускники? 

       Чтобы уравновесить систему (отрегулировать потоки) используют пропускники. Их монтируют на каждом ответвлении или перед каждым воздуховыводом. В небольших системах (особенно таких, где расстояние до воздухо-выводов от камина небольшое, а из каждого следующего воздуховывода должно поступать меньше воздуха) для уравновешивания будет достаточно встроенных в них регулирующих элементов специальной конструкции. В сложных системах, с многочисленными ответвлениями разной длины, решение неустанавливать дополнительные пропускники может сделать невозможным правильное регулирование потока воздуха и стать причиной излишнего шума. 

       Очень важным элементом системы РГВ является фильтр, чья задача - задерживать пыль. Обычно его устанавливают над камином таким образом, чтобы оставался к нему доступ (обычно для чистки). 

Безопасно, надежно, дешево 

       Каминный обогрев с системой РГВ прост и надежен. Единственным механизмом, чья неисправность может вывести систему из строя, является вентилятор. Правильный монтаж всей системы исключает вероятность пожара или отравления угарным газом. Недостатком в некоторых случаях может стать только сам способ распространения тепла: 

       1. Потоки воздуха поднимают пыль в помещении, что для аллергиков неприемлемо. Образованию пыли не может полностью воспрепятствовать даже использование фильтров для воздуха. 

       2. Места возле воздуховыводов нуждаются в постоянной уборке. 

       3. Использование камина как основного обогревателя требует больших запасов топлива, которое необходимо где-то хранить. 

       4. Нужно регулярно чистить дымоход и, естественно, избавляться от пепла в камине. 

       Несмотря на перечисленные выше недостатки, стрелка весов уверенно склоняется в сторону современного, экономичного каминного отопления, а незначительные счета за топливо компенсируют неудобства. 

Меры для рентабельной и бесперебойной работы РГВ 

[image: image5.jpg]


       Выбрать качественную топку с хорошими отопительными параметрами, а именно: с низким потреблением древесины, длительным временем горения при единичной закладке дров. Покупка дешевой топки плохого качества с неизвестными параметрами может в процессе эксплуатации вылиться в большие расходы. 

       Позаботиться о хорошей изоляции дома - правильно подобранная топка признанного производителя не сможет обогреть плохо изолированный дом. Чем термоизоляция лучше, тем ниже расходы при эксплуатации системы РГВ. 

       Позаботиться о правильной вентиляции помещений, чтобы в доме сохранялась свободная циркуляция воздуха. Каналы гравитационной вентиляции должны быть исправны; следует обеспечить доступ воздуха извне. 

       Обеспечить приток воздуха, необходимого для горения. Для того чтобы топка могла работать с соответствующей отдачей тепла, в помещение, в котором расположен камин, следует обеспечить приток необходимого количества свежего воздуха извне - лучше отдельным воздуховодом непосредственно к камину. 

       Установить воздуховыводы с регуляцией, - лучше всего плавной. 

       Тогда можно будет правильно распределять потоки воздуха, поступающего во все помещения. 

       Изготовить/установить камин согласно обязательным условиям безопасности. Одно из этих условий - обеспечение соответствующей тяги в топке, которая бы действовала даже тогда, когда вентилятор не работает. 

       Хорошо продумать систему РГВ. Система должна быть централизованной, а сеть каналов максимально простой. 

       Чтобы в последствии не возникло никаких проблем, лучше всего подобную разработку и монтаж доверить специалистам, которые обеспечат надежную и бесперебойную эксплуатацию системы отопления вашего дома. 

       Каминное отопление требует постоянного внимания, прежде всего, пополнениязапаса быстро сгорающих дров (как минимум дважды в сутки). С практической точки зрения следует подумать об обеспечении резервного отоплен другим видом топлива, чтобы в случае нехватки дров, болезни или длительного отсутствия, дом не остыл слишком сильно. В качестве дополнительного проще всего использовать электрическое отопление. Если же его включать приходится часто и на длительный срок - лучше выбрать систему с более дешевым топливом - например, на газе. 

http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/48.php
