Система распределения горячего воздуха
Умные технологии 

Рост цен на энергоносители вызывает желание искать более экономичные варианты отопления. Таковыми могут стать современные камины, оборудованные системой распределения горячего воздуха, пока еще малоизвестные в России. Они могут заменить традиционные системы отопления или стать их дополнением. Обогрев дома камином объединяет в себе как эксплуатационные, так и эстетические достоинства.

[image: image1.png]



Каминные вкладыши относятся к наиболее экологичным и безопасным источникам тепла. В выходящих из них продуктах сгорания меньше загрязнении, чем в тех, которые образуются в результате сгорания газа, жидкого топлива (мазута) или угля, а также в продуктах сгорания из открытых каминов. Кроме того, они гарантируют полную пожарную безопасность. И что самое важное, использование каминного вкладыша позволяет более эффективно использовать тепло, тем самым снизив расходы на отопление дома. Предлагаемые сегодня каминные вкладыши способны вырабатывать тепло, необходимое для обогрева дома кубатурой до 400 м3.

Чтобы отопительная система была эффективной, тепло от камина должно быть распределено по всем помещениям дома.Отопительные системы, в которых используется каминный вкладыш в качестве источника тепла, а теплый воздух в качестве теплоносителя, называются системами распределения горячего воздуха (РГВ).

Отопление теплым воздухом из камина

[image: image2.jpg]Bo3aywHbie NOTOKH B KaMMHe C eCTec

ya A pasanan
Tentor0 803
s 1w i ronpoctpancrsa
ey — I
R A
TPOTPaNTED
I 7 \[ocpuem |
ssmnaas pewera
Tennor s N s
L neamoronouor
nROTPaNTE
TennouOnA O -
opmyckav Hepansho sam, -
puTO anownesl
3 doneroh
AT K- oK K Tonwe wapyx-
orsosa ronsnana

BT PB oo 01 ST KN BT, TERTOROCTER  KAPESOLHH W BESYX




Холодный воздух проходит между каминным вкладышем и корпусом камина, нагреваясь при этом. Нагретый воздух в виде конвекционного потока поднимается к верхней части колпака, где находятся отверстия для выхода воздуха в помещение- Корпус камина и колпак изнутри тщательно теплоизолированы огнестойкой минеральной ватой, покрытой алюминиевой фольгой. Такой теплоизоляционный слой способствует более быстрому нагреву воздуха и одновременно защищает окружающие каминный вкладыш элементы от воздействия высокой температуры.Естественная циркуляция воздуха
В небольших системах РГВ воздух может распространяться естественными конвекционными потоками, но:•  на расстояние (по горизонтали) не более 3 м от центра камина;•  обогревать не более, чем 2-3 комнаты.Системы с естественной циркуляцией воздуха являются полностью независимыми и надежными.

Принудительная циркуляция воздуха, вызываемая турбиной

Если система РГВ имеет много разветвлений и теплый воздух не в состоянии достичь всех помещений естественным образом, ее следует оборудовать электрической турбиной. В системах РГВ применяются специальные, оснащенные звукоизоляцией турбины с низким уровнем шума.В зависимости от вида турбины системы РГВ могут быть:

•  низкого давления. 
Разрежение создается турбиной (для горячего воздуха), расположенной за пределами каминного вкладыша (например, на чердаке), такие турбины отличаются производительностью вплоть до 600 м/ч и в состоянии распределить воздух по 8-10 помещениям;

• напорными.
В них используются расположенные под каминным вкладышем так называемые нагнетающие турбины, которые вызывают принудительное нагнетание холодного воздуха в пространство за каминным вкладышем.

[image: image3.jpg]BO3yWHbIE NOTOKM B KaMMHE C IPHHYANTE

bim PIB

osepciun n oo | oo pogyeToe ‘

fisesy copoon

[ompesaoarior R

sxaoan s e

e

awn wbey

pTox K Tome apy: Temcobue

womara S o

LI Ay Bl

s mmonomne. |\ miodaig

ooy erpon =

e oxe

e N

Somoctorrane s e
N

e T repm———

D 3031, PATGTORAT: €€ MY, KODUNED R KB SNTRIMLEN




Они отличаются значительно более низкой производительностью — около 150 м3/ч. Турбины для систем РГВ оснащены термодатчиками. У пользователя есть возможность установить необходимую температуру воздуха в колпаке, при достижении которой турбина включится. Это позволяет не вызывать принудительного движения еще не нагретого воздуха.

Как воздух распределяется по дому?
Воздуховоды.
Нагретый в камине воздух разводится по всему дому с помощью теплоизолированных алюминиевых воздуховодов, подсоединенных к выходным отверстиям в камине. В системах, оснащенных турбиной следует применять специальные. Воздуховоды, которые сводят к минимуму шум, возникающий во время движения воздуха.Диаметр воздуховодов обычно составляет от 100 до 160 мм. Их нужно прокладывать таким образом, чтобы они были незаметны и не портили внешнего вида помещений (в стенах, перекрытиях, в пространстве над подвесным потолком). 
Решетки.На конце каждого ответвления устанавливается вентиляционная решетка с регулятором потока или анемостат. Отверстия для выхода воздуха в помещение могут быть расположены в стене или потолке.

Фильтры.Очень важный элемент системы РГВ — воздушный фильтр, задачей которого является улавливание пыли. Фильтр, как правило, устанавливается над камином таким образом, чтобы обеспечить к нему свободный доступ (необходимый во время периодической очистки).Воздух в доме должен циркулироватьДля того чтобы система РГВ правильно функционировала, воздух должен иметь возможность свободной циркуляции. Теплый воздух после попадания в нужное помещение охлаждается.

Затем он должен  вернуться в комнату, в которой расположен камин. Учитывая возможность распространения запахов, не следует подводить теплый воздух в ванную комнату, туалет и кухню.

Системы РГВ в одно- или двухэтажных домах
Система РГВ является индивидуальной для каждого дома и зависит главным образом от:•  количества и расположения отапливаемых помещений;•  места установки турбины;•  вида решеток.В одноэтажных домах ситуация выглядит проще. Разводящие воздуховоды можно проложить по чердаку. Там же будет находиться турбина с фильтром. Тогда выходные отверстия для теплого воздуха в помещениях размещают у потолка.

В одноэтажных домах с подвалом воздуховоды и турбину можно установить в подвале. Тогда теплый воздух проникает через выходные отверстия, расположенные у пола. Если дом имеет много уровней, система распределяющих теплый воздух каналов является более сложной.

Что сделать, чтобы система каминного отопления была эффективной и хорошо функционировала?

• Выбрать каминный вкладыш высокого качества, то есть с высоким КПД, низким расходом дров, длительным временем горения при однократной загрузке топлива (например, согласно французским нормам NFD такой вкладыш должен иметь категорию С). Экономия, полученная при покупке дешевого каминного вкладыша, плохого качества и с нерегламентированными параметрами может свести на нет приложенные усилия в связи с высокими расходами на его эксплуатацию. • Позаботиться о хорошей теплоизоляции дома. Правильно подобранный каминный вкладыш самой лучшей фирмы не сможет обогреть дом, если тепло из него будет уходить из-за плохой теплоизоляции. Чем лучше теплоизоляция дома, тем ниже будут затраты на эксплуатацию системы РГВ. • Организовать правильную вентиляцию помещений.

В доме всегда должна сохраняться свободная циркуляция воздуха. Каналы принудительной вентиляции (по крайней мере, в кухне и ванных комнатах) должны быть исправными; должен быть обеспечен приток воздуха снаружи: через щели в окнах и дверях или — в так называемом герметичном доме — путем разгерметизации окна, установки вентиляторов в окнах или стенах. • Обеспечить приток воздуха для сжигания. Чтобы вкладыш мог правильно функционировать (особенно в герметичном доме), в помещение, в котором установлен камин, нужно подвести свежий воздух снаружи — лучше всего по специальному воздуховоду непосредственно к камину. • Установить выходные отверстия для теплого воздуха с регулировкой — лучше всего плавной (например, анемостатами). Таким образом можно будет правильно распределить потоки воздуха, поступающего во все помещения. • Камин следует соорудить согласно существующим правилам.

В целях безопасности необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию каминного вкладыша, работающую даже в случае, если остановится турбина (например, в результате перерыва в электроснабжении).

