Стабилизатор напряжения однофазный АМПЕР 12-1/32А 7кВт

6800 грн

· Минимальные габариты и вес. За счет применения эксклюзивного корпуса, эффективного использования внутреннего пространства и использования высокоэффективных комплектующих удалось уменьшить габариты к предельно возможным без ущерба  техническим характеристикам и надежности.

· Великолепная эргономичность. Сдержанный и функциональный дизайн стабилизатора позволяет с максимальным комфортом и минимальными неудобствами использовать его в любом месте жилого помещения при минимуме занимаемого места.

· Прекрасная экономичность. КПД стабилизатора превышает 97% . Потребление в режиме отсутствия нагрузки не превышает 50 Вт.

· Высокая точность. Измерение среднеквадратичного значения (RMS) входного напряжения и использование прецизионных комплектующих позволяет поддерживать заданное выходное напряжение с высокой точностью не зависимо от величины и формы  входного напряжения.

· Интеллектуальная регулировка. Использование сложных алгоритмов регулировки в зависимости от скорости изменения входного напряжения и мощности нагрузки позволяет поддерживать выходное напряжение с высокой точностью с минимальными неудобствами для потребителя.

· Высокая надежность. Использованные схемотехнические решения позволяют предотвратить выход из строя стабилизатора при самых разнообразных нарушениях нормальной работы: по температуре, выходу входного напряжения за пределы нормального функционирования, коротком замыкании в нагрузке. Но даже если неисправность возникла, то приняты все меры для того, чтобы максимально обезопасить оборудование потребителя от повреждений.

 

	Количество ступеней стабилизации АМПЕР 12
	12

	КПД стабилизатора на нагрузке 0.5 номинальной, не ниже
	97%

	Потребляемая активная мощность на холостом ходу, не более
	50 Вт

	Точность измерения входного напряжения
	1,0%

	Тип измерения входного напряжения
	Среднеквадратичное значение (RMS)

	Номинальный ток
	32А

	Защита по току
	Обеспечивается входным автоматом на номинальный ток  с перегрузочной характеристикой «В» или плавким предохранителем

	Номинальное выходное напряжение
	220 В

	Пределы стабилизации входного  напряжения при номинальном выходном напряжении
	145 – 275 В

	Минимальное рабочее входное напряжение
	120 В

	Максимальное рабочее входное напряжение
	295 В

	Минимальная рабочая частота сети
	45 Гц

	Максимальная рабочая частота сети
	65 Гц

	Точность стабилизации напряжения
	3,5 %

	Максимальное время готовности стабилизатора при рабочих значениях входного напряжения и температуры
	10 сек

	Время реакции на значительные перепады напряжения
	20 мсек

	Время между снижением входного напряжения ниже минимального рабочего и отключением нагрузки
	240 мсек

	Время между повышением входного напряжения выше максимального рабочего и отключением стабилизатора
	20 мсек

	Время между снижением частоты ниже минимально рабочей и отключением стабилизатора
	3 сек

	Время между повышением частоты выше максимально рабочей и отключением стабилизатора
	3 сек

	Температура стабилизатора, при которой включается принудительная вентиляция
	61° C

	Отключение принудительной вентиляции, включение которой было вызвано увеличением температуры ключей свыше 60°
	Происходит при температуре стабилизатора ниже 55° C

	Отключение принудительной вентиляции, включение которой было вызвано увеличением температуры трансформатора свыше 60°
	Происходит через 7 минут после того, как температура стабилизатора опустилась ниже 55° C

	Температура стабилизатора, при которой отключается нагрузка с сохранением принудительной вентиляции (рабочий перегрев). Повторное включение происходит автоматически.
	81° C

	Температура стабилизатора, при которой повторно включается нагрузка  после рабочего перегрева
	54° C

	Температура, при которой происходит аварийное выключение стабилизатора (аварийный перегрев).  Включение стабилизатора после аварийного  перегрева и при отсутствии внутренних повреждений возможно только после снятия и повторной подачи входного напряжения
	91° C


 

 Назначение устройства
Однофазные стабилизаторы сетевого напряжения АМПЕР 12-1 (в дальнейшем стабилизатор) выпускаются в соответствии с ДСТУ 3135-0-95 (МЭК 335-1-91) и предназначены для обеспечения потребителей стандартным переменным напряжением 220 В, 50 Гц в сетях с длительными отклонениями параметров электрической энергии от требований ГОСТ 13109-97.

 

Технические характеристики
Стабилизатор предназначен для установки и работы в непрерывном режиме во взрывобезопасных помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли.

Климатические условия:

-атмосферное давление от 96 до 106,5 кПа;

-температура окружающей среды от 0 до 35 ° С;

относительная влажность не более 80%

Помещение не должно содержать агрессивных газов, паров, приводящих к коррозии металлов, токопроводящей и абразивной пыли. Не допускается вибрация и ударные воздействия на месте установки.

Стабилизатор по степени защиты от пыли и воды имеет исполнение IP20 по ГОСТ 14254-80.

 

Значения габаритов и массы
	Модель стабилизатора
	Номинальный входной ток, А, не менее
	Номинальная полная мощность, кВА, не менее
	Габаритные размеры, мм, не более
	Масса, кг, не более

	
	
	
	Высота
	Ширина
	Глубина
	

	АМПЕР 12–1/6
	6
	1,3
	400
	250
	130
	10

	АМПЕР 12–1/10
	10
	2,2
	400
	250
	130
	10

	АМПЕР 12–1/16
	16
	3,5
	400
	250
	130
	10

	АМПЕР 12–1/25
	25
	5,5
	500
	300
	200
	20

	АМПЕР 12–1/32
	32
	7,0
	500
	300
	200
	20

	АМПЕР 12–1/40
	40
	8,8
	500
	300
	200
	20

	АМПЕР 12–1/50
	50
	11,0
	500
	300
	200
	25

	АМПЕР 12‐1/63
	63
	13,8
	500
	300
	200
	36


 

 Устройство и принцип работы
Функционально стабилизатор представляет собой стабилизатор напряжения вольтодобавочного типа, состоящий из регулирующего автотрансформатора, мощных электронных ключей, контроллера напряжения и токовой защитой от превышения потребляемого тока нагрузкой.

В процессе работы контроллер отслеживает среднее значение входного и выходного напряжений, входной и выходной ток, выходную мощность, частоту сети и температуру электронных ключей и регулирующего автотрансформатора. Все контролируемые параметры отображаются на цифровом четырёхразрядном индикаторе, расположенном на передней панели стабилизирующего блока. Первый разряд индикатора отображает тип отображаемого параметра. Для просмотра всех параметров служит кнопка “Выбор”.

В соответствии с результатами измерений, контроллер переключает электронные ключи, поддерживая стабильное выходное напряжение. В случае аварийного повышения или понижения входного напряжения или частоты сети (что может быть в случае работы стабилизатора от дизель генератора) контроллер отключает все электронные ключи, тем самым, обесточивая нагрузку, не более чем за 20 мс. При нормализации входного напряжения  и частоты сети подключение нагрузки происходит автоматически. Контроллер отслеживает температуру электронных ключей и регулирующего автотрансформатора. При повышении температуры этих элементов свыше 60 °C автоматически включается вентилятор. Если температура продолжает повышаться, несмотря на работающий вентилятор, и достигнет 80 °C , то контроллер отключает нагрузку, оставляя включенные вентиляторы для охлаждения. После нормализации температурного режима стабилизатора подключение нагрузки происходит автоматически.  Если температура стабилизатора продолжает расти (что возможно только при возникновении пожара) контроллер отключает все электронные ключи.

Также в стабилизаторе предусмотрена токовая защита, чтобы оградить аппарат от короткого замыкания в нагрузке и от превышения мощности, потребляемой нагрузкой, сверх предельных параметров стабилизатора. Она выполнена на автоматическом выключателе нагрузочной характеристикой «В» или плавким предохранителем.

 

	Параметры, выводимые на индикатор при выключенном входном автоматическом выключателе

	Выбор режима работы производится нажатием на кнопку. Включение режима работы стабилизация/транзит производится включением входного автоматического выключателя.
	StAb мигающее – будет включен режим стабилизации

bPAS мигающее – будет включен режим транзита (байпас)

	Параметры, выводимые на индикатор при включенном режиме стабилизации

	Параметры, выводимые на индикатор в основном режиме индикации стабилизатора.
	U – входное напряжение, В

U. – выходное напряжение, В

I – входной ток, А

P – Полная мощность, кВА

F – Частота, Гц

t – температура стабилизатора, ° C

	Время возврата к индикации входного напряжения при отсутствии нажатий на кнопку
	105 сек.

	Параметры, выводимые в расширенном режиме индикации стабилизатора. Вход в расширенный режим индикации – длительное нажатие на кнопку в режиме индикации входного напряжения. Выход из режима расширенной индикации – при отсутствии нажатий на кнопку в течение 105 сек. Индикация расширенного режима – мигающая точка в крайнем правом знаке.
	U – входное напряжение, В

U. – выходное напряжение, В

I – входной ток, А

P – Полная мощность, кВА

F – Частота, Гц

C – температура трансформатора, ° C

c – температура ключей , °C

Н – Номер включенных ключей

h. или мигание t/h  – время работы.

            h. – часы, t/h  – тысячи часов

п – версия ПО платы управления

п. – версия ПО платы индикации

	Индикация отключения стабилизатора по причине выхода параметров за рабочие пределы. Надпись «OFF.» мигает.
	OFF.U – выход входного напряжения за рабочие пределы

OFF.F – выход частоты за рабочие пределы

OFF.t –температура стабилизатора выше 80° C

	Аварийные надписи

Er.01

Er.02

 
	 

Обрыв ключей

Пробой ключей

 

	Параметры, выводимые на индикатор при включенном режиме Транзит (Байпас)

	Надпись, выводимая по умолчанию. При необходимости, нажимая на кнопку, можно просмотреть все параметры, доступные в режиме стабилизации.
	bPAS

	Время возврата к индикации надписи по умолчанию при отсутствии нажатий на кнопку
	105 сек.

	Индикация отключения стабилизатора в режиме транзит по причине выхода напряжения за рабочие пределы.
	bPAS мигает


