1. Ввод вывод электрики

В стене фундамента на глубине 500-700 гильзы из 50-й канализационной трубы - итого 5 штук

1 ввод от счетчика

2 вывод для откатных ворот, калитки

3 вывод для домофона (я так понимаю, что слаботочку нужно отдельно от 220В прокладывать)

4 вывод для освещения наружного (столбы калитки)

5 вывод резервный кабель 3х2,5 (на всякий случай)

6 вывод на тыльную сторону через гараж и котельную - для бани и освещения участка

Правила прокладки

Нормы: ПУЭ Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ Прокладка кабельных линий в земле 
2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).

2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого 0,0049 МПа), среднего 0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

2.3.93. Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.

2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

Далее - на стенах фундамента лежит плита 150, для вывода – ввода всех кабелей делаем 5 гильз в месте выхода в гараже из плиты - используем трубу ПВХ 50 мм – вопрос трубу проложить полностью от входа-выхода в стене фундамента до входа-выхода в плите 1 этажа или заложить гильзы при условии высоких грунтовых вод (1 м в пик до 50 см). Есть сомнения что зимой или весной при морозах возможно попадание воды или конденсата в трубу.

6 выход на тыльную сторону от щитка опять вход-выход в плиту по земле с проходом через 2 стены фундамента на улицу с тыльной стороны фундамента.

Заделка гильз: из жидкого стекла и он перемешивается с ЦПС и этим заделывается, после введения в ц/п раствор ЖС, долго не перемешивать, и нужно немедленно использовать.

Или вначале запенивается гильза, оставляя снаружи ~5-10мм, затем герметик Гиперсил, затем полиуретановый герметик Гипердесмо

2. Вода и электрика насоса (оборудование размещается в доме)

Электрика

Вариант 1

Разобрать коробочку, соединить кабель через герметичную распределительную коробку IP55, завести кабель в дом, и плевать на 2-х годичную гарантию. Из практики Водолеи всё равно по 3-4 года работают, гарантия не понадобится.

Вариант 2

Разрезать кабель за 10 см до конденсаторной коробки, после провода через оголовок и трубу спаивать и изолировать кембриками/изолентой

Вода

Как заводить трубу от скважины в дом.

Ниже глубины промерзания, уклон -в доме выше чем в приямке.

Ведётся сразу две!!! трубы. Вторая - такая же, как и первая, заглушки с обеих сторон – резерв. Ежели что с трубой подачи воды происходит - две минуты поменять одну на другую, ежели кабель питания "навернулся" - вместо воды загоняете туда резервный кабель и пользуйтесь далее, без аварийных и авральных ситуаций.

Основная ф32, резервная ф32 (и возможно третья с электрокабелем ф20).

В приямке рекомендовал бы пластиковый щит в герметичном исполнении, у "поляков" дофига подобного, да и на базаре мелькают удобные девайсы, в Капро видел парочку подходящих - туда и кондёры влезут и вся остальная братия...

Вход в фундаменте - вести сначала канализацией сотую гильзу-две, а потом уже в них трубы, проводку и прочие плюшки.

Взять коронку с напылением ф53мм, прорезать ДВЕ аккуратные дырочки (для двух труб ф32 закладки), вставить туда два патрубка ф40. ф32 это труба ПНД (полиэтиленовая низкого давления) с ВНЕШНИМ диаметром 32мм, толщина стенки 3мм (с копейками), а вот внутренний у нее как раз получается под 1"

По кругу зазор получился где-то 7мм.

Может ли вода замерзнуть в трубе внутри фундамента? И если это возможно, как избежать промерзания -Может, если температура воздуха будет -15-18С, и продержится в течении 5-7 дней. Дело в том, что холод распространяется во все стороны, практически, одинаково. Что делать? Если ещё не поздно, вставьте на трубу гильзу (40-50 мм) на всю глубину. Физика такова, что тёплый воздух (+2-4С) будет омывать трубу, методом возгонки, с температурой +6-8С в условиях наружной температуры -3-5С, что даст возможность держать температуру воды в трубе в плюсовом диапазоне (при условии включения насоса 3-5 раз в сутки).

3. Труба канализации

Гильза в фундаменте160 мм

Уклон трубы при прокладке в пределах 2 -3 см. на метр погонный. Зато зимой не переживать что кран где то капает (а на его ремонт всегда нету времени) или же что ребенок воду где то забыл закрыть и вода маленькой струйкой (вообще без звука) бежит в ванной).

Не использовать колени (переходы) под углом 90 град, а вместо них или два по 45, или три по 30. Если труба абсолютно прямая и её длина до септика не превышает 10 метров, ревизии не нужны. Во всех других случаях - через 5 -7 метров. Использовать оранжевые (рыжие) пластиковые трубы и фурнитуру, кроме той части, что в квартире - тут можно серую.

На выходе (улице) можно смотровой колодец

Зачем делать целый колодец? Взять обычный тройник от него трубой вверх, установить заглушку и закрыть все пластиковым ковером. Намного дешевле чем делать колодец и обслуживается достаточно легко. Насчет глубины, лучше выйти возле фундамента на глубине выше уровня грунтовых вод (50 см).

Труба среднего типа (SDR41; SN-4; ряд S20).

Не забыть сделать зазор при соединении, т.е. "вставляем трубу в раструб до упора, а затем на 10мм вытаскиваем". Соединения на Гебексе.

Расстояние по вертикали если используется ДВА уголка по 45 градусов, 250 мм.

Расстояние от верхнего края плиты до соединения в плите 60-70 мм (содинение получается внутри плиты), вставляем трубу и выводим из плиты, конопатим.