[image: image1.jpg]building quality



[image: image2.png]


Технический бюллетень
ПРОТЕСИЛ
(PROTESIL)



Прозрачная гидрофобная пропитка

Описание
ПРОТЕСИЛ - готовый к применению прозрачный раствор – пропитка  на основе силоксана для защиты бетонной, цементной, каменной и кирпичной поверхности. В основном, защита фасадов.

Его преимущества:

· Превосходные водоотталкивающие свойства и длительная защита поверхности (>10 лет)

· Позволяет поверхности «дышать» 

· Не образует пленку на поверхности и не изменяет ее внешний вид

· Предотвращает образование высолов на поверхности, защищает ее от воздействия низких температур и грязи, поскольку не позволяет поверхности впитывать дождевую воду и грязь

· Подходит для очень щелочных поверхностей

· Быстро начинает действовать сразу после нанесения

Применение
ПРОТЕСИЛ применяется для защиты фасадов зданий и наклонных поверхностей от воздействия дождевой воды. Используется для пропитки натурального камня, мрамора, штукатурки, облицовочного кирпича, кровельной черепицы, бетона. Также защищает мраморные поверхности от проникновения воды и грязи. 

Технические характеристики
Цвет:                                           бесцветный, прозрачный

Плотность:                                  0,79 кг/л

Инструкции
1. Подготовка подложки

ПРОТЕСИЛ нужно наносить на чистую поверхность . Примыкающие поверхности (окна, окрашенные элементы, материалы, чувствительные к органическим растворителям, такие как полистирол, герметики, битум) должны быть защищены при нанесении материала.

2. Нанесение

ПРОТЕСИЛ наносится щеткой, валиком или распылителем в один или два слоя. Второй слой наносится, когда первый слой еще свежий. Материал лучше впитывается в сухие или слегка влажные, абсорбирующие поверхности.
Расход
0,2 – 0,4 л/м2, в зависимости от впитывающей способности основания.  

Упаковка
ПРОТЕСИЛ поставляется в пластиковых контейнерах по 1 л, 5 л, 10 и 20 л.

Хранение
Срок хранения – минимум 18 месяцев в нераскрытой упаковке, в прохладном месте.

                             


