PAGE  
ДБН 360-92** С. 2

П Л А Н У В А Н Н Я  ТА  З А Б У Д О В А

М І С Ь К И Х  І  С І Л Ь С К И Х

Усадебная застройка

3.25* Для ухода за строениями и осуществления их текущего ремонта расстояние до соседней границы участка от наиболее выступающей конструкции стены следует принимать не менее 1,0 м. При этом должно быть обеспечено устройство необходимых инженерно-технических мероприятий, которые препятствуют стоку атмосферных осадков с кровель и карнизов строений на территорию смежных участков.
3.25а* Расстояние между жилыми домами и хозяйственными постройками и сооружениями следует принимать в соответствии с санитарными нормами, по таблице 3.2а, но не меньше противо​пожарных норм согласно таблице 1 приложения 3.1.
Таблица 3.2а*
	Постройки и сооружения

	Расстояния, м

	
	Хозяйственные строения (сараи) для скота, домашних животных и птицы площадью до 50 м2
	Площадки для компоста, дворовые уборные, мусоросборник
	Фильтрующий колодец продук​тивностью, м3/сутки
	Септик про​дуктивностью, м3/сутки

	
	
	
	до 1
	1-3
	до 1
	1-3

	Жилые дома и летняя кухня 
	15
	15
	8
	10
	5
	8

	Примечание 1. Хозяйственные постройки и гаражи соседних участков допускается объединять.
Примечание 2. Хозяйственные помещения для содержания скота и птицы площадью до 50 м2 допускается пристраивать к одно- и двухквартирным жилым домам (кроме домов, которые расположены в IV климатическом районе) при условии изоляции от жилых комнат и кухонь не менее чем тремя подсобными помещениями.
Примечание 3. При продуктивности местных канализационных очистных сооружений до 3 м3 в сутки водо​заборные сооружения местного хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается разме​щать на расстоянии 40-50 м вниз по течению грунтовых вод, 20-25 м вверх по течению и 25-30 м по перпендикуляру к оси течения потока грунтовых вод. Расстояния от артскважин и колодцев до отдельных строений и сооружений, а также до других источников загрязнения следует принимать 20 м. Место размещения водозаборных сооружений должно быть верх по течению грунтовых вод и выше по отношению к размещению канализационных сооружений. При невозможности обеспечения этого расстояния в границах участка следует устраивать скважины, колодцы или каптажи для группы домов, которые размещаются вдоль жилых улиц с отступом от красной линии на 2,5-5 м на площадках размером 2,5 м х 3 м с твердым покры​тием и уклоном не более 4-5 ‰.
Примечание 4. Расстояния до других источников загрязнений устанавливаются соответствующими доку​ментами по каждому конкретному фактору (шум, вибрация, электромагнитные колебания, радиация, источники загрязнения воздуха и другие). Расстояния от домов и сооружений до деревьев и кустов следует принимать в соответствии с таблицей 5.2.
Примечание 5. Выгребные ямы дворовых уборных должны быть выполнены из конструкций, предотвраща​ющих фильтрацию фекальных стоков в грунт. 


Селитебная территория сельских поселений

3.31 Дворовую уборную и компостохранилище рекомендуется размещать непосредственно около сарая для животных на расстоянии не менее 15 м от жилого дома и 20 м от источника водоснабжения (колодца), обязательно учитывая направление уклона участка.
Приложение 3.1 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными здани​ями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1.
Таблица 1
	Степень огнестойкости здания
	Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий

	
	I, II
	III
	IlIa, IIIб, IV, IVa, V

	I,II 
	6
	8
	10

	III 
	8
	8
	10

	IIIa, ІІІб, IV, IVa, V 
	10
	10
	15

	Примечание 1. Классификацию зданий по степени огнестойкости, категории производства по пожарной опасности следует принимать в соответствии с действующими ПОЖАРНЫМИ нормативами.

Примечание 2. Противопожарные разрывы до производственных зданий с категорией производства по по​жарной опасности А и Б следует увеличивать на 50 %, для зданий I и II степеней огнестойкос​ти, для категории В - на 25 % по сравнению с данными, приведенными в таблице 1.
Примечание 3. Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в свету между наружными сте​нами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий ІІІа, ІІIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости.
Примечание 5. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, крытых сгораемыми материалами, противопожарные расстояния необходи​мо увеличивать на 20 %.
Примечание 6. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная против другого здания, является противопожарной.
Примечание 8. Расстояния между жилыми, общественными, а также жилыми и общественными зданиями не нормируются при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между ними) не превышающей максимально допустимую площадь этажа между противопо​жарными стенами для жилых и общественных зданий в зависимости от степени их огнестой​кости и этажности согласно действующим нормативам, за исключением усадебной индивиду​альной застройки. При определении расстояния между жилыми и общественными зданиями максимально допустимую площадь этажа следует принимать по нормативам для обществен​ных зданий. 




 Приложение 8.1 

(обязательное)

Таблица 1 - Расстояния от ближайших подземных инженерных сетей
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	фундамен​тов зданий и сооружений
	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор кон​тактной сети и связи, железных дорог


	
	
	

	Водопровод и напорная канализация  
	5
	3





