[image: image1.jpg]



	
	79035Україна, м. Львів

	
	вул. Пимоненка 3, офіс9

	
	

	
	моб.: (096) 477-45-85

	
	e-mail : mvv_1@i.ua 

internet : www.euro-sun-solar.de

	
	


EuroSunHP70
[image: image2.jpg]CUCTEMU EeHepPro3bepeXeHHs



Наш повновакуумний колектор Germanstar HP 70 з якістю "Зроблено в Німеччині" пропонує високі результати навіть у так звані «похмурі дні". На відміну від інших колекторів з тепловими трубками, колектор Germanstar HP 70 може бути нахилений 
з 3 до 90 градусів, отже, може бути використаний скрізь - горизонтально або вертикально, на дахах і фасадах будівель, а також автономно змонтований. Цей високопродуктивний колектор є таким, що найбільше підходить  для сонячної підтримки опалення.
Основні характеристики


· Діаметр труби 70 мм.

· Колектор з повновакуумною трубою.

· Кут повороту з 3 до90 градусів, що дає кілька варіантів  установки.
· Високі показники при слабкому сонячному світлі, завдяки швидкій реакції.
· Високі показники в  холодну пору (зима).
· При встановленні мають хорошу стійкість до вітрів.
Характеристика EuroSun HP70
Cкляний колектор повного вакууму з нагрівальною трубкою
	Модуль
	Germanstar HP 70/16
	Germanstar HP 70/24

	Тип
	Труби високого вакууму

	Сертифікати, тести
	DIN 4757, pr EN 12975,

Перевірка Nr. C1669LPEN (SPF)

	Форма абсорбера
	плоский

	Кількість труб  
	16
	24

	Площа абсорбера
	2,0 м²
	3,0м²

	Апертура
	-
	-

	Повна площа
	2,92 м²
	4,3 м²

	Габаритні розміри
	2300 x 1268 x 125 мм (довжина, ширина, висота)
	2300 x1868 x 125 мм (довжина, ширина, висота)

	Маса
	-
	-

	Втрати тиску в трубах при масовій витраті 100 l/h
	0,0379мбар
	0,1387мбар

	Об’єм рідини
	0,84 л
	1,25 л

	Тип cкла
	Боросилікат незагартоване cкло

	Діаметр труби
	71 мм

	Товщина стінки
	2 мм

	Вакуум
	< 0,00001мбар

	Матеріал абсорбера
	Мідь

	Покриття
	Санселект

	Коефіцієнт абсорбування
	>95%

	Коефіцієнт емісії
	<5%

	Кут нахилу
	3° до 90°

	Контрольний тиск
	9 бар

	Максимально допустимий робочий тиск
	6 бар

	Максимально допустима температура порожнього ходу в модулі
	238°C 

	Максимально допустима температура порожнього ходу в трубах
	252°C 

	З’єднання модулів
	Затискне кільце

	Труби розподілювача
	Мідь

	Корпус розподілювача
	Алюміній

	Покриття
	Лакування, чорний, RAL 7016

	Ізоляція
	Мінеральна вата, 115 кг/м3

	Установчі та бокові шини
	Алюміній


Можливі технічні зміни
Вихідна потужність 900 Вт/м2 при опроміненні 1000Вт/м2 сонячної  інсоляції
