|  | Площадь | 1 способ Вт |  |  | 2-й по таблице Вт |  |  | 3-й по формуле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этаж |  | ЛН*10-12 | КЛЛ*6-7 | ЛЕD*2-3 | Очень яркий | Яркий | Мягкий | Норма осв-ти Лк | Лмн | ЛН Вт | ЛЕD Вт |
| Крыльцо | 8,93 | 90 | 54 | 18 |  | 175 |  | 150 | 1607 | 120 | 22 |
| Тамбур | 2,11 | 25 | 15 | 7 |  | 100 |  | 200 | 380 | 29 | 6 |
| Холл | 13,24 | 133 | 80 | 40 |  | 280 |  | 200 | 3178 | 238 | 43 |
| Кабинет | 9,68 | 97 | 58 | 29 |  | 175 |  | 200 | 2323 | 174 | 32 |
| Кухня | 9,66 | 116 | 68 | 29 | 250 |  |  | 250 | 2898 | 217 | 40 |
| Гостиная | 25,69 | 308 | 182 | 77 | 700 |  |  | 250 | 7707 | 576 | 105 |
| Санузел | 3,15 | 32 | 19 | 7 |  | 100 |  | 200 | 756 | 57 | 11 |
| Котельная | 10,66 | 107 | 64 | 21 |  |  | 120 | 150 | 1918 | 144 | 26 |
| Гараж | 18,81 | 189 | 113 | 38 |  | 350 |  | 200 | 4515 | 337 | 61 |
| Терраса | 23,36 | 234 | 140 | 47 |  |  | 240 | 100 | 2804 | 210 | 38 |
| 2 этаж |  | 1331Вт |  |  | Сумма 2490Вт |  |  |  |  | 2102 |  |
| Корридор | 9,05 | 91 | 54 | 18 |  |  | 100 | 150 | 1629 | 122 | 22 |
| Лестница | 5,25 | 63 | 32 | 11 |  |  | 80 | 150 | 945 | 71 | 13 |
| Спальня | 16,71 | 167 | 100 | 34 |  |  | 200 | 150 | 3008 | 225 | 41 |
| Ванная | 8,33 | 83 | 58 | 25 |  | 175 |  | 200 | 1999 | 150 | 27 |
| Спальня | 12,30 | 123 | 74 | 25 |  |  | 120 | 150 | 2214 | 166 | 30 |
| Детская | 11,90 | 119 | 72 | 24 |  | 210 |  | 200 | 2856 | 214 | 39 |
| Балкон | 9,84 | 98 | 60 | 20 |  |  | 100 | 100 | 1181 | 89 | 16 |
| Балкон | 2,86 | 29 | 17 | 6 |  |  | 60 | 100 | 344 | 26 | 5 |
| Гардеробная | 5,04 | 61 | 35 | 15 | 150 |  |  | 250 | 1512 | 113 | 21 |
|  |  | 834 |  |  | Сумма 1195 Вт |  |  |  |  | 1176 |  |
| 1+2 этаж |  | 2165 |  |  | Всего 3685 Вт |  |  |  |  | 3278 |  |

4 способ не просчитывал, 5 и 6 привожу для возможного просчета необходимого количества светильников.

- Упрощённая методика расчёта для комнаты, кухни:
Для ЛН - площадь комнаты в м.кв. умноженная на 10...12 Вт.
Для ЛЛ/КЛЛ - площадь комнаты в м.кв. умноженная на 6...7 Вт.
Для LED CREE - площадь комнаты в м.кв. умноженная на 2...3* Вт.
Для китайских LED непонятного происхождения - площадь комнаты в м.кв. умноженная на 4...5 Вт*.

*Разогнанных до выгодных производителям@продавцам режимов эксплуатации.

Не подходит для маленьких помещений, так для с\у получается всего 32 Вт, что мало. Скорее всего правильно для ЛН умножать на 20 минимум.

2.

Для Лед лампочек делим на 10

- По формуле и таблице

Формула расчета светового потока (Лмн)= X*Y*Z

Где X- норма освещенности в Лк

Y – площадь помещения

Z – коэффициент высоты помещения: 1 при высоте 2,5-2,7 м; 1,2 при высоте 2,7-3 м; 1,5 при высоте 3-3,5 м

При этом нормы маловаты для помещений в частном доме: холл принимаю в пределах 200 Лк; кладовая 150 Лк; жилая комната 200 Лк; кухня 200 Лк а на рабочей поверхности за счет доп освещения 300 Лк; ванная, коридоры и холл 200; гардеробная 200; кабинет 200 а рабочая поверхность стола может быть за счет доп освещения уже 300; лестница 150 Лк. Также принимаем значения для балконов по 100, гардеробной 250,тогда примерно сходится со 2-й таблицей

Пересчитываем в Мощность по таблице, получаем значения для 3-го способа.

Получаем 1Вт

13,4 Лмн                            17,1 Лмн                      61,5 Лмн                         74 Лмн

Делим эти значения на полученные цифры светового потока.

Также принимаем значения для балконов по 100, гардеробной 250, тогда примерно сходится со 2-й таблицей. Получается, что Сниповские значения для частного дома нужно точно корректировать.

- По таблице и нормам на 1м.кв.

## Способ №1 – Общепринятый стандарт

Уже давно существует так называемый оптимальный уровень освещения для одного квадратного метра комнаты. Согласно общепринятому стандарту, на 1 м2 нужно рассчитать 20 Вт мощности ламп накаливания. Этот метод нельзя назвать самым точным и рекомендуемым, но все же если Вам лень выполнять подсчеты по формулам, можете просто опираться на эти цифры.

К примеру, если у Вас гостиная 3*4 (12 квадратов), то необходимо набрать столько точечных светильников, чтобы их суммарная мощность составляла не менее 240 Вт.

- Способ №2 – Формула

Можно также узнать, сколько требуется спотов, выполнив расчет по площади помещения. Расчетная формула выглядит следующим образом:

N=(S*W)/P;

где:

- N – необходимое количество спотов;

- S – площадь комнаты, м2;

- W – удельная мощность светового потока, (Вт/м2);

- P – мощность одного точечного светильника.

Первый вопрос, который у Вас возникнет – «где взять значение W?». Это табличная величина, которая как раз и помогает нам выбрать подходящую освещенность для помещения. Чтобы рассчитать количество точечных изделий, используйте данную таблицу:

Если Вы решили установить светодиодные лампочки, тогда пользуйтесь следующими значениями:

Обращаем Ваше внимание на то, что данная формула подойдет только для грубых бытовых расчетов т.к. в ней не учитывается высота потолка, его материал (подвесной, натяжной или реечный), тип освещения (основное либо дополнительное), отделка и цвет стен и другие немаловажные факторы. Вы также можете принять свою удельную мощность, выбрав более яркие либо более тусклые лампочки в кухню, ванную или же гостиную!

Для примера покажем, как рассчитать количество светильников на потолок в коридоре. Возьмем примерную площадь – 10 квадратов. Согласно таблице уровень освещенности принимаем 1 Вт (для светодиодных ламп), а споты покупаем по 5 Вт. Итого получаем:

N = (10*1)/5= 2 штуки;

Как Вы видите, согласно расчету нам требуется 2 спота для нормального освещения коридора.

- Способы и применение расчёта освещённости помещений.

Формула расчёта проста. И поскольку нас интересует количество светильников (а иначе, зачем делать расчет освещения?), с него и начнём:

где N– необходимое количество светильников. Сверху дроби мы определили освещенность, а снизу яркость ламп освещения. Не правда ли, всё очень просто? Получили количество ламп. Осталось уточнить, какие значения вошли в эту формулу:

- E– задаётся в люксах, это величина освещённости горизонтальной плоскости. Справочная величина, которая отличается для разных помещений (детская, спальная, рабочий кабинет и т.д.);

- S– площадь помещения, она нам известна;

- Kr– коэффициент запаса. Избыток здесь предусмотрен для двух ситуаций – выхода из строя нескольких ламп, и перестановки в помещении (например, передвинули рабочий стол). Для дома обычно берется равным 1.2.

Вторая часть формулы содержит:

- U– коэффициент использования прибора освещения (в одном приборе может быть много ламп);

- n– количество ламп в этом приборе;

- Fl– световой поток одной лампы, также измеренный в люменах.

Как этим пользоваться? Допустим, нам хочется в комнате использовать три светильника. При этом помещение рабочее (кабинет, например). Тогда мы получим уравнение: 3 = E(рабочий кабинет) * площадь * 100 * 1,2 (помещение обычное, потолки стандартные). Осталось поделить на то, какие лампы мы желаем применить. Для этого нам нужен параметр U - коэффициент использования.

А как рассчитать освещение, если мы не знаем U, откуда его получить? Для расчета U необходим индекс помещения и учёт материалов стен и потолка (отражающая способность). Рассчитать индекс помещения просто:

Площадь уже знаем, осталось измерить высоту подвеса светильника h1и высоту рабочего стола h2(в общем случае h2– эта та плоскость, освещённость которой нам нужна). aи bсоответственно длина стен (половина периметра помещения, если оно не прямоугольное). Получив значение φ, нам осталось уточнить индексы отражающей способности материалов, которые будут использованы для отделки потолка и стен (также справочные величины), и мы получим оставшиеся данные для расчёта. Чем светлее стены, тем ниже будет значение U. Подставим его в формулу, мы узнаем, все, что нам нужно, и получим ответ на вопрос как рассчитать освещение. Например, если мы хотим три светильника, то нам понадобятся такие, которые бы соответствовали результату:

Этот пример взят из жизни, и по результатам расчёта освещения было принято решение разместить в помещении 12 встроенных в потолок отдельных ламп, отказавшись от трёх светильников на 4 лампы каждый.

Не пугайтесь подробного рассказа и внешней сложности математического аппарата таких вычислений. Справочные материалы по всем параметрам доступны в сети, есть много типовых расчетов освещения помещений, на базе которых можно детализировать их для своего помещения. Задачи запугать Вас сложностью вычислений не было, тем более расчёты просты. Но обратим внимание на важность получаемых значений.