Утеплення Тепловер
Тепловер — це система утеплення, створена для термомодернізації будівельних конструкцій. Матеріали Тепловер мають густину від 200 до 450 кг/м³ і належать до сегменту надлегких будівельних сумішей. Велика кількість повітряних пор покращує теплоізоляційні показники утеплення Тепловер, але зменшує його механічні властивості. Чим матеріал легший, тим він тепліший, але чим важчий — тим міцніший. Органічно поєднати ці суперечності  та створити ефективні теплоізоляційні матеріали з технологічністю будівельних сумішей — ось головна мета системи утеплення Тепловер.

100% успіху системи Тепловер гарантує її застосування з дотриманням вимог, надрукованих на кожній упаковці матеріалів. Необхідно прочитати інструкцію та виконати всі правила без винятку. На перший погляд, у них немає нічого особливого, але ми хочемо звернути вашу увагу на обов’язкові дії, що гарантують якісний монтаж ізоляції. Також важливе значення мають особливості кріплення додаткових матеріалів, таких як склосітка, кутники, капельники та інші.

УВАГА! Тепловер — це не штукатурка!
Тепловер — це утеплення, монтаж якого виконується штукатурним способом. Система монтується без додаткових кріплень або клею. Фактично, Тепловер Aero, Light, Optima, Standard, Step — це заміна мінеральної вати чи пінопласта. Саме так і потрібно ставитися до розчинів Тепловер — як до класичної теплоізоляції, а не штукатурки. На питання, як же кріпити теплоізоляцію з Тепловера без клею і дюбелів, відповідь буде простою: треба якісно виконати набриск.

Нанесення набриску — ОБОВ’ЯЗКОВЕ!
Набриск у системі Тепловер виконує дві важливі функції.
По-перше, нерівності набриска збільшують площу поверхні, за яку тримається утеплювач. З одного боку, повітряні пори зменшують силу зчеплення з поверхнею, але з іншого — набриск збільшує саму поверхню, а отже, підвищує силу зчеплення. 

По-друге, набриск зменшує здатність основи поглинати воду, яка необхідна для набору міцності розчином. Найближчий до основи прошарок суміші товщиною в декілька міліметрів забезпечує приклеювання всієї системи до площини. Важливо зберегти достатню кількість вологи саме в першому міліметровому прошарку і не давати поверхні відбирати воду з розчину протягом усіх 28 днів набору міцності.
Спеціалісти Тепловер і Bauwer рекомендують дві перевірені будівельні суміші для виконання якісного набриска: «Тепловер Набриск» для ручного нанесення і «Baumit VorSpritzer 2 мм» для механізованого нанесення. Набриск наноситься на підготовлені поверхні, попередньо сильно зволожені водою, але не мокрі і не сухі. Забороняється наносити суміші Тепловер одразу після зволоження, коли існує ймовірність повернення води на поверхню. Потрібно почекати кілька годин, поки колір змоченої основи не зміниться на істотно світліший. Для сильнопоглинаючих поверхонь рекомендовано застосовувати глибоко проникаючі ґрунтовки. На бетонні стіни перед набриском треба нанести прошарок бетон-контакту з кварцем, для металевих конструкцій — прошарок метал-контакту теж з кварцовим наповнювачем. Вручну «Тепловер Набриск» наноситься  металевою теркою з відтягуванням від поверхні для утворення хаотичних нерівностей висотою до 11 мм. Площа нанесення має складати не менше 80% поверхні. Для невеликих об’ємів робіт можна використовувати звичайні віник або щітку. Поверхня з набриском не має бути рівною, залитою рідким розчином, як так званий «шприц», а повинна нагадувати міцні голки їжака, за які буде триматися утеплення. Якісно нанесений Набриск — це 50% успішного монтажу всієї системи утеплення Тепловер. Ролик «Нанесення Тепловер Набриск» рекомендовано переглянути на каналі YouTube через пошуковий рядок або за посиланням: www.youtube.com/watch?v=mGya10bUNh0. 

Приготування теплоізоляційних сумішей

Утеплювачі Тепловер Aero, Light, Optima, Standard, Premium та Step наносяться штукатурним способом. Суміші потрібно готувати для використання в чіткій відповідності до інструкцій, що надруковані на кожній упаковці продукції.

Більшість продукції готується і наноситься на поверхні за допомогою штукатурних агрегатів. Тепловер рекомендує агрегати M-TEC DUO-MIX PLUS, PFT-4, PFT-5, Kaleta-4, Kaleta-5, а до них використовувати шнекові пари D6-3 або D7-2.5, домішувач «Rotomix» (а) та мішалки для легких (б) або теплоізоляційних (в) розчинів. Комплектація штукатурних станцій такими елементами робить процес нанесення простим, а подачу розчинової суміші — легкою та безперервною. Перед нанесенням шланг подачі варто обов’язково зволожити. Кількість води регулюється в межах від 200 до 350 літрів на годину та залежить від обраного виду продукції. Консистенція суміші не має бути сухою, рідкою або спливати з поверхні. Спеціалісти, що працюють із штукатурними агрегатами, повинні мати необхідні дозволи, свідоцтва і допуски, що передбачені відповідним законодавством країни, на території якої виконуються роботи.

а)[image: image1.png]


   б)[image: image2.jpg]


 в)[image: image3.png]


       г) [image: image4.jpg]



Під час ручного приготування сумішей обов’язково використовуйте електричний міксер. Його потужність має бути більшою від 1500 Вт, а частота обертання — не менше 500 об/хв. Змішувальна насадка міксера (г) повинна мати діаметр робочої зони понад 100 мм. Також необхідно мати чисту ємність, більшу, ніж об’єм однієї упаковки теплоізоляції.

Спочатку треба налити воду в порожню ємність!

Кількість води вказана на упаковці. Висипати весь вміст мішка без залишку. Не використовуйте частинами! Суміш за допомогою електроміксера треба перемішати до одержання однорідної в’язкої маси. Розчинова суміш не повинна бути сухою, рідкою або розпливчатою. У разі необхідності можна додати невелику кількість води і знову перемішати. До сумішей Тепловер можна додавати тільки воду! Готовність перевіряти за допомогою будівельної кельми: якщо розчинова суміш тримається на інструменті перевернутою вниз — вона готова до застосування.
Монтаж теплоізоляції. Нанесення сумішей Тепловер

1) ПОВЕРХНІ. Перед монтажем теплоізоляції Тепловер необхідно перевірити стан будівельних поверхонь. Вони мають бути міцними, покритими на 80% набриском з висотою нерівностей до 11 мм. За 2-3 години до нанесення поверхні потрібно сильно зволожити. Температура повітря і поверхонь не повинна бути меншою +5°С. Заборонено нанесення матеріалів Тепловер на поверхні без набриска, сухі або нагріті сонцем, мокрі або під час дощу.

2) МАЯКИ. По поверхі  набриска необхідно встановити штукатурні маяки. Для їх монтажу треба використати суміш, що обрана для теплоізоляції. Можливий монтаж як широкою, так і вузькою стороною маяків до основи. Суміш потрібно нанести на основу суцільною полосою знизу догори. Маяки треба втопити в суміш і вирівняти за допомогою гідравлічного рівня. Не можна встановлювати маяки за допомогою гіпсу, алебастру чи інших речовин, тому що вони створюють «містки холоду» в системі теплоізоляції. 

3) НАНЕСЕННЯ. Монтаж теплоізоляції треба починати при достатній міцності кріплення маяків, але не раніше, ніж через 24 години після їх встановлення. Для якісного нанесення вручну необхідно дотримуватися кількох простих правил:

· Теплоізоляція накидається кількома шарами за допомогою штукатурного ковша або кельми. 

· Товщина за один прохід вказана на упаковці продукції.

· Не вирівнювати кожен окремий шар, окрім останнього зовнішнього. Пам’ятати, що розчини тримаються міцніше саме за нерівні поверхні.

· Кожен наступний шар ізоляції наносити не раніше, ніж за 4 години від попереднього. Головне — не зрушити попередні шари нанесенням наступних. 

· Якщо нанесений на поверхню розчин висохнув, то перед нанесенням наступного шару потрібно змочити його невеликою кількістю води.

· Утеплення має створити суцільне покриття без пустот і щілин. 

· Слідкувати за тим, щоб ізоляція не сповзала та покривала всю поверхню конструкції.

· Не притискати теплоізоляційну суміш, що не тримається поверхні. Її потрібно зняти і перемішати зі свіжим розчином. Такі місця одразу замініть накиданням свіжої суміші.

· При зміні консистенції суміші під час роботи достатньо перемішати її електроміксером без додавання води.
· Уникати потрапляння суміші в очі або на шкіру. Працювати в гумових рукавичках. Змивати залишки суміші чистою водою.

4) ВИРІВНЮВАННЯ. Не пізніше, ніж через 30 хвилин після нанесення останнього шару потрібно вирівняти поверхню теплоізоляції. Якщо поверхня ізоляції після контакту з правилом стає шорсткою, необхідно скоротити час між нанесенням та вирівнюванням або періодично змочувати правило водою. Необхідно вирівнювати ізоляцію по маяках правилом типу «h», притискаючи ним свіжу суміш до основи під кутом, близьким до 45°. Не треба зсувати або відривати суміш від попереднього шару. Ізоляцію, що відірвалася, не можна притискати назад до основи. Такі місця потрібно одразу замінити накиданням свіжої суміші. Поверхня має стати пласкою і рівною, без впадин, виступів або тріщин. Забороняється рівняти поверхню за допомогою зрізання підсохлого розчину або його здирання після 30 хвилин від насесення. Це порушує міцність шару ізоляції та погіршує монтаж наступних елементів системи.

5) ДЕМОНТАЖ МАЯКІВ. У залежності від стану поверхні, через 24-48 годин після вирівнювання ізоляції треба обов’язково демонтувати штукатурні маяки. Демонтаж необхідно проводити за допомогою ножа, шпателя або кельми. Місця розташування маяків можна зачистити щіткою від залишків розчину. Штроби шириною більше 10 мм потрібно змочити водою і заповнити свіжою ізоляцією Тепловер. 

Ролик «Технологія утеплення стін Тепловер» рекомендовано переглянути на каналі YouTube через пошуковий рядок або за посиланням: www.youtube.com/watch?v=b083YENiKq4.
Шпаклювання поверхні теплоізоляції

Усі теплоізоляційні матеріали, що нанесені на будівельні конструкції, потрібно захищати від впливу зовнішніх факторів. Захист «дихаючих» систем теплоізоляції має володіти високою паропроникністю (µ>0,1 мг/(м*год*Па)) і стати основою для наступних декоративних матеріалів. 

У випадку, коли шпаклювання виконується по сухій поверхні, спочатку треба перевірити якість нанесення ізоляції способом простукування. Глухий звук відлуння може свідчити про пустоту під поверхнею і відсутність зчеплення з основою. Такі місця варто вирізати та замінити свіжою ізоляцією.

Шпаклювання, вирівнювання і захист ізоляції рекомендовано виконувати шпаклівкою Тепловер. Шпаклівку треба армувати лугостійкою склосіткою Valmiera або Fiberglass. Розмір чарунок склосітки — 8х8, 7х7 або 6х6 мм, густина — від 105 до 140 г/м².

6) ШПАКЛЮВАННЯ. У залежності від стану поверхні, але не раніше, ніж через 48 годин після вирівнювання, виконати шпаклювання поверхні з армуванням склосіткою: 

· Зволожити поверхню ізоляції водою. 

· Нанести шар шпаклівки товщиною 3-4 мм.

· Утопити склосітку в шар шпаклівки за допомогою металевих шпателя і терки. Сусідні полотна сітки мають перекриватися на 10 см.

· Розрівняти склосітку від середини полотна до країв, не утворюючи складок. Шпаклівка має покривати склосітку шаром, не меншим за 2 мм. При необхідності додати шпаклювальної маси в окремі місця. Поверхні захистити від механічних пошкоджень, потоків води і сонячних променів. 

· Для тривалої консервації шпакльовані поверхні покривати паропроникним праймером Kraizel 330. Праймер наносити на сухий шар шпаклівки. 

Консультації з технологічних питань за телефоном +38 (044) 332 89 02 або через електронну пошту: sales@teplover.ua
Декорування і фарбування

Система утеплення Тепловер, як і системи з мінеральною ватою, вимагає декорування паропроникними матеріалами. Вони виготовлені на мінеральній, силікатній, силіконовій або акрил-силіконовій основі. Наприклад, декоративні штукатурки і фарби, що наведені нижче.
Декоративні штукатурки:

· мінеральна, Тепловер короїд 2,5 мм (опір дифузії водяних парів Sd<0,03 м);

· мінеральна, Kreisel 061 «короїд» 3 мм (опір дифузії водяних парів Sd<0,04 м);

· мінеральна, Kreisel 062 «баранчик» 3 мм (опір дифузії водяних парів Sd<0,04 м);

· силікатна, Kreisel 020 (опір дифузії водяної пари Sd<0,12 м);

· силіконова, Kreisel 030 «короїд», «баранчик» 3 мм (опір дифузії вод. парів Sd<0,14 м);

· силікатно-силіконова, Kreisel040 «короїд», «баранчик» 3 мм (опір дифузії Sd<0,13 м);

· силікатна, Ceresit CT72 «камінцева» 1,5 і 2,5 мм (еквівалент опору дифузії Sd<0,15 м);

· силікатна, Ceresit CT 73 «короїд» 2 і 3 мм (еквівалент опору дифузії Sd<0,15 м);

· силіконова, Ceresit CT 74 «камінцева» 1,5 і 2,5 мм (еквівалент опору дифузії Sd<0,20 м);

· силіконова, Ceresit CT 75 «короїд» 2 і 3 мм (еквівалент опору дифузії Sd<0,20 м).

Фарби:

· силікатна, Ceresit CT 54 (опір дифузії водяних парів Sd<0,03 м);
· силіконова, Ceresit CT 48 (опір дифузії водяних парів Sd<0,025 м);
· силікатна, Kreisel 002 (паропроникність >140 г/м² за 24 год.);
· силіконова, Kreisel 003 (паропроникність >150 г/м² за 24 год.);
· силікатно-силіконова, Kreisel 004 (паропроникність >130 г/м² за 24 год.);
· акрил-силіконова, Kreisel 005 (паропроникність >190 г/м² за 24 год.);
· силіконова, Kreisel 003 (паропроникність >150 г/м² за 24 год.);
· силіконова, Kreisel 003 (паропроникність >150 г/м² за 24 год.);
· силіконова, Feidal Regen Stop;
· силіконова структурна, Feidal Struktur FassadFarbе.

Поверхню шпаклівки Тепловер рекомендовано декорувати не раніше, ніж через 5 діб після її нанесення. Поверхні мають бути міцними, сухими, рівними і без тріщин. Якість шпаклювання можна перевірити звичайним простукуванням поверхонь. Глухий звук відлуння може свідчити про пустоти під армуючим шаром. У таких місцях потрібно замінити шпаклівку з сіткою на нову. Поверхні покрити шаром глибокопроникного ґрунту або праймером Kreisel 330.

Шпаклівку Тепловер рекомендовано декорувати одним із чотирьох способів: 

1. Одразу пофарбувати поверхні структурною фарбою.
2. Нанести мінеральну декоративну штукатурку та пофарбувати її.
3. Нанести декоративну штукатурку, що вже має колір.
4. Вирівняти внутрішні поверхні гіпсовим розчином і пофарбувати.

Гіпсові матеріали шліфуються краще, ніж цементні . Вони дозволяють отримати рівні поверхні для фарбування без нанесення декорів. Допускається використання паропроникних гіпсових шпаклівок шаром до 3 мм та облегшених гіпсових штукатурок Knauf_MP-75L, Knauf_MP-75SL шаром до 10 мм.
Декоративні матеріали на основі пароНЕпроникних акрилових і латексних дисперсій, гідрофобізуючих розчинів і бітумних плівок застосовувати заборонено. У більшості це матеріали, що рекомендовані для систем із пінополістирольними плитами. Використання фарб і декорів з низькими показниками паропроникності може привести до спучення окремих шарів системи ізоляції або розтріскування цих матеріалів.

