AtmoTEC - это котлы с открытой камерой сгорания, в которых дымоудаление происходит естественным путем через вертикальный дымоход. При установке такого котла к помещению, куда он устанавливается, предъявляют достаточно жесткие требования по наличию приточной вентиляции. Воздух для горения эти котлы получают непосредственно из помещения, где они находятся.

TurboTEC - это турбированные котлы с закрытой камерой сгорания, отработанные газы из которых удаляются принудительно при помощи специального встроенного вентилятора. Такие котлы более просты в установке - нет необходимости вести дымоход через крышу. Стандартный вариант дымохода для турбированных котлов - это вывод горизонтальной трубы на улицу через отверстие в стене непосредственно рядом с котлом. Дымоходы для турбированных котлов состоят из двух труб, расположенных одна внутри другой и называются коаксиальными. По одной трубе котел получает с улицы воздух, необходимый для горения, а по другой - выводит продукты сгорания обратно на улицу.

VU - этими буквами обозначены одноконтурные котлы Vaillant, обеспечивающие только отопление. Если помимо отопления требуется нагрев воды для системы горячего водоснабжения, к таким котлам при помощи специального комплекта подключают бойлер косвенного нагрева. Горячая вода, нагретая в котле, проходит по змеевику бойлера, нагревая тем самым находящуюся в нем воду. Этот вариант системы отопления подходит при необходимости в большом количестве горячей воды. Нужно только подобрать объем бойлера в соответствии с потребностями в горячей воде.

VUW - котлы Vaillant с таким буквенным обозначением являются двухконтурными. Они имеют два теплообменника, один из которых отвечает за отопление, а второй - за нагрев воды для ГВС в проточном режиме. Такой вариант является более компактным, не требующим наличия котельной и более экономичным при покупке, поскольку отпадает необходимость приобретения бойлера. 

PLUS - так обозначены котлы улучшенной комплектации с высоким уровнем комфорта при приготовлении горячей воды. Комфорт достигается благодаря наличию функции "быстрого старта". В котлах Vaillant этой серии постоянно имеется наготове небольшое количество горячей воды, и пользователю не придется ждать ее нагрева при включении крана.

PRO - буквенное обозначение котлов в экономной комплектации. Котлы этой серии выпускаются мощностью только 24 кВт и только в двухконтурном варианте. Чисто внешне они отличаются отсутствием декоративной пластиковой крышки, закрывающей панель управления. Из внутренних отличий от серии Plus основное - это отсутствие функции быстрого старта. Также у этих котлов на 4 литра меньше объем встроенного расширительного бака, чем у котлов серии Plus. Благодаря этим различиям цена на котлы серии PRO существенно ниже, чем на их аналоги серии PLUS, и они получили наибольшее распространение у потребителей.

INT - это маркировка котлов Vaillant, произведенных специально для стран бывшей совдепии (имеющих доработки и усовершенствования, необходимые для работы в совдеповских условиях. Например, во вторичном теплообменнике увеличено расстояние между пластинами до 3-4 мм, чтобы увеличить время между прочистками).

Цифровые обозначения в названиях моделей газовых котлов Vaillant можно разобрать на следующем примере:
242/3-3 : 
первые две цифры обозначают мощность котла, в нашем примере - это 24 кВт. 
Третья цифра означает тип котла. 0 - атмосферный, 2 - турбированный, 3 - конденсационный. В нашем примере на третьем месте стоит цифра 2, значит - это турбированный котел. 

Четвертая цифра обозначает принадлежность котла к определенному поколению котлов. Так, 3 - обозначение котлов предыдущего поколения (которые были в продаже до середины 2015 года). Если у вашего котла на четвертом месте стоит 2, значит это котел еще более раннего поколения MAG. 
В 2015 году компания Vaillant выпустила на рынок газовые котлы 5-го поколения, которые и находятся сейчас в продаже. Изменениям подвергся как внешний вид котла (он стал выглядеть еще более современно и элегантно, в частности из-за новой панели управления с яркой подсветкой), так и его "начинка". Увеличено количество кодов ошибок, поэтому теперь мастеру еще проще выявить причину неполадок в работе котла, не разбирая его. На передней панели котла больше нет манометра, его показания можно увидеть на экране.

Последняя цифра показывает, относится котел к серии PRO (3) или PLUS (5). В примере последней стоит цифра 3, значит это котел серии PRO. 
Полностью обозначение 242/5-3 относится к котлу Vaillant TurboTEC PRO VUW 24 кВт.
