



Высота дымохода над кровлей, высота дымохода над коньком

[image: image1.jpg]TIT

500

A2

| ‘}J.o 1500

OT 1500 80 3000,

Cabiwe 3000




Какая высота дымохода над кровлей? Какая высота дымохода над коньком?
Ответ специалиста:
Высоту дымовых труб, которые размещаются на удалении, равном или большем высоты сплошной конструкции, которая выступает над кровлей, следует считать таким образом:
Высота дымохода над кровлей, расположенного на удалении от конька до 1.5 м - не менее 500 мм над коньком кровли!
Высота дымохода над кровлей (крышей), если расстояние от трубы до конька кровли от 1.5 м до 3 м - не должна быть ниже конька кровли
Высота дымовой трубы, если расстояние от трубы до конька крыши более 3 м высчитывается следующим образом: если провести линию от конька кровли вниз под углом 10 градусов к горизонту, то высота устанавливаемого дымохода не должна быть ниже этой линии.
Случай, когда дымоход выходит через плоскую кровлю:
Высота дымохода над крышей должна быть выше на 1.2 м.


p.s. Если высота дымовой трубы над уровнем кровли 1.2 м и более (это касается любых наклонов кровли, и плоской кровли в том числе)  обязательно необходимо устанавливать растяжки на дымоход. В этих целях используется хомут под растяжки.

Выбор модели дымохода: трубы для дымохода
 

Высота дымохода над кровлей 

высота дымохода над коньком

