приложение к правилам

пользования электроэнергией

в СТ «Золотой ренет»

(обязательное)
Рекомендации по установке защитных устройств
на вводах дачных домов в СТ»Золотой Ренет» 
Расчет загрузки трансформатора КТП 250кВт.:

1-Дачных домов -908

2-Средняя одновременная нагрузка -50% (454 дома)

3-Средняя пиковая загрузка- 50 %

4-Рекомендованная ПУЭ загрузка трансформатора-80% (200 КВт)

5-Средняя допустимая постоянная нагрузка дома-200 кВт/454 дома -0,44 кВт

6-Средняя допустимая пиковая нагрузка дома-0,44 кВт*2-0,88 кВт
7- Токовая нагрузка дома-0,88 кВт-1ф-2А
