ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ

ДБН Б.2.2-12:2018

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

2018

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ

ДБН Б.2.2-12:2018

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України

2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут

проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя"

РОЗРОБНИКИ: І. Шпилевський (керівник розробки); Ю. Палеха (науковий керівник) д-р. геогр.

наук); А. Економов; Г. Айлікова, канд. техн. наук; Л. Безкоровайна; Т. Губенко;

Д. Жуков; В. Лавринчук; В. Ліговська; О. Малишева; В. Муха; А. Олещенко,

канд. геогр. наук; В. Токар; М. Христюк , канд. техн. наук

КНУБА (М. Дьомін, д-р арх.; В. Нудельман, д-р геогр. наук; Т. Панченко, д-р арх.;

О. Сингаївська, д-р техн. наук; О. Сергейчук, д-р техн. наук; Л. Золотар;

А. Мамедов, канд. техн. наук; О. Міщенко; А. Омшанська, канд. арх.; М. Осетрін,

канд. техн. наук; О. Пантюхіна, канд. арх.; О. Приймаченко, канд. техн. наук;

М. Биваліна, канд. техн. наук; П. Чередніченко; В. Яценко, канд. арх.)

ДП "НДПІмістобудування" (М. Сюр; В. Онищенко, канд. арх.; В. Глеба, канд.

держ. упр.; І. Соколов; Т. Жаворонкова; Н. Соковніна)

ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" (О. Чижевський, канд. арх.; С. Буравченко, канд. арх.;

З. Денисенко; Т. Криштоп, канд. техн. наук; В. Максименко; М. Омельчук;

О. Ханенко; С. Шаманський, канд. техн. наук)

КО "Інститут Генерального плану м. Києва" (С. Броневицький, д-р техн. наук;

Т. Нечаєва, канд. арх.; Н. Гонтарик; О. Мішкіна; В. Присяжнюк; М. Римар-

 Щербина; Н. Растовська; І. Соболєв)

Інститут урбаністики ( Г. Фільваров , д-р арх.; А. Плешкановська, д-р техн. наук)

ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ" (О. Удовиченко)

ПАТ "УкрНДІінжпроект" (П. Зембицький; П. Матичин; Г. Шатило)

ДП "УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ" (О. Оглобля, д-р техн. наук; С. Краток)

ПАТ "КиївЗНДІЕП" (В. Куцевич, д-р арх.; Б. Губов)

УкрНдіЦЗ (В. Ніжник, канд. техн. наук; Я. Балло, канд. техн. наук; Р. Уханський,

канд. техн. наук; С. Поздєєв, д-р техн. наук)

ДСНС України (В. Федюк; О. Лановенко; А. Бобир)

ДУ "Інститут громадського здоров'я імені О.М.Марзєєва НАМН України"

(А. Сердюк, академік НАМНУ; В. Махнюк, д-р мед. наук; В. Акіменко, д-р мед.

наук; Ю. Думанський, д-р мед. наук; В. Станкевич, д-р мед. наук; С. Могильний)

ДП "НДКТІ МГ" (І. Сатін, канд. техн. наук)

ОДАБА (Є.Вітвицька, канд. техн. наук)

МІНРЕГІОН України (С. Білоус)

2 ВНЕСЕНО ТА

ПІДГОТОВЛЕНО ДО

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому нального господарства

України

3 ПОГОДЖЕНО:

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України від 23.04.2018 р. №100

НАБРАННЯ

ЧИННОСТІ:

з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному

друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

України" (з 2018-09-01)

НА ЗАМІНУ ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільсь ких посе -

лень", ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських посе лень", ДБН Б.2.4-3-95

"Генеральні плани сільськогосподарських під приємств", ДБН Б.2.4-4-97 "Плану -

вання та забудова малих сільського сподарських підприємств та селянських

(фермерських) господарств", ДБН Б.1-2-95 "Склад, зміст, порядок розроблення,

погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України",

СНиП ІІ-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".

 Мінрегіон України, 2018

Видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ЗМІСТ

C.

1 Сфера застосування ...................................... 1

2 Нормативні посилання ..................................... 1

3 Терміни та визначення ..................................... 2

4 Загальні положення ...................................... 11

5 Просторово-планувальна організація територій ....................... 14

6 Сельбищні території ...................................... 17

6.1 Зона житлової забудови ................................ 18

6.2 Зона громадської забудови ............................... 28

7 Виробничі території ...................................... 30

7.1 Інноваційні об'єкти виробничих територій ....................... 30

7.2 Формування і планування виробничих територій ................... 31

7.3 Зона науково-виробничої забудови .......................... 35

7.4 Комунальна зона .................................... 36

7.5 Зона транспортно-складської забудови ........................ 37

7.6 Зона сільськогосподарських виробничих територій .................. 37

8 Ландшафтні та рекреаційні території ............................. 41

8.1 Мережа ландшафтних та рекреаційних територій .................. 41

8.2 Озеленені території населених пунктів ........................ 42

8.3 Позаміські ландшафтні території ............................ 44

8.4 Рекреаційні території .................................. 45

8.5 Курортно-оздоровчі території .............................. 48

8.6 Туристичні зони ..................................... 51

8.7 Природно-заповідні території ............................. 54

9 Соціальна інфраструктура (установи та організації громадського обслуговування) .... 55

10 Транспортна інфраструктура ................................. 57

10.1 Зовнішній транспорт .................................. 57

10.2 Комплексна схема транспорту ............................. 61

10.3 Внутрішній транспорт .................................. 63

10.4 Мережа громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху ....... 64

10.5 Транспортно-пересадочні вузли ............................ 68

10.6 Комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР) ............... 69

10.7 Мережа вулиць і доріг населених пунктів ....................... 70

10.8 Споруди та підприємства для зберігання та обслуговування транспортних

засобів .......................................... 71

11 Інженерна інфраструктура ................................... 79

11.1 Водопостачання, каналізація .............................. 79

11.2 Санітарне очищення .................................. 82

11.3 Енергопостачання .................................... 84

11.4 Телекомунікаційні мережі ................................ 88

11.5 Розміщення інженерних мереж ............................. 89

12 Інженерна підготовка і захист території ............................ 93

13 Території історичної забудови, пам'яток та об'єктів культурної спадщини ......... 98

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 III

ДБН Б.2.2-12:2018

13.1 Збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць

та інших територій ................................... 98

13.2 Використання територій історичної забудови .................... 100

14 Оцінка екологічних умов просторового планування .................... 101

14.1 Оцінка природного середовища життєдіяльності .................. 101

14.2 Оцінка екологічних умов ................................ 102

14.3 Охорона повітря (атмосфери) ............................. 103

14.4 Охорона водних об'єктів ................................ 103

14.5 Захист від шуму .................................... 104

14.6 Захист від вібрації ................................... 106

14.7 Захист від електоромагнітного забруднення ..................... 106

14.8 Захист від випромінювань та опромінювань ..................... 108

14.9 Регулювання мікроклімату .............................. 108

14.10 Розвиток природоохоронних територій та охорона ландшафту .......... 109

14.11 Планувальні обмеження ................................ 109

15 Протипожежні вимоги ..................................... 111

15.1 Розміщення пожежно-рятувальних підрозділів (частин) ............... 111

15.2 Вимоги до протипожежних відстаней ......................... 113

15.3 Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів .................... 121

Додаток А (обов'язковий)

Фізико-географічне районування території України ..................... 125

Додаток Б (обов'язковий)

Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України ........... 126

Додаток В.1 (довідковий)

Розрахункові показники щільності багатоквартирного житлового фонду на території

мікрорайону (кварталу) ...................................... 127

Додаток Г.1 (довідковий)

Показники мінімальної щільності забудови майданчиків промислових підприємств,

технопарків ............................................ 128

Додаток Г.2 (довідковий)

Показники мінімальної щільності забудови територій сільськогосподарських

підприємств .......................................... 130

Додаток Д (довідковий)

Номенклатура структурних елементів мережі природно-ландшафтних, рекреаційних

та інших озеленених територій ............................... 134

Додаток Е.1 (обов'язковий)

Перелік і розрахункові показники нормативної забезпеченості об'єктами громадського

обслуговування населення .................................. 136

Додаток Е.2 (довідковий)

Орієнтовні норми додаткової місткості установ та організацій громадського

обслуговування, які враховують зону впливу центру .................... 147

Додаток Е.3 (довідковий)

Орієнтовні норми розрахунку установ та організацій спеціалізованого курортного

обслуговування ........................................ 150

Додаток Е.4 (довідковий)

Площі земельних ділянок установ та організацій громадського обслуговування ..... 151

IV Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Додаток Е.5 (обов'язковий)

Величина максимально допустимих радіусів обслуговування установ та організацій . . 159

Додаток Е.6 (довідковий)

Зменшення радіусів обслуговування установ та організацій залежно від похилу

місцевості ........................................... 160

Додаток Ж.1 (обов'язковий)

Класифікація вулиць і доріг ................................. 161

Додаток Ж.2 (довідковий)

Розміри земельних ділянок для зберігання та технічного обслуговування транспортних

засобів ............................................. 163

Додаток Ж.3 (обов'язковий)

Відстані від АЗС до споруд та інженерних мереж ...................... 165

Додаток И.1 (обов'язковий)

Відстані від найближчих підземних інженерних мереж ................... 166

Додаток И.2 (обов'язковий)

Відстані між сусідніми підземними інженерними мережами ................ 168

Додаток И.3 (обов'язковий)

Розміри санітарно-захисних зон від каналізаційних очисних споруд і насосних

станцій ............................................. 170

Додаток К (обов'язковий)

Протипожежні відстані між відкритими наземними складами ............... 171

Додаток Л (довідковий)

Форма таблиці "Планувально-просторові обмеження щодо охорони культурної

спадщини" ........................................... 174

Бібліографія ............................................ 175

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 V

ДБН Б.2.2-12:2018

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРИТОРИЙ

Чинний від 2018-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці державні будівельні норми поширюються на планування і забудову територій населених

пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та місцевому рівнях й застосо -

вуються у відповідності з [7].

1.2 Ці норми обов'язкові для органів державного управління, місцевого самоврядування,

підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, громадських

об'єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій на території міських і

сільських населених пунктів та інших територіях

1.3 Ці норми не поширюються на планування та забудову територій стратегічних об'єктів,

об'єктів військово-промислового комплексу, пенітенціарних об'єктів, специфічних та вузькоспе ціа -

лізованих виробництв (у тому числі вугільних розрізів і шахт, газосховищ і газоперекачувальних

станцій, кар'єрів відкритого видобутку корисних копалин).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на нормативні документи:

ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації (СМБД). Перша частина. Склад, зміст,

порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивіль -

ного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації

ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному

рівнях

ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території (зонінг)

ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

ДБН Б 2.2-5:2011 Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій

територій

ДБН Б.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Основні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-14:2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки

будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 1

ДБН Б.2.2-12:2018

Видання офіційне

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина1. Проектування. Частина 2. Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-20-2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт

ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ.

Будівництво

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання

об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-39-2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди.

Теплові мережі

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проекту -

вання

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту

(цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і

режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивіль -

ного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час

ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивіль -

ного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період

ДСТУ-Н Б.Б 2.2-9:2013 Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для

визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності

об'єктів будівництва

ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Ком -

плек тування пожежними автомобілями та проектування

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.05.08-85 Аэродромы (Аеродроми)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 1370/23902 Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та

організації життєдіяльності дітей

НПАОП 10.0-1.01-09 Правила безпеки у вугільних шахтах

Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок) (ПУЕ)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Нормах вживаються терміни, встановлені:

Законом України "Про місцеве самовряду вання в Україні": територіальна громада;

Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад": об'єднана терито -

ріальна громада;

2 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Земельним Кодексом України: земельна ділянка, землі загального користування, землі

природно- заповідного фонду, землі оздоровчого призначення, землі рекреаційного призначення,

землі історико-культурного призначення, землі лісогосподарського призначення, землі водного

фонду; прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, пляжні зони, межа області, району, села,

селища, міста;

Законом України "Про інвестиційну діяльність": інвестиційний проект;

Повітряним кодексом України: аеродром, аеропорт, приаеродромна територія, землі аеро -

портів (аеродромів);

Кодексом цивільного захисту України: інженерно-технічні заходи цивільного захисту;

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності": Генеральна схема планування

території України, генеральний план населеного пункту, детальний план території, інженернотранспортна

інфраструктура, лінії регулювання забудови, містобудівна документація, містобудівні

умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження), план

зонування території (зонінг), планування території, приміська зона, проектна документація, схеми

планування території на регіональному рівні, територія, червоні лінії;

Законом України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних

об'єктів": землі енергетики, зона впливу електромагнітного поля, кабельна лінія електропередачі,

магістральна теплова мережа, об'єкт енергетики, охоронна зона магістральних теплових мереж,

охоронні зони об'єктів енергетики, повітряна лінія електропередачі, санітарно-захисна зона об'єктів

енергетики, теплова мережа, трансформаторна підстанція;

Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення":

санітарне та епідемічне благополуччя населення, середовище життєдіяльності людини (далі –

сере довище життєдіяльності), фактори середовища життєдіяльності;

Законом України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубо -

проводів": магістральний трубопровід, охоронна зона об'єктів магістральних трубопроводів;

Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку": багатоквартирний

будинок, прибудинкова територія;

Законом України "Про автомобільні дороги": автомобільна дорога, об'єкти дорожнього сервісу,

проїзна частина, смуга руху;

Законом України "Про благоустрій населених пунктів": вулично-дорожня мережа, зелені насад -

ження;

Законом України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благо -

устрою зеленого господарства м. Києва": зелена зона, зелені насадження, лісопарк, ліс населеного

пункту, парк, рекреаційна зона, сквер, урочище;

Законом України "Про природно-заповідний фонд України": природно-заповідний фонд, при -

родні території та об'єкти, природні заповідники, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади,

дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, регіональні

ландшафтні парки, національні природні парки, біосферні заповідники;

Законом України "Про охорону земель": земельні ресурси;

Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища": курортні і лікувальнооздоровчі

зони, рекреаційні зони;

Законом України "Про трубопровідний транспорт": магістральний трубопровід, об'єкти трубо -

провідного транспорту, охоронна зона;

Законом України "Про охорону культурної спадщини": об'єкт культурної спадщини, нерухомий

об'єкт культурної спадщини, пам'ятка культурної спадщини, види об'єктів культурної спадщини:

археологічні об'єкти культурної спадщини, історичні об'єкти культурної спадщини, об'єкти мону -

ментального мистецтва, об'єкти архітектури, об'єкти містобудування, об'єкти садово-паркового

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 3

ДБН Б.2.2-12:2018

мистецтва, ландшафтні території, об'єкти науки і техніки; зони охорони пам'ятки, історичне насе -

лене місце, історичний ареал населеного місця, традиційний характер середовища, консервація,

музеєфікація, пристосування, реабілітація, ремонт, реставрація, щойно виявлений об'єкт куль -

турної спадщини, історико-культурний заповідник, історико-культурна заповідна територія, режими

використання пам'яток, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених

місць, межі та режими використання зон охорони пам'яток, план організації території історикокультурного

заповідника, план організації історико-культурної заповідної території;

Законом України "Про засади державної регіональної політики": регіон, державна регіональна

політика, макрорегіон, мікрорегіон, регіональний розвиток, державна стратегія регіонального

розвитку;

Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів": промисловий район, сільський район;

Законом України "Про основи містобудування": містобудування (містобудівна діяльність),

місто будівна документація;

Законом України "Про основи національної безпеки України": національні інтереси, пріоритети

національних інтересів;

Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку":

багатоквартирний будинок, прибудинкова територія;

Законом України "Про курорти": курорт, санаторно-курортні заклади, округ санітарної охорони,

зони округу санітарної охорони;

Законом України "Про туризм": туризм, турист;

Законом України "Про індустріальні парки": індустріальний (промисловий) парк;

Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків": техно -

логічний парк (технопарк);

Законом України "Про інноваційну діяльність": інноваційна діяльність, інноваційне підприєм -

ство;

Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної

мережі України на 2000-2015 роки": буферна зона, екологічна мережа, природний коридор, при -

родний ландшафт, природний регіон;

Положенням "Про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного

фонду України", затвердженим наказом Міністерства охорони навколишнього природного середо -

вища від 22.06.2009 р. № 330, зареєстрованим Міністерством юстиції України 22.07.2009 р. за

№ 679/166: екскурсант, рекреант, рекреація, рекреаційна діяльність;

Національним стандартом України ДСТУ 4527:2006 "Послуги туристичні. Засоби розміщення":

база відпочинку, будинок відпочинку, готель, готель-люкс, апарт-готель, акватель, дитячий табір,

індивідуальний засіб розміщення, кемпінг, мотель, пансіонат, санаторій, табір праці та відпочинку,

туристична база, туристичний комплекс, хостел.

В цих Нормах додатково використані такі терміни та визначення позначених ними понять:

3.1 автозаправний комплекс

Автозаправна станція з об'єктами (будинками, спорудами, приміщеннями) обслу говування

водіїв, пасажирів (роздрібна торгівля продуктами харчування), автотранспорту (тех нічного обслу -

говування, миття автомобілів, роздрібна торгівля запасними частинами, мастильними речовинами)

3.2 автозаправна станція

Комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберi -

гання моторного палива та заправлення ним автотранспорту (мототранспорту) (далі – авто -

транспорт)

4 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

3.3 автомобільна газонаповнювальна компресорна станція (далі – АГНКС)

Автозаправна станція, технологічне обладнання якої призначене для заправлення авто -

транспорту тільки стисненим природним газом

3.4 архітектурно-планувальна структура

Просторове розміщення магістральної вулично-дорожньої мережі і прилеглих до неї гро -

мадських просторів (планувальний каркас населеного пункту), що у сукупності з вулицями та

проїздами формують інфраструктуру транспортного-пішохідного і велосипедного руху

3.5 багатоквартирна забудова

Територія житлової забудови або її частини, у межах якої розташовуються багатоквартирні

житлові будинки з відповідними прибудинковими територіями, на яких розміщуються дитячі, спор -

тивні, господарські майданчики, проїзди, пішохідні доріжки, зелені насадження та автостоянки

3.6 багатопаливна автозаправна станція (далі – БП АЗС)

Автозаправна станція, технологічне обладнання якої призначено для заправлення автотранспорту

моторним паливом двох або трьох видів, серед яких дозволяється рідке моторне паливо

(бензин та/або дизельне паливо)

3.7 багатофункціональні споруди

Будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп різного громадського, житлового

та іншого призначення, поєднання яких обумовлене економічною доцільністю і містобудівними

вимогами

3.8 блакитні лінії

Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та

історико- містобудівних якостей забудови

3.9 блочна автозаправна станція

Автозаправна станція з підземним розташуванням резервуарів зберігання палива, техно -

логічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним

паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розміщенням паливороздавальних

колонок (далі – ПРК) над резервуаром зберігання палива та виконана як цілісний заводський виріб

3.10 будинок дачний

Житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тим ча -

сового перебування або постійного проживання

3.11 будинок садовий

Будівля для літнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площі забудови,

зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для

житлових будинків

3.12 буферна зона

Територія навколо пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, покликана

охороняти цілісність та автентичність видатної унікальної цінності об'єкта, у межах якої встановлюється

відповідний режим використання

3.13 відсоток забудови

Відношення площі під забудовою житлового будинку з урахуванням площі в контурах, що

виступають, до площі земельної ділянки.

3.14 внутрішній транспорт

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад для здійснення внутрішніх паса -

жирських та вантажних перевезень, що використовується у містах та інших населених пунктах

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 5

ДБН Б.2.2-12:2018

3.15 громадський центр

Територія концентрованого розміщення закладів та підприємств обслуговування населення,

адміністративних будівель у планувальній структурі населеного пункту. Громадські центри поділя -

ються на: загальноміські багатофункціональні, центри міських адміністративних та планувальних

районів, спеціалізовані центри, центри виробничих зон

3.16 демографічний прогноз

Прогноз динаміки чисельності населення населеного пункту, територіальної громади і їх основ -

них демографічних параметрів (чисельність постійного та наявного населення, статево-віковий

склад, родинний стан, джерела росту, професійний склад, освіта, міграція, соціальний стан)

3.17 житлова група

Частина мікрорайону, яка складається з двох та більше багатоквартирних житлових будинків,

об'єднаних, як правило, загальним прибудинковим простором

3.18 житловий район

Елемент соціально-планувальної структури населеного пункту, обмежений магістралями (місь -

кого або районного значення), природними рубежами з радіусом обслуговування 1,0 км – 1,5 км

3.19 жовті лінії

Лінії обмеження зон можливих завалів житлових, громадських, промислових та інших будівель і

споруд, розміщених вздовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яких проводиться

евакуація населення категорованого міста в особливий період та підтримується транспортне

забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Визначається при розробленні документації з просторового планування для категорованих

населених пунктів.

3.20 зблокований житловий будинок

Будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпо -

середній вихід на приквартирну ділянку або вулицю

3.21 зелені лінії

Обмеження щодо розміщення об'єктів у межах усіх озеленених територій загального користу -

вання, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об'єктів природнозаповідного

фонду, зон охоронюваного ландшафту

3.22 зовнішній транспорт

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад, що забезпечують і обслуговують

зовнішні зв'язки населеного пункту

3.23 зона житлової забудови

Зона населеного пункту, призначена для розміщення житлової забудови і пов'язаних з нею

громадських центрів, підприємств повсякденного та періодичного обслуговування населення,

зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі

3.24 зона обслуговування

Територія, яка охоплена певними видами обслуговування населення, що мешкає на цій

території

3.25 зона охорони археологічного культурного шару

Територія за межами пам'ятки археології та її охоронної зони, де виявлені окремі археологічні

знахідки або можливе існування археологічного культурного шару, призначена для забезпечення

збереження і дослідження пам'яток археології

3.26 зона охоронюваного ландшафту

Природна незабудована чи переважно природна з розосередженою історичною мало по -

верховою забудовою територія за межами охоронної зони пам'яток культурної спадщини, з якою

пам'ятки складають єдине композиційно-пейзажне ціле, яка встановлюється для збереження

6 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

характерного історичного природного оточення пам'яток та відіграє разом з ними важливу роль у

формуванні образу населеного пункту або окремого пейзажу

3.27 зона регулювання забудови

Забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони пам'яток культур -

ної спадщини, що визначається для збереження домінуючої ролі пам'яток у композиції і пейзажі

населеного пункту

3.28 інженерна інфраструктура

Комплекс інженерних споруд і мереж

3.29 історична забудова

Забудова будівлями та спорудами, що мають певну історико-культурну або архітектурномістобудівну

цінність, як носії традиційного характеру середовища.

3.30 історичний центр населеного пункту

Історично сформована частина населеного пункту, яка зберегла своє визначальне громадське

призначення, просторово-планувальну структуру, комплекси (ансамблі) пам'яток культурної спад -

щини у сукупності з історичною забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом

3.31 квартал

Первинний елемент архітектурно-планувальної структури населеного пункту, що являє собою

частину його території, обмеженої червоними лініями вулиць, у деяких випадках проїздами або

природними межами.

3.32 комплексні охоронні зони пам'яток культурної спадщини

Спільні охоронні зони, встановлені для певної сукупності пам'яток культурної спадщини на

території з їх високою концентрацією

3.33 комплексна оцінка території

Системний аналіз зовнішніх та внутрішніх конкурентних переваг та обмежень у розвитку

населеного пункту або території, що включає оцінку ресурсного, інженерно-транспортного, еконо -

мічного, науково-технічного, туристичного потенціалів з урахуванням демографічного прогнозу та

екологічного стану території

3.34 контейнерна автозаправна станція

Установка для відпуску нафтопродуктів, яка складається з резервуара і паливороздавальної

колонки, зблокованих в єдиному контейнері

3.35 міграція маятникова

Регулярне переміщення працівників до місць роботи або учнів, студентів до місць навчання, що

перебувають в інших населених пунктах з поверненням у місця постійного проживання.

3.36 міжмагістральна територія

Частина території міста, обмежена магістральними вулицями міського та районного значення,

у межах якої розміщуються житлові вулиці та квартали з забудовою

3.37 міжселенне обслуговування

Забезпечення адміністративних та соціальних потреб населення відповідної системи розсе -

лення комплексом розташованих у місті громадських центрів, установ та організацій обслуго ву -

вання

3.38 мікрорайон

Елемент соціально-планувальної структури території населеного пункту, який містить житлову

забудову, повний комплекс об'єктів повсякденного обслуговування, зелені насадження, об'єкти

інженерно-транспортної інфраструктури і обмежений червоними лініями вулиць

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 7

ДБН Б.2.2-12:2018

3.39 місто-центр

Міський населений пункт з найбільшою чисельністю населення і найвищим адміністративним

статусом, соціально-економічним та культурним потенціалом, який домінує у відповідній системі

розселення

3.40 модульна автозаправна станція

Автозаправна станція з наземним розташуванням резервуарів для зберігання палива, техно -

логічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним

паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розосередженим розташуванням ПРК

та резервуара зберігання палива

3.41 охоронна зона пам'ятки культурної спадщини

Прилегла до території пам'ятки (в тому числі пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спад -

щини) територія, що визначається в установленому законодавством порядку

3.42 паливозаправний пункт

Автозаправна станція, яка розташована на території підприємства і призначена для заправ -

лення автотранспорту, який належить підприємству

3.43 пам'ятка, внесена до Списку всесвітньої спадщини

Пам'ятка культурної спадщини, що відповідно до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і

природної спадщини включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

3.44 пересувна АЗС

Комплексна установка технологічного обладнання, змонтованого на автомобільному шасі або

причепі, для транспортування та відпуску нафтопродуктів

3.45 периметральна забудова

Забудова кварталів житловими та громадськими будинками, які розміщуються вздовж вулиць

та проїздів, що їх оточують без розривів між окремими будівлями

3.46 пішохідна зона

Площі, майданчики, парки, сквери, бульвари, проходи і вулиці в забудові населеного пункту, що

призначені для руху пішоходів та можливості проїзду (під'їзду) лише спеціального транспорту

3.47 планувальна зона

Елемент соціально-планувальної структури найкрупнішого міста з громадським центром під -

приємств і закладів обслуговування, зона впливу якого розповсюджується на частину прилеглої

території міста і приміської зони

3.48 планувальний район

Елемент соціально-планувальної структури крупного та найкрупнішого міста, який складається

із двох або більше житлових районів та територій промислового або іншого виробничого призна -

чення, а також центру громадського обслуговування

3.49 пожежне депо

Будівля (споруда) для зберігання та технічного обслуговування пожежних автомобілів й осна -

щення, розташування особового складу пожежно-рятувального підрозділу

3.50 радіус обслуговування

Умовна нормативна відстань від закладів та установ повсякденного, періодичного або

епізодичного обслуговування до житлових будинків або території житлової забудови населеного

пункту, яка встановлюється документацією з просторового планування з урахуванням пішохідної чи

транспортної доступності

3.51 рекреаційно-оздоровчі ліси

Ліси, що опорядковуються та використовуються для рекреаційних цілей із відповідним рівнем

благоустрою

8 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

3.52 рекреаційне житло

Різновид розміщення туристів та відпочиваючих, представлений виключно приватними житловими

будинками, призначеними для постійного проживання власників житла спільно з тимчасовим

розміщенням обмеженої кількості відпочиваючих (менше 30 осіб) і які розміщені за межами озеле -

нених територій загального користування

3.53 рекреаційне навантаження

Показник, що характеризується кількістю рекреантів на одиницю площі за певний період і

визначає рівень сукупного антропогенного впливу на природний комплекс певної території в

процесі рекреаційної діяльності

3.54 рекреаційні території (акваторії)

Ділянки суші (або водного простору), які призначені для здійснення рекреаційної діяльності та

відпочинку рекреантів

3.55 реновація історичних об'єктів

Відновлення зовнішнього вигляду або внутрішнього простору морально й фізично застарілих

будівель та споруд (за виключенням пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини)

3.56 розрахунковий період

Відрізок часу щодо планування населених пунктів та інших територій, що характеризується

розрахунковими параметрами та показниками територіального, соціально-економічного розвитку,

розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури та природно-ландшафтного комп -

лексу тривалістю 15-20 років

3.57 садибний будинок (індивідуальний будинок)

Житловий будинок з присадибною ділянкою та господарськими спорудами, призначеними для

одного домогосподарства

3.58 садибна забудова

Забудова, що сформована індивідуальними чи зблокованими житловими будинками

3.59 система розселення

Сукупність населених пунктів, об'єднаних сталими трудовими та культурно-побутовими зв'яз -

ками, орієнтованих на центр системи розселення

3.60 соціальна інфраструктура

Комплекс закладів, установ та підприємств обслуговування, які забезпечують соціальні запити

населення у сфері охорони здоров'я, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту,

торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування

3.61 соціально-планувальна структура

Просторова локалізація центрів громадського обслуговування населення різних рівнів і зон

їхнього впливу, що поділяються за рівнем обслуговування; повсякденного обслуговування

(мікрорайон, який складається із кількох груп житлових будинків); центри житлового району, що

вклю чають громадські установи періодичного обслуговування; центри планувальних районів;

плану вальних зон; загальноміські центри – центри міжселенного обслуговування населення міста і

приміської зони, що забезпечують населення товарами і послугами епізодичного попиту

3.62 стратегічна перспектива

Загальна концептуальна модель планувальної організації території адміністративно-терито -

ріальних одиниць, яка не має конкретних часових рубежів розрахункових періодів, визначених

документацією з просторового планування

3.63 територіальна зона

Частина території населеного пункту з особливим, визначеним законодавством, документа -

цією з просторового планування, землевпорядною документацією, режимом використання, в тому

числі з переважним функціональним використанням, містобудівними умовами та обмеженнями

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 9

ДБН Б.2.2-12:2018

3.64 технополіс

Найбільш масштабна форма развитку інноваційних технологій, будується з метою розвитку

наукоємних виробництв, тісно інтегрованих з науковими закладами, закла дами вищої освіти, техно -

парками, індустріальними парками в якості єдиного регіонального науково-виробничого кластера

3.65 традиційна автозаправна станція

Автозаправна станція з підземним розташуванням резервуарів зберігання палива, техноло -

гічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту тільки рідким моторним

паливом (бензином, дизельним паливом); характеризується розосередженим розташуванням

резер вуарів зберігання палива і паливно-роздавальних колонок

3.66 транспортна інфраструктура

Система транспортних споруд і мереж

3.67 функціональна зона

Частина території населеного пункту з явно вираженою переважною функцією її містобудівного

використання житлової, громадської, виробничої та рекреаційної, що відображається у докумен -

тації з просторового планування

3.68 функціональне зонування

Визначення документацією з просторового планування належності території до відповідної

функціональної зони

3.69 функціонально-планувальна структура

Просторова модель пов'язаних між собою територій, призначених для розташування різних

видів соціальної, виробничої, комунікаційної діяльності, рекреаційного та ландшафтного комплексу

З.70 хостел

Тимчасове житло економ-класу для туристів, головна відмінність якого від готелю – плата за

місце, а не за номер

3.71 центр населеного пункту

Центральна частина міста, селища, села, де концентруються головні функції управління,

культури, соціального обслуговування населення та головні архітектурні ансамблі

3.72 щільність населення

Відношення кількості населення до певної площі території

3.73 щільність житлового фонду

Відношення сумарної загальної площі квартир у житлових будинках до площі території від -

повідної територіальної одиниці

3.74 щільність забудови

Відношення площі під будівлями, включаючи виступаючі та нависаючі конструкції до загальної

площі земельної ділянки.

У цьому ДБН вживаються скорочення, а саме:

АЗК – автозаправний комплекс;

АЗС – автозаправна станція;

АТС – автоматична телефонна станція;

ВЗ – водоохоронна зона;

ГДК – гранично допустимі концентрації;

ГНП – газонаповнювальні пункти;

КСОДР– комплексна схема організації дорожнього руху;

КСТ – комплексна схема транспорту;

ПУЕ – правила улаштування електроустановок;

РЛС – радіолокаційна станція;

РПС – радіопередавальна станція;

10 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

РТС – радіотелевізійна станція;

СЗЗ – санітарно-захисна зона;

СТО – станція технічного обслуговування;

ТЕЦ – теплоелектроцентраль;

ТПВ – транспортно-пересадочний вузол.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Головним об'єктом просторового планування є території адміністративно-територіальних

одиниць та їх частин, в тому числі населені пункти відповідно до [13].

4.2 Галузева спрямованість та масштаби соціально-економічного розвитку територій адмi -

ністра тивно-територіальних одиниць, функціональна структура та планувальна організація їх тери -

торій на перший етап (5-7 років), розрахунковий період (15-20 років) та стратегічну перспективу

визначають на основі комплексної оцінки території з урахуванням пріоритетності соціальних та

екологічних критеріїв, потенціальних ресурсних можливостей і потреб населення. Для збалансу -

вання загальнодержавних, регіональних інтересів та інтересів територіальних громад урахо ву ють ся

рішення Генеральної схеми планування території України, іншої документації з просто рового

планування, програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно- терито ріаль -

них одиниць, планів об'єднаних територіальних громад, прогнозів і програм розвитку регіону за їх

адміністративно-територіальним статусом, профілем та розгалуженістю економічної бази, місцем в

системах розселення та економічного районування, рівнем надання послуг населенню. Відповідно

до цього слід враховувати класифікацію населених пунктів – об'єктів просторового планування

(таблиця 4.1).

4.3 На етапі "стратегічна перспектива" на основі попередньої комплексної оцінки території

обґрунтовується місія об'єкта просторового планування (довгострокове бачення його майбут -

нього), головні напрями та основні параметри його соціально-економічного і територіального

розвитку, які забезпечують реалізацію місії, концептуальна модель функціонально-планувальної

організації території.

Рішення, що приймаються в межах розрахункового періоду та першого етапу, мають бути

спрямовані на поступову реалізацію стратегічної перспективи.

4.4 При переході від стратегічної перспективи до розрахункового періоду та першого етапу має

зростати деталізація рішень та відповідно масштаб графічних матеріалів, визначаються існуючі та

прогнозовані проблеми використання територій, ступінь невідкладності їх вирішень.

4.5 На етапі "розрахунковий період" на основі комплексної оцінки території об'єкта просто -

рового планування деталізуються рішення попереднього етапу.

На цьому етапі (15-20 років), зокрема:

здійснюється поділ території держави, її адміністративно-територіальних одиниць на окремі

частини зі спільними проблемами розвитку (макрорегіони, мікрорегіони, територіальні зони), які

мають бути об'єктами просторового планування територій відповідного рівня, розроблення стра -

тегій, прогнозів і програм розвитку на найближчі 5-7 років;

– визначаються найбільш інвестиційно привабливі та проблемні території в межах відповідної

адміністративно-територіальної одиниці.

4.6 Рішення щодо планування і забудови територій на першому етапі приймаються з ураху -

ванням результатів реалізації містобудівних рішень, передбачених на попередні 5-7 років.

Розробляються:

– перелік земельних ділянок, вільних від забудови, непрацюючих виробничих та інших об'єктів

з визначенням їх місцерозташування, розміру території, умов освоєння для містобудівних потреб;

– перелік невідкладних заходів щодо соціально-економічного та територіального розвитку,

покращення екологічного стану та природно-техногенної безпеки, розбудови інфраструктури,

співробітництва з суміжними адміністративно-територіальними одиницями.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 11

ДБН Б.2.2-12:2018

4.7 Межі об'єктів просторового планування визначаються на стадії розроблення документації

відповідного вищого територіального рівня.

4.8 Інформаційною базою для планування і забудови населених пунктів та територій є:

– державні та громадські інтереси (за результатами громадських обговорень) на зазначеній

території відповідно до [13];

– документація з просторового планування вищого територіального рівня;

– оцінка конкурентних переваг, обмежень розвитку, природно-ресурсного, економічного, нау -

ково- технічного, туристичного потенціалу, територіальних ресурсів, соціальної та інже нерно- кому -

нальної інфраструктури, екологічного стану території;

– історико-архітектурні опорні плани, режими використання пам'яток культурної спадщини,

межі та режими використання зон охорони (буферних зон) пам'яток культурної спадщини, правовий

режим охоронюваної археологічної території, план організації території історико-культурного запо -

відника, план організації історико-культурної заповідної території та план управління (менедж -

мент- план) пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

– інформація про об'єкти природно-заповідного фонду, СЗЗ від об'єктів, охоронні зони, прибережні

захисні смуги;

– прогноз демографічного розвитку об'єкта проектування, стратегії та програми соціальноекономічного

розвитку регіонів та населених пунктів;

– дані державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем.

4.9 Встановлюється така містобудівна класифікація організацій, установ за категоріями –

містоутворюючі і обслуговуючі. Критерієм віднесення до тієї чи іншої категорії слугує об'єкт, на який

спрямована діяльність – держава, регіон, населений пункт, людина.

Організації, установи та підприємства результати діяльності яких частково чи повністю реа -

лізуються за межами населених пунктів, відносяться до містоутворюючих.

Обслуговуюча група організацій, установ та підприємств поділяється на дві підгрупи: перша –

що забезпечує життєдіяльність населеного пункту в цілому – містозабезпечуюча, та друга, що

спеціалізується на обслуговуванні мешканців населеного пункту, в якому вони розташовані, –

обслуговуюча населення з надання соціально-культурних послуг.

Містозабезпечуючі та обслуговуючі категорії взаємопов'язані із галузевою структурою госпо -

дарського комплексу населеного пункту.

Містобудівна класифікація організацій, установ та підприємств визначається відповідно до

Державного класифікатора продукції та послуг [ДК 016-2010], а також з урахуванням Класифікації

видів цільового призначення земель [КВЦПЗ], затвердженої наказом Державного комітету України з

земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 листопада 2010 р. за № 1011/18306, санітарної класифікації виробництв, інших класифікаторів

Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

4.10 Створення нових населених пунктів може передбачатися у зв'язку з потребою розміщення

нових великих промислових підприємств, розробки корисних копалин, а також у зв'язку з відсе -

ленням населення із існуючих і потенційних зон катастроф та екологічного лиха, історико- куль -

турних чинників.

4.11 Адміністративно-територіальні одиниці, об'єднані територіальні громади та населені

пункти слід проектувати як елементи єдиної системи розселення України з урахуванням адмi нi -

стративно-територіального устрою, стану соціально-економічного розвитку, фізико- геогра фіч ного

та архітектурно-будівельного, кліматичного районування.

Фізико-географічне районування території України наведене у додатку А.

Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України наведено у додатку Б.

4.12 Класифікація населених пунктів в залежності від соціально-культурного, промислового

потенціалу та місця в системі розселення наведена в таблиці 4.1.

12 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 4.1 – Кла сифікація на се ле них пунктів

Групи населених пунктів

Найкрупніші та крупні багатофункціональні міста, які частково дублюють функції наявних об'єктів

громадського унікального та епізодичного обслуговування населення столиці країни, центри

макрорегіонів – міжобласних систем розселення з надання послуг унікального попиту об'єктів

обслуговування, адміністративних та соціальних послуг

Переважно великі багатофункціональні міста обласного значення, центри регіонів – обласних

систем розселення з надання послуг епізодичного попиту

Переважно середні міста обласного значення, значні промислові, промислово-транспортні

центри мікрорегіонів – міжрайонних систем розселення з наданням послуг епізодичного та періо -

дичного попиту

Малі міста обласного чи районного значення, місцеві центри економічної активності: промислові,

промислово-аграрні, промислово-транспортні, переважно центри районних та внутрішньо район -

них систем розселення (об'єднаних територіальних громад) з наданням послуг міжселенного

періодичного та повсякденного попиту

Малі міста районного значення, селища, села, переважно аграрні, центри об'єднаних терито -

ріальних громад з наданням послуг повсякденного попиту та розвитку зеленого туризму

4.13 Населені пункти в залежності від чисельності населення поділяються на групи (таб -

лиця 4.2).

Таб ли ця 4.2 – Гру пу ван ня на се ле них пунктів за чи сельністю на се лен ня

Групи населених пунктів

Населення, тис. осіб

міста сільські населені пункти

Найкрупніші Понад 800 Понад 5

Крупні Понад 500 до 800 Понад 3 до 5

Великі Понад 250 до 500 Понад 0,5 до 3

Середні Понад 50 до 250 Понад 0,2 до 0,5

Малі* До 50 Менше 0,2

* Включаючи селища.

4.14 З урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів щодо режиму використання

територій визначаються:

– монофункціональні території, які можуть використовуватись переважно для виконання

однієї однорідної функції у межах визначеного законодавством особливого правового режиму їх

використання;

– території лімітованого використання, які розташовані в межах територій охоронних зон

об'єктів, що відповідно до вимог вказаних актів вимагає обмеженого режиму використання (зони

санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого режиму використання земель, інші

зони, де законодавством встановлюються планувальні обмеження використання території);

– території багатофункціонального використання, які можуть використовуватись для виконання

багатьох різнорідних функцій в межах адміністративно-територіальної одиниці.

4.15 Приміські зони визначаються для міст з чисельністю населення понад 100 тис. осіб. Для

інших населених пунктів приміські зони визначаються в залежності від конкретних містобудівних

умов та вимог соціально-економічного розвитку.

Місто-центр і його приміська зона є взаємнопов'язаними об'єктами документації з просторового

планування на стадіях розроблення схем планування території, генеральних планів населених

пунктів.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 13

ДБН Б.2.2-12:2018

Генеральний план відповідного міста та проект його приміської зони, визначення меж, архi -

тектурно-планувальної структури, функціонального зонування, соціально-планувальної структури,

формування зелених зон розробляються на основі документації з просторового планування регіо -

нального рівня.

При плануванні та забудові території приміської зони необхідно забезпечити створення сприят -

ливих умов для проживання населення, раціональне використання природних ресурсів, а також

визначення територій для розміщення місць масового відпочинку населення.

Примітка. Як правило, зовнішньою межею приміської зони найкрупніших і крупних міст є ізохрона

45-60-хвилинної доступності транспортом загального користування до межі міста. Залежно від групи населе -

ного пункту в межах приміської зони можуть виділятися кілька підзон

4.16 Доцільно передбачати поступове формування багатофункціональних архітектурно- плану -

вальних структур, в основному збалансованих за кількістю жителів та місць прикладання праці,

переважно на основі пішохідних зв'язків.

4.17 Планування і забудова територій населених пунктів, інших територій на регіональному

та місцевому рівнях повинна здійснюватися за вимогами інженерно-технічних заходів цивільного

захисту відповідно до [68].

5 ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ

5.1 У процесі просторового планування території на місцевому рівні визначаються сельбищна,

виробнича, рекреаційна та ландшафтна зони, у межах яких окремі земельні ділянки мають бути

плану вально об'єднані у такі функціональні зони:

– житлової та громадської забудови, яка складається з прибудинкових територій багато -

квартирних будинків, земельних ділянок садибних будинків, гуртожитків, а також земельних діля -

нок, на яких розташовуються заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти, громадські

центри мікрорайонів, заклади охорони здоров'я, соціального захисту, культури та мистецтва,

фізкуль турно- оздоровчі і спортивні споруди, підприємства торгівлі і харчування, побутового об -

слуго ву вання, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських та релігійних

орга нi зацій, фінансово-кредитних установ, науково-дослідних та проектних організацій;

– виробничої забудови, на якій розташовані підприємства промисловості, енергетики, сіль сь -

кого, лісового, водного господарства та інших виробничих об'єктів;

– рекреаційного та оздоровчого використання;

– озеленених територій, що складаються із зелених насаджень загального користування,

зелених насаджень обмеженого користування та спеціального призначення;

– транспортних комунікацій(транспортної інфраструктури), що складаються з вулиць, доріг,

об'єктів підприємств та мереж міського і зовнішнього транспорту;

– інженерних комунікацій (інженерної інфраструктури), яка включає території інженерних

споруд і мереж.

5.2 У процесі просторового планування територій на регіональному рівні визначаються зони:

– містобудівного освоєння, яка включає території житлової, громадської та виробничої забу -

дови, а також об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури;

– переважно сільськогосподарського та лісогосподарського використання, яка включає сіль -

сько господарські угіддя, землі лісогосподарського призначення, сільськогосподарські та лісо гос -

подарські підприємства та мисливські угіддя;

– природоохоронного призначення, яка включає території та об'єкти природно-заповідного

фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні

ландшафтні парки та інші природоохоронні території);

– оздоровчого та рекреаційного призначення;

– історико-культурного призначення, яка включає території, на яких розташовані пам'ятки

культурної спадщини, пам'ятки, внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зони охорони

(буферні зони) пам'яток культурної спадщини, історико-культурні заповідники, історико-культурні

14 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-

садиби, історичні ареали населених місць.

5.3 Зонування території населених пунктів здійснюється за ознаками:

– функціонального використання – функціональне зонування;

– граничних значень показників щільності проживаючих осіб на 1 га, а також поверховості

забудови – будівельне зонування:

– за показниками співвідношення площ забудованих та відкритих просторів, у тому числі

озеленених територій – ландшафтне зонування;

– за розташуванням об'єктів містобудування відносно центру населеного пункту: центральна

(з визначенням меж ядра центру для найкрупніших, крупних та великих міст), серединна та

периферійна частини.

Примітка 1. Зонування території населених пунктів виконується з урахуванням природо охоронних,

екологічних, історико-культурних та інших планувальних обмежень.

Примітка 2. Межі зон визначаються з урахуванням особливостей природних чинників, історичної ево -

люції міського планування, особливостей трасування мереж транспортної та інженерної інфраструктури.

5.4 Під час планування території враховуються: цільове призначення існуючих земельних

ділянок, їх правовий режим, юридично установлені межі, визначені види містобудівної діяльності,

кількісні параметри, їх взаємне розташування у просторі, а також просторове розміщення елементів

соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури.

5.5 Містобудівна організація території населеного пункту має формуватися в напрямках:

– функціональному (функціонально-планувальна структура);

– морфологічному (архітектурно-планувальна структура);

– соціальному (соціально-планувальна структура).

5.6 Функціонально-планувальна структура формується шляхом відповідного розміщення діля -

нок, призначених для різних видів соціальної, виробничої, рекреаційної, комунікаційної діяльності.

Примітка. Окремі ділянки території природно-ландшафтного комплексу слід розглядати в якості еле -

ментів цілісної (неперервної) системи озеленених територій міста і його приміської зони.

5.7 Архітектурно-планувальна структура передбачає формування інфраструктури транспортного-

пішохідного (велосипедного) руху (найбільш поширені схеми магістралей – радіальна,

радіально-кільцева, прямокутна, діагональна, гексагональна тощо).

Основним елементом архітектурно-планувальної структури міста є частина території, обме -

жена магістральними вулицями міського та районного значення (міжмагістральна територія).

В межах міжмагістральних територій розміщуються житлові вулиці та квартали з забудовою різного

функціонального призначення.

Міжмагістральна територія має бути об'єктом розроблення документації з просторового пла -

нування на стадії детального плану території.

5.8 Соціально-планувальна структура – це просторове розміщення центрів громадського

обслуговування населення різних рівнів і територій їхнього впливу: мікрорайон (квартал або групи

кварталів, об'єднаних повним комплексом об'єктів повсякденного обслуговування), житловий (про -

мисловий, ландшафтний, рекреаційний) район, планувальний район, планувальна зона, місто.

Мікрорайон формується за принципами:

а) чіткого функціонального зонування території;

б) повного комплексу підприємств і закладів повсякденного обслуговування населення (зак ла -

ди дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, підприємства торгівлі, підприємства

громадського харчування та приймальні пункти підприємств побутового обслуговування), зупинки

громадського транспорту та місць постійного зберігання автомобілів, що належать мешканцям,

ландшафтні та рекреаційні території загального користування (сади, сквери та бульвари) в радіусі

пішохідної доступності;

 в) розділення пішохідних і транспортних шляхів.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 15

ДБН Б.2.2-12:2018

Площа мікрорайону з повним комплексом підприємств і закладів повсякденного обслуго -

вування населення – 15-60 га – визначається в залежності від містобудівної ситуації та плану -

вальної організації території населеного пункту. Пішохідна доступність об'єктів повсякденного

обслуго ву вання – 500 м.

Житловий район може складатись із двох або більше мікрорайонів та комплексу підприємств

і закладів періодичного обслуговування населення (громадського центру житлового району,

поліклініки та інших закладів, об'єктів комунального господарства, території зелених насаджень

загального користування районного значення – парки, сади, сквери та бульвари тощо). Містить

магістралі районного значення, житлові вулиці, проїзди.

Площа території житлового району – 60-400 га.

Планувальний район формується із житлових, виробничих і громадських територій. Містить

підприємства і заклади епізодичного культурно-побутового та всіх інших видів обслуговування

населення, комунальні установи і підприємства, території зелених насаджень загальноміського

значення – лісопарки, парки, сади, сквери та бульвари, вулично-дорожню мережу.

Площа території планувального району – 400-1500 га.

Планувальна зона є елементом соціально-планувальної структури найкрупніших міст, зона

впливу якого поширюється на частину прилеглої території міста і приміської зони.

Формування планувальних зон у найкрупніших та крупних містах може здійснюватися шляхом

поєднання суміжних планувальних районів з високим ступенем працезбалансованості, з форму -

ванням багатофункціональних центрів прикладення праці та обслуговування.

Громадський центр планувальної зони, розрахований на обслуговування населення міста і

приміської зони, слід розташовувати на головних (міжміських) транспортних магістралях з радіусом

обслуговування 4-6 км у межах міста та 30-40 км – у приміській зоні.

Площа території планувальної зони – 10 тис. га і більше.

Чисельність населення – 500 – 800 тис. осіб.

5.9 При формуванні функціонально-планувальної структури міста слід прагнути до компактного

розвитку його плану шляхом підвищення інтенсивності використання території з урахуванням

неоднорідності функціонально-планувальних якостей територій, які визначаються різною інтен -

сивністю їх освоєння і неоднаковими умовами транспортної доступності.

Містобудівну цінність території населеного пункту слід визначати за оцінками її доступності

відносно житлових районів, місць прикладення праці, установ обслуговування загальноміського

значення, місць масового відпочинку з урахуванням їх розміщення у зонах різної містобудівної

якості (додатки В.1; В.2).

5.10 Граничні показники доступності окремих об'єктів обслуговування для мешканців слід

приймати згідно з таблицею 5.1.

Таб ли ця 5.1 – Гра ничні по каз ни ки дос туп ності (радіуси об слу го ву ван ня) до об'єктів над ан ня

 по слуг на се лен ню

№ з/п Рівень соціально-планувальної структури Радіус обслуговування, м

1 Мікрорайон 500

2 Житловий район 1000-1500*

3 Планувальний район 1500-2000*

4 Планувальна зона 4000-6000*

* Транспортна доступність.

5.11 Показники пішохідної доступності до об'єктів обслуговування допускається зменшувати

залежно від похилу рельєфу. Допустимі відстані до об'єктів обслуговування при різних похилах

рельєфу наведені у додатку Е.6.

16 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

5.12 У межах сельбищних територій, окрім житлової забудови, допускається розташування

інших об'єктів:

– громадського призначення;

– виробничих, за умови відсутності шкідливих викидів, що вимагають створення санітарно-

 захисних зон;

– рекреаційного та оздоровчого призначення;

– озеленених територій загального і обмеженого користування;

– об'єктів і мереж транспортної інфраструктури;

– об'єктів і мереж інженерної інфраструктури.

5.13 У межах виробничих територій, окрім виробничих об'єктів, можуть бути розташовані

об'єкти громадського призначення, озеленені території, об'єкти і мережі транспортної та інженерної

інфра структури.

5.14 У межах ландшафтних та рекреаційних територій загального користування допускається

розміщення об'єктів спорту, комунального обслуговування, підприємств громадського харчування.

Розміщення об'єктів житлового, громадського та виробничого призначення, безпосередньо не

пов'язаних з функціонуванням територій ландшафтних та рекреаційних територій, забороняється.

Функціональне використання та баланс озеленених і забудованих територій визначається у

документації з просторового планування.

5.15 З метою відображення меж зон з відповідними регламентами, що обмежують містобудівну

діяльність на певних територіях, в документації з просторового планування визначаються червоні,

блакитні, зелені та жовті лінії, а також лінії регулювання забудови.

Розташування житлових будинків у межах виробничих зон не допускається.

6 СЕЛЬБИЩНІ ТЕРИТОРІЇ

Сельбищні території призначені для створення сприятливого життєвого середовища, яке має

відповідати соціальним, екологічним та містобудівним умовам, що забезпечують процеси життє -

діяльності населення, пов'язані з його демографічним і соціальним відтворенням.

Сельбищні території формуються переважно у вигляді зон житлової та громадської забу дови,

озеленених територій загального користування, а також інших функціональних елементів, наве -

дених у примітці до таблиці 6.1. Для попереднього визначення загальної потреби у сельбищних

територіях слід приймати укрупнені показники, наведені в таблиці 6.1.

Таб ли ця 6.1 – Пот ре би в сель бищ них те ри торіях

Тип забудови Середня поверховість забудови (поверхів) Територія на

1000 осіб, га

Багатоквартирна 9 і більше 7

5-8 8

До 3 без урахування мансарди 10

Садибна До 3 без урахування мансарди (з земельними ділянками) 50

1-3 (у сільських населених пунктах) 90

Примітка. Показники потреби у сельбищних територіях, визначені з урахуванням усіх необхідних функ ціо -

нальних елементів територій (прибудинкові території житлових будинків, об'єкти повсякденного

та періодичного обслуговування, громадські центри, озеленені території загального та обме же -

ного користування, спеціального призначення, магістральна і вулично-дорожня мережа, ділянки

для розміщення об'єктів комунального господарства, інженерного забезпечення жит лових райо -

нів, пожежних депо, гаражі та автостоянки, велостоянки тощо).

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 17

ДБН Б.2.2-12:2018

6.1 Зона житлової забудови

6.1.1 Зона житлової забудови складається із ділянок територій: багатоквартирної, садибної

в тому числі блокованої, житлово-громадської забудови, тобто житлових будинків, будинків з

приміщеннями громадського призначення у вбудовано-прибудованих або стилобатних частинах,

існуючих будiвель, що використовуються або запроектованi для декількох видів призначення

(житлового, адміністративного, громадського).

6.1.2 Планування зон житлової забудови має ґрунтуватися на принципах формування мікро -

району відповідно до 5.8.

6.1.3 Соціально-планувальна організація зон житлової забудови забезпечується комплексом

установ і організацій сфери громадського обслуговування, що мають бути наближені до місць

проживання на відстані, що не перевищує 500 м (повсякденний попит), та тих, що забезпечують

періодичний попит відповідно до таблиці 5.1.

Максимально допустима висота* (поверховість) житлової забудови визначається від чисель -

ності населення та класифікації населеного пункту:

– сільські населені пункти чисельністю до 1000 тис. осіб – виключно садибна забудова;

– сільські населені пункти чисельністю понад 1000 тис. осіб – садибна забудова та багато -

квартирні житлові будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно);

– селища міського типу – садибна забудова та багатоквартирні житлові будинки висотою до

15 м (до 5 поверхів включно);

– міста чисельністю до 50 тис. осіб включно – садибна забудова та багатоквартирні житлові

будинки висотою до 27 м (до 9 поверхів включно);

– міста чисельністю понад 50 до 100 тис. осіб включно – садибна забудова та багатоквартирні

житлові будинки висотою до 48 м (до 16 поверхів включно);

– міста чисельністю понад 100 тис. осіб – висотність багатоквартирної житлової забудови

встановлюється документацією з просторового планування;

* Висота визначається без врахування шатрової покрівлі у разі її влаштування.

Примітка. У разі будівництва об'єкта на складному рельєфі висота визначається з врахуванням цоколь -

ного поверху.

Багатоквартирна забудова

6.1.4 У межах зони багатоквартирної житлової забудови розташовуються ділянки, на яких

розміщуються житлові будинки з прибудинковими територіями з необхідним переліком майдан-

чиків, проїздів, зелених насаджень, а також земельні ділянки, на яких розташовані заклади дошкіль -

ної освіти, заклади загальної середньої освіти, торговельні підприємства з асортиментом товарів

повсякденного попиту, з підприємствами харчування та приймальними пунктами підприємств

побутового обслуговування, які у сукупності утворюють повноцінне безбар'єрне середовище

повсяк денної життєдіяльності населення – житловий мікрорайон.

Примітка. Будівлі гуртожитків рекомендується розміщувати на спеціально відведених ділянках житлової

території, а гуртожитків для студентів і учнів – на території закладів освіти.

6.1.5 Допускається розміщення в житлових будинках першої категорії закладів дошкільної

освіти.

При розміщенні закладів дошкільної освіти необхідно враховувати вимоги [71].

Примітка. Земельна ділянка, на якій розташований заклад дошкільної освіти, вбудований, вбудованоприбудований

або прибудований до житлового будинку, повинна бути відокремлена огорожею і зеленими

насадженнями від прибудинкової території житлового будинку. Організація та озеленення групових майдан -

чиків, інсоляція та освітленість приміщень вбудованих, вбудовано-прибудованого і прибудованого закладу

дошкільної освіти має відповідати вимогам [67] та [44].

6.1.6 Мікрорайони формуються у міжмагістральному просторі і обмежуються червоними

лініями вулиць. Площа мікрорайону та його конфігурація залежить від архітектурно-планувальної

структури населеного пункту, чисельності населення, поверховості житлової забудови.

18 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Планувальна організація забудови мікрорайону формується за прийомами кварталів, обме -

жених по периметру проїздами чи житловими вулицями, або груп житлових будинків, або вільним

розташуванням окремих будинків у озеленених просторах з дотриманням державних санітарних,

пожежних, будівельних норм, стандартів та правил.

В умовах реконструкції наявні квартали малоповерхової або багатоповерхової забудови

можуть формуватися у мікрорайони, у вигляді груп житлових кварталів, пов'язаних загальною

мережею установ повсякденного обслуговування (закладів дошкільної освіти, загальної середньої

освіти, закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, амбулаторій, фіз -

куль турних споруд, садів або скверів) в межах пішохідної досяжності із забезпеченням у житловому

кварталі озеленених територій не менше 6 м2

 на 1 особу.

Примітка. Житлові вулиці і проїзди, які опинились в середині такого мікрорайону, можуть трансфор му -

ватися у внутрішньомікрорайонні пішохідні шляхи і під'їзди до житлових і громадських будівель та повинні

враховувати потреби маломобільних груп населення.

6.1.7 При плануванні територій житлової забудови кварталами периметральної забудови

площею до 3 га згідно з загальними принципами мікрорайонування слід формувати:

– житлові квартали з розміщенням в їх межах житлових будинків з прибудинковими озеле -

неними територіями обмеженого користування площею не менше 6 м2

 на 1 особу;

– території громадської забудови (ділянки закладів дошкільної освіти та загальної середньої

освіти);

– квартали з об'єктами різного функціонального призначення (крім виробничих об'єктів) з

окремо розміщеними або прибудованими до перших поверхів житлових будинків;

– зелені насадження загального користування (сквер мікрорайону) з дитячими ігровими та

фізкультурно-спортивними майданчиками, що формують рекреаційні ділянки для мешканців

житлової забудови.

Примітка 1. Для кварталів з периметральною забудовою, що проектуються, організація місць постійного

та тимчасового (гостьових) зберігання засобів автотранспорту на відкритих автостоянках в середині кварталу

не допускається. Забезпечення мешканців житлових будинків необхідною кількістю паркомісць на авто -

стоянках слід розташовувати з боку вулиць чи проїздів або у підземних чи багатоповерхових автостоянках.

В'їзд в середину кварталу дозволяється автомобілям швидкої допомоги, пожежним автомобілям та іншій

спецтехніці.

Примітка 2. Місця зберігання велосипедів рекомендується розташовувати у добре освітленому та види -

мому місці, бажано під навісом для захисту від опадів або у приміщеннях на першому поверсі житлових

будинків.

6.1.8 У житлових кварталах відповідно до завдання на проектування слід передбачати спеціа -

лізовані житлові будинки або перші поверхи житлових будинків для розселення маломобільних

груп населення.

6.1.9 Відстань від спеціалізованих житлових будинків до зупинок громадського транспорту,

підприємств торгівлі повсякденного попиту, закладів охорони здоров'я (поліклінік, амбулаторій,

диспансерів без стаціонарів) слід приймати не більше ніж 150 м, а в умовах існуючої забудови

не більше 300 м.

6.1.10 До спеціалізованих житлових будинків, а також будинків з квартирами в перших поверхах

для маломобільних груп населення слід передбачати проїзди, суміщені з тротуарами, при їх

довжині не більше 150 м і загальній ширині не менше 4,2 м. Доріжки для проїзду інвалідних візків

необхідно прокладати за основними напрямками руху людей з інвалідністю у межах населених

пунктів або їх районів до відповідних установ охорони здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі,

фізкультури тощо, при цьому необхідно передбачати обладнання перехресть (пандуси – з'їзди,

світлофори), а також застосування тактильних поверхонь для орієнтації людей з вадами зору.

Допускається суміщення доріжок для руху інвалідних візків з пішохідними доріжками за умови

організації відокремлених велосипедних доріжок. Ширина пішохідних доріжок і тротуарів, які

забезпечують рух осіб з особливими потребами та похилого віку на кріслах-візках, повинна бути

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 19

ДБН Б.2.2-12:2018

не менше 1,8 м при двосторонньому русі та 1,2 м – при односторонньому. Величина похилів

пішохідних доріжок і тротуарів не повинна перевищувати: поздовжніх – 40 ‰, поперечних – 10 ‰.

6.1.11 У житлових кварталах слід передбачати в'їзди на їх територію спеціалізованої техніки, а

також при потребі наскрізні проїзди в будинках на відстані не більше 300 м один від одного, а при

периметральній забудові – не більше 180 м (на відстані не менше 50 м до перехрестя вулиць).

6.1.12 Житлові райони, як елементи соціально-планувальної структури зони житлової забу -

дови, складаються з декількох мікрорайонів, кварталів, комплексу закладів періодичного обслу го -

вування та громадських просторів, озеленених територій загального користування з радіусом

пішохідної доступності до 1500 м.

6.1.13 Площі квартир державного і комунального житлового фонду для соціальних потреб

розраховуються за нормативними показниками відповідно до норм [73].

6.1.14 При розміщенні на земельній ділянці окремого житлового будинку або групи житлових

будинків (без урахування розміщення гаражів, автостоянок, закладів дошкільної освіти, закладів

загальної середньої освіти та інших об'єктів мікрорайонного обслуговування) слід дотримуватися

розрахункових показників граничних параметрів забудови, як відношення площі підлоги перших

поверхів житлових будинків з стилобатною частиною, включаючи площу відмощення, лоджій,

вхідних груп, проїздів та стоянок для тимчасового зберігання автомобілів до площі земельної

ділянки, наведених у таблиці 6.2.

Таб ли ця 6.2 – По каз ни ки гра нич них па ра метрів за бу до ви зе мель ної ділян ки

Поверховість житлових будинків

Максимально допустимий відсоток забудови

земельної ділянки при розміщенні житлового

будинку*

3 поверхи без урахування мансарди 50

4-5 поверхів 45

6-8 поверхів 40

9-10 поверхів 35

11 поверхів і вище 30

* При реконструкції кварталів забудови, що історично склалася, та формування в ній нової квартальної

забудови, в тому числі при зміні функціонального призначення земельної ділянки, показники, наведені у

таблиці, не застосовуються.

Примітка 1. У разі розміщення на земельній ділянці житлових будинків або секцій різної поверховності при

розрахунках слід визначати середню поверховість.

Примітка 2. Вільна від забудови прибудинкова територія має використовуватися для благоустрою і озеле -

нення.

Примітка 3. При розрахунках відсотка забудови земельної ділянки площі експлуатованих покрівель споруд,

що використовуються під благоустрій та озеленення для мешканців житлових будинків, не

враховуються.

6.1.15 Розрахункові показники обсягів і типів житлової забудови визначаються з урахуванням

сформованої і прогнозованої соціально-демографічної ситуації.

Примітка. Рекомендується передбачати різноманітні групи житлових будинків (комерційне житло та

житло для соціальних потреб). При цьому орієнтовна загальна площа на одну особу у масовій житловій

забудові визначається відповідно до вимог [73], [74]. Обсяги житла для соціальних потреб визначаються у

документації з просторового планування згідно із завданням на проектування.

6.1.16 Граничні показники щільності населення мікрорайонуслід приймати 150 – 450 осіб/га.

Показники щільності населення мікрорайону в крупних та найкрупніших містах допускається

підвищувати, але не більше ніж на 20 % за умови:

20 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

– розміщення на території мікрорайону підземних та/або багатоповерхових гаражів з авто -

стоянками та велосипедними стоянкам;

– вбудовано-прибудованих закладів дошкільної освіти, створенні озеленених відкритих терас у

житлових та громадських будинках.

Величина збільшення показника визначається містобудівним розрахунком потреб у площі

території мікрорайону.

У разі розміщення нових житлових будинків на земельних ділянках в існуючих кварталах

(мікрорайонах) при проведенні розрахунків граничної щільності населення слід враховувати насе -

лення, що мешкає в існуючих житлових будинках та новобудовах, рівень їх забезпечення об'єктами

благоустрою відповідно до таблиці 6.4 цих норм, наявність об'єктів повсякденного обслуговування

в межах відповідного мікрорайону, а також розмір земельних ділянок, визначених під нове будів -

ництво, забезпечуючи при цьому дотримання містобудівних, санітарних норм та протипожежних

вимог.

Примітка. При розміщенні в межах мікрорайону об'єктів періодичного та епізодичного обслуговування,

виробничих та інших закладів не мікрорайонного значення площа земельних ділянок, на яких вони розта -

шовані, не враховується у балансі території мікрорайону.

6.1.17 Розрахункові показники щільності багатоквартирного житлового фонду (сумарної за -

гальної площі квартир житлових будинків) на території житлового кварталу (мікрорайону) наведено

у додатку В.1.

6.1.18 Для міст, розташованих в районах сейсмічністю 7-8 балів, будівництво житлових

будинків вище 4-х поверхів може здійснюватись згідно з вимогами [65]. Будівництво житлових

будинків на територіях сейсмічністю 9 балів і більше не допускається. Проектування будинків в

сейсмічних районах повинне вестись на підставі карт сейсмомікрорайонування.

6.1.19 При визначенні потреб у території для розміщення житлової забудови слід виходити з

умови розселення одного домогосподарства в окремій житловій одиниці (квартирі або будинку).

Розрахункову житлову забезпеченість (на розрахунковий термін документації з просторового пла -

ну вання) необхідно визначати диференційовано для населених пунктів з урахуванням демо гра -

фічних показників, типів житлових будинків, що передбачаються застосовувати, у тому числі обсяги

соціального житла.

6.1.20 Відповідно до природно-кліматичних особливостей України (додаток Б) слід перед ба -

чати захист прибудинкової території житлових будинків, житлових груп від несприятливих зимових

вітрів, пилових бур, а також підвищеної аерації влітку, захист від перегріву, особливо для південних

районів (розділ 14).

Відстань між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими

будівлями слід приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості, а також у відповідності з

нормами протипожежних вимог (розділ 15).

6.1.21 Між фасадами з вікнами багатосекційних житлових будинків заввишки 2-3 поверхи (без

урахування мансарди, в якій вікна розташовані в похилих конструкціях даху), слід приймати відстані

(побутові розриви) не менше 15 м, заввишки в 4 поверхи і більше 20 м.

В умовах, коли будівництво (нове будівництво, реконструкція) ведеться в зоні історичної

забудови, яка має відповідний статус згідно з генеральним планом населеного пункту (зона

охорони пам'ятки, історично цінної забудови, історичний ареал), побутові розриви між житловими

будинками можуть прирівнюватися до існуючих для збереження характеру історичного розпла -

нування вулиці, кварталу, площі тощо. Будівництво в таких зонах може вестися по історично сфор -

мованій лінії забудови.

6.1.22 При плануванні територій нових кварталів з периметральною забудовою допускається

зменшувати розриви між будинками до однієї висоти вищого будинку за умов розміщення в перших

поверхах приміщень громадського призначення, з дотримання вимог пожежної безпеки, норм

інсоляції та освітленості житлових приміщень.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 21

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка 1. У великих містах при розміщенні 9 – 16 та більше поверхових житлових будинків суміжно з

кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів з вікнами багатоповерхового будинку,

що зводиться, до меж земельних ділянок садибних будинків приймається не менше 20 м, а до стіни най -

ближчого садибного будинку – не менше висоти будинку, що зводиться.

При розміщенні 3 – 8-поверхових житлових будинків суміжно з кварталами садибної забудови, що

зберігається, відстань від фасадів з вікнами багатоповерхового будинку, що зводиться, до меж земельних

ділянок садибних будинків приймається не менше 15 м.

Примітка 2. При різних вимогах (протипожежних, санітарно-гігієнічних тощо) до мінімально допустимих

відстаней між будинками і спорудами при проектуванні треба приймати величини, найбільші з них.

6.1.23 Житлові будинки з вбудованими у перші поверхи або у стилобатних частинах примi -

щеннями громадського призначення допускається розміщувати по червоній лінії вулиць згідно з

документацією з просторового планування при забезпеченні відповідної кількості місць для пар ку -

вання автомобілів.

6.1.24 Мінімальні розміри житлових кварталів та внутрішньоквартальних просторів у групах

житлових будинків, кварталів визначаються вимогами: інсоляції та освітленості житлових примi -

щень, забезпечення відстані між фасадами (довгими сторонами) з вікнами протилежно розта -

шованих будинків не менше 15 м при забудові до 4 поверхів, 20 м – при забудові більшої

поверховості (побутовий розрив) та протипожежними вимогами.

6.1.25 Площу озеленених територій обмеженого користування у мікрорайоні, включаючи

майдан чики для відпочинку, для ігор, занять фізичною культурою, пішохідні доріжки, якщо вони

займають не більше 30 % її загальної площі, слід приймати не менше 6 м2

 на одну особу (без

урахування території закладів дошкільної, загальної середньої освіти) або 12-15 м2

 на одну житлову

одиницю (квартиру) при розрахунковому середньому розмірі домогосподарства 2,5 особи, або

приймати згідно з демографічними розрахунками розміру (величини) домогосподарства.

6.1.26 Мінімальну розрахункову площу ділянки для окремо розташованого житлового будинку,

включаючи площу під забудовою (без урахування розміщення на ділянці закладів дошкільної освіти

та загальної середньої освіти, підприємств обслуговування населення, гаражів та автостоянок,

фізкультурних і спортивних споруд) слід приймати відповідно до кількості його мешканців, але не

менше ніж у таблиці 6.3.

При цьому необхідно проводити розрахунки щодо дотримання норм інсоляції та освітленості

житлових приміщень.

Таб ли ця 6.3 – Пи томі розміри ділян ки для розміщен ня окре мо го жит ло во го бу дин ку

Житлові будинки Площа ділянки, м2

/особу

3 поверхи без урахування мансарди 30,1-23,3

4-5 поверхів 20,2-17,0

6-8 поверхів 15,3-13,9

9-10 поверхів 12,2-12,0

11 поверхів і вище Не мен ше 10,5

Примітка. У разі розміщення на земельній ділянці житлових будинків та секцій різної поверховості при

розрахунках слід визначати середню поверховість.

6.1.27 Для під'їзду до груп житлових будинків, установ і підприємств обслуговування, торгових

центрів слід передбачати двосмугові проїзди, а до окремо розташованих будинків – односмугові

проїзди.

На односмугових проїздах треба передбачати роз'їзні майданчики шириною 6 м і довжиною

15 м на відстані не більше ніж 75 м один від одного, при цьому глухі проїзди повинні мати довжину

не більше 150 м. Проїзди повинні закінчуватися розворотними майданчиками не менше 12 м ґ 12 м,

22 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

які забезпечують можливість розвороту сміттєвозів, прибиральних і пожежних машин з ураху ван -

ням їх технічних характеристик.

Тротуари та доріжки для інвалідних візків треба підносити до 0,05 м над рівнем проїзної

частини або відокремлювати жолобом.

Допускається суміщення доріжок для руху інвалідних візків з пішохідними доріжками за умови

забезпечення комфортних умов руху для всіх його учасників. Велосипедні доріжки треба проектувати

відповідно до вимог, наведених у 10.4.15 цих норм.

6.1.28 Розрахункові показники граничних розмірів майданчиків, що мають бути розташовані на

прибудинкових територіях, наведені у таблиці 6.4.

Таб ли ця 6.4 – Розміри май дан чиків у складі при бу дин ко вих те ри торій

Майданчики

Питомі розміри майданчиків

м

2

 на одну особу одну житлову одиницю

(квартиру)

Для ігор дітей дошкільного і молодшого

шкільного віку

0,7 1,75

Для відпочинку дорослого населення 0,2 0,5

Для тимчасової стоянки автомобілів Згідно з розділом 10

Для тимчасової стоянки велосипедів 0,1 0,25

Для занять фізкультурою 2,0 5,0

Для збирання побутових відходів За роз ра хун ком згідно

з таб ли цею 6.5

Для вигулювання домашніх тварин* 0,3 0,3

Примітка 1. Відстані від майданчиків для занять фізкультурою встановлюються залежно від їхніх шумових

характеристик.

* Майданчики для вигулювання домашніх тварин мають влаштовуватися поза межами прибудинкових

територій на спеціально визначених ділянках на відстані не менше ніж 40 м від вікон житлового будинку та

майданчиків для ігор і відпочинку та занять фізкультурою.

Примітка 2. За рішенням органів місцевого самоврядування на прибудинкових територіях можуть облашто -

вуватися майданчики для господарських цілей (для сушіння білизни та чищення килимів) з

розрахунку 0,1 м2

 на одну особу або 0,25 м2

 на одну житлову одиницю (квартиру). Відстані від

майданчиків для господарських цілей до найбільш віддаленого входу у житловий будинок слід

приймати не більше 100 м.

Примітка 3. Майданчики для ігор дітей та території озеленення мають розміщуватися усередині житлової

групи (житлового кварталу) з можливим їх улаштуванням на відкритих озеленених терасах

житлових та громадських будинків.

Майданчики для занять фізкультурою рекомендується розміщувати як окрему озеленену зону (мікро -

районний сквер), що обслуговує мікрорайон або групу житлових кварталів, які формують цілісний мікро -

район. За наявності мікрорайонного скверу з фізкультурно-спортивною зоною площу фізкультурних

май данчиків в межах прибудинкових територій слід передбачати за нор мою 0,2 м2

 на одну особу при

дотриманні нормативу зелених насаджень обмеженого користу вання 6 м2

 на одну особу житлового будинку.

6.1.29 В межах багатоквартирної забудови слід передбачати збирання побутових відходів

(наземний, підземний або вакуумний спосіб). Збирання побутових відходів на житловій території

перед бачається майданчиками, на яких розміщують контейнери для роздільного зберігання

побутових відходів із зручними під'їздами для сміттєвозів [62] та [96].Норми утворення побутових

відходів для новоутворюваних населених пунктів приймають на одну розрахункову одиницю

(особу, робоче місце) згідно з вимогами [40] або за таблицею 11.4. Площа контейнерних май -

данчиків для збирання побутових відходів та відстань їх розміщення від вікон житлових та громад -

ських будинків наведено в таблиці 6.5.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 23

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 6.5 – Пло ща та розміщен ня май дан чи ка роздільно го зби ран ня по бу то вих відходів на

 жит ловій те ри торії

Спосіб

збирання

Площа планувального модуля, м2

Відстань від вікон житлових,

громадських будівель, м

Планувальний модуль

(1 контейнер)

Планувальний модуль

(2 контейнера)

0,4 м3 1,1 м3 0,8 м3 2,2 м3

Наземний 7,5 10,00 11,00 16,00 20

Підземний 3,5 5,5 Визначаються за технічними

умовами

Вакуумний 3,5 5,5 Визначаються за технічними

умовами

Примітка 1. На місце розташування та площу майданчика для збирання побутових відходів впливає їх

спосіб видалення: наземний та підземний або вакуумний (пневматичний).

Примітка 2. Планувальний модуль підземного та вакуумного способу може збільшувати об'єм накопичення

побутових відходів до 5-10 м3

 відповідно, якщо це не суперечить технічним умовам.

Примітка 3. Відстань від наземних майданчиків для збирання побутових відходів до фізкультурних майдан -

чиків, майданчиків для ігор дітей і відпочинку дорослих слід приймати не менше 20 м. Пішохідну

доступність майданчика збирання побутових відходів слід приймати не більше 100 м.

Площа наземних майданчиків вказана з урахуванням благоустрою.

Примітка 4. Майданчики збирання побутових відходів для наземного способу проектуються відповідно до

вимог [96]. Майданчики підземного та вакуумного способу збирання проектуються відповідно

до містобудівних та технічних умов.

Примітка 5. При блокуванні планувальних модулів на більшу кількість обладнання з додаванням кожного

наступного планувального модуля площа суми блоків зменшується від 2 м2

 до 5 м2

 в залежності

від типу модуля та способу їх блокування.

Примітка 6. Майданчик збирання побутових відходів повинен бути обладнаний для прийому небезпечних

відходів (хімічні джерела струму, побутові акумулятори тощо).

Примітка 7. Місця збирання побутових відходів на житлових територіях слід розташовувати не з підвітря -

ного боку, не на протягах, а з забезпеченням норм аерації території. Майданчик для збирання

побутових відходів для установ громадського обслуговування допускається розміщувати за

спеціальним завданням, погодженим з місцевими органами влади.

Примітка 8. Місця збору великогабаритних побутових відходів (меблі, побутова техніка, будівельні відходи

тощо) слід розміщувати на сельбищній території в комунальних кварталах або комунально-

 складських зонах.

Садибна забудова

6.1.30 Садибну забудову слід передбачати:

– в межах населеного пункту переважно на вільних територіях, на ділянках, потенційно при -

датних для будівництва;

– у приміських зонах – на резервних територіях, що плануються до включення у межу міста,

за винятком зелених зон;

– у нових селищах і тих, що розвиваються, розміщених у межах 30-40-хвилинної транспортної

доступності.

З метою збереження масштабу планування і забудови історичного населеного пункту у зонах

існуючої індивідуальної садибної забудови слід забезпечувати збереження історичного характеру

середовища.

В найкрупніших містах нову садибну або блоковану забудову слід розміщувати в існуючих

районах садибної забудови лише за наявності територіальних ресурсів відповідно до документації

з просторового планування.

Примітка. Розміщення садибної забудови в межах приаеродромної території можливо за умови дотримання

вимог [108] та відсутності потенційного ризику авіаційної події.

24 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

6.1.31 Зони садибної забудови можуть формуватись окремими чи зблокованими житловими

будинками з присадибними ділянками. Поверховість будинків в межах територій садибної забудови

не може перевищувати трьох поверхів без урахування мансарди.

Розміщення в кварталах садибної забудови багатоквартирних (секційних) будинків не допускається.

6.1.32 Граничний розмір площі земельних ділянок, які надаються громадянам для нового

житлового будівництва, має становити не менше 150 м2

 для блокованої забудови і не менше 500 м2

для індивідуальної житлової забудови.

Примітка. До площі присадибної земельної ділянки включається площа під забудовою житлових бу -

динків та господарських будівель.

6.1.33 Житлові будинки на присадибних ділянках слід розміщувати з відступом від червоних

ліній магістральних вулиць – 6 м, житлових – 3 м.

Частина присадибної ділянки між червоними лініями і лінією забудови одно-, двоквартирних і

блокованих будинків входить до загальної площі ділянки.

В умовах реконструкції допускається зменшувати відступи від червоних ліній до будинків і

споруд з урахуванням забудови, що історично склалася.

6.1.34 Присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається огороджувати. Висоту

огорожі слід встановлювати згідно з вимогами [62] та правилами благоустрою населеного пункту.

Встановлення огорожі не може погіршувати інсоляцію житлових будинків на суміжних територіях.

Огорожа присадибних ділянок не може виступати за червону лінію та межі ділянки.

6.1.35 Показники площі території та розрахункової щільності населення для розміщення

садибної забудови слід приймати за таблицею 6.1 та таблицею 6.6.

Таб ли ця 6.6 – По каз ни ки роз ра хун ко вої щільності на се лен ня (брут то) для ра йонів са диб ної

 за бу до ви (рекомендовані)

Тип

забудови

Розмір

присадибної

ділянки, м2

Кількість

ділянок

на 1 га

Щільність населення (брутто), осіб./га, при середньому

складі сім'ї, осіб.

2 3 4 5 6

Садибна 2500 3-4 6-8 9-12 12-16 15-20 18-24

1500 5-6 10-12 15-18 20-24 25-30 30-36

1200 6-7 12-14 18-21 24-28 30-35 36-42

1000 8-9 17-18 26-27 34-35 43-44 51-52

600 13-15 28-29 42-43 55-57 68-71 81-84

500 16-17 34-35 50-52 66-68 82-84 97-99

Блокована 400 19-21 41-42 61-62 80-82 98-100 115-118

300 24-27 53-55 78-80 101-104 124-127 144-148

200 32-38 75-77 109-112 134-143 169-173 196-200

150 40-49 96-99 138-142 176-180 211-216 242-248

6.1.36 В зонах садибної забудови слід передбачати розміщення об'єктів обслуговування на

територіях загального користування, на спеціально відведених ділянках, у складі громадських

центрів населеного пункту або у вигляді окремих споруд на територіях громадського призначення,

а також розміщення майданчиків для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, занять

фізкультурою, стоянок для тимчасового зберігання автомобілів, майданчиків для господарських

цілей загального користування. Питомі розміри майданчиків для ігор дітей та автостоянок допус -

кається зменшувати відносно показників, наведених в таблиці 6.4, але не більше ніж на 30 %.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 25

ДБН Б.2.2-12:2018

6.1.37 Озеленення вулиць, розмір яких в межах червоних ліній складає 12 м і менше, доцільно

формувати за рахунок палісадників.

6.1.38 Допускається розміщення об'єктів обслуговування на присадибній ділянці згідно з нор -

мами чинного законодавства України. Прибудовані або окремо розміщені приміщення для інди -

відуальної трудової та підприємницької діяльності допускається розташовувати на земельних

ділянках по червоних лініях.

6.1.39 Гаражі слід передбачати вбудованими, прибудованими до житлових будинків по лінії

забудови, або окремо, в тому числі в глибині ділянки. Відстані від в'їздів та інших технологічних

прорізів гаражів до сусідніх житлових будинків, закладів загальної середньої освіти та закладів

дошкільної освіти, інших споруд слід приймати за таблицею 10.6.

Примітка. Протипожежні відстані між будинками або господарськими будівлями, що розташовані окремо,

відповідно до ступеня їх вогнестійкості, а також віддаленість ємностей горючої рідини на присадибній ділянці

(при опаленні будинків рідким паливом) слід приймати відповідно до протипожежних вимог, наведених у

таблиці 15.1.

6.1.40 При розташуванні житлових будинків та громадських будівель на земельних ділянках

необхідно забезпечувати вимоги санітарних та пожежних норм [46], [64] у тому числі для житлових

та громадських будинків на суміжних земельних ділянках.

6.1.41 При розміщенні будинків в кварталах, забудова яких історично склалася, для догляду за

будинками і здійснення поточного ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш

виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше ніж 1,0 м. При цьому має бути

забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню

атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємо -

узгоджене водовідведення згідно з вимогами [66].

Для садибної та дачної забудови у разі розміщення житлових будинків в північно-східній,

північній та північно-західній частинах земельної ділянки відстань від межі слід встановлювати

не менше 3 м.

Допустимі відстані від житлових будинків до господарських будівель і споруд наведені в

таблиці 6.7.

Таб ли ця 6.7 – До пус тимі відстані від жит ло вих будинків до гос по да рських будівель і споруд

Будівлі та споруди

Відстань, м

Господарські

будівлі (сараї)

для худоби,

інших тварин та

птахів площею

до 50 м2

Майданчики для

компосту, дворові

вбиральні, сміттєзбірник,

сховища

для добрив та

ядохімікатів

Фільтруючий

колодязь

продуктивністю,

м

3

/добу

Септик

продуктивністю,

м

3

/добу

до 1 1 – 3 до 1 1 – 3

Житлові будинки та літня

кухня

15 20 8 10 5 8

Артсвердловина водо поста -

чання (питний колодязь) 20 20

Примітка 1. Господарські будівлі і гаражі сусідніх ділянок допускається об'єднувати.

Примітка 2. Господарські приміщення для утримання худоби та птиці площею до 50 м2

 допускається при -

будовувати до одно- та двоквартирних житлових будинків (крім будинків, що знаходяться в

ІV кліматичному районі) за умов ізоляції від житлових кімнат та кухонь не менше ніж трьома

підсобними приміщеннями та за умови забезпечення санітарних відстаней до житлових будинків

на суміжних земельних ділянках.

26 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка 3. При продуктивності локальних каналізаційних очисних споруд до 3 м3

 на добу, водозабірні

споруди місцевого господарсько-питного водопостачання допускається розміщувати на від -

стані 40-50 м вниз по течії ґрунтових вод, 20-25 м вверх по течії і 25-30 м по перпендикуляру до

осі течії потоку ґрунтових вод. Відстані від артсвердловин та колодязів до окремих будівель і

споруд та інших джерел забруднення слід приймати 20 м, місце розташування водозабірних

споруд повинно бути вверх по течії ґрунтових вод і вище по відношенню до розташування

каналізаційних споруд. При неможливості забезпечення цієї відстані в межах ділянки слід

влаштовувати свердловини, колодязі або каптажі для групи будинків, які розміщуються вздовж

житлових вулиць із відступом від червоної лінії на 2,5-3 м, на майданчиках розміром 2,5 м ґ 3 м із

твердим покриттям та похилом не більше 40-50 ‰.

Примітка 4. Вигрібні ями дворових туалетів повинні бути виконані з конструкцій, що запобігають фільтрації

фекальних стоків у ґрунт.

6.1.42 За відсутності мереж міської (селищної) каналізації необхідно передбачити каналізу -

вання садиб з використанням локальних очисних споруд згідно з вимогами [89], [91].

Обладнання внутрішньобудинкової каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб не

допускається.

Дачна та садова забудова

6.1.43 Території дачної та садової забудови призначаються для організації відпочинку грома -

дян, ведення садівництва та городництва з будівництвом дачних, садових будинків для тимча со -

вого або постійного проживання.

6.1.44 Розміщення нової дачної та садової забудови в межах населених пунктів, а також на

територіях, де діють планувальні обмеження, у т.ч. на територіях лісів та лісопарків, об'єктів

природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, у санітарно-охоронних зонах курортів, водоохо -

ронних зонах, на резервних позаміських територіях, які передбачені документацією з просторового

планування для подальшого розвитку населених пунктів, на територіях інженерно-транспортної та

природоохоронної інфраструктури не допускається.

6.1.45 Нову дачну і садову забудову рекомендується розміщувати за межами населених пунктів

на земельних ділянках з цільовим призначенням для індивідуального дачного будівництва або

індівідуального садівництва.

Існуючі території дачної забудови, які розташовані в межах населених пунктів чи приміських

зонах, відносяться до рекреаційних зон з озелененими територіями обмеженого використання.

6.1.46 Територію дачної та садової забудови слід розподіляти на зони індивідуального (сади,

дачні ділянки) та загального користування. Зона індивідуального користування з вулично- дорож -

ньою мережею має складати до 90 % від загальної території такої забудови.

6.1.47 У межах зони загального користування розміщуються об'єкти і споруди, перелік яких та

необхідна площа території наведені у таблиці 6.8.

Таб ли ця 6.8 – Об'єкти і спо ру ди за галь но го ко рис ту ван ня в меж ах те ри торій дач ної і са до вої

 за бу до ви

Перелік будівель

Площа ділянок об'єктів і споруд загального

користування в межах територій дачної

і садової забудови, із розрахунку, м2

на одну дачну (садівницьку) ділянку

малі середні крупні

Обов'язкові:

Споруди для зберігання засобів пожежогасіння 0,5 0,4 0,25

Майданчики для контейнерів ТПВ 0,1 0,1 0,1

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 27

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 6.7

Перелік будівель

Площа ділянок об'єктів і споруд загального

користування в межах територій дачної

і садової забудови, із розрахунку, м2

на одну дачну (садівницьку) ділянку

малі середні крупні

Майданчики для стоянки автомобілів 1,1 1,1 1,1

Майданчики для стоянок велосипедів 0,65 0,65 0,65

Магазини змішаної торгівлі 2,5 2,0 1,5

Правління товариства, медпункт 1,1 1,0 1,0

Дитячі ігрові майданчики 1,0 1,0 1,0

Рекомендовані:

Універсальні фізкультурні майданчики 4,0 3,4 2,8

Пасіки

За за вдан ням на про ек ту ван ня*

Споруда для охоронника

* Площа ділянки на одну споруду приймається незалежно від кількості садових ділянок – 100 м2

.

Примітка. Об'єкти загального користування доцільно поєднувати у адміністративно-господарський центр.

Пасіки слід розміщувати на окремих ділянках у місцях, найбільш віддалених від руху людей і

транспорту.

6.1.48 На територіях дачної і садової забудови трасування доріг та проїздів, розміщення

вбудовано-прибудованих або окремо розташованих гаражів, дачних та садових будинків, інших

споруд та відстані між ними слід приймати у відповідності з вимогами підрозділу "Садибна забу -

дова" та розділу 15 "Протипожежні вимоги"

6.1.49 При переведенні існуючої дачної і садової забудови у райони садибної забудови має

бути забезпечена відповідність показників соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури

нормативам садибної забудови в межах міст або сільських населених пунктів.

6.1.50 На території існуючої дачної і садової забудови використання садових або дачних

ділянок для створення об'єктів торгівлі, побуту допускається за умови: відповідності площі земель -

ної ділянки показникам відповідно до таблиці 6.8, забезпечення проїзду до ділянки та влаштування

інженерного обладнання відповідно до вимог [46], [87] та [89].

6.2 Зона громадської забудови

6.2.1 Зона громадської забудови призначена для концентрованого розташування закладів і

підприємств обслуговування населення населеного пункту та поза його межами.

6.2.2 Зону громадської забудови слід формувати як функціонально-просторову систему

центрів – багатофункціональних та спеціалізованих, які є органічно пов'язаними з соціально-плану -

вальною структурою населеного пункту.

6.2.3 Громадську забудову слід формувати у місцях найбільшої концентрації населення, що

перебуває у денний час, – у межах центру міста, уздовж головних вулиць і площ.

6.2.4 Території багатофункціональних громадських центрів в населених пунктах залежить,

окрім їх величини і місця в структурі адміністративно-територіального устрою та системи розсе -

лення, від особливостей функціонально-планувальної структури населених пунктів, історичних та

природно-ландшафтних чинників.

У малих містах слід створювати єдиний громадський центр міста і житлового району.

У середніх і великих містах, сельбищна територія яких поділяється на житлові або планувальні

райони, функції громадського центру можуть поєднуватись з функціями громадського центру

одного із житлових або планувальних районів.

28 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 6.8

У найкрупніших та крупних містах зони громадської забудови слід формувати у вигляді системи

загальноміського центру, яка, крім центрального ядра, складається також з громадських центрів

планувальних зон та центрів житлових (виробничих, рекреаційних) районів і мікрорайонів.

Склад функціональних елементів, їх кількісні показники встановлюються у документації з

просторового планування регіонального та місцевого рівнів.

Примітка. Міський центр в залежності від величини міста доцільно формувати або як площу, або як групу

площ, поєднаних головною вулицею, серед яких визначається головна площа.

6.2.5 Спеціалізовані громадські центри слід формувати переважно в найкрупніших, крупних та

великих містах за рахунок групування об'єктів в єдиний комплекс.

Примітка. Спеціалізовані центри слід розміщувати відокремлено або у складі загальноміських гро -

мадських центрів, центрів планувальних зон і планувальних районів, а також як окремі планувальні складові.

6.2.6 До складу громадських центрів планувальних зон, крім установ і організацій обслуго -

вування, слід включати адміністративні, бізнес-центри, об'єкти транспортної інфраструктури

(транспортно-пересадочні вузли, пішохідні зони, території зберігання транспортних засобів тощо), а

також земельні ділянки, призначені для розташування житлових будинків.

Питомий розмір територій, зайнятих власне під громадські функції, визначається залежно від

значення громадського центру, класифікації населеного пункту. Ця величина відносно території

центру може коливатися від 60 % до 70 % для ядра загальноміського центру або від 15 % до 20 % –

для центрів повсякденного та періодичного обслуговування.

У міських та крупних сільських населених пунктах громадські центри виконують функції між -

селенного обслуговування.

При розробленні документації з просторового планування площу багатофункціонального

загально міського центру слід визначати відповідно до укрупнених показників:

– для найкрупніших, крупних і великих міст – від 3,5 м2

/особу до 5 м2

/особу;

– для середніх міст – 5-10 м2

/особу;

– для малих міських та сільських населених пунктів – 10-20 м2

/особу.

6.2.7 Розвиток загальноміських центрів може здійснюватися шляхом реконструкції і технічного

переоснащення громадських будинків, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництва нових

об'єктів; суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного

обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах житлових

будинків.

6.2.8 Загальну площу території громадських центрів у планувальних зонах найкрупніших,

крупних міст слід приймати:

– за чисельності населення планувальної зони до 200 тис. осіб – від 15 га до 20 га;

– за чисельності населення від 200 тис. осіб до 500 тис. осіб – 20-30 га;

– за чисельності населення понад 500 тис. осіб – від 30 га до 60 га.

6.2.9 При розміщенні громадських об'єктів (при формуванні громадських центрів) слід врахо -

вувати показники граничної щільності громадської забудови відповідно за таблицею 6.9.

Таб ли ця 6.9 – По каз ни ки щільності за бу до ви гро ма дських центрів

Категорія населених пунктів Щільність сумарної загальної площі, тис. м2

 роб. пл./га

Найкрупніші й крупні міста 6,0 – 10,0

Великі міста 4,0 – 6,0

Середні міста 2,0 – 4,0

Малі міські і сільські населені пункти 0,8 – 2,0

Примітка. Для найкрупніших та крупних міст щільність громадських функцій визначається для ядра центру,

а в середніх і малих міських і сільських населених пунктах – для громадського центру в цілому.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 29

ДБН Б.2.2-12:2018

6.2.10 При планувальній організації території громадських центрів, для реалізації комуніка -

тивної функції необхідно передбачати формування розвинених пішохідних зон (відкритих площ,

пішохідних вулиць), які мають:

– забезпечувати можливість організації та проведення масових громадських заходів (політич -

них, святкових, спортивно-розважальних тощо);

– формувати зручні пішохідні зв'язки між об'єктами та комплексами обслуговування, зупинками

громадського транспорту та транспортними вузлами, що забезпечують зв'язок населеного пункту з

приміською зоною;

– забезпечувати організацію різноманітних функцій, що містять розвинений набір об'єктів

обслуговування, а також місць для короткотривалого відпочинку;

– створювати індивідуальний архітектурний образ;

– забезпечувати збереження традиційного характеру історичного середовища та об'єктів куль -

турної спадщини.

6.2.11 Громадський простір багатофункціонального центру з розчленованою структурою

формується на основі єдиної пішохідної зони, що забезпечує взаємозв'язок об'єктів центру,

безперервність пішохідних комунікацій в межах всіх складових комплексу, зручність підходів до

зупинок транспорту та озеленення рекреаційних майданчиків.

Для людей, що одночасно перебувають у пішохідній зоні, норма площі території має складати

не менше ніж 20 м2

 на одну особу.

6.2.12 Співвідношення між висотою будинків, що оточують майдан та його шириною, доцільно

приймати у межах 1:6 – 1:8. Відкритий простір слід передбачати не більше ніж 0,15 га в малих

населених пунктах та 0,5-0,6 га – у великих.

При формуванні громадських центрів слід передбачати створення підземних просторів для

розміщення об'єктів торгівлі, харчування, побутового обслуговування, а також для зберігання

легкового автотранспорту, громадських вбиралень. Розміщені у підземному просторі об'єкти

повинні бути обладнані спеціальними підйомними пристроями для забезпечення доступності до

них маломобільних груп населення.

6.2.13 Доцільно передбачати безпосередній взаємозв'язок громадських центрів з озелененими

територіями, розміри яких мають складати в межах громадських центрів не менше ніж 25 % від усієї

території громадського центру. В історичних частинах громадських центрів цей показник має бути

не менший ніж існуючий.

Парки загальноміського та районного значення рекомендується розміщувати на суміжних з

громадськими центрами територіях і включати до системи планувальної організації центру.

7 ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ

До виробничих відносяться території промисловості (промислові зони, промислові райони,

групи підприємств, підприємства), інноваційного розвитку (технопарки, індустріальні парки), кому -

нальних підприємств, транспортної інфраструктури, складської забудови.

7.1 Інноваційні об'єкти виробничих територій

До інноваційних об'єктів виробничих територій слід відносити технопарки, індустріальні парки,

технополіси.

7.1.1 Містобудівний розвиток інноваційних територій передбачає:

а) розроблення документації з просторового планування щодо розвитку промислових зон,

промислових районів, груп підприємств, формування технопарків, виробничих та інноваційнотехнологічних

кластерів, індустріальних (промислових) парків, територій інноваційного розвитку;

б) розроблення програми перспективного розвитку промисловості, галузі (регіону, поселення);

в) раціональне використання земельних ресурсів за планом земельно-господарського устрою

територій;

г) стимулювання раціонального використання земельних ресурсів;

30 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

д) трансформація виробничих територій з метою підвищення ефективності їх використання;

є) реконструкцію об'єктів інженерного забезпечення, які розміщуються на територіях інно ва цій -

ного розвитку шляхом впровадженням методів ефективного використання інженерних та тери -

торіальних ресурсів з широким застосуванням ресурсозберігаючих технологій;

ж) оздоровлення річок і водойм, які розміщуються на територіях інноваційного розвитку,

шляхом винесення за межі прибережних захисних смуг виробничих об'єктів, а також забезпечення

відповідного режиму та умов використання промислових підприємств, розташованих на суміжних з

водоохоронними зонами територіях;

з) розроблення документації з просторового планування і заходів з ліквідації відвалів ливарного

та інших виробництв, які розміщуються на територіях інноваційного розвитку, шляхом переробки і

утилізації, подальшого проведення санації та рекультивації земель, визначення можливості їх

подальшого використання.

и) розроблення пропозицій щодо оптимізації транспортних схем промислових формувань з

урахуванням змін вантажообігу, пасажирських потоків, трансформації підприємств і чисельності

працюючих.

7.2 Формування і планування виробничих територій

7.2.1 Розміщення виробничих територій не допускається:

а) у першому та другому поясі зони санітарної охорони джерел водопостачання;

б) у межах прибережних захисних смуг річок та водойм;

в) у першій зоні округу санітарної охорони курортів, а для кліматичних курортів – в усіх зонах

округу санітарної охорони, якщо об'єкти, які проектуються, не пов'язані безпосередньо з експлуа -

тацією природних лікувальних засобів курорту.

г) на землях рекреаційного і оздоровчого призначення;

д) на землях природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

е) на землях історико-культурного призначення;

ж) у небезпечних зонах відвалів породи вугільних і сланцевих шахт або збагачувальних

фабрик;

и) в зонах активного карсту, зсувів, осідання або обвалення поверхні під впливом гірських

розробок, селевих потоків і снігових лавин, які можуть загрожувати забудові та експлуатації

підприємств;

к) на ділянках, забруднених органічними та радіоактивними відходами;

л) у зонах можливого катастрофічного затоплення в результаті руйнування гребель або дамб.

7.2.2 Відповідно до [2] допускається розміщення на прибережних ділянках річок та інших

водойм гідротехнічних, гідрометричних та лінійних об'єктів, а також об'єктів навігаційного призна -

чення. Планувальні відмітки майданчиків, на яких вони розміщуються, слід встановлювати щонай -

менше на 0,5 м вище від розрахункового найвищого горизонту води з урахуванням підпору і похилу

водотоку, а також нагону від розрахункової висоти хвилі. За розрахунковий горизонт слід приймати

найвищий рівень води з ймовірністю його перевищення для підприємств та об'єктів оборонного

значення один раз на 100 років, для інших підприємств – один раз в 50 років, а для підприємств

зі строком експлуатації до 10 років – один раз на 10 років.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при

цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відпо -

відають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних

смуг.

7.2.3 Улаштування вантажних причалів, пристаней чи інших портових споруд слід розміщувати

за течією ріки нижче сельбищної території.

7.2.4 Розміщення підприємств поблизу об'єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин,

матеріалів і виробів на їх основі необхідно здійснювати з урахуванням меж небезпечних зон і

районів.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 31

ДБН Б.2.2-12:2018

7.2.5 При проведенні реконструкції, технічному переоснащенні існуючих промислових районів і

груп підприємств доцільно ці території, в межах яких вони розміщені, планувально розподіляти

на складові з урахуванням формування технопарків, технополісів, промислових і індустріальних

парків на основі загальних архітектурно-планувальних рішень з вираженими планувальними

межами. При цьому слід передбачати поєднання інженерно-технічної інфраструктури, допоміжних

виробництв та об'єктів громадського обслуговування.

7.2.6 При плануванні виробничих територій слід передбачати:

а) функціональне зонування території з урахуванням технологічних зв'язків, відповідних санi -

тарно- гігієнічних та протипожежних вимог, вантажообігу і видів транспорту, містобудівних обме -

жень;

б) раціональну організацію транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням вироб -

ничо- технічних зв'язків;

в) інтенсивне використання території, в тому числі наземний і підземний простір;

г) організацію єдиної мережі громадського обслуговування працюючих;

д) будівництво та введення в експлуатацію пусковими комплексами або чергами;

е) благоустрій території;

ж) захист територій від небезпечних наслідків виробничої діяльності, ерозії, абразії, забо ло -

чування, засолення і забруднення підземних вод і відкритих водойм стічними водами, відходами

виробництва;

и) відновлення (рекультивацію) відведених у користування земель, порушених в процесі вироб -

ничої діяльності, а також при будівництві.

7.2.7 За функціональним використанням територію підприємства слід розподіляти на зони:

а) передзаводську (за межами земельної ділянки підприємства або в її межах);

б) виробничу;

в) підсобну;

г) складську.

7.2.8 У генеральних планах і схемах планування територій при розміщенні виробничих під -

приємств, технопарків, індустріальних парків у відповідних територіальних зонах слід визначати

такі складові:

а) громадського центру;

б) підприємств, технопарків, у тому числі ділянок, які перебувають у складі технопарків,

індустріальних парків;

в) загальних об'єктів допоміжних виробництв і господарств;

г) пожежних частин.

Розподіл на зони слід здійснювати з урахуванням конкретних містобудівних умов та особ ли -

востей виробництва.

7.2.9 Орієнтовні розміри передзаводських зон підприємств (га на 1000 працюючих) слід виз -

начати з розрахунку:

0,8 при кількості працюючих до 0,5 тис.;

0,7 » » » більше 0,5 тис до 1 тис.;

0,6 » » » від 1 тис до 4 тис.;

0,5 » » » від 4 тис до 10 тис.;

0,4 » » » більше 10 тис.

При визначенні розмірів передзаводських зон підприємств слід враховувати розрахункову

кількість машино-місць на автостоянках для тимчасового зберігання автомобілів (таблиця 10.7),

стоянок грузового автотранспорту та благоустрою передзаводської території.

7.2.10 Відстані між будівлями, спорудами, в тому числі інженерними мережами, слід приймати

не менше мінімально допустимих, при цьому щільність забудови ділянок (площадок) підприємств

повинна бути не менше зазначеної у додатку Г.1.

32 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

7.2.11 Склад громадського центру виробничих територій слід визначати в кожному конкретному

випадку з урахуванням розміщення виробничих об'єктів в планувальній структурі населеного

пункту, кількості працюючих на підприємствах, наявності підприємств обслуговування в межах

суміжної сельбищної території, виробничо технологічних та санітарно-гігієнічних особливостей

окремих підприємств.

7.2.12 У передзаводських зонах і в адміністративно-громадських центрах виробничих терито -

рій слід передбачати відкриті та/або закриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових

автомобілів. Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів людей з інвалідністю

допускається розміщувати на території підприємства.

7.2.13 На підприємствах, де передбачається можливість використання праці осіб з обмеже -

ними можливостями, які користуються кріслами-колясками, входи у виробничі, адміністративнопобутові

та інші допоміжні будівлі повинні бути обладнані пандусами з похилом не більше ніж 1:12

та іншими спеціалізованими підйомними пристроями.

7.2.14 У транспортних схемах промислових формувань необхідно передбачати:

а) поєднання транспортних споруд і обладнання для різних видів транспорту (суміщені авто -

мобільні та залізничні або автомобільні та трамвайні мости і шляхопроводи, загальне земляне

полотно для автомобільних доріг і трамвайних колій, крім швидкісних видів транспорту);

б) використання споруд і обладнання, що проектуються для інших цілей (дамб водосховищ і

гребель, водопропускних споруд) під земляне полотно і штучні споруди залізниць і автомобільних

доріг;

в) можливість подальшого розвитку зовнішнього транспорту.

7.2.15 Ширину воріт автомобільних в'їздів на майданчик підприємства слід приймати по най -

біль шій ширині застосовуваних автомобілів плюс 1,5 м, але не менше 4,5 м, а ширину воріт для

залізничних в'їздів – не менше 4,9 м.

7.2.16 Відстань від будівель та споруд до краю проїзної частини автомобільних шляхів слід

приймати за таблицею 7.1.

Таб ли ця 7.1 – Відстані від бор то во го ка ме ню або краю укріпле ної сму ги узбіччя авто мобільних

 доріг до будівель і спо руд слід при й ма ти не менше за зна че них

Будівлі та споруди Відстань, м

1. Зовнішні межі стін будівель, включаючи тамбури та прибудови:

 а) за відсутності в'їзду в будівлю і при довжині будівлі до 20 м; 1,5

 б) те саме при довжині будинку понад 20 м; 3

 в) за наявності в'їзду в будівлю двохосьових автомобілів і автонавантажувачів; 8

 г) за наявності в'їзду в будівлю тривісних автомобілів; 12

 д) за наявності в'їзду в будівлю тільки електрокарів 5

2. Осі паралельно розташованих залізничних колій:

 1520 (1524) мм 3,75

 750 мм 3

3. Огорожа майданчика підприємства 1,5

4. Зовнішні межі опор естакад і шляхопроводів, димових труб, стовпів, щогл,

виступаючих частин будівель: пілястр, контрфорсів, зовнішніх сходів тощо

0,5

5. Вісь залізничної колії, по якій перевозиться рідкий метал, шлак, візки зі злит ка ми

та виливницями, візки з мульдами і коробами для перевезення шихтових мате ріа -

лів

5

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 33

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка 1. Відстані від бортового каменю, кромки проїзної частини або укріпленої смуги узбіччя до

стовбурів дерев або до чагарників повинні визначатися в залежності від породи дерев і

чагарників з тим, щоб крона дерев з урахуванням її підрізування і чагарники не нависали над

проїзною частиною або узбіччям.

Примітка 2. При ширині смуги руху двосмугової дороги менше 3,75 м і за відсутності бортового каменю або

укріпленої смуги узбіччя відстані у випадках, передбачених поз.5 таблиці, має бути не менше

4,25 м від осі дороги. При ширині автомобіля більше 2,5 м вказана відстань повинна бути

відповідно збільшена.

Примітка 3. При в'їзді в цех автомобілів з причепами відстань від стіни цеха до дороги слід визначати

розрахунком.

7.2.17 Напівзамкнуті двори слід розташовувати довгою стороною паралельно переважному

напрямку вітрів або з відхиленням не більше 45°, при цьому відкрита сторона двору повинна бути

звернена на навітряну сторону вітрів переважного напрямку.

Ширина напівзамкненого двору при будівлях, освітлюваних через віконні отвори, повинна бути

не менше півсуми висот до верхньої відмітки карнизу протилежних будинків, що утворюють двір,

але не менше ніж 15 м.

За відсутності шкідливих виробничих виділень у простір двору його ширина може бути

зменшена до 12 м.

7.2.18 Застосування будівель, що утворюють замкнуті з усіх боків двори, допускається тільки з

дотриманням таких умов:

а) ширину двору рекомендується приймати не менше найбільшої висоти до верху карнизу

будівель, що утворюють двір, але не менше 18 м;

б) має бути забезпечене наскрізне провітрювання двору шляхом влаштування в будівлях

отворів шириною не менше 4 м і висотою не менше 4,5 м (у кількості не менше двох) за можливості

скупчення шкідливих речовин.

7.2.19 Для озеленення майданчиків підприємств, технопарків та території необхідно застосо -

вувати місцеві види деревно-чагарникових рослин з урахуванням їх санітарно-захисних та деко -

ративних властивостей і стійкості до шкідливих речовин, які виділяються підприємствами. Наявні

деревні насадження слід, за можливості, зберігати.

7.2.20 На майданчиках підприємств, де можуть виділятися шкідливі речовини, не допускається

розміщення деревно-чагарникових насаджень у вигляді щільних груп і смуг, що викликають скуп -

чення шкідливостей.

7.2.21 Будівлі і споруди з урахуванням специфіки виробництва та природних умов доцільно

розміщувати з обов'язковим дотриманням таких вимог:

а) поздовжні осі будівлі і світлові ліхтарі слід орієнтувати в межах від 45° до 110° до меридіану;

б) поздовжні осі аераційних ліхтарів і стіни будівель з прорізами, що використовуються для

аерації приміщень, слід орієнтувати в плані перпендикулярно або під кутом не менше 45° до

переважного напрямку вітрів літнього періоду року.

7.2.22 Будівлі і споруди з устаткуванням, яке спричиняє значні динамічні навантаження і

вібрацію, слід розміщувати від будівель і споруд з виробництвами, особливо чутливими до вібрації,

на відстані, яку визначають за підрахунками, з урахуванням геологічних умов території, фізикомеханічних

властивостей грунту основи фундаментів, а також з урахуванням заходів для усунення

впливу динамічних навантажень і вібрації на ґрунти.

7.2.23 Будівлі, споруди, відкриті установки з виробничими процесами, що виділяють в атмо -

сферу газ, дим і пил, вибухонебезпечні і пожежонебезпечні об'єкти не слід розташовувати по

відношенню до інших виробничих будівель і споруд з навітряної сторони для вітрів переважного

напрямку.

34 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 7.1

7.2.24 Охолоджувальні ставки, водойми, шламовідстійники тощо слід розміщувати так, щоб у

разі аварії рідина при розтіканні не загрожувала затопленням підприємству або іншим промис ло -

вим, житловим і громадським будівлям і спорудам.

7.2.25 Відстані між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості і категорії

виробництв слід приймати відповідно до розділу 15 "Протипожежні норми", таблиці 15.1, 15.2.

7.2.26 Відстані від відкритих наземних складів до будівель і споруд, а також відстані між

зазначеними складами слід приймати не менше зазначених у таблиці 15.6.

7.3 Зона науково-виробничої забудови

7.3.1 Технополіси і технопарки (далі – парки) є взаємопов'язаними (інтегрованими) об'єктами,

що пов'язані розгалуженою інфраструктурою та розташовані на певній цілісній території.

7.3.2 У складі технопарку слід передбачати:

а) наукові центри;

б) офіси та лабораторії;

в) об'єкти експериментального (серійного) виробництва;

г) складські комплекси.

7.3.3 У складі технополісу, на сельбищній території (громадської та житлової забудови) на

земельних ділянках невиробничого призначення додатково також розміщуються:

а) готелі, житлові будинки для наукового та обслуговуючого персоналу;

б) заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, медичні установи;

в) торговельні комплекси та розважальні центри, заклади громадського обслуговування,

спортивні споруди;

г) озеленені території.

7.3.4 У складі індустріального, у т.ч. інноваційного парку, допускається розміщувати:

а) офіси керуючої компанії, фінансові установи, об'єкти маркетингу та реклами;

б) заклади вищої та професійної (професійно-технічної освіти);

в) готелі, апартаменти для наукового та обслуговуючого персоналу;

г) багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших заходів;

д) торговельні комплекси та розважальні центри, заклади громадського обслуговування, спор -

тивні споруди;

є) озеленені території;

ж) пожежні частини.

7.3.5 При розробленні документації з просторового планування слід визначати території для

розміщення і розвитку наукових установ, які пов'язані з дослідницькою діяльністю і специфікою

виробництва.

7.3.6 Індустріальні, інноваційні парки повинні створюватися в регіонах з відповідною кількістю

трудових ресурсів, розміщуватися в межах населеного пункту або за його межами, в складі

агломерацій і мати зручний транспортний зв'язок з сельбищними територіями.

7.3.7 Для розміщення індустріальних, інноваційних парків слід використовувати території,

вільні від забудови, території існуючих підприємств та промислових районів, які втрачають своє

виробниче значення.

7.3.8 Індустріальні, інноваційні парки доцільно розташовувати в зоні забезпеченості надійної

транспортної доступності автомобільними і залізничними магістралями, транспортними вузлами –

морськими і аеропортами, вокзалами і логістичними центрами.

7.3.9 Архітектурно-планувальна організація інноваційних об'єктів виробництва має забезпе -

чувати умови для здійснення наукової та/або виробничої підприємницької діяльності, раціональне

розміщення їх потужностей.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 35

ДБН Б.2.2-12:2018

7.3.10 На території індустріальних парків слід виділяти наступні функціональні зони:

а) промислових майданчиків для підприємств;

б) об'єктів соціального та торговельного обслуговування;

в) відкритих просторів загального користування;

г) відкритих спортивних майданчиків;

д) дорожньої мережі.

7.3.11 Ділянки промислових майданчиків призначені для розміщення основних і допоміжних

виробництв різних галузей, майстерень, складів, будівель для компаній-початківців, дослідницьких

об'єктів; в окремих випадках допускається розміщувати у їх межах об'єкти громадського призна -

чення – торговельні, громадського харчування, виставки тощо; ділянки об'єктів обслуговування –

для будівель адміністративних, торговельних, побутового обслуговування, готелів, гуртожитків.

7.3.12 На території технологічних парків виділяються наступні функціональні зони:

а) промислових і/або наукових об'єктів;

б) соціального, торговельного обслуговування;

в) адміністративного центру і загальних служб;

г) відкритих просторів загального користування;

д) відкритих спортивних майданчиків, парків;

е) інженерно-допоміжних об'єктів;

ж) дорожньої мережі.

7.3.13 Територію слід розподіляти на ділянки, підготовлені до забудови, призначені для оренди,

лізингу або для продажу окремим користувачам та забезпечені необхідною транспортною, інже -

нерною та інформаційно-комунікаційною інфраструктурою, рівень забезпеченості якою визна ча -

ється конкретними умовами і призначенням парку.

7.3.14 Необхідно передбачати ділянки різної величини для забезпечення можливих запитів

ймовірних користувачів:

– малі підприємства 400 м2

 – 1500 м2

;

– середні підприємства 1500 м2

 – 6000 м2

;

– підприємства понад 6000 м2

.

Допускається об'єднання кількох ділянок для одного користувача.

7.3.15 В структурі індустріальних парків для підтримки підприємців доцільно передбачати ви -

робничі та/або дослідницькі будівлі чи споруди з використанням універсальних модульних бло ків.

7.3.16 Залежно від містобудівних умов і завдань організації технологічного процесу доцільно

використовувати:

– індивідуальні модульні будівлі – одно-триповерхові, призначені для одного користувача.

Будівлі можуть бути одинарні, подвійні, з трьох і більше зблокованих модулів і які найбільшою

мірою відповідають забудові парків у периферійних районах міста та за його межами;

– багатомодульні будівлі – багатоповерхові і підвищеної поверховості кооперовані будівлі,

внутрішній простір яких ділиться на окремі модульні приміщення, призначені для декількох різних

користувачів (наукові, промислові, готелі, багатофункціональні будівлі тощо), територія яких зна -

ходиться в загальному користуванні. Такі будівлі доцільно використовувати для забудови парків

в серединній частині міста і при розміщенні в межах сельбищних територій.

7.3.17 При розробленні документації з просторового планування на місцевому рівні слід виз -

начати території для розміщення і розвитку наукових установ, що пов'язані з дослідницькою

діяльністю і специфікою виробництва.

7.4 Комунальна зона

7.4.1 Комунальна зона призначена для розміщення підприємств, які забезпечують обслуго -

вування об'єктів та систем соціальної, транспортної, інженерної інфраструктури, а також житловокомунального

господарства і надають послуги мешканцям населеного пункту.

36 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

7.4.2 У межах комунальної зони допускається розміщення:

а) підприємств транспорту (трамвайних та тролейбусних депо, автобусних та таксомоторних

парків, депо метрополітену, гаражів, станцій технічного обслуговування автомашин, автозаправних

станцій);

б) підприємств побутового обслуговування (фабрик-пралень, хімічного чищення одягу, ре монту

побутової техніки, одягу, меблів);

в) підприємств житлово-комунального господарства;

г) об'єктів та мереж інженерно-технічного забезпечення (інженерних мереж, систем або кому -

нікацій, які безпосередньо використовуються в процесі тепло-, газо-, електро-, водопостачання та

водовідведення);

д) підприємств поводження з побутовими відходами;

е) територій місць поховання;

ж) пожежних частин.

7.5 Зона транспортно-складської забудови

7.5.1 Зону транспортно-складської забудови (логістичні, складські центри) доцільно розмiщувати

у периферійній зоні населеного пункту або за його межами біля відповідних транспортних

комунікацій.

7.5.2 При плануванні території логістичного центру доцільно передбачати розміщення інфор -

маційно-аналітичного пункту, а також:

– майданчиків для очікування розвантаження та завантаження автотранспорту;

– складських приміщень, обладнаних пристосуваннями для розвантаження і комплектації

вантажів;

– відкритих контейнерних майданчиків для зберігання контейнерів;

– парків автотранспорту електронавантажувачів, що забезпечують перевезення контейнерів

міжнародного стандарту;

– залізничних станцій, що забезпечують подачу вагонів безпосередньо до розвантажувальних

майданчиків складів і до контейнерних майданчиків;

– морських і річкових портів, в тому числі спеціалізованих;

– пожежних частин.

7.5.3 При плануванні складських центрів слід враховувати специфіку їх організації та діяль -

ності.

7.6 Зона сільськогосподарських виробничих територій

7.6.1 Виробничі території сільських населених пунктів є їх функціональною частиною.

7.6.2 На цих територіях можуть бути розміщені різні типи агропромислових комплексів, під -

приємств і цехів галузевих господарських центрів виробничих об'єктів, які належать акціонерним

товариствам, кооперативам, особистим селянським та фермерським господарствам тощо, а також

підприємства несільськогосподарських галузей (філії підприємств, цехи, в тому числі виробничотехнічного

обслуговування і будівництва).

7.6.3 При організації сільськогосподарських виробничих територій, у тому числі фермерських

господарств, перевагу доцільно віддавати розвиткові діючих виробничих потужностей, їх роз ши -

ренню, реконструкції і технічному переобладнанню за умови дотримання організаційно- госпо -

дарських, санітарно-гігієнічних, зооветеринарних, протипожежних та інших вимог.

7.6.4 Виробничі території слід формувати компактно, їх планування має забезпечувати коопе -

рацію розміщених виробництв, створення загальних систем інженерного забезпечення, транспорт -

них комунікацій і об'єктів побутового обслуговування.

Щільність забудови ділянок (площадок) сільськогосподарських підприємств повинна бути не

менше зазначеної у додатку Г.2.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 37

ДБН Б.2.2-12:2018

Будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств відповідно

до їх розмірів та потужності, розміщуються:

– у виробничих зонах в межах населеного пункту та за його межами;

– на землях сільськогосподарського призначення (в тому числі земельних ділянках сільсько -

господарських підприємств, особистих селянських господарств та фермерських господарств) при

дотриманні санітарно-гігієнічних, зооветеринарних та протипожежних вимог з урахуванням функ -

ціо нального зонування території (хуторська система).

Генеральні плани виробничих об'єктів, а також фермерських господарств, що розміщені поза

межами населеного пункту, слід розробляти окремо.

Між підприємствами, установами, складами та відкритими майданчиками, що не є вибухо- та

пожежонебезпечними, які не виділяють шкідливих речовин в обсягах, що не перевищують допус -

тимі концентрації, не створюють акустичного забруднення та інших негативних впливів на навко -

лишнє природне середовище та територію житлової забудови населеного пункту, має встановлю -

ватися санітарно-захисна зона розміром не менше ніж 50 м.

Розміщення і визначення допустимих потужностей тваринницьких ферм в малих сільсь кого -

сподарських підприємствах, особистих селянських та фермерських господарствах здійснюються

відповідно до техніко-економічних обґрунтувань.

7.6.5 Розміщення сільськогосподарських комплексів і підприємств повинно забезпечувати

збереження природного середовища, виключати можливість розвитку ерозійних процесів, забруд -

нення ґрунтів і водних джерел відходами виробництва.

Розміщення будинків, споруд і комунікацій сільськогосподарських підприємств не допуска -

ється:

– в зонах сельових потоків, снігових лавин та зсувів;

– в першій та другій зонах санітарної охорони курортів;

– на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів;

– на земельних ділянках, забруднених органічними та радіоактивними речовинами;

– у межах прибережно-захисних смуг річок та інших водойм, на землях об'єктів природнозаповідного

фонду та їх охоронних зон, зонах охоронюваного ландшафту, окрім сінокосіння;

– на землях історико-культурного призначення;

– в зонах охорони пам'яток культурної спадщини.

На територіях, де залягають корисні копалини, як виняток допускаються тимчасові споруди

сільськогосподарських підприємств, які можуть функціонувати включно до початку видобування

корисних копалин.

В першому, другому поясах зон санітарної охорони джерел водопостачання не допускається

розміщення:

– тваринницьких ферм, птахофабрик, тепличних підприємств;

– відкритих майданчиків для зберігання автомашин та розміщення сільськогосподарських

ремонтних майстерень, складів мінеральних добрив та отрутохімікатів, а також складів паливномастильних

матеріалів, місць поховань, скотомогильників, полів зрошення та фільтрації гноє схо -

вищ, силосних траншей та інших сільськогосподарських об'єктів, які мають вплив на мікробне

зараження підземних вод.

В третьому поясі зон санітарної охорони джерел водопостачання не допускається розміщення

складів паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, отрутохімікатів та інших об'єктів, що

можуть спричинити хімічне забруднення підземних вод.

7.6.6 При взаєморозміщенні виробничої і сельбищної територій слід передбачати між ними

відповідні санітарно-захисні зони і забезпечувати зооветеринарні розриви.

Будівлі та споруди з технічними процесами, які є джерелом викидів в навколишнє природне

середовище шкідливих речовин, повинні відокремлюватись санітарно-захисними зонами від

житло вих і громадських будинків.

38 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Допускається розміщення складських приміщень (зерно, овочі, фрукти) фермерських вироб -

ничих дворів на межі сільських населених пунктів та місця зберігання автомашин і сільськогос -

подарської техніки (без ремонту) в кількості до 5 двигунів на ділянках до 0,5 га з визначенням

санітарно-захисних зон 100 м відповідно до вимог [46].

Розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських виробничих об'єктів і комплексів до

меж житлової забудови визначаються у відповідності з вимогами [46].

У санітарно-захисних зонах допускається розміщення складів (сховищ) зерна, фруктів, овочів і

картоплі та будівель і споруд, які вказані в санітарних нормах проектування промислових під -

приємств.

7.6.7 Особисті селянські та фермерські господарства у селищах та селах з утриманням великої

рогатої худоби або свиней від 10 до 30 голів, овець від 10 до 50 голів, птиці від 30 до 100 голів

санітарно-захисна зона має становити не менше 50 м від житлової забудови за умови дотримання

встановлених вимог щодо утилізації відходів їх життєдіяльності.

Фермерські господарства у селищах, селах з утримання великої рогатої худоби або свиней від

31 до 200 голів, овець – від 50 до 1000 голів, птиці – від 100 до 1000 голів необхідно розміщувати на

відокремлених ділянках з дотриманням розмірів санітарно-захисних зон згідно з [46].

Для фермерських господарств, що належать до підприємств змішаного типу, санітарно-захисну

зону слід приймати більшою з тих, що потребують окремі типи тваринницьких будівель, або окремі

виробництва, але не менше ніж 100 м від житлової забудови.

При архітектурно-планувальній організації особистих селянських та фермерських господар ств

здійснюється розмежування виробничої та житлової зон. Не допускається блокування житлових

приміщень з виробничими фермерськими приміщеннями.

Примітка. Утримання худоби у меншій кількості ніж позначено в нормах допускається згідно з санiтарними

і зооветеринарними нормами на присадибних ділянках без їх розмежування та функціонального

розподілу.

При утриманні в особистих селянських та фермерських господарствах разом поголів'я великої

рогатої худоби, свиней, овець та інших тварин в одній будівлі проводится розподіл приміщень на

ізольовані секції для окремих тварин. При вигульному утриманні птиці відстань до тваринницьких

приміщень повинна бути 100 м, при клітковому утриманні – 50 м.

Енергоємкі підприємства малих сільськогосподарських підприємств особистих селянських та

фермерських господарств слід розміщувати з урахуванням можливого використання нетради -

ційних джерел енергії (низькопотенційної та викидної теплоти ТЕС, ТЕЦ, АЕС, газокомпресорних

станцій, сонячної енергії, енергії вітру, використання вторинних енергоресурсів промислових підприємств

тощо).

7.6.8 У санітарно-захисній зоні допускається розміщення бань, пралень і гаражів за умови, що

частка забудови не буде перевищувати 10 % усієї території санітарно-захисної зони.

Розміщення спортивних споруд, парків, дитячих установ, лікувально-профілактичних і оздо -

ровчих установ, а також насадження плодово-ягідних дерев та чагарників на території санітарнозахисної

зони не допускається.

В межах території санітарно-захисної зони завширшки 100 м і більше з боку сельбищної

території слід передбачати смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, а з

шириною зони до 100 м – не менше 20 м.

Вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів

один від одного слід передбачати улаштування смуг зелених насаджень завширшки не менше 5 м.

Зелені насадження для захисту водозабірних споруд з підземних джерел необхідно розмiщувати

на межі першого поясу зони санітарної охорони на відстані не менше 30 м від підземного

джерела і водозабірних споруд.

Шумозахисні зелені насадження слід передбачати у вигляді смуг як з боку джерела шуму, так і з

боку об'єктів, що захищаються від шуму (у комплексі з іншими шумозахисними заходами).

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 39

ДБН Б.2.2-12:2018

7.6.9 Тваринницькі, птахівницькі, звірівницькі ферми, ветеринарні установи, склади мінераль -

них добрив і хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати з підвітряного боку відносно інших

сільськогосподарських об'єктів.

При розміщенні складів мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин повинні бути

проведені заходи, що виключають попадання шкідливих речовин у водойми, грунт і атмосферне

повітря.

Відстані від складів мінеральних добрив та пестицидів до сільськогосподарських підприємств,

поверхневих водних об'єктів, джерел централізованих систем водопостачання, водопровідних

споруд визначаються згідно з вимогами [46].

7.6.10 Території виробничих зон не повинні розділятися на відокремлені частини магістраль -

ними залізницями або автомобільними дорогами.

7.6.11 Розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд в районах аеро -

портів та аеродромів допускається за умови додержання вимог [6].

7.6.12 Сільськогосподарські підприємства, що виділяють в атмосферу значну кількість диму,

пилу або хімічних речовин з неприємним запахом та речовин, шкідливих для організму людини, не

допускається розміщувати в замкнутих долинах, котловинах, біля підніжжя гір та інших територіях,

не забезпечених природним провітрюванням.

7.6.13 Санітарно-захисна зона від гноєсховищ фермерських господарств має визначатися як

від тваринницьких ферм (у складі якої є гноєсховище) відповідної потужності згідно з обов'язковим

дотриманням вимог [46].

7.6.14 Транспортні зв'язки виробничої зони сільських населених пунктів та окремих сільсь ко -

господарських підприємств слід передбачати у відповідності зі схемою планування відповідної

території, розвитку внутрішньогосподарських доріг та генеральним планом населеного пункту.

Транспортні зв'язки виробничої та сельбищної територій, а також зв'язки з сільськогоспо -

дарськими угіддями та іншими об'єктами сільськогосподарського призначення слід забезпечувати

мережею доріг.

7.6.15 Вибір виду транспорту слід здійснювати на основі техніко-економічних розрахунків,

віддаючи перевагу безрейковому транспорту.

7.6.16 Внутрішньомайданчикові автомобільні дороги слід проектувати з урахуванням рельєфу

місцевості та технологічних вимог по прямокутній замкнутій (кільцевій), тупиковій або змішаній

схемах. На великих сільськогосподарських підприємствах перевагу необхідно віддавати схемам

доріг з кільцевим рухом транспортних засобів.

При влаштуванні тупикових доріг (проїздів) в кінці тупиків повинні бути передбачені майданчики

прямокутні або грушовидні, у формі петлі об'їзди для розвороту транспортних засобів, у тому числі

пожежних автомобілів, розміром не менше ніж такі, що забезпечують розворот відповідних транс -

портних засобів з урахуванням їх технічних характеристик. Для великогабаритних сільськогоспо -

дарських машин розміри майданчиків повинні бути збільшені до розмірів, які забезпечують

роз ворот відповідних транспортних засобів.

7.6.17 Ширину проїзної частини та узбіччя внутрішньомайданчикових доріг слід приймати в

залежності від їх призначення та організації руху транспортних засобів.

7.6.18 Ширину проїздів на території сільськогосподарських підприємств слід визначати за

умови створення найбільш компактного розміщення транспортних та піших доріг, інженерних

мереж, смуг озеленення. При цьому слід враховувати можливості снігових заносів доріг.

7.6.19 Господарські проїзди, по яких здійснюється прогін худоби та проїзд вантажного тран -

спорту до присадибних ділянок, повинні мати смугу руху 4,5 м.

7.6.20 Внутрішні радіуси кривих у плані слід визначати в залежності від типу технологічного

транспорту, але не менше 60 м без влаштування віражів та перехідних кривих.

40 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

При русі автомобілів та тракторів з напівпричепами, з одним або двома причепами радіус

кривої допускається зменшувати до 30 м, при русі поодиноких транспортних засобів – до 15 м.

Розширення проїзної частини дороги на кривій у плані встановлюється:

– при радіусі по осі дороги 15 м – 3,5 м;

– при радіусі по осі дороги 30 м та з рухом тягачів з напівпричепами – 2,6 м.

Радіуси кривих по межі проїзної частини та їх розширення біля в'їздів у виробничі будівлі

встановлюється в залежності від розрахункового типу рухомого складу.

7.6.21 На генеральному плані сільськогосподарських підприємств, площа яких перевищує 5 га,

слід передбачати не менше двох в'їздів, відстань між якими по периметру огорожі повинна бути

не більше 1500 м.

7.6.22 При використанні відходів виробництва при будівництві доріг слід враховувати їх мож -

ливу агресивність та токсичність по відношенню до навколишнього природного середовища.

7.6.23 Траси доріг, за можливості, слід прокладати по межах полів сівозмін та межах угідь

господарств.

8 ЛАНДШАФТНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

8.1 Мережа ландшафтних та рекреаційних територій

8.1.1 Ландшафтні та рекреаційні території являють собою мережу ділянок озеленених та інших

відкритих просторів різного призначення, розташованих як на територіях населених пунктів та

приміських зон, так і на міжселенних територіях, в тому числі ландшафтних комплексів, рекреа -

ційних зон, курортів та лікувально-оздоровчих місцевостей, об'єктів культурної спадщини та ту -

ристичних зон, територій природно-заповідного та водного фондів, водозахисних, полезахисних,

транспортно-розподільних озеленених смуг та інших об'єктів зеленого господарства.

Території та об'єкти природно-заповідного фонду, а також ділянки природних ландшафтів, що

підлягають особливій охороні, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водні і водозахисні

території та об'єкти інших типів, що встановлені законодавством України, є частиною структурних

територіальних елементів екологічної мережі.

Номенклатуру елементів мережі ландшафтних та рекреаційних територій наведено у додатку Д.

8.1.2 При формуванні мережі ландшафтних та рекреаційних територій населених пунктів слід

виділяти:

– території загального користування (ділянки садово-паркового будівництва – парки, сади,

сквери, бульвари; лісопарки; частково об'єкти природно-заповідного фонду);

– території обмеженого користування (ділянки житлової забудови, об'єктів громадського обслу -

говування, культурної спадщини, виробництва);

– території спеціального призначення (охоронювані природні території, озеленення санітарнозахисних

та охоронних зон вздовж пішохідно-транспортних мереж, коридорів, сільськогоспо дар -

ських та інших територій) згідно з додатком Д.

8.1.3 Потреби у ландшафтних та рекреаційних територіях слід визначати за показниками

нормативного забезпечення цими територіями постійних мешканців населених пунктів відповідно

до таблиці 8.1, з урахуванням фізико-географічного районування території України згідно з до -

датком А.

У містах з чисельністю населення 100 тис. осіб і більше існуючі масиви міських лісів (за

виключенням лісів Лісового фонду України) слід перетворювати у міські лісопарки і відносити

додатково до озеленених території загального користування, виходячи із розрахунку не більше

5 м2

/люд.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 41

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 8.1 – Нор ма тивні по каз ни ки площ лан дшаф тних та рек ре аційних те ри торій

Ландшафтні та

рекреаційні

території

Групи міст за

кількістю

населення,

тис. осіб.

Площа озеленених територій, м2

/особу

І – ІІ зони –

мішаних та

широколистя -

них лісів

ІІІ зона –

лісостепова

ІV зона –

степова

V зона –

Карпатські

гори

VІ зона –

Кримські гори

Приміські та по заміські

Рекреаційні,

оздоровчі території

та ліси зеленої зони

навколо населених

пунктів*

Від 500 300 250 250 350

250-500 250 200 200 300

50-250 200 160 160 200

До 50 100 80 80 120

У меж ах на се ле но го пун кту

Загального

користування:

Від 250 10 11 12 15

50-250 7 8 9 11

До 50 8 9 10 12

Сільські насе -

лені пункти 12 13 14 17

житлових районів,

мікрорайонів** Від 10 6 6 7 8

* Враховуються при розробленні схем планування територій на державному та регіональному рівнях.

** Враховуються при розробленні генеральних планів та детальних планів територій.

Примітка 1. Показники ландшафтних та рекреаційних приміських та позаміських територій повинні включати

території лісопарків, природно-заповідних територій та земель оздоровчого та рекреаційного

призначення.

Примітка 2. У містах, де розміщуються промислові підприємства І і ІІ класу шкідливості, а також у населених

пунктах, які розташовані на радіоактивно забруднених територіях, наведені норми озеленених

територій загального користування слід збільшувати на 15-20 %, а у містах, де розміщуються

залізничні вузли, – на 5-10 %.

8.2 Озеленені території населених пунктів

8.2.1 У населених пунктах слід визначати озеленені території, що належать до земель рекреа -

ційного призначення і входять до складу єдиної мережі ландшафтних та рекреаційних територій.

Ділянки озеленених територій треба встановлювати згідно з існуючими межами землекористувань,

природних рубежів та транспортних магістралей.

До озеленених територій загального користування населених пунктів відносяться багато -

функціональні та спеціалізовані парки, сади, сквери, бульвари, міські лісопарки, озеленені ділянки

набережних та пляжів, ботанічні сади та зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мис -

тецтва та інші природні і штучно створені ландшафтні об'єкти.

Питома вага озеленених територій різного призначення (зелені насадження загального

користування, обмеженого та спеціального призначення) в межах території населеного пункту

визначається відповідно до [46]. У містах, де розміщені ТЕЦ, котельні та підприємства I класу

санітарної шкідливості рівень озеленення території слід збільшувати не менше як на 15 %.

8.2.2 Основні структурні елементи озеленених територій різного призначення та питому вагу

зелених насаджень в межах площі їх території слід визначати за таблицею 8.2.

42 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 8.2 – Пи томі по каз ни ки рівня озе ле нен ня

Структурні елементи

Рівень

озеленення,

не менше %

1. Озе ле нені те ри торії за галь но го ко рис ту ван ня

Багатофункціональні парки:

міські 65

районні 60

сади, сквери 75

бульвари 60

міські лісопарки 80

Спеціалізовані парки:

дитячі 40

спортивні 15

меморіальні 30

зоологічні 40

ботанічні 55

виставкові 50

музеї архітектури та побуту 60

атракціони, парки архітектурних мініатюр 45

гольф-поля 75

2. Озе ле нені те ри торії об ме же но го ко рис ту ван ня

Території житлової забудови 25

Земельні ділянки:

закладів дошкільної освіти 45

інших закладів освіти 50

культурно-дозвільних закладів 40

спортивних, фізкультурно-оздоровчих споруд, фізкультурних майданчиків 30

закладів охорони здоров'я 55

курортно-рекреаційних закладів (номенклатура за додатком Д) 60

8.2.3 В містах у структурі озеленених територій загального користування великі парки площею

понад 100 га та міські лісопарки площею понад 500 га повинні становити не менше 10 % від

загальної площі озеленених територій. Час доступності міських парків при пересуванні на тран -

спорті повинен становити не більше 20 хв, а районних парків не більше 15 хв.

Примітка. У сейсмічних районах необхідно забезпечувати вільний доступ до парків, садів та інших

озеленених територій загального користування, не допускаючи улаштування огорож з боку територій житло -

вої забудови.

8.2.4 Максимально допустиму одночасну кількість відвідувачів озеленених територій загаль -

ного користування в межах населених пунктів слід приймати, осіб/га:

міські парки .............................. 100

районні парки, парки зон відпочинку ................. 70

парки курортів ............................. 50

міські лісопарки (лугопарки, гідропарки) ............... 15

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 43

ДБН Б.2.2-12:2018

рекреаційно-оздоровчі ліси ....................... 4

спеціалізовані парки:

 – зі спортивно-ігровим обладнанням ............... 100

 – з експозиційними зонами .................... 120

 – з комплексами культурних, розважальних споруд ...... 150

Примітка. При кількості одночасних відвідувачів від 10 осіб/га до 50 осіб/га слід проектувати дорожньостежкову

мережу для організації їх руху. Якщо кількість одночасних відвідувачів перевищує 50 осіб/га, слід

передбачати заходи щодо перетворення лісового ландшафту у парковий.

8.2.5 При проектуванні парків, садів, скверів і бульварів слід передбачати максимальне збере -

ження ділянок існуючих зелених насаджень та водойм та враховувати вимоги [62]. При цьому

мінімальну площу озеленених територій слід приймати: парків – 2 га, скверів – 0,05 га, садів – 1,5 га.

Мінімальну ширину бульварів з однією пішохідною алеєю слід передбачати при розміщенні:

між проїзними частинами – 18 м, між проїзною частиною та забудовою – 10 м.

Ширину пішохідних доріжок слід приймати кратною 0,75 м (ширина смуги руху однієї людини).

8.2.6 На територіях житлової, громадської, курортної та рекреаційної забудови слід передба -

чати засоби:

– загального озеленення ділянок (дерева, чагарники, газони, квітники),

– площинного озеленення (дахів, міжрейкових трамвайних полотен, гольф-полів);

– вертикального озеленення будинків і споруд (фасадів, балконів, шумозахисних стінок);

– відновлюваного озеленення (порушених ділянок, ярів, схилів).

До інноваційних засобів збільшення площі озеленення територій забудови населених пунктів

належать: вертикальні сади і парки (килимові та модульні), мобільні системи озеленення (пересувні

форми), зелені екрани та стіни, сади безперервного цвітіння.

8.2.7 Відстань від будинків, споруд, а також елементів благоустрою та інженерних мереж до

дерев і чагарників слід визначати згідно з [77].

8.2.8 Для озеленення міських населених пунктів слід передбачати розсадники деревних і

чагарникових рослин та квітково-оранжерейні господарства. Нормативний показник площі розсад -

ників треба приймати з розрахунку забезпеченості рівня озеленення мереж озеленених територій.

Площу розсадників слід передбачати не менше 80 га; загальну площу квітково-оранжерейних

господарств треба приймати з розрахунку 0,4 м2

 на одного мешканця міста.

8.3 Позаміські ландшафтні території

8.3.1 Позаміські ландшафтні території являють собою сукупність природних та природноантро

погенних ландшафтних комплексів, які знаходяться за межами населених пунктів (ліси,

лісопарки, луки, прибережні та водні угіддя, рекреаційні, оздоровчі, природно-заповідні території

тощо), і виконують екологічні, санітарно-гігієнічні та рекреаційно-оздоровчі функції; вони можуть

бути багатофункціональними та спеціалізованими.

Примітка. Основою формування позаміських ландшафтних територій є землі лісогосподарського,

рекреа ційного, оздоровчого, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

8.3.2 Багатофункціональні позаміські ландшафтні території можуть складатися з:

а) курортно-оздоровчих та рекреаційних територій (зони короткочасного, тривалого та зміша -

ного відпочинку);

б) територій лісового фонду;

в) територій дачної та садової забудови;

г) територій унікальних природно-заповідних об'єктів (біосферні заповідники, національні

природні та регіональні ландшафтні парки);

д) територій зеленого, екологічного, сільського та етнографічного туризму (села-центри

народних ремесел, етнічні осередки тощо).

8.3.3 Спеціалізовані позаміські ландшафтні території формуються на базі:

а) територій природних парків (лісопарки, лукопарки, гідропарки, дендропарки, пейзажні парки);

44 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

б) територій тематичних парків і заповідників (етнографічні парки, парки-пам'ятки садовопаркового

мистецтва, історико-культурні заповідники);

в) територій спеціального призначення (санітарно-захисні і водоохоронні зони, захисне озеле -

нення, оранжерейні господарства та розсадники).

8.3.4 При розрахунках місткості позаміських ландшафтних та рекреаційних територій слід

використовувати показники максимально допустимих рекреаційних навантажень згідно з табли -

цею 8.3.

Таб ли ця 8.3 – По каз ни ки мак си маль но до пус ти мо го рек ре аційно го на ван та жен ня

Територія Максимально допустима

кількість осіб на 1 га

Ліси лісового фонду України 3

Рекреаційно-оздоровчі ліси 4

Національні природні парки 0,2

Регіональні ландшафтні парки 0,5

Лісопарки (лукопарки, гідропарки) 10

Дендропарки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва 20

Приміські парки та парки зон відпочинку 70

Археологічні, етнографічні парки 80

Туристичні зони об'єктів культурної спадщини 100

Зони зеленого, екологічного туризму 1

Лісомисливські угіддя 1

Бігові лижні траси, велотраси 10

8.3.5 Позаміські рекреаційні об'єкти – парки та зони відпочинку різних типів – слід створювати

на базі існуючого лісового фонду та передбачати дорожньо-стежкову мережу, яка повинна займати:

у приміських парках до 12 %, лісопарках – до 7,5 %, рекреаційних лісах – до 2,5 % площі їх території.

У межах дорожньо-стежкової мережі слід передбачати мережу велосипедних маршрутів з

відповідними вказівниками.

Довжина пішохідних підходів від зупинок та стоянок транспорту до окремих приміських ланд -

шафтних та рекреаційних об'єктів масового відвідування не повинна перевищувати 500 м.

8.4 Рекреаційні території

8.4.1 Зони відпочинку населення створюються переважно на землях рекреаційного призна -

чення в межах міст (внутрішньоміські), приміських зон (приміські), у системах міжселенного роз -

селення.

Зони короткочасного відпочинку (щоденної, щотижневої регульованої рекреації) рекоменду -

ється розміщувати на відстані не більше 30 км від населеного пункту.

Зони тривалого відпочинку (стаціонарної рекреації) рекомендується розташовувати за межами

населених пунктів у найбільш сприятливих умовах.

Примітка. Сприятливість умов для розміщення зон відпочинку визначається у процесі аналізу та комп -

лексної оцінки природних лікувальних, ландшафтно-рекреаційних і туристичних ресурсів з урахуванням

загальної еколого-містобудівної ситуації.

8.4.2 Розміри територій зон короткочасного відпочинку слід приймати з розрахунку 500-1000 м2

на одного відвідувача, у тому числі та частина, що інтенсивно використовується для активних видів

відпочинку, повинна становити не менше 100 м2

 на одного відвідувача.

Відстані між зонами короткочасного відпочинку та ділянками автомобільних доріг загального

користування і залізниць слід приймати не менше 500 м, між ділянками (майданчиками) активного

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 45

ДБН Б.2.2-12:2018

відпочинку та ділянками курортно-рекреаційних закладів, дачної та садової забудови – не менше

300 м.

8.4.3 У зонах відпочинку доцільно передбачати розміщення закладів і підприємств обслуго -

вування шляхом формування громадських центрів.

Розміри територій з урахуванням функціонального призначення громадського центру слід

приймати у % від його загальної площі:

а) культурно-видовищних закладів – 1-2;

б) фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд – 2-4;

в) пляжів і пристроїв для відпочинку на воді – 4-8;

г) майданчики для відпочинку дітей – 3-6;

д) майданчиків відпочинку та розваг дорослих – 5-7;

е) адміністративно-господарських споруд – 4-5;

е) зелених насаджень і квітників – до 70.

Примітка. Розміри території для короткочасного відпочинку дітей у разі її розміщення поблизу міської

забудови можуть бути збільшені, але не більше ніж на 20 %.

8.4.4 В межах прибережних смуг річок і озер слід передбачати організацію пляжів з розрахунку

їх площі на одного відвідувача – не менше 8 м2

, для маломобільних осіб – не менше 10 м2

.

Довжину берегової смуги річкових і озерних пляжів слід приймати не менше 0,25 м на одного

відвідувача.

Примітка. Розміри територій та довжину берегової смуги морських пляжів у зонах відпочинку необхідно

приймати згідно з 8.5.6.

8.4.5 На прилеглих до зони пляжів територіях та водних просторах слід створювати припляжну

і акваторіальну зони. Для орієнтовних розрахунків площі території вказаних зон на одного відвi -

дувача слід приймати: припляжної у прибережній захисній смузі малих і середніх річок та водойм

10 м2

, великих річок, водосховищ та озер 25 м2

; акваторіальної 5 м2

 (для купання).

8.4.6 Площу території різного функціонального використання у припляжній, пляжній і аквато -

ріальній зонах морів, річок та озер слід визначати відповідно до показників, наведених у таблиці 8.4.

Таб ли ця 8.4 – Пло ща те ри торії різно го функціональ но го ви ко рис тан ня у при пляжній, пляжній

 і ак ва торіальній зо нах морів, річок та озер

Зона Сектор Площа сектора, %

загальної площі зони

Акваторіальна Купання 75-90

Дитячий 3,5

Спортивний 5-10

Риболовства 3-5

Пляжна Солярію, аерарію 40-60

Обслуговування і пішохідних комунікацій 8-13

Дитячий 5-7

Спортивний 8-10

Відпочинку на озеленених ділянках 20-40

Припляжна Адміністративно-господарський 3-5

Рятувально-медичний 1-2

Обслуговування і пішохідних комунікацій 19-27

Спортивний 7-12

Відпочинку на озеленених ділянках 50-70

46 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

8.4.7 При розробленні проектів зон короткочасного відпочинку рекреаційне навантаження на

природний ландшафт та тип його благоустрою слід приймати за таблицею 8.5.

Таб ли ця 8.5 – Рек ре аційне на ван та жен ня на при род ний лан дшафт зон ко рот ко час но го

 відпо чин ку

Ландшафт

Рекреаційне навантаження, люд./га

Темно/світлохвойні

ліси

Змішані

ліси

Листяні

ліси

Заплавні

лісолуки

Рекомендо ваний тип

благоустрою

Ліс лісового

фонду України

0,7/1,0 1,5 3,5 5,0 Дорожньо-стежкова мережа по вин на

становити 0,5 % території

Благоустрій: окремі майданчики для

відпочинку

Рекреаційнооздоровчий

ліс

2,5/3,0 3,5 6,0 8,0 Дорожньо-стежкова мережа по вин на

становити 0,6-2,5 % території

Благоустрій: мережа майданчиків

для відпочинку, місця для знешкод -

ження сміття

Лісопарк 7,0/8,0 9,0 12,0 15,0 Дорожньо-стежкова мережа повин на

становити 2,6-7,5 % території

Благоустрій: павільйони для захис ту

від дощу на відстані 1,0-1,5 км,

містки через водойми, майданчики

для відпочинку, місця для наметів,

окремі туалети і сміттєзбірники

Парк зони

короткочасного

відпочинку

13,0/15,0 17,0 22,0 26,0 Дорожньо-стежкова мережа повинна

становити 7,6-12,5 % території

Благоустрій: павільйони для захисту

від дощу на відстані 0,5-1,0 км,

туалети (1 на 4-5 га), питні колодязі

на відстані 1,5-2,0 км, містки через

водойми, лави, столи для пікніків,

сміттєзбірники на відстані 500-800 м

Примітка 1. Вказані навантаження застосовуються для кращих умов виростання рослинності (ліси I класу

бонітету). Для лісів II класу бонітету показники навантаження знижуються на 10-15 %, III класу –

на 15-25 %, IV – на 20-25 %. Ліси V класу бонітету виключаються із рекреаційного використання

або використовуються при мінімальних навантаженнях.

Примітка 2. Норми навантажень допускається знижувати при стрімкості рельєфу, застосовуючи знижу -

вальні коефіцієнти: при схилах 10-20 % – 0,8; 20-30 % – 0,6; 30-50 % – 0,4; понад 50 % – 0,2.

8.4.8 Розрахункові показники місць для тимчасового зберігання автомобілів (площинних або

багатоповерхових автостоянок), які розміщуються біля меж об'єктів короткочасного відпочинку,

слід визначати за завданням на проектування, а за його відсутності – за таблицею 8.6.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 47

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 8.6 – Роз ра хун кові по каз ни ки місць тим ча со во го зберіган ня ав тот ран спор ту,

 що розміщу ють ся біля меж об'єктів ко рот ко час но го відпо чин ку

Рекреаційні території, будинки і споруди Розрахункова одиниця

Кількість машино-місць на

розрахункову одиницю

Пляжі і парки 100 од но час них

відвіду вачів

15-20

Лісопарки, заповідники і рекреаційні ліси Те саме 7-10

Зони короткочасного відпочинку » 10-15

Заклади громадського обслуговування » 20-25

Примітка. Довжина пішохідних підходів від автостоянок для тимчасового зберігання автомобілів до об'єктів

у зонах короткочасного відпочинку не повинна перевищувати 1000 м.

8.5 Курортно-оздоровчі території

8.5.1 Курортні території (курорти) слід формувати на землях оздоровчого призначення, які

мають природні лікувальні ресурси, найбільш сприятливий мікроклімат, ландшафт і санітарногігієнічні

умови. На території курортів слід передбачати будівництво санаторно-курортних та рек -

реа ційних закладів (санаторіїв, закладів відпочинку і туризму), підприємств і центрів різних видів

спеціалізованого курортного обслуговування, пожежних частин, організацію і благоустрій парків і

пляжів, а також створення спеціальних бальнеотехнічних, берегозміцнювальних та інших інже -

нерних об'єктів.

Курортні території можуть бути відокремленими, розміщеними за межами населених пунктів

або бути функціональними зонами курортних міст і селищ, а також інших населених пунктів

(промислових, портових, сільськогосподарських), які мають в межах своїх територій санаторнокурортні

та рекреаційні заклади.

8.5.2 Чисельність тих, що лікуються й відпочивають у санаторно-курортних та рекреаційних

закладах, слід визначати за показниками одночасної кількості цілорічних і сезонних місць відпо -

відних закладів, а чисельність неорганізовано відпочиваючих – на підставі статистичних даних, з

урахуванням місткості індивідуальних та колективних засобів розміщення у житловому фонді.

8.5.3 Кількість персоналу санаторно-курортних та рекреаційних закладів слід приймати не

менше таких показників(одиниць постійного персоналу на одне місце): санаторії – 1,0; готелі з

приоб'єктними блоками спеціального призначення (лікувально-курортні, культурно-розважальні,

офісно-конгресові), готелі-люкс та готелі вищої категорії (*****,****) – 2,0; спеціалізовані готелі

(апарт-готелі, аквателі, хостели та інші), готелі нижчої категорії (***,**,*) – 1,0; мотелі – 0,4;

пансіонати (будинки відпочинку), туристичні бази – 0,3; рекреаційне житло, кемпінги – 0,2; оздоровчі

табори – 0,1.

Кількість персоналу, зайнятого в спеціалізованих закладах обслуговування (курортна полi -

клініка, водолікарня, грязелікарня), слід приймати з розрахунку не менше 25 % (від загальної

кількості персоналу курортно-оздоровчих закладів) для бальнеологічних (грязьових) курортних зон,

та не менше 20 % – для кліматичних (приморських, гірських) курортних зон.

На території курортів із сезонним збільшенням тих, що лікуються й відпочивають, для об'єктів

слід додатково передбачати тимчасовий обслуговуючий персонал з розрахунку 0,05 на одне

сезонне місце і 0,02 на одного неорганізовано відпочиваючого. Коефіцієнт сімейності для цих

категорій населення слід приймати 1,2.

Примітка. У спеціалізованих закладах обслуговування рекомендується збільшувати кількість персоналу

з розрахунку 0,1-0,15 одиниці на одного неорганізовано відпочиваючого.

8.5.4 При плануванні території нових і реконструкції існуючих курортів слід передбачати:

а) розміщення санаторно-курортних та рекреаційних закладів на територіях з рівнями шуму, що

не перевищує допустимий рівень;

48 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

б) винесення за межі курортних територій промислових і комунально-складських об'єктів;

в) пристосування житлової забудови і громадських будівель, розміщених у курортній зоні, у

рекреаційний фонд для обслуговування тих, що лікуються й відпочивають;

г) виключення з меж курортних територій транзитних транспортних потоків;

Розміщення нової житлової забудови для розселення обслуговуючого персоналу санаторнокурортних

та рекреаційних закладів слід передбачати за межами курортних територій.

При проектуванні нових санаторно-курортних та рекреаційних закладів відстань від стін будi -

вель слід приймати не менше показників, наведених у таблиці 8.7.

Таб ли ця 8.7 – Відстань від стін будівель са на тор но-ку рор тних та рекре аційних за кладів,

 що про ек ту ють ся

Назва показника Значення показника

а) до житлової багатоповерхової забудови, закладів комунального

господарства і складів

500 (100) м

б) до автомобільних доріг категорій:

 1) I, II, III 500 м

 2) IV 200 м

в) до дачних поселень та садівницьких товариств 100 (50) м

Примітка. В дужках наведена відстань в умовах реконструкції.

8.5.5 Розміри земельних ділянок санаторно-курортних та рекреаційних закладів слід приймати

у відповідності з додатком Е.4.

Розміри курортних територій загального користування слід встановлювати з розрахунку:

– на одне місце у санаторно-курортних та рекреаційних закладах – 10 м2

 території спеціа лi -

зованих об'єктів обслуговування (додаток Е.2) та 50 м2

 озеленення;

– на одного неорганізовано відпочиваючого – 2 м2

 території спеціалізованих об'єктів обслу -

говування (додаток Е.2) та 25 м2

 озеленення.

Примітка. В приморських курортах Криму, Одеського узбережжя та Приазов'я, які склалися, а також

гірських курортів Карпат розміри територій загального користування допускається зменшувати, але не

більше ніж на 50 %.

8.5.6 Мінімальні розміри території морських пляжів, які розташовані на території курортів, слід

приймати на одного відвідувача:

а) для дорослих 5 м2

;

б) для дітей 4 м2

.

Розміри території спеціалізованих лікувальних пляжів для маломобільних груп населення слід

приймати з розрахунку 8-10 м2

 на одного відвідувача.

Довжину берегової смуги морського пляжу на одного відвідувача слід приймати не менше 0,2 м.

Кількість одночасних відвідувачів на пляжах слід розраховувати з використанням коефіцієнтів

одноразового завантаження пляжів, який визначається як відношення тих, що знаходяться на

пляжі, до загальної кількості відпочиваючих.

Для розрахунків слід застосовувати наступні коефіцієнти одноразового завантаження пляжів:

пляжі санаторіїв бальнеогрязьових – 0,6, санаторіїв кліматичних – 0,8, готелів – 0,9, оздоровчих

таборів – 1,0; пляжі загального користування для місцевого населення – 0,2, для неорганізованих

відпочиваючих – 0,5.

8.5.7 На курортах встановлюється округ санітарної охорони у складі трьох зон: першої (суво -

рого режиму), другої (обмежень) і третьої (спостережень).

Територія першої зони завширшки не менше 100 м включає прибережну смугу моря, пляжі,

ділянки, що прилягають до пляжів. Має використовуватися для організації зелених насаджень

загального користування, набережних, бульварів, скверів, кліматолікувальних споруд, спортивних і

дитячих майданчиків.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 49

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка. У першій зоні санітарної охорони курортних міст та інших населених пунктів, що мають статус

курортних, допускається збереження існуючих капітальних споруд житлово-громадського призначення.

8.5.8 На території другої зони санітарної охорони курортів слід передбачати розташування

санаторно-курортних та рекреаційних закладів(у тому числі рекреаційного житла) та об'єктів іншого

використання для потреб місцевого населення та громадян, що прибувають на курорт відповідно

до [17].

Примітка 1. У кварталах рекреаційного житла можуть бути влаштовані об'єкти для обслуговування

відпочиваючих (кафе, перукарні, сауни та інші), а також місця для зберігання легкових автомобілів (вбудовані,

прибудовані або окремо розташовані).

Примітка 2. На земельних ділянках розміщення рекреаційного житла забороняється створення госпо -

дар ських споруд для утримання худоби та птиці.

8.5.9 Нормативні вимоги до рекреаційного житла:

– кількість людей, що тимчасово розміщуються в одному житловому будинку, повинна ста -

новити не більше 30 осіб;

– поверховість забудови не повинна перевищувати 4 поверхів;

– розрахункову щільність населення на території розміщення рекреаційного житла рекоменду -

ється приймати не більше 195 осіб/га, у тому числі: 40 осіб/га для постійного населення та

155 осіб/га – для відпочиваючих;

– розміри земельних ділянок рекреаційного житла слід приймати з розрахунку не менше як:

23,3 м2

/особу для постійного населення та 40,0 м2

/особу – для відпочиваючих;

– мінімальна площа житлового приміщення для тимчасового проживання відпочиваючих

повинна становити не менше: 9 м2

 при одномісному розміщенні, 12 м2

 при двомісному та 16 м2

 при

трьохмісному розміщенні.

8.5.10 Санаторно-курортні та рекреаційні заклади, розташовані у межах курортів, доцільно

об'єднувати у комплекси, забезпечуючи єдине архітектурно-планувальне вирішення.

На території санаторно-курортних та рекреаційних закладів та їх комплексів слід передбачати

розміщення майданчиків, склад і розміри земельних ділянок яких слід приймати за таблицею 8.8.

Таб ли ця 8.8 – Склад і розміри зе мель них ділянок для розміщен ня май дан чиків на те ри торії

са на тор но-ку рор тних та рек ре аційних закладів

Майданчики Площа, м2

 на одне місце

Для відпочинку, кліматолікування, тихих ігор і читання 2,0

Спортивні (для бадмінтону, волейболу, тенісу) 3,5

Літнього кінотеатру (кінолекторію) 0,9

Танцювальний 0,6

8.5.11 При плануванні території курортів слід формувати систему закладів і центрів спеціа -

лізованого курортного обслуговування.

Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість закладів та підприємств спеціалізованого

курортного обслуговування на 1000 осіб, що лікуються й відпочивають, слід приймати згідно з

додатком Е.3.

8.5.12 На території курортів слід передбачати автостоянки для автомобілів, місткість яких

визначається розрахунком. Кількість машино-місць на 100 відпочиваючих і обслуговуючого персо -

налу: для санаторіїв, будинків (пансіонатів) відпочинку 15-20, готелів та туристичних закладів 20-25.

Кількість місць для зберігання мопедів, велосипедів визначають розрахунком відповідно до

завдання на проектування.

Якщо на території курортів є об'єкти туризму, то слід передбачати додаткові стоянки для

автобусів і легкових автомашин та велосипедів , які належать туристам, кількість яких визначається

розрахунком. Розміщення таких стоянок має забезпечувати зручні підходи до об'єктів туристичного

огляду (але не далі 500 м від них), не порушуючи цілісного характеру історичного середовища.

50 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

8.6 Туристичні зони

8.6.1 У межах населених пунктів, а також на позаміських територіях за наявності визначних

історико-архітектурних об'єктів культурної спадщини, природних ландшафтів і пам'яток природи

слід створювати туристичні зони, які можуть включати підзони: екскурсійних природно-культурних

об'єктів, закладів для розміщення туристів, центрів обслуговування, майданчиків для огляду

об'єктів чи відпочинку, ділянок для аматорських занять, а також ландшафтно-маршрутних коридорів,

що об'єднують складові туристичної території.

Туристичні зони рекомендується створювати на землях рекреаційного, історико -культурного,

природно-заповідного та оздоровчого призначення.

8.6.2 До туристичних природно-культурних ресурсів належать об'єкти:

– археологічні нерухомі об'єкти культурної спадщини;

– історичні будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі);

– об'єкти монументального мистецтва;

– об'єкти архітектури – окремі будівлі, архітектурні споруди;

– об'єкти містобудування – історично сформовані центри населених місць, площі, комплекси

(ансамблі);

– об'єкти садово-паркового мистецтва та ландшафтні природні території;

– об'єкти науки і техніки;

– історико-культурні заповідники та музеї;

– об'єкти природно-заповідного фонду;

– інші визначні місця.

8.6.3 У залежності від особливостей природно-культурних ресурсів слід виділяти туристичні

зони, що створюються на базі природно-заповідного фонду, об'єктів культурної спадщини та

змішані.

За функціональними ознаками туристичні зони поділяються на:

– культурного туризму, що формується на базі архітектурно-містобудівних об'єктів культурної

спадщини в історичних ареалах населених місць;

– пізнавального – на базі історико-архітектурних і ландшафтних об'єктів культурної спадщини,

переважно на позаміських територіях;

– оздоровчого – на територіях курортів у приморських, гірських районах, лікувальних місце -

востях;

– рекреаційного – на територіях зон тривалого та короткочасного відпочинку, позаміських

ландшафтних та рекреаційних територіях;

– зеленого – на озеленених територіях населених пунктів та приміських зон;

– екологічного – на територіях об'єктів природно-заповідного фонду;

– сільського – на територіях сільських населених пунктів, сільськогосподарських угідь, фермер -

ських господарств.

8.6.4 Основою створення зон культурного та пізнавального туризму є ареали концентрації

об'єктів культурної спадщини. Площу цих територій доцільно встановлювати не менше ніж 1 тис. га.

Межі територій культурного та пізнавального туризму слід встановлювати згідно з макси -

мальними радіусами переміщення екскурсантів протягом дня: пішохідні – 12 км, велосипедні –

60 км, водні – 30 км, автомобільні – 100 км.

8.6.5 У межах туристичних зон слід виділяти екскурсійні зони, якщо середня щільність об'єктів

огляду на 1 тис. га становить не менше: природних – 10 одиниць, об'єктів культурного туризму – 20,

пізнавальних закладів – 5; а загальна площа ареалу об'єктів огляду становить не менше 100 га.

8.6.6 При формуванні екскурсійних зон слід враховувати, що об'єкт туризму включає саму

територію та зону його комфортного зорового сприйняття.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 51

ДБН Б.2.2-12:2018

Розміри зони комфортного зорового сприйняття мають визначатися за радіусами: у межах

двох висот об'єкта – для окремої пам'ятки, до 1,2 км – для комплексу пам'яток, до 2,5 км – для

містобудівних ансамблів, до 5 км – для значних природних об'єктів.

8.6.7 В ареалах розміщення об'єктів культурної спадщини підлягають розрахунку показники

допустимого антропогенного навантаження, які слід встановлювати шляхом визначення пропускної

здатності основних об'єктів огляду:

Pm P T t ax

= ґ 0

,

де Рmax – максимальна пропускна здатність пам'ятки протягом дня, осіб;

Р – показник допустимої одночасної кількості екскурсантів, осіб;

T – час, відведений для екскурсій протягом дня, год.;

t0

– час, необхідний для огляду об'єкта, год.

Оптимальна одночасна кількість відвідувачів для огляду архітектурно-містобудівного ансамблю

становить 50-90 осіб; орієнтовний час огляду ансамблю становить – 1,5-2 год., його фрагменту –

15-25 хв., екскурсії протягом дня – 8 год.

8.6.8 Для розрахунку загальної кількості місць для спеціалізованих туристичних автобусів та

індивідуальних транспортних засобів на автостоянках у межах пішохідної доступності від об'єктів

огляду слід використовувати максимальний показник туристичного потоку (кількість екскурсантів за

даними туристичних операторів, кількість проживаючих у закладах розміщення туристів, кількість

відвідувачів краєзнавчих музеїв тощо), осіб/день, у пік туристичного сезону.

8.6.9 При формуванні туристичних зон у межах природно-заповідних об'єктів згідно з режи -

мами охорони необхідно виділяти такі підзони:

– відкриті для регульованої та стаціонарної рекреації і туризму (біосферні заповідники, націо -

нальні природні парки, регіональні ландшафтні парки та території без охоронного статусу);

– для екскурсійного огляду (парки-пам'ятки садового-паркового мистецтва, ботанічні сади,

зоологічні сади та дендрологічні парки, частково пам'ятки природи);

– закриті для туризму (природні заповідники, заповідні урочища, заказники, пам'ятки природи).

8.6.10 Розміри складових елементів туристичної зони, що формується на базі природнозаповідного

фонду, слід приймати (м2

 на 1 туриста):

а) заклади розміщення туристів – згідно з додатком Е.4;

б) центри обслуговування – 10;

в) місця відпочинку – 1000;

г) угіддя для аматорських занять: рибальські – 1000, мисливські – 20 000, ягідно-грибні – 10 000,

лижні – 2000, водні – 1000.

8.6.11 Баланс функціональних елементів туристичної зони в межах природно-заповідних тери -

торій слід приймати відповідно до показників таблиці 8.9.

Таб ли ця 8.9 – Пи томі по каз ни ки функціональ них еле ментів ту рис тич ної зони в меж ах при род но-

 за повідних територій

Територія % від загальної площі

Закладів розміщення та центрів обслуговування 8-10

Озеленення та місць відпочинку 3-5

Стоянок транспортних засобів 2-3

Доріг 5-7

Ареалів об'єктів огляду, туристичних угідь 70-80

8.6.12 Для збереження природного ландшафту при організації туристичних зон та екскурсійних

маршрутів слід враховувати показники допустимих рекреаційних навантажень відповідно до таб -

лиці 8.5.

52 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Максимальна пропускна здатність пішохідних доріг та стежок на території туристичних зон

повинна становити не більше, осіб/га: гравійних – 100, земляних – 75, трав'яних – 50.

8.6.13 Ботанічні сади слід розміщувати на територіях, які мають сприятливі природні умови для

вирощування, збереження та використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори, як у

межах населених пунктів, так і на заміських та позаміських територіях.

Мінімальні розміри площі території ботанічних садів та їх функціональних зон слід приймати

з розрахунку: експозиційна зона – 100 м2

 на одного відвідувача; наукова зона – 75 м2

, адмінi -

стративно-господарська зона – 30 м2

 на одного працівника; площа заповідної зони не регла мен -

тується. На території ботанічного саду можлива організація рекреаційної зони, яка може зай мати

10-15 % його площі.

Кількість відвідувачів рекреаційної зони визначається, виходячи з розрахунку 150 м2

 території

на одну особу.

Примітка. Заповідна зона природного ландшафту може входити до складу експозиційної і наукової зони

або бути відсутньою.

8.6.14 Дендрологічні парки розміщуються на територіях, які мають спеціально створені умови

для збереження різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій. На території дендро ло -

гічних парків виділяються функціональні зони відповідно до вимог, встановлених для ботанічних

садів.

Розміри площі території експозиційної та рекреаційної зон дендрологічного парку слід приймати

від 65 % до 80 % з розрахунку орієнтовно 1000 м2

 на одного відвідувача.

8.6.15 Зоологічні парки в залежності від їх основних функцій розподіляються на:

– науково-дослідні;

– демонстраційні;

– пізнавально-освітні.

Територія зоологічних парків з відповідними умовами для збереження рідкісних експозиційних

та місцевих видів тварин повинна становити в межах від 1 га і до 1000 га у межах міст та зон їх

впливу.

Мінімальні розміри площі території зоологічних парків та їх функціональних зон приймаються з

розрахунку:

– експозиційна зона – 75 м2

 на одного відвідувача;

– рекреаційна зона – 65 м2

 на одного відвідувача;

– наукова – 30 м2

 на одного працівника;

– адміністративно-господарська – 20 м2

 на одного працівника.

8.6.16 Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва розташовуються як у межах населених

пунктів, так і на позаміських територіях. Можуть бути як самостійними архітектурно-ландшафтними

об'єктами, так і складовими частинами ансамблів палаців-музеїв, старовинних садиб, археоло -

гічних парків, містобудівних комплексів. На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

слід виділяти такі функціональні зони: експозиційну, рекреаційну, наукову, адміністративно- госпо -

дарську. В межах території парків-пам'яток доцільно створення альтернативних функціональних

зон: культурно-історичної (заповідної), буферної (для організації рекреації й обслуговування) та

охоронної (завширшки 150 м від зовнішньої межі парку).

8.7 Природно-заповідні території

8.7.1 У межах населених пунктів, на приміських та позаміських територіях на землях при роднозаповідного

та іншого природоохоронного, історико-культурного призначення слід передбачати

організацію нових та збереження існуючих природних та штучно створених об'єктів – національних

природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних, дендрологічних та зоологічних

парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва та використовувати їх з рекреаційною та

екскурсійною метою.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 53

ДБН Б.2.2-12:2018

У межах регіонів та на транскордонних територіях слід формувати біосферні заповідники та

міждержавні природно-заповідні об'єкти, які доцільно використовувати у туристичних цілях.

На території об'єктів природно-заповідного фонду таких, як природні заповідники, заказники,

пам'ятки природи та заповідні урочища, що особливо охороняються, забороняється здійснення

рекреаційної діяльності.

Питома вага територій природно-заповідного фонду в межах регіонів, країни в цілому повинна

становити від 5 % до 20 % площі території відповідної адміністративно-територіальної одиниці в

залежності від природно-кліматичних та ландшафтних особливостей.

8.7.2 Розміри і режим використання охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду

встановлюються за проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення відповідно до [12], [27].

8.7.3 Національні природні парки створюються на територіях, що мають унікальні природні

та історико-архітектурні комплекси та об'єкти. За значенням національні парки поділяються на

загальнодержавні та міжнародні; за місцерозташуванням – на міські, приміські та міжселищні.

Регіональні ландшафтні парки створюються на територіях з типовими природними та істо -

рико-культурними комплексами та об'єктами; вони можуть бути регіонального і місцевого значення,

міськими та приміськими.

При створенні національних природних та регіональних ландшафтних парків слід враховувати

географічні особливості приморських, гірських, степових територій. Залежно від розмірів природні

та ландшафтні парки поділяються на малі – до 40 тис. га, середні – до 75 тис. га та великі – до

250 тис. га і більше.

8.7.4 При проектуванні територій національних природних і регіональних ландшафтних слід

виділяти такі функціональні зони:

– заповідну, яка формується на основі природних заповідників, заказників, заповідних урочищ

та пам'яток природи і повинна займати площу, що становить 20 % і більше від території парку;

– регульованої рекреації, яку слід формувати для організації зон короткочасного відпочинку

населення, обладнання туристичних велосипедних та пішохідних маршрутів і екологічних стежок;

площа її повинна становити 35 % і більше від території парку;

– стаціонарної рекреації, на території якої слід створювати зони тривалого відпочинку (гірсько -

спортивні, водноспортивні), розташовувати курортно-рекреаційні заклади, облаштовувати місця

для ночівлі туристів (хижі, бівуачні зупинки), передбачати організацію рекреаційних комплексів з

високим рівнем інженерного обладнання; площа цієї зони повинна становити 10 % і більше від

площі парку;

– господарську, на території якої слід виділяти населенні пункти, виробничі, комунальні та

інфраструктурні об'єкти, земельні ділянки інших власників та адміністративну її частину для забез -

печення потреб парку (5-10 % території парку); в залежності від природно-містобудівних умов вся

зона може займати 15-35 % території парку.

Примітка. Зони короткочасного та тривалого відпочинку, курортні та туристичні території у межах

національних і регіональних парків слід проектувати за нормами, встановленими у розділах 8.3 – 8.6 цих норм.

8.7.5 При розрахунках рекреаційної ємності національних і регіональних парків слід викорис -

товувати показники максимально допустимого навантаження, які становлять:

– на всій території парку – одна особа на 5 га;

– в зоні регульованої рекреації – одна особа на 1 га;

– в зоні стаціонарної рекреації – 50 осіб на 1 га.

Щільність дорожньої мережі для парку в цілому слід приймати 0,2 км/км

2

 – 0,25 км/км2

, а для

функціональних зон – відповідно до показників таблиці 8.10.

54 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 8.10 – Щільність до рож ньої ме режі в меж ах при род но-за повідних те ри торій

Зони Щільність дорожньої мережі, км/км

2

Заповідна 0,01 – 0,03

Регульованої рекреації 2,0 – 3,0

Стаціонарної рекреації 3,0 – 5,0

Рекреаційних комплексів 8,0 – 0,0

Господарська 0,5 – 1,0

Ландшафтно-маршрутних коридорів 0,3 – 0,6

9 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ)

9.1 Установи та організації громадського обслуговування слід розміщувати на територіях,

наближених до місць проживання і роботи населення, у складі громадських центрів та в ув'язці з

системою громадського пасажирського транспорту, з урахуванням транспортної доступності до

об'єктів громадського обслу говування.

При розробленні документації з просторового планування для розрахунку кількості та місткості

установ та організацій громадського обслуговування слід використовувати нормативи забезпе -

ченості, які відо бражають розрахунковий рівень обслуговування. Для орієнтовних розрахунків

кількість, місткість, потужність установ та організацій громадського обслуговування слід приймати

відповідно до додатка Е.1.

Примітка 1. Розміщення, місткість установ та організацій громадського обслуговування, не зазначених у

додатку Е.1, слід приймати за завданням на розроблення документації з просторового планування .

Примітка 2. Наведені у додатку Е.1 нормативи є усередненими показниками по Україні (з розбивкою на

міста, селища і села) і у кожному окремому випадку підлягають уточненню в процесі проектування залежно

від демографічного прогнозу, розміру населеного пункту та його місця у системі розселення.

У житлових мікрорайонах необхідно формувати первинні центри з розміщенням об'єктів

повсякденного обслуговування; на рівні житлових районів і районних центрів, центрів об'єднаних

територіальних громад – періодичного обслуговування; на рівні міст, районних, міжрайонних,

регіональних, міжрегіональних і республіканських центрів – епізодичного чи унікального обслуго -

вування.

У житловому районі міста, районному центрі, центрі об'єднаної територіальної громади

доцільно формувати освітні, культурні і госпітальні округи з відповідними взаємопов'язаними

установами та організаціями громадського обслуговування.

9.2 При розробленні планувальних пропозицій щодо розвитку та розміщення системи обслу -

говування населення необхідно враховувати:

– різну частоту попиту на одержання відповідних послуг (повсякденних, періодичних, епізо -

дичних чи унікальних);

– мінімально необхідний рівень рентабельного функціонування потужностей об'єктів громад -

ського обслу говування;

– нормативні витрати часу на одержання послуг;

– поступове розширення номенклатури послуг, які надаються за допомогою електронних

засобів комунікації і не залежать від місця проживання або перебування особи, що одержує

послуги.

9.3 Необхідно передбачати території для розміщення комплексів об'єктів громадського обслу -

говування населення:

– у малих населених пунктах, мікрорайонах міст – повсякденного обслуговування в межах 15 хв

пішохідної доступності;

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 55

ДБН Б.2.2-12:2018

– в центрах об'єднаних територіальних громад, районів та районів у містах – періодичного

обслуговування в межах пішохідної або транспортної доступності з витратами часу до 30 хв;

– у містах – переважно центрах районних систем розселення з кількістю населення до 250 тис.

осіб – епізодичного та періодичного обслуговування з витратами часу до 45 хв;

– у містах – переважно центрах обласних систем розселення 250-500 тис. осіб з витратами часу

до 60 хв транспортної доступності;

– в містах – центрах міжобласних систем розселення з кількістю населення понад 500 тис. осіб –

унікального обслуговування з витратами часу до 90 хв транспортної доступності.

Об'єкти громадського обслуговування у селищах, селах слід розміщувати з розрахунку

забезпечення жителів кожного населеного пункту повсякденними послугами в межах пішохідної

доступності не більше 30 хв. Забезпечення об'єктами більш високого рівня обслуговування слід

передбачати на групу сільських населених пунктів.

Для організації громадського обслуговування, крім будівель, слід передбачати пересувні

засоби і споруди сезонного використання, з визначенням відповідних територій.

9.4 Під час розрахунку кількості, складу та місткості об'єктів громадського обслуговування у

містах – центрах систем розселення – слід додатково враховувати кількість населення, що прибуває

з інших насе лених пунктів, розташованих в зоні, обмеженій витратами часу на пересування

до відповідних центрів згідно з додатком Е.2.

В історичних містах слід враховувати очікувану кількість туристів, у курортних містах – неорга -

нізовано відпочиваючих.

9.5 Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість установ та організацій спеціалізованого

курортного обслуговування на 1000 осіб, що лікуються й відпочивають, слід приймати згідно з

додатком Е.3.

9.6 Площі земельних ділянок з розрахунку на 1000 осіб для розміщення груп установ та

організацій громадського обслуговування повсякденного, періодичного та епізодичного попиту

наведені у до датку Е.4.

9.7 Радіус обслуговування населення установами та організаціями, що розміщуються в жит -

ловій забудові населеного пункту, не повинен перевищувати показників, зазначених у додатках Е.5

і Е.6.

9.8 Для населених пунктів, розміщених у районах сейсмічністю 7-8 балів, поверховість гро -

мадських будинків цілодобового перебування (санаторно-курортні, оздоровчі і туристські заклади,

лікарні і готелі) слід встановлювати не більше 4 поверхів з урахуванням ступеня вогнестійкості

будинків і кількості місць.

У сейсмічних районах будинки закладів дошкільної освіти повинні мати не більше двох

поверхів, закладів загальної середньої освіти загального типу, спальні корпуси шкіл-інтернатів –

не більше ніж три поверхи; спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів (для дітей з порушенням фізичного та

розу мового розвитку – дітей з особливими потребами), будинків для осіб похилого віку – не більше

ніж два поверхи. Відповідно до вимог [65] допускається будівництво громадських будинків більше

чотирьох поверхів та на територіях з сейсмічністю 9 балів.

9.9 Відстань від будинків і меж земельних ділянок установ та організацій громадського обслу -

говування слід приймати не меншою ніж та, що наведена у таблиці 9.1.

56 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 9.1 – Відстань від бу динків і меж зе мель них ділянок уста нов та організацій гро ма дсько го

 об слу го ву ван ня

Будинки (земельні ділянки), установи та

організації громадського обслуговування

Відстань від будинків (меж, ділянок) установ

та організацій громадського обслуговування, м

до червоної лінії

до стін

житлових

будинків

до будинків зак -

ладів загальної

середньої освіти,

закладів до -

шкільної освіти

у міських

населених

пунктах

у сільських

населених

пунктах

Заклади дошкільної освіти та заклади

загальної середньої освіти (від зовнішньої

стіни будинку)

25 25**

50

За нор ма ми інсо ляції та

освітле ності

Приймальні пункти вторинної сировини – – 20* 50

Пожежні депо 10 10 За 15.1.4 За 15.1.4

Кладовища традиційного поховання і

крематорії 6 6 300 300

Кладовища для поховання після кремації 6 6 100 100

Кладовища традиційного поховання, для

яких вичерпаний кладовищний період

у містах

у сільських населених пунктах

6

–

6

–

50***

100***

50***

100***

Культурно-видовищні заклади та культові

будинки та споруди

25 5 25 25

* Будинок із входами і вікнами.

** Чисельник – відстані від меж ділянки, знаменник – від будинку. Відповідно до місцевих умов допус -

кається зменшувати відстань від будинку до червоної лінії до 10 м за умови створення зеленої захисної

смуги завширшки не менше 6 м. Відстань від меж ділянки до житлового будинку з вікнами (у сільській

місцевості) – не менше 10 м, до глухої стіни – 5 м, від будинку до глухої стіни – 15 м.

*** Згідно з ДержСанПіН 2.2.2-028.

Примітка 1. Ділянки закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти, лікарень не повинні безпо -

середньо прилягати до магістральних вулиць.

Примітка 2. Приймальні пункти вторинної сировини слід ізолювати смугою зелених насаджень і перед ба -

чати до них під'їзди для автомобільного транспорту.

Примітка 3. На земельній ділянці лікарні слід передбачати окремі в'їзди до зони господарської та корпусів:

лікувальних – для інфекційних і неінфекційних лікарень (окремо) і патолого-анатомічного.

10 ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

10.1 Зовнішній транспорт

10.1.1 При плануванні територій населених пунктів та інших територій необхідно передбачати

формування системи транспортних комунікацій та споруд усіх видів зовнішнього (дальнього і

приміського) та внутрішнього (міського та сільського) транспорту, здатних забезпечувати функціо -

нальну цілісність і соціально – економічні взаємозв'язки з основними спорудами та комунікаціями

внутрішнього транспорту населеного пункту між собою, іншими населеними пунктами та об'єктами

відповідної системи розселення.

10.1.2 Для організації пасажирських і вантажних перевезень між населеними пунктами, а також

обслуговування рухомого складу у межах населених пунктів та прилеглих до них територій слід

передбачати комунікації і споруди зовнішнього транспорту. Їх призначення, потужність і розміщення

визначаються, виходячи із значення кожного з видів зовнішнього транспорту в державній, регіо -

нальній та обласній транспортній системі. Комунікації та споруди зовнішнього транспорту, в тому

числі сортувальні та вантажні залізничні станції, транспортно-складські комплекси, транзитні авто -

мобільні дороги, необхідно розміщувати за межами населених пунктів.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 57

ДБН Б.2.2-12:2018

10.1.3 Формування зовішнього транспортного вузла населеного пункту та прилеглих до нього

територій має базуватися на матеріалах проекту національної транспортної стратегії України, що

спрямована на будівництво залізниць і автомобільних доріг, спорудження нових, перш за все,

швидкісних магістралей, та створення на їх основі національної мережі транспортних коридорів.

Такі коридори повинні проходити поза перспективними межами територій населених пунктів і

з'єднуватися дорогами з розв'язками в різних рівнях з магістралями загальноміського значення.

10.1.4 При плануванні трас нових залізничних і автомобільних обходів населених пунктів для

автомобільніх доріг державного значення слід передбачати:

– посилення шляхом дублювання та підвищення пропускної здатності головних в'їздів/виїздів

до міст-центрів;

– переведення існуючих автодоріг у вищі категорії;

– створення нової та модернізація існуючої мережі місцевих автодоріг, по яких проходять

маршрути з підвезення сільського населення до центрів об'єднаних територіальних громад або до

зупинок і станцій приміських залізниць.

10.1.5 Нові ділянки залізничних магістралей та автомобільних доріг І-ІІІ категорій слід перед -

бачати за межами територій, що призначені для перспективного розвитку населених пунктів. У разі

неможливості такого прокладання допускається їх проходження через територію населеного пункту

в наземному чи естакадному коридорах, обладнаних шумозахисними пристроями та розв'язками

руху, з відповідним забезпеченням транспортних і пішохідних зв'язків між окремими частинами

населених пунктів, роз'єднаних цими коридорами.

10.1.6 Відстані від бровки земляного полотна магістральних автомобільних доріг до житлової,

дачної та садової забудови слід приймати згідно з вимогами [76], [77]

Між залізницею і житловою забудовою слід передбачати санітарно-захисну зону, ширина якої,

рахуючи від осі крайньої залізничної колії до будівель (за умови забезпечення на прилеглій

території житлової та громадської забудови нормативних рівнів шуму), має бути не менше 100 м,

а при розташуванні залізниці в виїмці та при здійсненні спеціальних шумозахисних заходів на

відстані не менше 50 м. При цьому, понад 50 % площі санітарно-захисної зони має бути озеленено.

Її ширину до меж ділянок садової і дачної забудови необхідно приймати не менш ніж 50 м при

обов'язковому використанні шумозахисного озеленення або інших шумозахисних та природо -

охоронних заходів.

10.1.7 Існуючі під'їзні залізничні колії, що проходять по території населеного пункту до про -

мислових підприємств та складських об'єктів, доцільно передбачати до ліквідації з передачею їх

вантажообігу на автомобільний транспорт. Якщо за певних умов закриття під'їзних колій немож -

ливе, їх перетин з магістральними вулицями має вирішуватись в різних рівнях.

10.1.8 Транспортно-складські комплекси, в яких здійснюється накопичення та формування за

відповідними маршрутами контейнерних та інших вантажів, слід розташовувати або передбачати

до виносу за межі житлових, ланшафтних та рекреаційних територій, наближаючи до транспортних

коридорів переважно в вузлах, де перетинаються декілька видів зовнішнього транспортуґ, морських

і річкових портах, прикордонних пунктах пропуску і з'єднуватися під'їздами з найближчими

населеними пунктами.

Вантажні залізничні та автомобільні станції, двори, сортувальні та промислові станції слід

розміщувати за межами сельбищних територій поблизу промислово-складських районів на внут -

рішньовузлових, з'єднувальних чи спеціальних ходах або обхідних дорогах.

Примітка. Не допускається будівництво нових та розвиток існуючих залізничних сортувальних, ван таж -

них і технічних станцій, вантажних майданчиків, контейнерних площадок, складських комплексів і під'їздів до

них в межах сельбищних, ландшафтних та рекреаційних територій.

10.1.9 Перевалочні зони морських та річкових портів доцільно розміщувати поза межею

населеного пункту або на його території в периферійній зоні, поблизу сортувальних і великих

вантажних залізничних станцій.

58 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Відстань від житлових будинків до спеціалізованих районів нових морських і річкових портів

слід приймати не менше 300 м, від меж районів перевантаження курних матеріалів, від резервуарів

і зливо-наливних пристроїв легкозаймистих і горючих рідин на складах І категорії – не менше 200 м

та не менше 100 м – на складах ІІ-ІІІ категорій.

10.1.10 Залізничні вокзали в межах населених пунктів слід розміщувати на межі серединної

та периферійної зон поблизу житлової та громадської забудови із забезпеченням зручних тран -

спортних зв'язків з центром населеного пункту, його основними житловими та промисловими

районами, вокзалами інших видів транспорту.

10.1.11 Станції швидкісного рейкового транспорту необхідно розміщувати в населених пуктах

поблизу житлових і промислових районів, місць масового відпочинку, а також у зонах масової

пересадки на інші види приміського та міського пасажирського транспорту і кінцевих зупинках, при

цьому доцільно формувати транспортно-пересадочні вузли. Зупинки міських видів транспорту слід

зміщувати на відстань не більше ніж 100 м від зупинок приміського транспорту. У межах тран -

спортно- пересадочних вузлів слід розміщувати перехоплюючі велопарковки, з розрахунку 1 %

добового пасажиропотоку.

10.1.12 У містах з населенням понад 250 тис. осіб слід передбачати розміщення одного

центрального автовокзалу (автостанція першої категорії) для дальнього міжміського (кінцевого

та транзитного) сполучення та декілька приміських автостанцій, які мають розміщуватися на

найбільш завантажених автобусним сполученням виїздах з міста, біля станцій внутрішньоміського

транспорту на напрямках найбільшого попиту.

У великих містах автовокзал або автостанції доцільно розміщувати в серединній зоні, а в

середніх і малих містах та сільських населених пунктах в центральній зоні, поблизу громадських і

торгових центрів, ринків, залізничних і річкових вокзалів (з останніми допускається кооперування в

одній споруді). Відстань від автовокзалів до житлової забудови повинна бути не менше 100 м , а від

автостанцій – 50 м відповідно та відокремлюватись від цієї забудови зеленими захисними зонами

шириною не менше 20 м.

При цьому зупинки громадського транспорту слід розміщувати мультимодально: якомога

ближче одна до одної, за якомога меншої наявності перешкод при пересадці.

У разі відсутності можливості забезпечити мультимодальну пересадку, допускається зміщу -

вати зупинки окремих видів транспорту на відстань не більше, ніж 100 м по пішохідній мережі від

автовокзалів.

У межах території автовокзалів доцільно розміщувати перехоплюючі велостоянки. Кількість

місць визначається розрахунком: 1 % від користувачів автовокзалу + 2 % від отриманого числа.

Відстань від перехоплюючої велостоянки до автовокзалу не повинна перевищувати 30 м.

Місткість автовокзалів має бути в межах 7-12 %, а автостанції 12-17 % від кількості пасажирів,

які відправляються за добу, площа території залежно від класу автовокзалу або автостанції

визначається відповідно до розрахунку в межах 0,4-2,0 га.

Для орієнтовного визначення земельної ділянки автовокзалу (автостанції) приймаються показ -

ники питомої площі на один пост посадки-висадки пасажирів:

для пасажирських автостанцій з кількістю постів:

– від 3 до 7 – 300-1900 м2

для автовокзалів з кількістю постів:

– від 6 до 12 – 1301-2200 м2

– від 12 до 15 – 1001-1300 м2

– більше 15 – 700-100 м2

10.1.13 Розміщення автотранспортних споруд (пасажирських автостанцій, автобусних зупинок

з павільйонами) та об'єктів автосервісу (АЗС, СТО, пункти мийки, готелі, кемпінги, тимчасові

автостоянки тощо) на автодорогах загального користування – під'їздах до найкрупніших, крупних і

великих міст має здійснюватися згідно з вимогами [76]. У межах населених пунктів АЗК, АЗС, ГНП,

ГНС, АГНКС мають розміщуватися у місцях, визначених у відповідних схемах, що розробляються з

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 59

ДБН Б.2.2-12:2018

урахуванням інтенсивності руху транспортних засобів, протипожежних вимог та вимог безпеки

дорожнього руху.

Відстані від СТО до житлових і громадських будинків приймаються згідно з таблицею 10.1.

Таб ли ця 10.1 – Відстані від СТО до жит ло вих і гро ма дських бу динків

Об'єкти, до стін яких визначається відстань

Відстань від станцій технічного обслуговування

при кількості постів, не менше, м

10 та менше 11 – 30 більше 30

Житлові будинки 15 25 50

Торці житлових будинків без вікон 15 25 50

Громадські будинки (крім закладів загальної

середньої освіти і закладів дошкільної освіти,

лікувальних закладів із стаціонаром)

15 20 20

Заклади загальної середньої освіти і заклади

дошкільної освіти 50 – –

Лікувальні заклади із стаціонаром 50 – –

Примітка 1. Кількість постів визначається кількістю автомобілів, що одночасно обслуговуються станцією.

Примітка 2. Відстань від СТО визначаться від будівлі, де проходить технологічний процес, до житлових та

громадських будинків.

10.1.14 Нові аеропорти, аеродроми, гелікоптеропорти, злітно-посадочні майданчики, геліко п -

терні майданчики (крім гелікоптерних майданчиків на будівлях, при лікарнях) слід розташовувати за

межами населених пунктів. При цьому траси польотів повітряних суден на кінцевому етапі заходу

на посадку та початковому етапі зльоту не повинні перетинати сельбищну територію. Відстань від

межі льотного поля нового аеродрому (гелікоптерного майданчика), крім майданчиків на будівлях

та при лікарнях), трас прольоту літаків (гелікоптерів на кінцевому етапі заходу на посадку та

початковому етапі зльоту до межі існуючої або перспективної забудови та зон масового відпочинку

слід визначати такою, яка забезпечує на цих територіях нормативні показники рівня акустичного

забруднення.

Аеропорти повинні бути зв'язані швидкісними видами пасажирського транспорту із станціями

міського позавуличного та позаміського транспорту, з загальноміським центром, іншими аеро -

портами та населеними пунктами. При цьому довжина пішохідного підходу на станціях пересадки

не повинна перевищувати 100 м.

10.1.15 Річкові порти, споруди для технічного обслуговування, ремонту і зимового відстою

флоту необхідно розміщувати за межами територій житлової та громадської забудови, нижче за

течією річки, на відстані від водозаборів та місць відпочинку населення не менше 100 м. Відстань до

житлової забудови від меж території порту до місця перевантаження і зберігання курних матеріалів

слід приймати не менше ніж 300 м.

Відстань від морських та річкових вокзалів до зупинок міського пасажирського транспорту має

становити не більше ніж 100 м.

10.1.16 Яхтклуби та бази маломірного флоту (малі – до 500, середні – 1000-2000 і великі понад

2000 місць зберігання) слід розміщувати у приміській зоні або в населеному пункті поза територією

житлової та громадської забудови, за межами зон масового відпочинку населення, із забезпе -

ченням зручних транспортних зв'язків з житловими районами.

При будівництві одного типового елінгу з двоярусним зберіганням човнів площа ділянки бази на

500 суден має становити не менше ніж 1,7 га, при будівництві двох елінгів по 250 суден кожний з

двоярусним зберіганням – близько 2,0 га. Розмір ділянки при одноярусному стелажному зберіганні

суден приймається:

– на (одне місце) для прогулянкового флоту – 27 м2

;

– для спортивного – 75 м2

.

60 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

10.2 Комплексна схема транспорту

10.2.1 Комплексну схему транспорту (КСТ) слід розробляти як окремий документ на основі

затвердженого генерального плану міста з кількістю населення понад 100 тис. осіб на розра -

хунковий період. КСТ уточнює і деталізує рішення генерального плану в частині визначення

принципових напрямів, послідовності й термінів реалізації заходів з розвитку магістральної

вулично- дорожньої мережі, а також усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, що

забезпечують потреби населення та відповідних систем розселення у пасажирських (до місць

прикладання праці, масового відпочинку і об'єктів культурно-побутового призначення) і вантажних

перевезеннях. КСТ також включає розроблення пропозицій з удосконалення роботи транспорту,

визначення оптимальної чисельності рухомого складу видів транспорту.

У містах, де функціонує швидкісний транспорт або планується його створення, у складі КСТ

необхідно розробляти транспортно- планувальну модель з перспективою розвитку на 30-40 років.

10.2.2 Пріоритетні напрями вирішення транспортних проблем (міський,приміський або зовнішній

транспорт, магістральну вулично-дорожну мережу, її вузли або ж організація руху на існуючій

вулично-дорожній мережі) слід визначати із врахуванням соціально-економічних і планувальних

особливостей міста.

10.2.3 У складі КСТ відображаються: існуючий стан міського, приміського і зовнішнього (з вра -

хуванням легкового і вантажного) транспорту з обслуговуючими процес перевезення і рухомий

склад комплексами (пасажирські вокзали і станції, зупинки, вантажні станції і двори, порти, при -

стані, аеропорти, депо, парки, гаражі, станції технічного обслуговування, автозаправні станції,

мотелі, кемпінги тощо), магістральна вулично-дорожна мережа та її інженерні споруди (мостові

переходи, естакади, шляхопроводи, транспортні розв'язки, позавуличні пішохідні переходи тощо),

а також розробляються техніко-економічні обгрунтування проектних рішень, що включають в

розвиток усіх видів транспорту, дорожньої мережі та їх споруд і обладнань, раціональні методи

організації дорожнього руху.

Аналіз існуючого стану і етапів реалізації пропозицій, передбачених у складі генерального

плану міста з розвитку дорожньо-транспортної мережі, слід виконувати з метою визначення реаль -

них можливостей поетапного будівництва і реконструкції міської-приміської транспортної системи,

вдосконалення організації дорожнього руху, тенденцій використання капіталовкладень в їх роз -

виток.

При визначенні перспективи розвитку транспортонї системи міста слід враховувати зростання

населення і території міста, розміщення населення і його демографічну структуру, а також перс -

пективні зміни у розміщенні підприємств промисловості, будівництва, транспорту, великих торгових

та інших об'єктів містоутворюючого значення і кількість зайнятих у них працівників, дислокація місць

масового відпочинку.

Розподіл території міста на транспортно-розрахункові райони слід виконувати з урахуванням

очікуваної кількості в них населення і місць прикладання праці, показників транспортної рухомості

населення, в тому числі за метою пересування і з врахуванням населення, що прибуває у місто.

Основним показником, за яким визначаються технічні і геометричні параметри вулиць і доріг

населених пунктів, їх елементів, вузлів, є розрахункова інтенсивність руху транспорту та пішоходів.

10.2.4 Конструювання мережі міського пасажирського транспорту необхідно здійснювати по

варіантах транспортної системи на основі прогнозованого розвитку міста (з врахуванням матеріа -

лів генерального плану) із забезпеченням очікуваних перевезень масовим пасажирським транспортом.

Визначення кількості пересувань населення до місць прикладання праці і з культурно- побу -

товими цілями та дальності їх сполучення слід виконувати методом взаємних кореспонденцій між

транспортно-планувальними районами з обгрунтуванням вибору розрахункової моделі.

Очікуваний обсяг перевезень (річних, середньодобових) і роботи пасажирського транспорту

слід розраховувати як сумарні витрати часу.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 61

ДБН Б.2.2-12:2018

10.2.5 При обгрунтуванні видів пасажирського транспорту слід здійснювати виявлення потреб

в організації ліній швидкісного транспорту (метрополітен, швидкісний трамвай, залізниця або

монорейкова дорога, експрес-автобус), що функціонують у тісному зв'язку із звичайними видами

наземного транспорту, а також:

– пасажирообіг на зупинних пунктах запроектованих ліній позавуличного швидкісного транс -

порту;

– розподіл перспективного (на першу чергу і розрахунковий період) обсягу пасажиро пере -

везень між різними видами транспорту;

– розроблення раціональної схеми маршрутів наземних видів міського пасажирського транс -

порту на першу чергу та установлення послідовності її реалізації;

– визначення кількості рухомого складу з окремих видів транспорту (з урахуванням підвищення

якості перевезень пасажирів) і потреб у ремонтно-експлуатаційній базі та її виробничій потужності,

спеціальних транспортних обладнаннях та спорудах, диспетчерському зв'язку і його лінійному

облаштуванню.

Необхідно визначати загальну чисельність і склад парку легкового автомобільного транс -

порту – таксомотори, службовий та індивідуальний, у тому числі мото-велотранспорт; характер і

розміри очікуваних пасажирських перевезень, пробіг транспортних засобів (за рік і за добу);

розподіл парку легкових автомобілів по транспортно-планувальних районах міста, необхідну для

їх збереження територію, а також обсяги перевезень та вантажні кореспонденції вантажного

автомобільного транспорту між транспортно-планувальними районами міста, розподіл вантажо -

потоків по магістральній вулично-дорожній мережі, інтенсивність і організацію вантажного руху,

розвиток автотранспортних підприємств і їх розміщення.

Примітка. Відомості про вантажообіг вантажоутворюючих і вантажозбираючих пунктів і очікуваний се -

редньо добовий пробіг автотранспорту, вантажопотоки і розподіл потоків автомобілів по вулично-дорожній

мережі міста, а також про структуру парку рухомого складу, розміщення споруд і обладнання вантажного

автотранспорту слід приймати з матеріалів генерального плану міста.

10.2.6 Особливості планування, характеристики та показники розвитку магістральної мережі

вулиць і доріг необхідно визначати на основі генерального плану міста, при цьому визначається

класифікація магістралей, принципи вирішення основних перехресть в одному і різних рівнях,

узгодження мережі міських магістралей з зовнішньою автодорожньою мережею. Виконується роз -

рахунок середньодобової і в годину "пік" інтенсивності та швидкості руху транспортних засобів по

магістральних вулицях і на транспортних вузлах. Необхідно виконувати обгрунтування пропозиції з

розвитку вулично-дорожньої мережі (із забезпеченням необхідної пропускної здатності), у тому

числі виділення магістралей переважно вантажного руху, створення обхідних транспортних магiстралей

для розвантаження центральної частини міста від вантажного автотранспорту, винесення

транзитного руху за його межі, забезпечення переважно руху громадського транспорту. Технікоекономічна

оцінка спорудження нових та реконструкції існуючих ділянок вулично-дорожньої мережі

і вузлів повинна розглядатися на розрахунковий строк і першу чергу будів ництва.

10.2.7 Слід розраховувати обсяги транспортного сполучення між містом і приміською зоною,

максимальних пасажиропотоків по основних напрямках, їх нерівномірність у різні пори року, дні

тижня, години доби і по ділянках ліній, швидкість та дальність сполучень. Слід визначати розподіл

пасажироперевезень між різними видами транспорту і показники їх роботи. Необхідно визначати

обгрунтовані пропозиції щодо будівництва нових і реконструкції існуючих шляхів сполучення, які

зв'язують прилеглі райони з містом, принципи організації приміського-міського сполучення, у тому

числі безпересадочні за типом "місто-приміська зона", а також транспортно-пересадочних вузлів;

пасажирообіг на основних зупинках (станціях) на приміських-міських лініях.

У складі КСТ також необхідно визначати основні проектні рішення і пропозиції щодо розвитку

зовнішніх видів транспорту (залізничного, автомобільного, повітряного і водного) і взаємодію їх з

внутрішньоміськими і приміськими видами транспорту (за розробками спеціалізованих за видами

транспорту проектних організацій).

62 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

10.2.8 Для забезпечення питань охорони навколишнього природного середовища необхідно

розробляти за основними показниками роботи і інтенсивності руху транспорту розрахункові карти

забруднення повітряного простору і акустичного дискомфорту (перша черга і розрахунковий тер -

мін), оцінку кількісних і якісних змін парку рухомого складу у разі прийнятих транспортно- плану -

вальних рішень, а також передбачати пропозиції щодо організації дорожнього руху (порівняно з

існуючим станом) та захисту навколишнього природного середовища. Слід визначати території, де

рівень загазованості і шуму залишився вищим від гранично допустимих норм, здійснювати аналіз

причин, що викликали ці перевищення, перелік можливих інженерно-технічних заходів з нейтра -

лізації цього понаднормативного впливу.

10.2.9 Вибір раціонального варіанта розвитку транспортної системи міста слід здійснювати на

основі всебічного техніко-економічного порівняння декількох варіантів з урахуванням натуральних і

якісних показників (витрати часу, зручність поїздки тощо), рівня впровадження нової техніки,

можливість забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища від забруднення. Для

розрахунку порівняльної економічної ефективності слід визначати експлуатаційні збитки, капітальні

вкладення і транспортні витрати, включаючи енерговитрати і економічні збитки навколишньому

середовищу, у тому числі нанесені здоров'ю населення через зниження продуктивності праці.

У містах, де розробляється система з швидкісним позавуличним видом транспорту (метро -

політен, швидкісний трамвай, залізниця), необхідно здійснювати обгрунтування термінів його

введення в експлуатацію. При цьому складається комплекс заходів з вдосконалення і розвитку

існуючих видів транспорту, які повинні забезпечувати відповідну якість перевезень до введення

першої черги будівництва швидкісних видів транспорту.

10.3 Внутрішній транспорт

10.3.1 При плануванні територій населених пунктів слід передбачати формування єдиної

системи транспортних комунікацій та споруд усіх видів внутрішнього транспорту, здатних забез -

печувати функціональну цілісність і соціально-економічні взаємозв'язки з усіма основними функціо -

нальними зонами населеного пункту між собою та спорудами зовнішнього транспорту.

10.3.2 Витрати часу у містах на пересування мешканців (незалежно від їх фізичних особ -

ливостей) громадським транспортом від місць проживання до місць прикладання праці для 90 %

осіб (в один кінець ) як правило, не повинні перевищувати:

– в містах з населенням понад 800 тис. осіб – 45 хв;

– від 500 тис. до 800 тис. осіб – 40 хв;

– від 250 тис. до 500 тис. осіб – 35 хв;

– від 50 тис. до 250 тис. осіб – 30 хв;

– у малих містах до 50 тис. осіб та в межах об'єднаних територіальних громад (пішохідні

маршрути або з використанням транспорту) – 20 хв.

10.3.3 Кількість автомобілів на 1000 осіб в населеному пункті визначається як сума показників

існуючого рівня автомобілізації та додаткового щорічного середнього статистичного приросту

легкових автомобілів, включаючи 4-5 таксі, 2-3 прокатних і 3-4 відомчих автомобілів та 25-40

вантажних автомобілів залежно від складу парку.

Примітка. Кількість автомобілів, які прибувають у місто-центр з інших населених пунктів відповідної

системи розселення і транзитних, визначається на основі обстежень.

Мототранспортні засоби повинні враховуватися шляхом приведення їх до одного розрахун -

кового типу (легкового автомобіля) у відповідності з вимогами [77].

Для оцінки ступеня впливу того чи іншого об'єкта транспортної системи на вулично-дорожню

мережу населених пунктів, ефективність прийнятих планувальних рішень, визначення проектної

інтенсивності руху, експлуатаційних показників об'єктів, що входять до транспортної системи

населеного пункту, доцільно використовувати транспортне моделювання транспортного вузла.

При розробленні документації з просторового планування слід надавати перевагу розвитку

громадського транспорту і велосипедного руху як альтернативи автомобільним поїздкам.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 63

ДБН Б.2.2-12:2018

10.3.4 Щільність магістральної вуличної мережі по населених пунктах в цілому та окремих їх

зонах слід приймати згідно з таблицею 10.2.

Таб ли ця 10.2 – Щільність магістраль ної ву лич ної ме режі

Групи населених

пунктів

Щільність магістральної вуличної мережі, км/км

2

середня

в тому числі по зонах

центральна серединна периферійна

Найкрупніші 2,0 – 2,5 4,0 2,2 1,4

Крупні 1,8 – 2,1 3,4 1,6 1,2

Великі 1,6 – 1,8 2,2 1,4 1,1

Середні 1,4 – 1,6 1,6 1,2 1,0

Малі 1,0 – 1,2 1,2 1,0 0,7

Примітка 1. У населених пунктах з компактним планом щільність магістральної мережі приймається за

більшими показниками, у населених пунктах з розрідженим планом – меншими.

Примітка 2. При складному пересіченому рельєфі щільність магістральної вуличної мережі може бути

збільшена для усіх зон до 30 %.

Примітка 3. Розвиток магістральної вуличної мережі не повинен супроводжуватися прокладанням нових

магістралей чи їхніх окремих ділянок через територію парків, лісопарків, лісів рекреаційного

призначення, природно-заповідні території, території об'єктів культурної спадщини.

10.4 Мережа громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху

10.4.1 Вибір видів маршрутного пасажирського транспорту слід здійснювати з урахуванням

забезпечення зручних та безпечних пересувань населення та щоденних маятникових мігрантів

із прилеглих до населеного пункту територій, залежно від кількості населення та розміру території

населеного пункту, на підставі розрахункових пасажиропотоків, дальності поїздок, основних тех -

ніко- експлуатаційних показників окремих видів транспорту, з дотриманням нормативних витрат

часу на пересування , наведених у підпункті 10.3.2. При цьому слід враховувати можливі варіанти

розвитку транспортної мережі, вимоги комфортності поїздок, безпеку дорожнього руху, охорону

навколишнього природного середовища, ефективність використання територіальних, енерге тич -

них та трудових ресурсів.

10.4.2 Орієнтовна провізна здатність та швидкість сполучення різних видів громадського

транспорту наведена у таблиці 10.3 (уточнюються розрахунком). Параметри споруд і обладнань

(платформи, посадочні площадки) визначаються при нормі наповнення рухомого складу на розра -

хунковий строк – 4 особи/м2

 вільної площі підлоги пасажирського салону (при повністю зайнятих

місцях для сидіння) для звичайних видів наземного транспорту і 3 особи/м2

 – для швидкісного

транспорту.

64 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 10.3 – Орієнтовна провізна здатність

Вид транспорту

Макс. частота руху,

пар поїздів в годину

"пік" або одиниць

рухомого складу

Кількість

вагонів у

потязі

Орієнтовна

провізна здат ність,

тис. пас. в годину

"пік"

Середня

швидкість

сполучення,

км/год

Автобус звичайний Виз на чається умо -

вами орг. дор. руху

1 3-5 18-20

Автобус-експрес 1 До 10 25-30

Тролейбус 40 1 3,5-4,7 18-20

Трамвай 30 1-2 6,0-12,0 15-20

Трамвай швидкісний 30 1-2 10,0-20,0 25-30

Метрополітен 40 5-6 20-45 40-45

Швидкісний позавуличний

рейковий транспорт (мінiметро,

наземний легкий метро)

14-30 4-6 15,0-30,0 25-35

Примісько-міська залізниця

(2-х – 4-х колійна) 14-28 10-12 30,0-50,0 45-50

Монорейковий транспорт 14 3-5 10-30 60-70

10.4.3 У середніх і малих містах, селищах та селах основним видом громадського транспорту

слід визначати автобус; у великих містах два види транспорту – автобус та тролейбус чи трам -

вай (залежно від розрахункових пасажиропотоків, особливостей планувальної структури міста,

рельєфу його місцевості та екологічного стану); у найкрупніших та крупних містах – поряд з

автобусом і тролейбусом слід передбачати використання трамвая, а на напрямках зі стійким

пасажиропотоком не менше 7 тис. пас. в годину пік – і швидкісного трамвая у найкрупніших містах з

населенням понад 800 тис. осіб разом з вуличними слід передбачати позавуличні види транспорту

(метрополітен, внутрішньоміська залізниця), мініметро або монорейковий транспорт.

В усіх населених пунктах незалежно від кількості їх населення слід передбачати використання у

внутрішньоміських і приміських сполученнях:

– маршрутного та традиційного таксі;

– індивідуальних транспортних засобів (легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди, велосипеди),

водних (морського, річкового);

– вертикальних (фунікулер, канатна дорога) видів транспорту;

– пішохідне сполучення, яке також враховує потреби маломобільних груп населення.

10.4.4 Основою пасажирської транспортної системи найкрупніших міст слід передбачати усі

види рейкового транспорту, які доповнюються мережею звичайних вуличних видів транспорту та

системою велосипедного руху.

10.4.5 Лінії метрополітену мають об'єднувати території високої концентрації населення, основні

функціональні зони міста між собою з урахуванням напрямків формування і розмірів основних

пасажиропотоків.

При будівництві наземних і мілкого закладення ліній і станцій, вестибюлів, входів та інших

об'єктів метрополітену вздовж лінії слід передбачати технічну зону завширшки не менш ніж 40 м, в

якій до завершення будівництва метрополітену не допускається будівництво будь-яких будинків і

споруд, посадка дерев, прокладання поздовжніх підземних інженерних мереж.

10.4.6 Станції метрополітену слід розміщувати в центрах пасажироформуючих житлових,

промислових і громадських територій, біля крупних багатофункціональних комплексів і об'єктів

системи загальноміського центру, для можливості влаштування зручних пересадочних вузлів

поблизу існуючих та проектованих залізничних, річкових і автобусних вокзалів, станцій міських

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 65

ДБН Б.2.2-12:2018

видів швидкісного транспорту (в місцях їх перетинів) та об'єктів масового відвідування, забез пе -

чуючи зручний до них під'їзд і підхід.

Пішохідну доступність усіх станцій метрополітену в центральній частині міста слід передбачати

не більше 500 м, в інших зонах – не більше 700 м.

Поблизу станцій метрополітену доцільно розміщувати перехоплюючі велостоянки. Кількість

місць визначається розрахунком: 0,1 % від користувачів станції, але не менше ніж 10 паркомісць.

Відстань від перехоплюючої велостоянки до входу на станцію не повинна перевищувати 30 м, в

стиснених умовах дозволяється розташовувати велосипедну стоянку на відстані до 100 м від входу

на станцію.

10.4.7 Наземні лінії трамвая і швидкісного трамвая в межах міських територій слід розміщувати

на магістральних вулицях і дорогах на суміщеному або відокремленому полотні, відділеному від

проїзної частини чи тротуару розділювальною смугою або огородженням. Поза межами населених

пунктів – переважно на відокремленому полотні. В центральних районах міст з історично сформо -

ваною забудовою та обмеженою пропускною здатністю вуличної мережі допускається передбачати

позавуличні ділянки трамвайних ліній в тонелях мілкого закладення або на естакадах.

На перегонах швидкісних ліній трамвая, які прокладають на забудованих територіях, слід

передбачати відповідні транспортні розв'язки, надземні або підземні пішохідні переходи.

10.4.8 Міські автобусні та тролейбусні лінії слід передбачати на магістральних вулицях загаль -

номіського та районного значення з організацією руху транспортних засобів у загальному потоці

або по смузі, що спеціально виділена на проїзній частині.

Якщо кількість смуг руху в одному напрямку не менше трьох, слід передбачати спеціальні смуги

для руху та зупинок маршрутних автобусів і тролейбусів, у тому числі конструктивно виділені.

Примітка. У найкрупніших, крупних та великих історичних містах дозволяється передбачати лінії руху

громадського транспорту (автобуси, тролейбуси) на житлових вулицях за відповідного обґрунтування у складі

комплексної схеми транспорту відповідного міста.

10.4.9 Щільність ліній маршрутного пасажирського транспорту на забудованих територіях слід

визначати з урахуванням їх функціонального використання та інтенсивності пасажиропотоків у

межах 1,5-2,5 км/км2

. У центральних районах найкрупніших і крупних міст щільність мережі допускається

збільшувати до 3,5 км/км2

.

У зонах житлової забудови до зупинок маршрутного пасажирського транспорту необхідно

забезпечувати нормативні відстані підходу пасажирів: у багатоповерховій житловій забудові

не більше 500 (350 – "на вимогу") м; у середньо-, малоповерховій та садибній забудові – 600 м;

у промислових і комунально-складських зонах – 400 (300) м від прохідних підприємств; у зонах

масового відпочинку і спорту – 800 м від головного входу; від громадських об'єктів масового

відвідування загальноміського центру – 250 м. Відстань до зупинок швидкісного трамвая повинна

прийматися у межах 800 м.

Примітка. В умовах складного рельєфу за відсутності спеціального підйомного громадського транс порту

зазначені відстані треба зменшувати у відповідності з розділом 9.

10.4.10 Відстань між зупинками на лініях маршрутного пасажирського транспорту у межах

територій населених пунктів встановлюється з урахуванням забезпечення радіуса пішохідної

досяжності, а також швидкості сполучення на маршрутах.

У межах забудови відстань між зупинками на маршрутах автобусів, тролейбусів і трамваїв,

транспортні засоби яких працюють у звичайному режимі, слід приймати відповідно до таблиці 10.4.

Для експрес-автобусів, швидкісних трамваїв відстані між зупинками слід приймати у 1,5 – 2,0

рази більше ніж зазначені у таблиці 10.4.

Для ліній метрополітену та електрифікованих залізниць відстань між станціями залежить від

величини пасажиропотоку, який вони обслуговують, розміщення в їх зоні пересадочних вузлів

обґрунтовується техніко-економічними розрахунками.

Під час проектування зупинок громадського транспорту слід передбачати заходи щодо забез -

печення їх доступності та інформованості для маломобільних груп населення.

66 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Якщо зупинки розташовані між перехрестями з протилежних боків вулиці, між ними необхідно

влаштувати пішохідний перехід, який може бути в одному або різних рівнях з проїзною частиною.

Таб ли ця 10.4 – Відстань між зу пин ка ми мар шрут но го па са жи рсько го транс пор ту, м

Групи населених пунктів

Зони містобудівної цінності

Центральна Середня Периферійна

Найкрупніші та крупні міста 250-350 300*, 400-500 300*, 500-600

Великі та середні міста 250-350 300*, 500-600 300*, 600-700

Малі міста 500-600 – 400*, 700-800

* Зупинки транспорту "за вимогою".

Примітка. При визначенні відстані між зупинками враховуються містобудівні умови на відповідній території.

Кінцеві пункти для відстою і розвороту наземних видів маршрутного пасажирського транспорту

слід передбачати переважно поза центральною зоною міста окремо для кожного виду транспорту

на відособлених від руху інших транспортних засобів майданчиках поза проїзною частиною вулиць

з урахуванням необхідності зняття з лінії в міжпіковий період близько 30 % рухомого складу. Допускається

влаштування сумісних кінцевих пунктів тролейбусів і автобусів.

Параметри трамвайних і тролейбусних ліній та їх обладнання слід визначати згідно з вимогами

[63], метро і залізниці – згідно з вимогами [78], а необхідні території для зберігання та технічного

обслуговування їх рухомого складу (депо, парки, гаражі, ремонтні заводи) – згідно з додатком Ж.2.

10.4.11 Для населених пунктів з складним рельєфом поряд з наявними видами транспорту

додатково слід передбачати лінії вертикального транспорту, канатні дороги, фунікулери. Для

покращення пішохідних зв'язків, а також забезпечення потреб маломобільних груп населення

необхідно передбачати розміщення ескалаторів, ліфтів, бугельних велосипедних підйомників.

10.4.12 Велосипед, як індивідуальний транспортний засіб пересування, доцільно використовувати

в населених пунктах та на прилеглих до них територіях для регулярних транспортних

поїздок від місць проживання (житлові райони, мікрорайони, квартали, малі міста та сільські

населені пункти приміської зони) до місць призначення (райони масового скупчення, місць при -

кладання праці, торгові центри, навчальні, спортивні та розважальні заклади, вокзали, станції,

зупинні пункти різних видів громадського транспорту), а також поїздок з рекреаційними, турис тич -

ними та прогулянковими цілями у місця, що розміщені у межах та за межами населених пунктів.

10.4.13 Схема трасування велосипедних маршрутів може розроблятися як окрема робота або

у складі комплексної схеми транспорту чи організації дорожнього руху міста.

10.4.14 Уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, житлових ву -

лиць, а також за межами населених пунктів слід передбачати велодоріжки або велосипедні смуги.

На міських вулицях та дорогах місцевого значення, селищних та сільських вулицях і дорогах

допускається змішаний пішохідно-велосипедний або автомобільно-велосипедний рух.

10.4.15 Параметри велосипедних доріжок, велостоянок визначаються з урахуванням інтен -

сивності руху велосипедистів, автомобілів, вантажного транспорту, пішоходів, а також ширини

проїзної частини та ширини бокового простору (газонів, тротуарів, технічних тротуарів, зелених

зон). Радіуси і гальмівні шляхи велотранспорту, а також максимальна довжина ділянок на підйомах

при влаштуванні пандусів визначаються відповідно до вимог [77].

10.4.16 Житлові, громадські, ландшафтні та рекреаційні території населених пунктів повинні

бути забезпечені мережею упорядкованих пішохідних маршрутів (тротуари вулиць різного функціо -

нального призначення, пішохідні доріжки на міжвуличних і внутрішньооб'єктних територіях, алеї,

бульвари, пішохідні зони, площі, вулиці та стежки, наземні, надземні та підземні пішохідні переходи

через транспортні мережі, інші перепони – річки, яри тощо), які зв'язують по найбільш коротким

напрямках основні функціональні зони (житлові, промислові райони, загальноміські та районні

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 67

ДБН Б.2.2-12:2018

центри, місця відпочинку) між собою, об'єкти та вузли масового тяжіння населення в межах

планувальних та житлових районів, мікрорайонів, громадських центрів і забезпечують вільний та

безпечний рух пішоходів до місць прикладання праці, відпочинку, зупинок маршрутного пасажир -

ського транспорту, які повинні також враховувати потреби маломобільних груп населення.

Пішохідна зона – ділянка тротуару, яка призначена для безперешкодного пересування пішо -

ходів. На пішохідній зоні не допускається встановлення турнікетного огородження, опор контактної

мережі та освітлення, рекламних конструкцій, приямків від люків дощоприймачів, сходів та ґанків

будинків.

10.4.17 Системи пішохідних маршрутів слід формувати з врахуванням особливостей руху осіб

з обмеженими фізичними можливостям відповідно до вимог [62]. Маломобільним групам насе -

лення необхідно забезпечити досяжність об'єктів громадського обслуговування шляхом створення

для них умов пересування в структурі загальної мережі пішохідних зв'язків у відповідності з

вимогами [74].

10.4.18 Ширину тротуарів, розміри накопичувальних і розподільних майданчиків біля адмiністративних

і торгових центрів, готелів, театрів, виставок та ринків слід визначати з умовою

забезпечення розрахункової щільності руху, осіб/м

2

: 1,0 – при односторонньому русі; 0,8 – при

зустрічному русі; 0,5 – при влаштуванні розподільних майданчиків в місцях перетину та 0,3 – в

центральних і кінцевих пересадочних вузлах біля вокзалів та на лініях швидкісного позавуличного

транспорту.

10.4.19 Сходи на пішохідних доріжках слід дублювати пандусами або влаштовувати дублюючі

пішохідні маршрути. При цьому збільшення довжини руху у порівнянні з найкоротшим шляхом має

бути не більше ніж в 1,3 раза. В особливо складних умовах за висоти підйому більше 3,0 м замість

пандуса слід влаштовувати дублюючий маршрут.

10.4.20 Тротуари, пішохідні вулиці, доріжки, сходи та пішохідні переходи через проїзну частину

вулиць і в межах транспортно-пересадочних вузлів населених пунктів мають формуватися відпо -

відно до вимог [77].

10.5 Транспортно-пересадочні вузли

10.5.1 Транспортно-пересадочний вузол (ТПВ) – це елемент планувальної структури найкруп -

нішого, крупного або великого міста, що виконує функцію розподілу пасажиропотоків при здійсненні

пересадки між різними видами зовнішнього та внутрішнього транспорту або між маршрутами

одного або різних видів внутрішнього пасажирського транспорту.

ТПВ повинен забезпечувати максимально комфортну та швидку пересадку пасажирів з одного

виду транспорту на інший з дотриманням вимог щодо нормативної пішохідної доступності до

зупинних пунктів та інших елементів пересадочних вузлів.

10.5.2 В залежності від класу відповідного вузла ТПВ слід розміщувати переважно в його

периферійній зоні або на підходах до центру міста в серединній зоні з метою обмеження в'їзду до

центральної зони легкового індивідуального автотранспорту. Створювати такі ТПВ доцільно при

в'їзді у місто, біля станцій метрополітену і зупинок громадського транспорту, в місцях перетину

основних радіальних та кільцевих або хордових магістралей з організацією перехоплюючих авто та

велостоянок.

За класифікацією ТПВ поділяються на:

– міжнародні;

– регіональні (приміські);

– міські та районні.

Міжнародні ТПВ слід розміщувати біля аеропортів, залізничних вокзалів та автовокзалів,

морських або річкових портів як для організації пересадки пасажирів з одного міжнародного чи

міжміського напрямку на інший, так і для пересадки на швидкісні види громадського транспорту.

Регіональні (приміські) ТПВ слід розміщувати біля автостанцій, приміських залізничних станцій

та зупинних пунктів, річкових та морських причалів для організації пересадки пасажирів приміського

68 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

сполучення на міський пасажирський транспорт, а також для пересадки пасажирів з легкового

автотранспорту на громадський транспорт.

Міські та районні ТПВ слід розміщувати в структурі відповідних громадських центрів населених

пунктів біля станцій швидкісних видів транспорту (метрополітену, швидкісного трамваю, міської

залізниці), в місцях перетину двох або більше видів міського пасажирського транспорту, в районі

громадських центрів загальноміського значення або потужних громадських та торговельних

об'єктів при сумарному пасажирообороті зупинних пунктів більше 50 тис. пас. на добу.

Дальність пішохідних підходів до зупинних пунктів у складі ТПВ не повинна перевищувати:

– для міжнародних – 200 м;

– для регіональних (приміських) – 100-200 м;

– для міських та районних – 100-150 м.

Витрати часу на здійснення пересадок у ТПВ не повинні перевищувати 10 хв з ураху ванням

часу на очікування. Якщо дальність пішохідних підходів перевищує нормативну, для скорочення

витрат часу на пересадку слід передбачати використання локальних транспортних систем (еска -

латорів, травелаторів).

До складу транспортно-пересадочних вузлів слід включати посадочні термінали, місця для

очікування пасажирів, майданчики міжрейсового відстою маршрутного пасажирського транспорту,

стоянки таксі, перехоплюючі стоянки транспортних засобів, в тому числі велостоянки.

10.5.3 Пішохідні переходи в ТПВ, складовою яких є підходи до станцій метрополітену чи

залізничних станцій, слід проектувати в різних рівнях з урахуванням потреб маломобільних груп

населення.

10.5.4 Місткість та відповідні параметри посадкових платформ, майданчиків відстою паса жир -

ського транспорту, зон відпочинку, місць тимчасового зберігання автомобілів слід передбачати на

підставі розрахунків перспективних пересадочних пасажиропотоків та пасажирооборотів зупинних

пунктів y ТПВ з урахуванням змін у парку автотранспорту та збільшення рухомості населення міста,

що встановлені генеральним планом, або комплексною схемою транспорту.

На стадіях розроблення генерального плану та комплексної схеми розвитку маршрутного

пасажирського транспорту слід передбачати принципові рішення щодо їх розміщення та фор -

мування взаємозв'язків між основними видами громадського міського та позаміського транспорту,

маршрутними мережами різних видів пасажирського транспорту.

При розробленні детального плану території слід складати планувальну схему організації руху

транспорту, велосипедистів (за наявності у населеному пункті розробленої схеми велосипедного

руху) та пішоходів при формуванні пересадок у крупних транспортних вузлах, зонах загально -

міських або районних громадських центрів тощо.

10.6 Комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР)

10.6.1 Комплексна схема організації дорожнього руху є сукупністю інженерно-планувальних і

організаційно-регулювальних заходів, що повинні забезпечити можливість розподіляти транспортні

потоки по магістралях міста.

КСОДР охоплює комплекс заходів із вдосконалення і забезпечення безпеки дорожнього руху

на вулично-дорожній мережі, у тому числі:

– розроблення програмних засобів створення транспортних моделей міст;

– визначення заходів щодо розвитку вулично-дорожньої мережі (ВДМ) і оптимального роз по -

ділу транспорту по ВДМ на базі транспортних моделей міста і на основі аналізу завантаження ВДМ,

а також причин виникнення ділянок концентрації ДТП;

– обґрунтування доцільності введення світлофорного регулювання на основних транспортних

розв'язках і необхідності модернізації існуючих світлофорних об'єктів;

– обґрунтування необхідності модернізації і розвитку автоматизованої системи управління

дорожнім рухом;

– обґрунтування розроблення системи інформаційного забезпечення водіїв про умови руху

(дислокація дорожніх знаків, розмітки і огородження, організація і облаштування стоянок, зупинних

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 69

ДБН Б.2.2-12:2018

пунктів, під'їздів та інших об'єктів, схема маршрутного орієнтування), у тому числі інформаційного

забезпечення для маломобільних груп населення;

– розроблення заходів щодо зниження рівня аварійності;

– розроблення пропозицій з поліпшення роботи міського пасажирського транспорту, визна -

чення оптимальної чисельності маршрутних таксі;

– розроблення заходів з оптимізації швидкісних режимів руху і зменшення негативної дії

транспорту на довкілля тощо.

10.6.2 Розроблення КСОДР здійснюється на основі комплексного обстеження дорожньо- транс -

портної ситуації, транспортних і пішохідних потоків, а також аналізу існуючої системи організації

дорожнього руху (ОДР) і умов проїзду по вулицях і дорогах, у тому числі "вузьких місць" на ВДМ

міста, характерними ознаками яких є :

– великі транспортні затримки;

– високі показники атмосферного та акустичного забруднення;

– аналізу ДТП;

– нехтування правилами дорожнього руху.

10.6.3 В якості основних критеріїв оптимізації дорожнього руху при розробленні КСОДР прий -

маються наступні: транспортна робота, час знаходження на ВДМ, швидкість руху, викиди забруд -

нюючих речовин з вихлопними газами в атмосферу.

10.7 Мережа вулиць і доріг населених пунктів

10.7.1 Мережу вулиць і доріг населених пунктів слід формувати як єдину нерозривно взаємо -

пов'зану з зовнішніми автомобільними дорогами систему з урахуванням їх функціонального при -

значення, інтенсивності транспортного, пішохідного та велосипедного руху, функціо нально- пла -

нувальної організації прилеглої території та її забудови, вимог безпеки руху та охорони навко -

лишнього природного середовища. У складі вулиць і доріг населеного пункту необхідно виділяти

магістральні дороги, магістральні вулиці загальноміського та районного значення, місцеві вулиці та

дороги.

Класифікація (категорії) вулиць та доріг за функціонально-планувальним призначенням окремо

для міських та сільських населених пунктів наводиться у додатку Ж.1, а їх основні розрахункові

параметри по групах населених пунктів – в [77].

10.7.2 При формуванні мережі вулиць і доріг слід виходити із вимог раціональної організації

системи міського пасажирського транспорту, нормативної доступності його зупинок, концентрації

транспортних потоків по території населеного пункту, необхідності диференціювання трас руху цих

потоків з урахуванням стану забруднення атмосферного повітря та акустичного забруднення.

Відстань між магістральними вулицями повинна визначатися в межах 800 – 1000 м, тобто їх

пішохідна доступність для мешканців найбільш віддаленої забудови не повинна перевищувати

500м. У районах зі складним рельєфом за великих похилів цей показник має бути зменшений: за

поздовжніх похилів 8(6)-9 ‰ – на 10 %, 9(10)-10(15) ‰ – на 20 %, більше 10(15) ‰ – на 30 %.

10.7.3 Основним показником, за яким визначаються технічні і геометричні параметри вулиць і

доріг населених пунктів, їх елементів, вузлів, є розрахункова інтенсивність руху транспорту та

пішоходів.

10.7.4 Розрахунки машинопотоків на магістральній мережі міста в цілому здійснюють:

– для міст з населенням більше ніж 100 тис. осіб – в комплексних схемах транспорту, а у разі її

відсутності – окремим розрахунком з урахуванням відповідних кореспонденцій, визначених в

генеральному плані;

– для міст з населенням менше ніж 100 тис. осіб – окремим розрахунком з урахуванням

розвитку магістральних мереж згідно з генеральним планом, існуючих показників та тенденцій у

змінах міських і зовнішніх потоків різних видів транспорту.

Машинопотоки по вуличній мережі населеного пункту слід визначати за методом "взаємних

кореспонденцій" з використанням прогнозних транспортних моделей. Розрахунки необхідно вико -

70 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

нувати окремо для пасажирських пересувань і вантажних перевезень з визначенням існуючих

і проектних міжрайонних кореспонденцій, у т.ч. пасажирів з розділенням на громадський та

індивідуальний транспорт та вантажів окремо по різних групах в залежності від характеру їх

вантажоутворення та вантажопоглинання.

10.7.5 Розрахунки машино-, пасажиро- та пішохідних та велосипедних потоків для проекту -

вання окремих дільниць і вузлів вулично-дорожньої мережі та громадського транспорту, оцінки їх

пропускної здатності слід проводити в імітаційних транспортних моделях шляхом вста нов лення

матриці кореспонденцій для виявлення завантаження окремих елементів, за необхідності на

мережі прилеглого району з визначенням "пікових" навантажень, часової нерівномірності, нерівно -

мірності руху за напрямками.

Такі розрахунки рекомендується здійснювати в комплексі з уточнюючим розрахунком по місту в

цілому на базі макромоделей, задіяних в генеральному плані або комплексній схемі транспорту.

Графічні блоки моделей мають доповнюватись блоками візуалізації.

10.7.6 При розміщенні об'єктів загальноміського значення на територіях, прилеглих до магi -

страль них вулиць, доріг, необхідно враховувати їх очікуваний вплив на транспортне навантаження

цих магістралей (вузлів).

10.7.7 Ширину вулиць і доріг (у червоних лініях) слід визначати з урахуванням їх категорій та

в залежності від розрахункової інтенсивності руху транспорту та пішоходів, виду забудови на

прилеглій території, рельєфу місцевості, вимог охорони навколишнього природного середовища,

розміщення підземних інженерних мереж, зелених насаджень.

Ширину вулиць в межах червоних ліній слід визначати, м:

Магістральні дороги ..................... 50-90;

Магістральні вулиці:

– загальноміського значення ................ 50-80;

– районного значення .................... 40-50;

– вулиці місцевого значення (житлові) ........... 15-35;

– селищні та сільські вулиці (дороги) ........... 15-25.

Примітка 1. В умовах існуючої забудови ширину вулиць і доріг в межах червоних ліній допускається

зменшувати з мінімально можливим звуженням елементів проїзної частини, їх поперечного перерізу.

Примітка 2. В межах червоних ліній транспортних розв'язок в одному чи різних рівнях забороняеться

розміщення будь-яких будівель та споруд, крім відповідних елементів поперечного перерізу та інженерних

комунікацій.

Примітка 3. Поперечний переріз бульвару в межах червоних ліній включає проїзну частину, пішохідні

тротуари, озеленену територію, велосипедні доріжки та територію розміщення інженерних мереж.

10.7.8 Тип розв'язок, відстані між ними, штучні споруди (мости, шляхопроводи, естакади,

тунелі), що передбачаються для розміщення на вулицях і дорогах населених пунктів та їх пара -

метри, визначаються згідно з вимогами [77].

10.7.9 На житлових вулицях, проїздах, паркових дорогах, а також у пішохідних зонах слід

передбачати заходи щодо обмеження швидкості руху транспорту, а також в необхідних випадках

спеціальні перешкоди.

10.8 Споруди та підприємства для зберігання та обслуговування транспортних засобів

10.8.1 Зберігання легкових автомобілів та велосипедів слід передбачати відповідно до функ -

ціо нального зонування територій населених пунктів. У житлових районах, мікрорайонах повинне

бути забезпечене постійне зберігання усіх легкових автомобілів мешканців та тимчасове зберi -

гання автомобілів (так звані "гостьові стоянки") відвідувачів з урахуванням прогнозованого рівня

авто мобілізації на розрахунковий період генерального плану.

Місця тимчасового зберігання автомобілів визначаються виходячи з умов забезпечення цими

місцями не менше ніж 15 % розрахункового парку автомобілів, які належать жителям даного

району, мікрорайону.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 71

ДБН Б.2.2-12:2018

При розміщенні об'єктів в центральній частині міста та історично сформованих районах най -

крупніших, крупних і великих міст та в умовах реконструкції розрахунки кількості машиномісць на

території житлової забудови можуть бути зменшені згідно з відповідним детальним планом, але не

більше ніж на 20 %.

Таб ли ця 10.5 – Нор ма тивні по каз ни ки кількості ма ши номісць для різних типів жит ло вої забудови

№

з/п

Тип житлового будинку і квартир за рівнем комфорту та

соціальної спрямованості

Кількість машиномісць на двох -

кімнатну або більше квартиру

для постійного

зберігання

автомобілів

для тимчасового

зберігання

автомобілів

(гостьові стоянки)

1 Житлові будинки, що розміщуються у зонах міста:

 центральній 1,00 0,15

 серединній 0,80 0,15

 периферійній 0,50 0,15

2 Доступне житло, що будується за державної підтримки 0,40 0,15

3 Житловий фонд соціального призначення (соціальне

житло) 0,15 0,15

Примітка. Кількість машиномісць для однокімнатних квартир визначається з використанням коефіцієн та 0,5.

10.8.2 Гаражі та автостоянки індивідуальних автомобілів рекомендується розміщувати на

периферії житлових районів і міжмагістральних територіях або у їх межах на ділянках, віддалених

від місць, призначених для ігор дітей і відпочинку населення.

10.8.3 У житлових районах із новою багатоповерховою забудовою пріоритетним типом гаражів

для постійного зберігання індивідуальних легкових авомобілів слід передбачати окремо розта -

шовані багатоповерхові надземні (до дев'яти поверхів), підземні (до п'яти поверхів) та комбіновані

надземно-підземні, вбудовано-прибудовані, в тому числі і механізовані (автоматизовані) гаражі.

Допускається влаштування гаражів, вбудованих у перші, цокольні й підвальні поверхи багато -

поверхових житлових будинків, а також відкритих автостоянок із наступним їх перевлаштуванням у

гаражі.

В умовах житлової забудови до п'яти поверхів постійне зберігання легкових автомобілів

доцільно передбачати у малоповерхових (до трьох поверхів) окремо розташованих наземних,

підземних та наземно-підземних, у тому числі й механізованих (автоматизованих) гаражах найпростіших

типів, а також на відкритих автостоянках.

При розміщенні об'єктів у центральних, історично сформованих районах найкрупніших, крупних

та великих міст, у тому числі при будівництві багатоквартирних житлових будинків слід передбачати

лише з підземними гаражами.

Розміщення боксових гаражів на території житлових кварталів, мікрорайонів багатоквартирної

житлової забудови не допускається.

Примітка. Під житловими будинками підземні гаражі допускається розміщувати тільки для легкових

автомобілів, які належать мешканцям цих житлових будинків.

10.8.4 Відстань від місця проживання власника транспортного засобу до гаражів і автостоянок

постійного зберігання легкових автомобілів не повинна перевищувати 700 м, а в умовах рекон ст -

рукції території – 1000 м.

Віддаленість автостоянок, призначених для тимчасового зберігання (гостьові) від входів у

житлові будинки, не повинна перевищувати 150 м.

72 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка. Відстань від гаражів і автостоянок для людей з інвалідністю до житлових будинків, а також

розміщення автостоянок для людей з інвалідністю біля громадських будинків і споруд, біля входів на території

підприємств, на яких використовується їх праця, не повинна перевищувати 50 м.

10.8.5 При розміщенні багатоквартирної забудови кількість машиномісць для постійного зберiгання

автомобілів має забезпечуватися на території мікрорайону в підземних, наземно-підземних

або наземних багаторівневих гаражах.

При реконструкції території допускається постійне зберігання частини парку легкових авто -

мобілів, які належать громадянам даного житлового району, за його межами – на "незручних" для

інших видів будівництва територіях, у санітарно-захисних зонах від промислових підприємств, у

смугах відведення залізниць і в межах червоних ліній магістральних доріг безперервного руху.

При цьому повинна бути забезпечена пішохідна доступність місць постійного зберігання легко -

вих автомобілів не більше 15 хв.

10.8.6 Необхідну для влаштування гаражів і відкритих автостоянок площу земельних ділянок

слід приймати згідно з вимогами [79].

10.8.7 Кількість в'їздів та виїздів і найменшу відстань до в'їздів на ділянки гаражів і відкритих

автостоянок та виїздів із них слід приймати згідно з вимогами [79], а проїзди до них – згідно з

вимогами [46].

10.8.8 Відстані від наземних і комбінованих (наземно-підзених) гаражів і відкритих автостоянок

легкових автомобілів до житлових і громадських будинків слід приймати не менше тих, що вста -

новлені у таблиці 10.6.

Таб ли ця 10.6 – Відстані від гаражів і відкри тих ав тос то я нок до жит ло вих і гро ма дських будинків

Будинки, до яких визначаються відстані

Відстані від гаражів і відкритих автостоянок при

кількості легкових автомобілів, м

до 10

включно

11 – 50 51 – 100 101 – 300 понад

300

Житлові будинки 10* 15 25 35 50

Торці житлових будинків без вікон 10* 10* 15 25 35

Громадські будинки (крім закладів загальної

середньої освіти і закладів дошкільної освіти,

лікувальних закладів із стаціонаром)

10* 10 15 25 25

Заклади загальної середньої освіти і заклади

дошкільної освіти

15 25 25 50

Лікувальні заклади із стаціонаром 25 50

* Для будівель гаражів III, ІІІа, ІІІб, IV, IVа ступенів вогнестійкості відстані треба приймати не менше 12 м.

Примітка 1. Відстані слід визначати від вікон житлових і громадських будинків і від меж земельних ділянок

закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти, лікувальних закладів із стаціо -

наром до стін гаража або меж відкритої стоянки.

Примітка 2. Відстань від секційних житлових будинків до відкритих майданчиків місткістю 101 – 300 машин,

які розміщуються уздовж поздовжніх фасадів, слід приймати не менше 50 м.

Примітка 3. У разі розташування декількох гаражів (автостоянок) на відстані менше 6 м між їх територіями

загальна кількість автомобілів для визначення відстані до будинків і споруд вираховується

шляхом додавання.

10.8.9 Основним типом споруд (за винятком будинків закладів охорони здоров'я, фізичної

культури, дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих будинків) для тимчасового зберігання

легкових автомобілів працівників і відвідувачів загальноміського центру, громадських комплексів та

окремих будинків і споруд, що розміщуються у різних функціональних зонах міст, включаючи і

перехоплюючі стоянки, в периферійній та серединній зонах міст у вузлах пересадки на швидкісні

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 73

ДБН Б.2.2-12:2018

види пасажирського транспорту (метро, трамвай, залізниця), повинні бути окремо розташовані

наземні, а також вбудовані в цокольні та підземні поверхи гаражі відповідно до [79], а також

тимчасові відкриті автостоянки. У межах територій з наявними пам'ятками культурної спадщини та

в районах історичної забудови міст необхідно передбачати розміщення лише підземних гаражів.

10.8.10 Розрахункову кількість машиномісць на автостоянках і в гаражах біля громадських

комплексів, закладів, окремих будинків і споруд масового відвідування слід приймати за даними

таблиці 10.7.

Таб ли ця 10.7 – Роз ра хун ко ва кількість ма ши номісць на ав тос то ян ках і в га ра жах біля об'єктів

 гро ма дсько го при зна чен ня

№

з/п

Громадські будинки

і споруди масового відвідування

Розрахункова

одиниця

Кількість

машиномісць,

не менше

1 Установи управління, громадські, наукові,

проектні, фінансові та юридичні організації:

На 100 працюючих

– державного та заганоміського значення; 15-20

– районні 10-15

2 Одно- та багатофункціональні окремі будинки,

комплекси (центри) комерційно-ділової діяльності

(адміністративно-ділові та бізнес-центри, офісні

комплекси) площею більше 100 м2

На 100 працюючих та

одночасних відвідувачів

5-10

3 Заклади вищої освіти, професійної (професійно-

 технічної) освіти

На 100 викладачів та

співробітників

10-15

На 100 студентів 3-5

Заклади дошкільної та загальної середньої освіти На 100 викладачів та

співробітників

5-10

4 Торгові центри, універмаги, універсами (супермаркети),

магазини з площею торгових залів, м2

:

На 100 м2

 торгової площі

100 – 500 1-2

200 – 2000 2,3

2000 – 5000 3-5

понад 5000 5-8

Спеціалізовані магазини з виставковими залами На 100 місць у залі 1-2

Ринки 20-25

Ресторани і кафе 8-10

5 Театри, цирки, кінотеатри, концертні зали,

будинки творчості, бібліотеки, музеї

На 100 місць у залах та

одночасних відвідувачів

15-20

Розважальні та виставкові центри і приміщення,

культові споруди

На 100 відвідувачів 15-20

Парки культури та відпочинку На 100 відвідувачів 6-10

6 Лікарні, диспансери, пологові будинки На 100 ліжок 15-30

Поліклініки На 100 відвідувачів 15-20

7 Готелі вищих категорій (*****, ****) На 100 номерів 15-20

Готелі нижчих категорій (***,** та *) Те саме 10-15

Мотелі » 100

74 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

№

з/п

Громадські будинки

і споруди масового відвідування

Розрахункова

одиниця

Кількість

машиномісць,

не менше

8 Підприємства побутового обслуговування

населення (будинки побуту, хімчистки, лазні)

На 100 працюючих та

одночасних відвідувачів

5-8

9 Спортивні будинки і споруди, стадіони, зали і

басейни

На 100 відвідувачів та

обслуговуючого

персоналу

6-10

10 Вокзали залізничного, річкового, морського,

автомобільного і повітряного транспорту

На 100 пасажирів, які

прибувають у годину "пік"

та обслуговуючого

персоналу

15-20

Примітка 1. Мінімальні показники в таблиці наведені для населених пунктів з відносно низьким рівнем

автомобілізації на розрахунковий термін (до 280 автомобілів на 1000 жителів), максимальні –

для населених пунктів з відносно високим рівнем автомобілізації (280-350 автомобілів на 1000

жителів).

Примітка 2. На відкритих автостоянках біля закладів культурно-побутового обслуговування, підприємств

торгівлі і відпочинку, окремих будинків і споруд масового відвідування, а також на автостоянках і

в гаражах для постійного зберігання автомобілів слід виділяти місця для особистих авто -

транспортних засобів людей з інвалідністю, визначаючи їх спеціальною розміткою і спеціальними

знаками. Місткість їх визначається залежно від загальної місткості автостоянки чи гаража і

складає: до 100 автомобілів – 4 місця-стоянки для людей з інвалідністю; від 100 до 200 –

5-7 місць-стоянок, більше 200 – за розрахунком. Для лікувально-профілактичних закладів, які

відвідують люди з інвалідністю при їх амбулаторному лікуванні, кількісь машиномісць для

людей з інвалідністю приймати з розрахунку 10-15 % від загальної місткості автостоянки, які

повинні бути позначені спеціалізованою розміткою та дорожніми знаками.

Примітка 3. Розрахункова кількість машиномісць враховує зберігання усіх категорій легкових автомобілів,

включаючи й мототранспортні засоби.

Примітка 4. Залежно від місцевих умов і за відповідного обгрунтування розрахункову кількість машино місць

допускається збільшувати або зменшувати, але не більше ніж на 20 %.

Примітка 5. У разі розміщення в громадських будинках і спорудах різних за функціональним призначенням

об'єктів масового відвідування розрахунок загальної потреби в машиномісцях біля них здійснюється

як сума для кожного з цих об'єктів.

Примітка 6. Стоянки для установ та організацій з малою кількістю машиномісць рекомендується групувати у

стоянки загального користування місткістю не менше 20 машиномісць.

Примітка 7. У найкрупніших, крупних та великих містах кількість та впорядкування машиномісць для тим-

часового зберігання автомобілів повинна зменшуватися у напрямку від периферії до загальноміського

центру.

Примітка 8. Кількість машиномісць визначено з урахуванням кількості обслуговуючого персоналу та від вi -

дувачів. Місця для тимчасового зберігання автомобілів на автостоянках можуть передбачатися

на території об'єктів громадського призначення на відстані від будівель відповідно до [46].

Примітка 9. Розрахункова кількість машиномісць на автостоянках і в гаражах біля парків культури та від -

починку (на 100 відвідувачів), що розташовані біля станцій метрополітену чи швидкісного

трамвая, може бути зменшена на 50-70 % відповідно до дальності пішохідних підходів.

Примітка 10. Розрахункову кількість велосипедних стоянок біля громадських комплексів, закладів, окремих

будинків і споруд масового відвідування слід приймати за розрахунком – слід улаштовувати

велопарковки на 10 паркомісць з передбаченням територіїї під розширення в разі фіксації

підвищеного попиту.

10.8.11 Використання доріжок, тротуарів та пішохідних і зелених зон для стоянки автотранспорту

не допускається.

10.8.12 В промислових, комунальних та складських зонах треба передбачати тимчасове

зберігання автомобілів працівників відповідних підприємств, а також постійне зберігання усіх

транспортних засобів, що належать відповідному підприємству.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 75

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 10.7

Розрахункову кількість машиномісць на автостоянках для тимчасового зберігання цих авто -

мобілів у промисловій, комунальній і складській зонах треба визначати залежно від кількості

зайнятих на них працівників, а також відвідувачів відповідно до таблиці 10.8.

Таб ли ця 10.8 – Роз ра хун ко ва кількість ма ши номісць на ав тос то ян ках для тим ча со во го

 зберіган ня автомобілів

Підприємства та комплекси Розрахункова одиниця

Кількість

машиномісць

Промислові підприємства На 100 працюючих у двох суміжних змінах 7-10

Підприємства та установи

комунального господарства

На 100 працюючих 7-10

Склади та складські комплекси На 100 працюючих 5-8

Розрахункова кількість велосипедних стоянок біля підпиємств приймається – 10 паркомісць з передба -

ченням територіїї під розширення в разі фіксації підвищеного попиту.

10.8.13 Відстань до автостоянок для тимчасового зберігання цих автомобілів у промисловій,

комунальній і складській зонах (від входів або прохідних в установах і підприємствах) слід приймати

не більше 400 м,а відстань до велосипедних стоянок – не більше 30 м (в стиснених умовах до 100 м)

10.8.14 Класифікація АЗС за категоріями наведена у таблиці 10.9.

Таб ли ця 10.9 – Кла сифікація АЗС за їх ка те горією

Типи АЗС за їх

технологічним рішенням

Категорії АЗС за їх потужністю (за місткістю резервуарів і кількістю

автозаправок за годину)

Тип

Розміщення резервуара I – мала II – середня Ill – велика

відносно

ПРК

відносно

поверхні

ділянки

сумарна

місткість

резервуа -

рів, м3

Найбільша

кількість

заправок

на годину,

одиниць

сумарна

місткість

резервуа -

рів, м3

Найбільша

кількість

заправок

на годину,

одиниць

сумарна

місткість

резервуа -

рів, м3

Найбільша

кількість

заправок

на годину,

одиниць

А Роздільне

(тради ційне)

підземне від 10 до

40 включ.

до 80

включ.

більше 40

до 100

включ.

більше 80

до 150

включ.

більше

100 до 200

включ.

більше

150

Б Зблоко ване

(блочне)

підземне від 10 до

40 включ.

до 80

включ.

більше 40

до 100

включ.

більше 80

до 150

включ.

більше

100 до 200

включ.

більше

150

В Роздільне

(модуль не)

наземне до 20

включ.

до 40

включ.

більше 20

до 80

включ. (до

20 включ.)

більше 40

до 100

включ

– –

Г Зблоковане

(контейнери)

наземне до 20

включ.

до 40

включ.

більше 20

до 40

включ. (до

20 включ.)

більше 40

до 80

включ.

– –

Примітка 1. Резервуар вважається підземним, якщо найвищий рівень пального в ньому знаходиться не

менше ніж на 0,2 м нижче рівня планувальної відмітки прилеглої території на відстані не менше

3,0 м від стінки резервуара.

Примітка 2. Одна роздавальна колонка може мати від 1 до 10 роздавальних пістолетів в залежності від

кількості видів пального та відсіків у резервуарі. При цьому в розрахунках потужності АЗС

приймається заправлення не більше двох автомобілів на одну ПРК одночасно,незалежно від

кількості пістолетів у ній.

76 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка 3. Малі АЗС при їх розміщенні на сельбищних територіях населених пунктів призначаються для

заправлення паливом тільки легкових автомобілів та мікроавтобусів, а середні та великі для

автомобілів всіх типів за умови розміщення за межами житлових кварталів (мікрорайонів).

Примітка 4. При визначенні орієнтовної потужності АЗС за показником кількості автозаправок на добу

слід керуватися таким співвідношенням при пропускній здатності до: 40 од./год. відповідає

100 од./добу; 80 од./год. відповідає 200 од./добу; 100 од./год. відповідає 250 од./добу;

135 од./год. відповідає 500 од./добу; 150 од./год. відповідає 750 од./добу; більше 150 од./год.

відповідає більше 1000 од./добу100 од./добу; 80 од./год. відповідає 200 од./добу; 100 од./год.

відповідає 250 од./добу; 135 од./год. відповідає 500 од./добу; 150 од./год. відповідає

750 од./добу; більше 150 од./год. відповідає більше 1000 од./добу.

Відстані від АЗС до житлових і громадських будинків слід визначати відповідно до показників,

що встановлені у розділі 15 цих норм.

10.8.15 АЗК з пунктами обслуговування транспортних засобів (технічне обслуговування, миття,

змащування автомобілів) слід розміщувати тільки уздовж вулиць і доріг промислових і комунальноскладських

зон, на їх територіях та на виїздах із населених пунктів. Забороняється розміщувати такі

АЗК у межах сельбищних територій і зон відпочинку. Вимоги до розміщення АЗК без пунктів

технічного обслуговування транспортних засобів слід приймати такими, як при розміщенні АЗС.

10.8.16 АЗС слід розміщувати в найкрупніших, крупних та великих містах уздовж магістраль них

вулиць загальноміського та районного значення, в середніх та малих містах – уздовж магістраль них

вулиць і доріг промислових і комунально-складських зон на їх територіях.

Розміщувати АЗС на житлових та пішохідних вулицях, внутрішньоквартальних проїздах не

допускається.

10.8.17 АЗС розміщують поза межами червоних ліній вулиць або частково в їх межах, якщо

документацією з просторового планування ця територія не передбачена до розширення проїзної

частини вулиці на перспективу.

10.8.18 Під час проектування АЗС слід дотримуватися відстаней до шляхопроводів, мостів

та залізничних переїздів, установлених [76], та відстаней до повітрозабірних (повітровипускних)

кіосків вентиляції метрополітену, установлених [78].

10.8.19 Під час розміщення АЗС поблизу лісових масивів (у тому числі парків, скверів), насад -

жень і посівів сільськогосподарських культур, де можливе поширення вогню, по периметру меж

території АЗС необхідно передбачати наземне покриття, що не поширює полум'я по своїй поверхні,

або зорану земельну смугу завширшки не менше як 5 м.

Відстань від АЗС до посівів сільськогосподарських культур слід визначати не менше 30 м.

10.8.20 АЗС можуть бути з підземним або наземним розміщенням резервуарів.

У центральних щільно забудованих районах міст з населенням 250 тис.осіб. і більше допус -

кається розміщення нових АЗС лише малої потужності з підземним розташуванням резервуарів

типів "А" і "Б" без пунктів технічного обслуговування.

При розміщенні в межах населених пунктів АЗС типу "В" максимальна сумарна місткість

наземних резервуарів для зберігання рідкого палива не повинна перевищувати 80 м3

.

АЗС типів "А" і "Б" ІІІ категорії слід розміщувати у промислових та комунальних зонах, санi -

тарно- захисних зонах об'єктів.

Застосування контейнерних АЗС малої та середньої потужності типу "Г" допускається в межах

населених пунктів на земельних ділянках автогосподарств, промислових підприємств, гаражних

кооперативів, стоянок автомобілів, моторних човнів і катерів, на пристанях з дотриманням санiтарних

розривів та протипожежних відстаней (враховуючи обмежену кількість транспортних засо -

бів, які обслуговуються АЗС).

Улаштування АЗС з підземними одностінними резервуарами в межах населених пунктів не

допускається.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 77

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 10.9

10.8.21 Модульні АЗС з одностінними наземними резервуарами палива слід розміщувати за

межами населених пунктів і підприємств.

10.8.22 У разі розміщення АЗС поруч з лісовими масивами відстані до лісового масиву хвойних

та змішаних порід дозволяється зменшувати в два рази, якщо вздовж межі лісового масиву та

прилеглої території АЗС виконано наземне покриття з матеріалів, які не розповсюджують горіння

по поверхні, або зорана смуга землі завширшки не менше ніж 5 м.

10.8.23 Розміщення нових та реконструкцію існуючих АЗС необхідно здійснювати з дотри -

манням санітарних розривів та протипожежних відстаней від найближчих споруд АЗС до най -

ближчих будинків, споруд та інженерних мереж відповідно до показників, що встановлені у роз -

ділах 11 та 15 цих норм.

10.8.24 Мінімальні відстані від АЗС до об'єктів, розташованих поза територією АЗС, вимi -

рюються від найближчого з вибухопожежонебезпечних пристроїв та джерел забруднення споруд

АЗС до:

– зовнішніх стін житлових, громадських, виробничих і складських будинків;

– меж земельних ділянок садибної забудови, дачних та садових будинків, закладів дошкільної

освіти, закладів загальної середньої освіти, лікувально-профілактичних установ із стаціонаром,

санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, будинків-інтернатів загального та спеціального типів,

закладів відпочинку, фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих комплексів, а також

майданчиків для ігор, занять фізкультурою та спортом, відпочинку населення, місць масового

перебування людей.

10.8.25 Відстані від споруд АЗС, які розміщують на земельних ділянках промислових, кому -

нально-складських, науково-виробничих, автотранспортних підприємств, установ, організацій та

підприємств з обслуговування автотранспорту для їх власних потреб, до зовнішніх стін виробничих,

адмінітративних, побутових будинків і складських будівель цих підприємств визначають у відпо -

відності до показників, що встановлені у розділі 15, крім підприємств з виробництва харчових

продуктів та медичних препаратів, для яких відстані визначають як для житлових та громадських

будинків.

10.8.26 Територія АЗС повинна бути спланована так, щоб унеможливити розтікання пролитого

палива як на території АЗС, так і за її межами за допомогою влаштування твердого водонепро -

никного покриття проїзної частини і майданчиків на території АЗС.

На в'їздах і виїздах з території АЗС з наявністю рідкого моторного палива та БП АЗС з наявністю

рідкого моторного палива слід влаштовувати похилі підвищення висотою не менше 0,2 м або

дренажні лотки для відведення забруднених нафтопродуктами атмосферних опадів в очисні

споруди. Дренажні лотки повинні бути приєднані до приймальної воронки. Лотки та воронки слід

закривати металевими ґратами.

10.8.27 Огорожа території АЗС (за її наявності) повинна бути провітрюваною та виконуватися з

негорючих матеріалів. В огорожі території АЗС слід передбачати не менше двох розосереджених

розтульних воріт для в'їзду та виїзду автотранспорту.

10.8.28 Розмір СЗЗ від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських

будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюється за розрахунками

хімічного забруднення атмосферного повітря викидами від технологічного обладнання, сервісних

об'єктів і транспортних засобів, що обслуговуються АЗС, з урахуванням фонового забруднення та

розрахунків еквівалентних та максимальних рівнів звуку для денного та нічного часу доби, але не

менше 50 м відповідно до [46].

10.8.29 Розміщувати АЗС усіх типів не допускається:

– у прибережних захисних смугах водних об'єктів відповідно до вимог [46];

– у І та ІІ поясах зони санітарної охорони поверхневих та підземних джерел водопостачання

відповідно до вимог [43];

– у санітарно-захисних смугах магістральних водоводів;

78 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

– у СЗЗ повітряних ліній електропередач, що встановлюються відповідно до вимог [49].

Не допускається розміщення АЗС на ділянках вулиць і доріг з повздовжнім похилом більше

40 ‰ та з радіусами заокруглення у плані 250 м і менше.

Не допускається розміщення і функціонування АЗС усіх типів у межах озеленених територій

загального користування, лісів, лісопарків, об'єктів і територій природно-заповідного фонду та їхніх

охоронних зон, об'єктів і територій культурної спадщини та їхніх охоронних (буферних) зон, зон

охоронюваного ландшафту.

Наземні споруди АЗС слід розміщувати на відстані не менше 10 м від краю проїзної частини. На

дорогах з 1-2 смугами руху в кожному напрямку, на під'їздах до АЗС слід улаштовувати додаткову

смугу руху накопичення транспортних засобів шириною, що дорівнює основній смузі руху, але не

менше 3,0м, впродовж 50 м до в'їзду на АЗС та 15м від виїзду з неї. Довжину переходу від основної

проїзної частини до додаткової смуги накопичення слід приймати не менше 15 м. Допускається

зменшення довжини смуги накопичення до 30 м для малих та 40 м для середніх АЗС за умови їх

розташування на вулицях з інтенсивністю руху не більше 300 авт/год на 1 смугу руху.

10.8.30 Територія АЗС відокремлюється від проїзної частини острівцем безпеки, ширина якого

встановлюється з урахуванням розміщення транспортного огородження, тротуару. В'їзд та виїзд з

території АЗС влаштовують окремо один від одного завширшки не менше 4,2 м кожний з радіусом

заокруглення не менше 10 м. Якщо в'їзд та виїзд влаштовуються суміщеними, між ними необхідно

передбачити розділювальний острівець безпеки завширшки не менше 1 м, піднятий над проїзною

частиною на 0,1 м.

10.8.31 Найменшу відстань від в'їзду та виїзду з території АЗС слід приймати:

а) до перехрестя з магістральною вулицею (найближча межа її проїзної частини) – 100 м;

б) до перехрестя з вулицею або проїздом місцевого значення (найближча межа її проїзної

частини) – 35 м;

в) до вікон робочих та житлових приміщень, ділянок закладів дошкільної та загальної середньої

освіти та лікувальних закладів, майданчиків відпочинку – 15 м.

10.8.32 Розміщення у населених пунктах та за їх межами газозаправних станцій (АГЗК),

газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), багатопаливних автозаправних станцій

(БП АЗС), у тому числі відносно лісових масивів, будинків сільськогосподарського призначення,

індивідуальних гаражів та відкритих стоянок для автомобілів, а також транспортних мереж слід

визначати згідно з вимогами [84].

10.8.33 Мінімальні відстані від автогазозаправних станцій (АГЗС) та автогазозаправних пунктів

(АГЗП) приймаються відповідно до [84].

10.8.34 Навколо території АГНКС та БП АЗС слід передбачати вільну від забудови смугу

шириною не менше 10 м.

10.8.35 Мінімальні протипожежні відстані від технологічного обладнання, будинків та споруд

АГНКС та БП АЗС до об'єктів, розташованих поза їх територією, визначаються відповідно до [84].

10.8.36 Розміщення АГНКС та БП АЗС на території підприємств не дозволяється, за винятком

автотранспортних підприємств, де такі АЗС використовуються як паливозаправні пункти.

11 ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

11.1 Водопостачання, каналізація

11.1.1 Розрахунок систем водопостачання, каналізації населених пунктів та територій, вибір

джерел господарсько-питного та виробничого водопостачання, визначення площ під споруди

водопостачання та каналізації слід виконувати відповідно до вимог [89], [90], [91] та [46], [47].

11.1.2 При вирішенні питань водопостачання і каналізації у документації з просторового пла -

нування слід виконувати:

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 79

ДБН Б.2.2-12:2018

– оцінку умов водопостачання та каналізації як елементів комплексної оцінки розвитку насе -

лених пунктів та територій;

– визначення продуктивності систем на розрахункові етапи;

– розроблення принципових схем, узгоджених з планувальною структурою, функціональним

зонуванням відповідної території.

11.1.3 Продуктивність систем водопостачання та каналізації новоутворюваних населених пунктів

повинна визначатися за розрахунковими витратами найбільшого водоспоживання на добу (з

протипожежними витратами) та водовідведення від усіх груп водокористувачів із застосуванням

коефіцієнта максимальної добової нерівномірності згідно з вимогами [90], [91].

11.1.4 Проектування та влаштування протипожежного водопостачання для зовнішнього поже -

жо гасіння АЗС слід здійснювати згідно з вимогами [90].

11.1.5 Зовнішнє пожежогасіння АЗС слід передбачати від водойми (пожежного резервуара) або

не менш ніж від двох пожежних гідрантів. При розрахунках витрати води на зовнішнє пожежогасіння

та місткості пожежних резервуарів необхідно врахувати витрати води на охолодження наземних

резервуарів палива (не менше ніж 15 л/с) та охолодження автоцистерни і наземно розташованого

обладнання (не менше ніж 0,1 л/с на 1 м2

 поверхні, що захищається)".

11.1.6 Зазначені водойми (пожежні резервуари), гідранти повинні розташовуватися на відстані

не ближче ніж 35 м від резервуарів палива та паливороздавальних колонок.

11.1.7 Загальна місткість водойм, пожежних резервуарів для АЗС рідкого моторного палива,

АГНКС має становити не менше 100 м3

. Їх слід розташовувати на відстані не більше ніж 200 м

від АЗС.

11.1.8 Для БП АЗС загальна місткість зазначених водойм, пожежних резервуарів повинна

становити не менше 200 м3

.

11.1.9 Зовнішнє протипожежне водопостачання АЗС, які розташовані поза населеними пунк -

тами, дозволяється не передбачати в таких випадках:

– на АЗС рідкого моторного палива, де застосовуються підземні резервуари та відсутні приміщення

сервісу;

– на АГНКС, якщо відсутні приміщення сервісу.

На зазначених АЗС необхідно передбачати додатково пересувні установки порошкового поже -

жогасіння з масою заряду вогнегасного порошку не менше 240 кг.

11.1.10 БП АЗС незалежно від місця їх розміщення повинні бути оснащені зовнішнім проти -

пожежним водопостачанням.

11.1.11 Для попередніх розрахунків в документації з просторового планування норми спожи -

вання питної води (водовідведення) слід приймати згідно з вимогами [89], [90].

11.1.12 Для попередніх розрахунків водоспоживання на утримання худоби, птахів і звірів на

фермах слід приймати показники згідно з відповідними відомчими нормами технологічного проектування

(ВНТП-АПК-01.05; ВНТП-АПК-02.05; ВНТП-АПК-03.05; ВНТП-АПК-04.05; ВНТП-АПК-05.07;

ВНТП-АПК- 06.07).

11.1.13 Для влаштування поливальних водопроводів в якості джерел водопостачання доцільно

використовувати місцеві водотоки, водойми, ґрунтові води, доочищені стічні води. За неможливості

або економічної недоцільності влаштування окремих поливальних водопроводів для попередніх

розрахунків потреби у воді на поливання-миття міських територій із загальноміських систем слід

використовувати норми [89].

11.1.14 Водозабори із поверхневих джерел господарсько-питних водопроводів слід розміщу -

вати у районах, які забезпечують організацію зон санітарної охорони, вище випусків стічних вод

населених пунктів, а також стоянок суден, лісових бірж, товарно-транспортних баз і складів,

логістичних центрів.

80 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Місця випуску стічних вод повинні бути розміщені нижче за течією річки від проектної межі

населеного пункту і усіх місць його водокористування з урахуванням можливості зворотної течії при

нагінних вітрах і при зміні режиму роботи ГЕС. У групових системах населених пунктів наведені

вище вимоги відносяться до міста-центру і місць відпочинку систем розселення.

11.1.15 Розміщення споруд водопостачання і каналізації повинне бути ув'язане з перспектив -

ним територіальним розвитком населених пунктів.

11.1.16 Для попередніх розрахунків площу території для споруд водопідготовки і каналізаційних

очисних споруд слід приймати за таблицею 11.1. Площа території для споруд водопідготовки і

каналізаційних очисних споруд уточнюється проектом.

Таб ли ця 11.1 – Пло ща те ри торії для спо руд во допідго тов ки і ка налізаційних очис них спо руд

Споруди водопідготовки Каналізаційні очисні споруди

Продуктивність, тис.

м

3

/добу Площа, га

Продуктивність,

тис. м3

/добу

Площа, га

очисних

споруд

мулових

майданчиків

д–оочищення

на біоставках

До 0,8 1 До 0,7 0.5 0.2 –

Більше 0,8 до 12 2 Більше 0,7 до 17 4 3 3

Більше 12 до 32 3 Більше 17 до 40 6 9 6

Більше 32 до 80 4 Більше 40 до 130 12 25 20

Більше 80 до 125 6 Більше 130 до 175 14 30 30

Більше 125 до 250 12 Більше 175 до 280 18 55 –

Більше 250 до 400 18

Більше 400 до 800 24

Примітка 1. При більшій продуктивності споруд площу слід визначати за проектами- аналогами.

Примітка 2. При застосуванні аеротенків-освітлювачів коридорного типу площа очисних споруд зменшу -

ється у два рази, при застосуванні аеротенків колонного типу – у 5 разів.

11.1.17 Зони санітарної охорони водозабірних споруд господарсько-питного водопостачання

повинні визначатися відповідно до вимог [90]

11.1.18 Для споруд водопідготовки встановлюється санітарно-захисна смуга шириною 100 м

від першого поясу зони санітарної охорони. Режим використання санітарно-захисної смуги прирів -

нюється до режиму другого поясу зон санітарної охорони джерела водопостачання.

У разі розташування майданчика водопровідних споруд у межах другого поясу зони санітарної

охорони джерела водопостачання санітарно-захисна смуга від водопровідних споруд не вста нов -

люється.

При розташуванні майданчика водопровідних споруд на території, де неможливе забруднення

ґрунту та підземних вод, а також розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та

гідрогеологічних умовах, ширину санітарно-захисної смуги допускається зменшувати до 30 м у

відповідності з [46].

Ширина санітарно-захисної смуги водоводів та водопровідних мереж, що проходять по неза -

будованій території, встановлюється (від зовнішньої стінки водоводу):

– при прокладанні в сухих ґрунтах та умовному діаметрі до 1000 мм включно – не менше ніж

10 м, а при більшому діаметрі не менше ніж 20 м;

– при прокладанні в мокрих ґрунтах (незалежно від умовного діаметра) – не менше ніж 50 м.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 81

ДБН Б.2.2-12:2018

– при прокладанні водоводів по забудованій території ширину санітарно-захисної смуги слід

призначати згідно з вимогами [90], за умов облаштування мереж у захисних водонепроникних

футлярах ширину санітарно-захисної смуги допускається визначати не менше ніж 5м.

11.1.19 Основні водоохоронні та санітарні заходи на території зони санітарної охорони під -

земних і поверхневих джерел водопостачання та майданчиків споруд водопідготовки необхідно

визначати відповідно до вимог [90].

11.1.20 Розміри СЗЗ від каналізаційних очисних споруд і насосних станцій до об'єктів житлової

забудови, громадських установ, будинків і споруд, продовольчих складів, підприємств харчової

промисловості слід визначати згідно з додатком Ж.4.

11.1.21 Водовідведення стічних вод у населених пунктах рекомендується передбачати за

такими системами: роздільній, напівроздільній, змішаній.

Каналізування промислових підприємств рекомендується передбачати за повною роздільною

системою.

Очисні споруди населених пунктів та промислових підприємств проектують з урахуванням

розрахункової витрати стічних вод і сумарної кількості забруднювальних речовин, враховуючи

вимоги [91].

11.1.22 На каналізаційних самопливних і напірних мережах необхідно передбачати захисні

охоронні зони, розміри яких слід визначати відповідно до вимог [91].

11.1.23 Очищення стічних вод в селищних і сільських населених пунктах слід передбачати

згідно з вимогами [91].

11.2 Санітарне очищення

11.2.1 Норми утворення твердих побутових відходів визначаються згідно з вимогами [45], а при

розробленні генеральних планів населених пунктів та детальних планів території для ново утво -

рюваних населених пунктів відповідно до таблиці 11.2.

Таб ли ця 11.2 – Нор ми утво рен ня твер дих по бу то вих відходів

Об'єкти утворення твердих побутових відходів Розрахункова

одиниця

Річна норма утворення

твердих побутових відходів

на розрахункову одиницю

кг м

3

Житлові будинки багатоквартирні упорядковані 1 мешканець 300-350 1,8-2,0

Житлові будинки садибної забудови 1 мешканець 350-450 2,5-3,5

В середньому по населеному пункту з урахуванням

організацій та установ, маятникової міграції 1 мешканець 300-350 1,8-2,5

Сміття з удосконаленого покриття доріг та площ 1 м2

 площі 5-15 0,008-0,025

Садові відходи від зелених насаджень 1 м2

 площі – 0,008

Примітка 1. Норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків садибної забудови за

наявності опалення на вугіллі необхідно збільшувати на 30-50 %.

Примітка 2. Норми утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів слід визначати в роз -

мірі 10 % від загальної кількості утворення твердих побутових відходів в населеному пункті.

Примітка 3. Відходи електричного та електронного обладнання слід приймати із розрахунку 6 кг на одного

меш канця на рік.

Розміри земельних ділянок підприємств і споруд з транспортування, знешкодження і переробки

твердих побутових відходів слід визначати за таблицею 11.3.

82 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 11.3 – Розміри зе мель них ділянок підприємств і спо руд з транс пор ту ван ня, знеш код-

 жен ня і пе ре роб ки твер дих по бу то вих відходів

Підприємства і споруди

Розміри земельних ділянок на 1000 т

твердих побутових відходів за рік, га

Підприємства промислової переробки твердих побутових

відходів (сміттєпереробні заводи та підприємства

термічної утилізації твердих побутових відходів –

спалювання, піроліз, газифікація, плазмові технології)

0,09

Полігони твердих побутових відходів 0,02-0,05

Склади компосту 0,04

Ділянки для компостування 0,5-1,0

Сміттєперевантажувальні станції 0,04

11.2.2 Підприємства з оброблення (перероблення), знешкодження, захоронення та утилізації

твердих побутових відходів допускається розміщувати в промислових та комунально-складських

зонах населених пунктів та за їх межами або на території полігону твердих побутових відходів за

умови організації СЗЗ відповідно до вимог санітарного законодавства.

Розташування підприємства з оброблення (перероблення), знешкодження, захоронення та

утилізації твердих побутових відходів на рекреаційних територіях, у зонах санітарної охорони

джерел водопостачання та прибережних смугах водойм, охоронних зон курортів забороняється.

Вибір земельної ділянки здійснюють з урахуванням можливості приєднання підприємства

до існуючих комунікацій водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та

електро постачання. За необхідності слід передбачати розміщення трансформаторної підстанції,

котельні, запасних резервуарів для води, локальних очисних каналізаційних споруд і локальних

очисних споруд для очищення фільтрату.

Площу земельної ділянки для розміщення підприємства з сортування та переробки твердих

побутових відходів слід передбачати з розрахунку 0,09 га на 1000 т твердих побутових відходів на

рік, у тому числі 0,06 га на 1000 т безпосередньо для виробництва та 0,03 га на 1000 т твердих

побутових відходів – під склади готової продукції (компосту) та відсортованих компонентів твердих

побутових відходів, адміністративно-побутові споруди.

Біотермічні камери та безкамерне компостування з примусовою аерацією слід застосовувати

для малих міст та селищ з населенням до 50 тис. осіб, польове компостування – в містах з

населенням 50-500 тис осіб. В населених пунктах з населенням більше ніж 500 тис. осіб дозволя -

ється використовувати промислове компостування.

11.2.3 Сміттєперевантажувальні станції слід передбачати при впровадженні двоетапної техно -

логії транспортування твердих побутових відходів.

Двоетапна технологія транспортування твердих побутових відходів є доцільною у разі, якщо:

– дальність транспортування від місця збирання до об'єкта захоронення перевищує 20 км;

– декілька міст, розташованих у радіусі до 50 км, мають або планують створити один об'єкт

захоронення, або підприємство з переробки твердих побутових відходів.

Ділянки для будівництва сміттєперевантажувальних станцій слід передбачати за межами

населених пунктів або на територіях промислово-складських зон.

Ділянка для будівництва сміттєперевантажувальної станції має відповідати встановленим

санітарним нормам і правилам, вимогам екологічного законодавства, бути максимально набли -

женою до району збирання твердих побутових відходів, мати природний перепад висоти між

майданчиками розміщення сміттєвозів-збирачів і транспортних сміттєвозів. Обов'язковою умовою є

також наявність доріг з твердим покриттям, лінії електропередач, водопроводу і каналізації.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 83

ДБН Б.2.2-12:2018

11.2.4 На території населеного пункту слід передбачати місця для встановлення пунктів

приймання вторинної сировини.

Пункти приймання вторинної сировини повинні забезпечувати відбір відходів електричних та

електронних приладів, небезпечних відходів (у складі побутових відходів) та вторинної сировини.

Площа земельних ділянок для одного пункту приймання вторинної сировини повинна становити

10-25 м2

.

Необхідна кількість пунктів приймання вторинної сировини визначається схемою санітарного

очищення відповідного населеного пункту.

Для узагальнених розрахунків площі земельної ділянки, для організації пункту приймання

вторинної сировини слід приймати 3 м2

 на 1000 осіб населення.

11.2.5 Утилізація трупів домашніх та безпритульних тварин здійснюється шляхом кремації в

печах. Ділянку для кремаційної печі слід розміщувати на території полігону твердих побутових

відходів, промислових та комунально-складських зонах населених пунктів та за їх межами за умови

організації СЗЗ відповідно до вимог санітарного законодавства.

Площу земельної ділянки для улаштування кремаційної печі необхідно визначати із розрахунку

0,01 га на 50 тис. осіб населення, але не менше 0,01 га на одну ділянку.

11.2.6 В містах та інших населених пунктах необхідно передбачати пункти тимчасового

утримання безпритульних тварин. Пункт тимчасового утримання безпритульних тварин повинен

обов'яз ково мати облаштовані приміщення (відділення): приймальне, карантинне, ізолятор, від -

ділення з утримання тварин.

Такі пункти розташовують від житлових будинків та будівель іншого призначення на відстані не

менше ніж 300 м. Територія притулку має бути огороджена.

Площу земельної ділянки, яка необхідна для розміщення пункту тимчасового утримання без -

притульних тварин, слід визначати із розрахунку 0,015 га на 50 тис. осіб населення, але не менше

0,015 га на одну ділянку.

Утилізація трупів тварин на території пунктів тимчасового утримання тварин не допускається.

11.2.7 Підприємства для утримання спеціальних транспортних засобів підлягають розташу -

ванню на території господарської зони полігону твердих побутових відходів або в промислових та

комунально-складських зонах населених пунктів. Необхідна кількість та площа ділянок підприємств

для утримання спеціальних транспортних засобів визначається схемою санітарного очищення

населеного пункту.

11.2.8 Місця для зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів на території полігонів

твердих побутових відходів розміщуються відповідно до вимог [81].

11.3 Енергопостачання

11.3.1 Енергопостачання населених пунктів слід передбачати від мереж районної енергетичної

системи з залученням альтернативних джерел електричної енергії, геліо-, геотермальних, вітрових

установок тощо відповідно до [103], [105].

Розміщення малих гідроелектростанцій здійснюється за умови збереження гідрологічного

режиму річки при їх експлуатації.

11.3.2 При виборі потужностей джерел енергопостачання розрахункова потреба у теплі, газі

та електроенергії визначається:

– для промислових і сільськогосподарських підприємств з використанням аналогічних проектів

нових підприємств і тих, що реконструюються, а також за укрупненими показниками енерго -

озброєності або енергомісткості на підприємствах даної галузі промисловості з урахуванням міс -

цевих умов;

– для комунально-побутових потреб – відповідно до вимог [84], [85], [94].

Для попередніх розрахунків для новоутворюваних населених пунктів допускається засто -

совувати укрупнені показники електроспоживання з урахуванням потреб житлового фонду чи

громадських об'єктів населених пунктів, підприємств комунально-побутового обслуговування на

84 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

зовнішнє освітлення, міський транспорт (крім метрополітену), системи теплопостачання, водо -

постачання і водовідведення відповідно до таблиці 11.4.

Таб ли ця 11.4 – Укруп нені по каз ни ки елек трос по жи ван ня

Ступінь благоустрою

житлових і громадських

будинків і населених

пунктів

Електроспоживання, кВт год/особу

на рік

Річна кількість годин використання

максимуму електричного

навантаження, год

на першу чергу

на розрахунковий

термін на першу чергу

на розрахунковий

термін

Міста

Бу дин ки, не об лад нані стаціонар ни ми елек троп ли та ми:

без кондиціонерів 800 1700 3100 5200

з кондиціонерами 840 2000 5200 5700

Бу дин ки, об лад нані стаціонар ни ми елек троп ли та ми:

без кондиціонерів 1300 2100 4500 5300

з кондиціонерами 1600 2400 5300 5800

Се ли ща і сільські на се лені пун кти (без кон диціонерів)

Будинки, не обладнані

стаціонарними електро -

плитами

800 950 3000 4100

Будинки, обладнані

стаціонарними електро -

плитами (100 %)

1000 1350 3900 4400

Примітка 1. Застосування стаціонарних електроплит та побутових кондиціонерів слід передбачати згідно

з [62].

Примітка 2. Укрупнені показники наведені для великих міст. Для інших міст застосовуються коефіцієнти: для

найкрупніших – 1,2; крупних -1,1; середніх – 0,9, малих – 0,8.

11.3.3 Кількість, потужність і напруга понижувальних підстанцій, а також їх розміщення виз на -

чаються відповідно до схеми перспективного розвитку місцевих мереж електропостачання згідно з

вимогами [11].

11.3.4 Понижувальні підстанції глибокого вводу з трансформаторами потужністю 16 тис. кВА і

вище призначені для електропостачання житлових районів, а на територіях курортних зон і ком -

плексів усі трансформаторні підстанції і розподільні пристрої слід передбачати закритого типу.

11.3.5 На підходах до підстанцій повітряних і кабельних ліній слід забезпечувати технічні смуги

для їх вводу і виводу з розмірами, що залежать від кількості і напруги ліній.

Розміри земельних ділянок для закритих підстанцій і розподільних пристроїв слід приймати

0,6 га, для відкритих – 0,5-1,5 га з дотриманням вимог [83], для пунктів переходу повітряних ліній у

кабельні – не більше ніж 0,1 га.

11.3.6 Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 ґ 1000 кВА і розподільні пункти

напругою до 20 кВ слід передбачати закритими і розміщувати від вікон житлових і громадських

будинків згідно з таблицею 15.9 залежно від класу вогнестійкості на відстані не менше 7-10 м, від

лікувальних і оздоровчих установ – відповідно не менше 25 м і 15 м.

11.3.7 Розміщення трансформаторних підстанції у зсувних зонах, зонах затоплення не допускається.

11.3.8 Розміщення ліній електропередач, які є складовими загальних енергетичних систем, на

територіях промислових і сільськогосподарських підприємств не допускається.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 85

ДБН Б.2.2-12:2018

11.3.9 Повітряні лінії електропередачі (ПЛ) напругою 35 кВ і вище слід розміщувати за межами

сельбищних територій, а при реконструкції територій населених пунктів – передбачати винесення

існуючих ПЛ за межі сельбищних територій.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних

пунктів і пристроїв (далі – електричні мережі) всіх напруг визначаються охоронні і СЗЗ, розміри яких

залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати у відповідності з вимогами

[39], [49].

11.3.10 Лінії електропередачі до понижувальних підстанцій глибокого вводу напругою 110 кВ і

вище у межах територій крупних і найкрупніших міст, а також електричні мережі напругою до 35 кВ

включно у межах сельбищних територій усіх груп населених пунктів із будинками висотою

4 поверхи і вище слід виконувати кабелем.

11.3.11 На виробничих територіях населених пунктів найменші відстані від високовольтних

проводів повітряних ліній до поверхні землі, будинків і споруд, збудованих з негорючих матеріалів,

слід приймати відповідно до таблиці 11.5.

Таб ли ця 11.5 – Мінімальні відстані від ви со ко во льтних про водів повітря них ліній до поверхні

 землі, бу динків і спо руд

Умови роботи Ділянка, споруда

Найменша відстань, м, при напрузі ПЛ, кВ

до 35 110 150 220 330 500

Нормальний режим До поверхні землі 7 7 7,5 8 11 15,5

До будинків і споруд 3 4 4 5 7,5 8

Обрив провода у

сусідньому прогоні

До поверхні землі 5,5 5,5 5,5 5,5 6 –

Примітка. Лінії електропередачі не повинні перешкоджати безпечній роботі пожежних автодрабин і колін -

частих підйомників.

11.3.12 ТЕЦ слід розміщувати за межами сельбищної території з мінімальною довжиною

магістральних теплотрас до центрів теплових навантажень.

11.3.13 У зонах житлової забудови при забудові будинками більше двох поверхів за від сутності

можливості підключення споживачів до діючих джерел централізованого теплопостачання (вироб -

ничо-опалювальних котелень, ТЕЦ тощо) допускається будівництво опалювальних коте лень.

11.3.14 Районні котельні необхідно розміщувати за межами житлових зон на спеціально виз -

начених ділянках або в межах комунальних чи складських територій. Допускається передбачати

використання когенераційних технологій відповідно до вимог [92].

11.3.15 У зонах одно- і двоповерхової житлової забудови з високою щільністю населення

допускається передбачати централізоване теплопостачання.

11.3.16 Допускається застосування електроенергії як єдиного енергоносія для традиційних

освітлювальних і побутових електроприладів, приготування їжі, теплопостачання, гарячого водо -

постачання з акумуляцією теплової енергії.

11.3.17 Розміри земельних ділянок для опалювальних котелень, які розміщуються окремо у

районах житлової забудови, з урахуванням використання обладнання з очищення газів, що від -

ходять, слід приймати згідно з таблицею 11.6

86 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 11.6 – Розміри зе мель них діля нок для опа лю валь них ко те лень, що розміщу ють ся

 окре мо у ра йо нах жит ло вої за бу до ви

Теплопродуктивність котелень,

Гкал/год (МВт)

Розміри земельних ділянок та котелень, що працюють на

паливі

твердому газоподібному

5-10 (6-12) 1,1 1,0

Більше 10-50 (12-58) 2,0 1,5

Більше 50-100 (58-116) 3,0 2,5

Більше 100-200 (116-233) 3,7 3,0

Більше 200-400 (233-466) 4,3 3,5

Примітка 1. Розміри земельних ділянок опалювальних котелень, які забезпечують споживачів гарячою

водою з безпосереднім водозабором, а також котелень, для яких паливо доставляється заліз -

ницею, слід збільшувати на 20 %.

Примітка 2. Розміщення золошлаковідвалів слід передбачати за межами сельбищної території. Умови

розміщення золовідвалів і визначення розмірів майданчиків для них необхідно передбачати за

нормами для котельних установок.

Примітка 3. Розміри санітарно-захисних зон від котелень визначаються відповідно до чинних санітарних

норм.

11.3.18 Розміри земельних ділянок для розміщення газонаповнювальних станцій, залежно від

їх продуктивності, необхідно визначати за проектом, але не більше 6 га для станцій продуктивністю

10 тис.т/рік, 7 га для станцій продуктивністю 20 тис.т/рік, 8 га – для станцій продуктивністю

40 тис.т/рік.

11.3.19 Розміри земельних ділянок для розміщення газонаповнювальних пунктів і проміжних

складів балонів (ПСБ) слід визначати не більше 0,6 га.

Відстані від них до будинків і споруд різного призначення необхідно визначати відповідно до

таблиць 11.7 і 11.8.

Таб ли ця 11.7 – Відстані від га зо на пов ню валь них пунктів і проміжних складів ба лонів до бу динків

 і спо руд різно го при зна чен ня

Загальна місткість

резервуарів, м3

Максимальна місткість

одного резервуара, м3

Відстань від резервуарів до будинків (житлових,

громадських, виробничих тощо), що не належать

до ГНП, м

наземних підземних

Від 50 до 100 25 80 Від 50 до 100

Те саме 50 100 Те саме

Більше 100 до 200 50 150 Більше 100 до 200

Таб ли ця 11.8 – Відстані від бу дин ку, скла ду і на ван та жу валь но-роз ван та жу валь них май дан чиків

Будинки і споруди

Відстані від будинку, складу і навантажувальнорозвантажувальних

майданчиків залежно від

кількості наповнених 50-літрових балонів, м

До 400 Від 400 до

1200

Більше

1200

Незалежно від

місткості

Будинки і споруди на території ПСБ 20 25 30 –

Житлові будинки – – – 50

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 87

ДБН Б.2.2-12:2018

Будинки і споруди

Відстані від будинку, складу і навантажувальнорозвантажувальних

майданчиків залежно від

кількості наповнених 50-літрових балонів, м

До 400 Від 400 до

1200

Більше

1200

Незалежно від

місткості

Громадські будинки невиробничого характеру – – – 100

Будинки промислових і сільсько госпо дар ських

підприємств, а також підприємства побутового

обслу го вування виробничого характеру,

автомобільні дороги (до краю дороги),

залізниці, включаючи під'їзні (до осі) колії

– – – 20

11.4 Телекомунікаційні мережі

11.4.1 Під час розроблення документації з просторового планування слід передбачати рішення,

які мають забезпечити:

– сталість телекомунікаційної мережі;

– надійність та довгострокову експлуатацію лінійно-кабельних споруд та обладнання;

– перспективу розвитку мережі за рахунок наявності резервної ємності в телекомунікаційних

кабелях та каналах кабельної каналізації електрозв'язку;

– сприятливі умови для експлуатації мережі.

11.4.2 Ємність кабельної каналізації електрозв'язку повинна враховувати потреби для забез -

печення послуг: телефонного зв'язку, доступу до мережі Інтернет, кабельного телебачення, диспетчеризації.

11.4.3 Прокладання телекомунікаційних кабелів у ґрунті слід здійснювати з урахуванням умов

прокладання, захисту від ударів блискавки, зовнішніх електромагнітних впливів, гризунів.

Прокладання телекомунікаційних кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають

закінченого горизонтального планування, піддаються здійманню, заболочені.

11.4.4 Траси ліній телекомунікацій повинні прокладатися, за можливості, згідно з межами і

полями сівозмін, вздовж доріг, лісосмуг, існуючих трас інженерних комунікацій з таким розрахунком,

щоб забезпечувати вільний доступ до комунікацій з територій, які не зайняті сільськогоспо дарсь -

кими угіддями.

11.4.5 При розміщенні підсилювальних станцій мобільного зв'язку, інтернету слід дотриму -

ватись вимог [49].

11.4.6 При проектуванні нових територій житлової забудови слід враховувати можливість

будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розмi -

щуватися у геометричному центрі забудови відповідної території в будинку, домінуючому за

поверховістю.

11.4.7 Майданчики для спорудження радіотелевізійних станцій слід визначати так, щоб нап ру -

женість поля, яка створюється ними на територіях населених пунктів, не перевищувала допустимих

рівнів напруженості поля для населення відповідно до вимог [49].

11.4.8 За межею населеного пункту допускається установлення радіопередавачів потужністю

до 0,1 кВт.

11.4.9 Мінімальні відстані від прийомних радіостанцій до усіх джерел індустріальних радіо -

перешкод слід приймати за таблицею 11.9.

88 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 11.8

Таб ли ця 11.9 – Мінімальні відстані від при й ом них радіостанцій до усіх дже рел індустріальних

 радіопе реш код

Джерела індустріальних радіоперешкод Відстань, м

Шосейні дороги з інтенсивним рухом автотранспорту 400

Електрифіковані залізниці, трамвайні й тролейбусні лінії 2000

Промислові підприємства, великі гаражі, автобази, авторемонтні майстерні, лікувальні установи,

які мають електроапаратуру:

– з пристроями перешкодозаглушування, що відповідають вимогам норм

 допустимих радіоперешкод

1000

– без пристроїв перешкодозаглушування 2000

Повітряні лінії електрозв'язку:

– з високочастотним ущільненням 1000

– без високочастотного ущільнення 500

Лінії електропередачі напругою, кВ:

6-35 500

110-220 1000

300-750 2000

11.5 Розміщення інженерних мереж

11.5.1 Інженерні мережі слід прокладати переважно у межах поперечних профілів вулиць і

доріг: під тротуарами і розділювальними смугами – інженерні мережі в колекторах, каналах або

тунелях; у межах розділювальних смуг – теплові мережі, водопровід, газопровід та каналізацію.

При ширині проїзної частини більше 22 м слід передбачати розміщення мереж водопроводу з

обох боків вулиць.

11.5.2 При реконструкції проїзної частини вулиць і доріг з улаштуванням дорожніх покриттів, під

якими розміщені підземні інженерні мережі, слід передбачати перенесення цих мереж на роз дi лю -

вальні смуги і під тротуари. Допускається під проїзними частинами вулиць збереження існуючих та

прокладання у каналах і тунелях нових мереж. В межах існуючих вулиць, що не мають розділю -

вальних смуг, допускається розміщення нових інженерних мереж під проїзною частиною за умови

прокладання їх у тунелях або каналах. Допускається прокладання газопроводу під проїзною

частиною вулиць за умови дотриманням вимог [84].

11.5.3 Прокладання підземних інженерних мереж може передбачатися суміщеним:

– у тунелях за необхідності одночасного розміщення теплових мереж діаметром від 500 мм до

900 мм;

– в умовах реконструкції водопроводу діаметром від 200 мм до 300 мм;

– більше десяти телекомунікаційних кабелів і десяти силових кабелів напругою до 10 кВ;

– при реконструкції будівель і районів забудови, що історично склалася;

– при нестачі місця у поперечному профілі вулиць для розміщення мереж у траншеях;

– у місцях перетину з магістральними вулицями і залізничними пунктами.

У тунелях допускається також прокладання повітропроводів, напірної каналізації та інших

інженерних мереж.

Примітка 1. На ділянках забудови із складними ґрунтовими умовами (лесові, просідаючі) слід перед -

бачати прокладання інженерних мереж у прохідних тунелях.

Примітка 2. На сельбищних територіях у складних планувальних і гідрогеологічних умовах допускається

прокладання наземних теплових мереж.

11.5.4 Відстані по горизонталі (у світлі) від найближчих підземних інженерних мереж до будинків

і споруд слід приймати відповідно до додатка И.2.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 89

ДБН Б.2.2-12:2018

Відстані по горизонталі (у світлі) між сусідніми інженерними підземними мережами при їх

паралельному розміщенні слід визначати відповідно до додатка И.3, а на вводах інженерних мереж

у будинки сільських населених пунктів – не менше 0,5 м. При різниці глибини залягання суміжних

трубопроводів або трубопроводів і фундаментів будинків (споруд) понад 0,4 м відстані, що вказані

у додатку И.3, слід збільшувати з урахуванням стійкості схилів траншей.

Допускається зменшувати відстані за умови дотримання вимог безпеки та забезпечення

надійності будівель і споруд, можливості виконання будівельних робіт з облаштування трубо -

проводу, розміщення камер, колодязів та інших пристроїв, необхідних для монтажу та ремонту

мереж. При цьому рекомендується укладати трубопровід або один із суміжних трубопроводів у

захисній водонепроникній конструкції (футлярі, каналі), використовувати закриті способи вико -

нання робіт.

11.5.5 При перетині інженерних мереж з іншими мережами та спорудами відстані по вертикалі

(у просвіті) слід приймати не менше:

– між трубопроводами або електрокабелями та автомобільними дорогами, залізничними або

трамвайними коліями відстань між верхом трубопроводу (або його захисного футляру, каналу,

тунелю) або електрокабелю та верхом дорожнього покриття, або підошвою рейок – 1 м при

траншейному способі прокладання (трубопровід або футляр треба розрахувати на міцність); 1,5 м

при виконанні робіт методами продавлювання, горизонтального буріння або щитового проход -

ження; 2,5 м при проколюванні; до дна кювету або інших водовідвідних споруд або підошви насипу

залізничного земляного полотна – 1 м;

– між трубопроводами і силовими кабелями напругою до 35 кВ – 0,5 м допускається зменшувати

цю відстань до 0,15 м за умови прокладання кабеля у трубах на ділянці перетину не менше

ніж плюс 2 м у кожен бік;

– між трубопроводами і силовими кабелями напругою 110 кВ – 330 кВ – 1 м;

– в умовах щільної забудови відстань між кабелями всіх напруг і трубопроводами допускається

зменшувати до 0,5 м за умови розміщення кабелів у трубах або залізобетонних лотках з кришкою;

– між трубопроводами різного призначення (крім каналізаційних та технологічних трубопро -

водів з рідинами з неприємним запахом або отруйними) – 0,2 м;

– між трубопроводами, що транспортують воду питної якості, та трубопроводами дощової

каналізації – 0,2 м;

– рекомендується розміщувати трубопроводи, що транспортують воду питної якості, вище

каналізаційних і вище технологічних трубопроводів з рідинами з неприємним запахом або отруй -

ними на відстані не менше ніж 0,4 м;

– допускається розміщувати сталеві або пластмасові трубопроводи, що транспортують питну

воду, нижче або вище каналізаційних на відстані не менше ніж 0,2 м, закладаючи один із трубо -

проводів у футляр, при цьому відстань від стінок трубопроводу без футляра до обрізу футляра

повинна бути не менше ніж 5 м в кожну сторону в глинистих ґрунтах і 10 м – у великоуламкових і

піщаних ґрунтах (фільтруючих ґрунтах), а каналізаційні трубопроводи слід передбачати із чавунних

або пластмасових труб;

– допускається передбачати вводи питного водопроводу (перетин з дворовими ділянками

каналізаційних мереж) при діаметрі труб до 150 мм нижче каналізаційних (перетин з дворовими

ділянками каналізаційних мереж) без улаштування футляру, якщо відстань між стінками пересічних

труб 0,5 м;

– перетини трубопроводів із поліетиленових труб із канальним прокладанням теплових мереж

(над ними) слід закладати у сталевих футлярах із захисним покриттям від корозії, футляри прий -

маються завдовжки 3 м з обох сторін від краю будівельної конструкції каналу. При перетині

безканальних попередньоізольованих теплових мереж футляри допускається не влаштовувати.

11.5.6 Газопроводи при перетині з каналами або тунелями різного призначення слід роз мi -

щувати над або під цими спорудами в футлярах завдовжки 2 м з обох сторін від зовнішніх стінок

каналів або тунелів. Допускається прокладання в футлярі підземних газопроводів тиском до

90 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

0,6 МПа крізь тунелі різного призначення за умов облаштування пристроями для відбору проб на

виток газу.

11.5.7 Перетин інженерними мережами споруд метрополітену слід передбачати під кутом 90°,

в умовах реконструкції кут перетину допускається зменшувати до 60°. Перетин інженерними

мережами стаціонарних споруд метрополітену не допускається.

На ділянках перетину трубопроводи повинні мати похил в один бік і прокладатися у захисних

конструкціях (сталевих футлярах, монолітних бетонних або залізобетонних каналах, колекторах,

тунелях). Відстань від зовнішньої поверхні обробок споруд метрополітену до кінця захисних

конструкцій повинна бути не менше ніж 10 м у кожний бік, а відстань по вертикалі (у світлі) між

обробкою або підошвою рейки (для наземних ліній) і захисною конструкцією – не менше 1 м.

Прокладання газопроводів під тунелями не допускається.

Переходи інженерних мереж під наземними лініями метрополітену слід передбачати з

урахуванням вимог [78], [80], [90], [91].При цьому мережі повинні бути виведені на відстань не

менше ніж 3 м за межі огорож наземних ділянок метрополітену.

Примітка 1. У місцях, де споруди метрополітену розміщуються на глибині 20 м і більше (від верхньої

відмітки конструкції до поверхні землі), а також у місцях залягання (між верхньою відміткою обробки споруд

метрополітену і нижньою відміткою захисних конструкцій інженерних мереж) у шарах глин, нетріщинуватих

скельних або напівскельних ґрунтів потужністю не менше 6 м викладені вимоги до перетину інженерними

мережами споруд метрополітену не висуваються, а улаштування захисних конструкцій не потрібне.

Примітка 2. У місцях перетину споруд метрополітену напірні трубопроводи необхідно передбачати зі

сталевих труб з улаштуванням з обох боків ділянки пересікання колодязів з недовипусками і встановленням у

них запірної арматури.

11.5.8 При перетині підземних інженерних мереж з підземними пішохідними переходами слід

передбачати прокладання трубопроводів під тунелями, а силових і телекомунікаційних кабелів –

над тунелями.

11.5.9 При прокладанні інженерних мереж забороняється:

– спільне підземне прокладання газопроводів і трубопроводів, які транспортують легкозаймисті

і горючі рідини, з кабельними лініями;

– розміщення мереж з легкозаймистими та горючими рідинами і газами під будівлями і спору -

дами;

– розміщення надземних мереж:

а) транзитних внутрішньомайданчикових трубопроводів з легкозаймистими та горючими рідинами

і газами по естакадах, окремо розташованих колонах і опорах з горючих матеріалів, а також

по стінах і покрівлях будинків, за винятком будинків І і ІІ ступенів вогнестійкості з виробництвами

категорій В, Г, Д;

б) трубопроводів з горючими рідкими і газоподібними продуктами в галереях, якщо змішування

продуктів може викликати вибух або пожежу;

в) трубопроводів з легкозаймистими та горючими рідинами і газами по горючих покрівлях і

стінах та по покрівлях і стінах будівель, в яких розміщуються вибухонебезпечні матеріали;

г) газопроводів горючих газів по території складів легкозаймистих і горючих рідин та матеріалів;

д) кабельних ліній по покрівлях будівель і споруд;

е) транзитних кабельних ліній по покрівлях, горючих стінах будівель та споруд, по стінах і

покрівлях будівель та споруд, в яких розміщені вибухонебезпечні та пожежонебезпечні матеріали;

ж) прокладання по сельбищній території трубопроводів із легкозаймистими і горючими рідинами,

а також із зрідженими газами для постачання промислових підприємств і складів.

11.5.10 Надземні трубопроводи для легкозаймистих і горючих рідин, що прокладаються на

окремих опорах, естакадах тощо, слід розміщувати на відстані не менше 3 м від стін будинків з

прорізами. Від стін без прорізів ця відстань може бути зменшена до 0,5 м.

11.5.11 Мінімально допустиме заглиблення підземних трубопроводів під телекомунікаційні

кабелі наведено у таблиці 11.10.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 91

ДБН Б.2.2-12:2018

Відстані від кабельної каналізації електрозв'язку до будинків, споруд і найближчих інженерних

мереж приймається згідно з таблицею 11.11.

11.5.12 Розміщення об'єктів магістрального трубопровідного транспорту (компресорні, нафто -

перекачувальні та газорозподільні станції, магістральні нафто-, газо-, продуктопроводи тощо) в

існуючих та проектних межах населених пунктів не допускається.

Таб ли ця 11.10 – Мінімаль но до пус ти ме за глиб лен ня підзем них тру боп ро водів під те ле ко муніка-

 ційні кабелі

Труби

Мінімальна відстань від поверхні покриву

до верхньої труби, м

під пішохідною

частиною вулиці

під проїзною частиною

вулиці

Поліетиленові, полівінілхлоридні, піноволокнисті 0,4 0,6

Бетонні (цементно-піщані), керамічні 0,5 0,7

Сталеві 0,2 0,4

Примітка 1. Під трамвайними і залізничними коліями відстань від підошви рейки до верху труби будь-якого

типу повинна становити не менше 1,0 м.

Примітка 2. Під ариками і кюветами відстань від їхнього дна до верхньої труби повинна становити не менше

0,5 м.

Примітка 3. При імовірності докладання труб мінімальне заглиблення повинне враховувати це докладання.

Таб ли ця 11.11 – Відстані від ка бель ної ка налізації елек троз в'яз ку до бу динків, спо руд і

 на й ближ чих інже нер них ме реж

Інженерні мережі і споруди

Відстань, м

у горизонтальній

площині

у вертикальній площині

(при перетинах)

Водопровід діаметром 300 мм 0,5 0,15

Те саме понад 300 мм 1,0 0,15

Каналізація 0,5 0,15

Дренажі і водостоки 0,5 0,15

Газопроводи тиску, МПа (кгс/см

2

):

– низького до 0,005 1,0 0,15

– середнього понад 0,005 до 0,3 2,0 0,15

– високого понад 0,03 до 0,6 1,5 0,15

– високого понад 0,6 до 1,2 3,0 0,15

Теплопроводи 1,0 0,15

Кабелі силові 0,5 0,15-0,25

Обрізи фундаментів будинків і споруд 0,6 –

Вісь залізничної неелектрифікованої колії 3,0 1,0

Вісь найближчої рейки трамвайної колії 2,0 1,0

Щогли і опори мережі зовнішнього освітлення,

контактна мережа і телекомунікаційна мережа

0,5

Стіни і опори тунелів і шляхопроводи

(на рівні або нижче від основи)

0,5 –

Підошва насипу і зовнішня бровка каналу 1,0 –

92 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Інженерні мережі і споруди

Відстань, м

у горизонтальній

площині

у вертикальній площині

(при перетинах)

Стовбури дерев 1,5 –

Бортові камені 1,5 –

Загальні колектори для підземних мереж 0,5 –

Примітка 1. Відстань між броньованими телекомунікаційними кабелями і газопроводами незалежно від

тиску в горизонтальній площині приймається 1 м, а у вертикальній площині (при перетинах) –

0,5 м.

Примітка 2. При забудові, яка склалася, відстань по горизонталі від телекомунікаційних кабелів до борто -

вого каменя обґрунтовується проектом на будівництво відповідної мережі.

Примітка 3. При перетинах силові кабелі прокладаються нижче від блоків кабельної каналізації електро -

зв'язку.

12 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

12.1 Заходи з інженерної підготовки слід передбачати з урахуванням інженерно-будівельної

оцінки території (таблиця 12.1), забезпечення захисту від несприятливих природних і антропо ген -

них явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних та гідрологічних умов при різних видах техно -

генного навантаження.

При розробленні документації з просторового планування слід передбачати заходи з інже -

нерної підготовки території: загальні (вертикальне планування, організація відведення дощових і

талих вод) та спеціальні (інженерний захист від затоплення паводковими водами, берегоукріплення

і підтоплення підземними водами, освоєння заболочених територій, боротьба з яругами, зсувами,

обвалами, карстом, просадністю, мулистими накопиченнями, заторфованістю, захист від абразії,

сельових потоків, снігових лавин, відновлення порушених територій гірничими та відкритими ви -

роб ками, териконами, хвостосховищами, золошлаковідвалами, полігонами різного призна чення),

які визначаються з урахуванням прогнозу змін інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов,

впливу сейсмічних явищ, характеру використання і планувальної організації території.

Загальні та спеціальні заходи повинні бути взаємоузгодженими.

Таб ли ця 12.1 – Фак то ри інже нер но-будівель ної оцінки те ри торії

Природні

фактори

Оцінка факторів на територіях

сприятливих для

будівництва

малосприятливих для

будівництва

несприятливих для

будівництва

Схил

рельєфу

0,5-8 % Менше 0,5 %; 8-15 % Більше 15 %

Ґрунти Що допускають будівниц тво

будинків і споруд без улаш -

тування штучних основ і

складних фундаментів

Що вимагають улашту вання

нескладних штуч них основ і

фундаментів

Що вимагають улашту вання

складних штучних основ і

фундаментів

Затоплю -

ваність

Що не затоплюються

паводками – 1 %

забезпеченості

Затоплюваність менше ніж

на 0,5 м паводковими

водами при 1 % забезпе -

ченості і незатоплю ва ність

паводковими во дами при

10 % забезпеченості

Затоплюваність більше ніж

0,5 м паводковими водами

при 1 % забезпе ченості і

паводковими водами при

4 % забезпе ченості

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 93

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 11.11

Природні

фактори

Оцінка факторів на територіях

сприятливих для

будівництва

малосприятливих для

будівництва

несприятливих для

будівництва

Підземні

води

Що допускають будівниц тво

без проведення робіт з

пониження рівня підзем них

вод або влаштування

гідроізоляції

Потрібно провести

нескладні заходи з пони -

ження рівня підземних вод

(улашту вання гідроізоляції)

Потребують проведення

складних заходів щодо

пониження рівня підзем них

вод більше ніж на 0,5 м

Заболо -

ченість

Відсутня або незначна за -

топлюваність, яка допускає

можливість осушення най -

простішими методами

Наявність заболоченості,

потрібно виконати несклад -

ні інженерні заходи щодо

осушування

Значна заболоченість,

торфовища шаром 2 м,

потрібно провести складні

заходи щодо осушування

Зсуви та

зсуво не -

безпечні

території

Відсутні Є діючі або недіючі зсуви

невеликих потужностей,

зсувонебезпечні території

Значно поширені активні

зсуви великих потужностей

Карст Відсутній Незначна кількість

неглибоких воронок

згаслого карсту

Безліч воронок активного

карсту завглибшки понад

10 м. Наявність підземних

пустот

Яри Відсутні Є діючі обмеженого

поширення

Що інтенсивно розвива -

ються, активні

Просад -

ність

Відсутня Тип І

Ґрунти, просідання яких

відбувається у межах зони

основи, що дефор му ється,

від навантаження фундаментів,

а просідання від

власної ваги ґрунту

відсутнє

Тип ІІ

Ґрунти, просідання яких

відбувається від ваги

ґрунту, що лежить вище, у

нижній частині просідної

товщі, а за наявності зовніш

нього наванта жен ня – у

межах зони, що дефор му -

ється

Заторфо -

ваність

Відсутня Товщина шару торфу і дуже

заторфованих ґрунтів не

повинна перевищувати 2 м

Дуже заторфовані ґрунти і

торфи потужністю понад

2 м

Гірські

виробки

Відсутні Закінчення процесу зсу -

вання, обвалів, вживання

заходів, які виключають

можливість утворення

провалів. Розробка

промислових копалень

очікується після закінчення

терміну амортизації об'єкта

Розроблювані території,

де очікується утворення

провалів і зсувів

Пору -

шення

території

Незначні, денудаційні

порушення (кар'єри,

камено ломні до 1 га)

Утворення акумулятивного

типу (шахтні відвали

розкривних порід)

Денудаційні порушення

(великі кар'єри, камено -

ломні понад 4 га, глибина

воронок обвалення до 50 м)

94 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Продовження таб лиці 12.1

Природні

фактори

Оцінка факторів на територіях

сприятливих для

будівництва

малосприятливих для

будівництва

несприятливих для

будівництва

Селі Слабкосельоносні з

винесенням до 5 тис. м3

твердого стоку з 1 км2

водозбірної площі басейну

Середньосельоносні з

винесенням до 10 тис. м3

твердого стоку з 1 км2

 водо -

збірної площі басейну

Дуже сельоносні з вине сен -

ням до 25 тис. м3

 твердого

стоку з 1 км

2

 водозбірної

площі басейну

Сейсміч -

ність

До 6 балів 6-8 балів Більше 8 балів

12.2 Вертикальне планування може бути загальним і вибірковим. Загальне передбачає повну

зміну рельєфу і тому ним необхідно користуватись при всесторонньому обґрунтуванні; вибіркове

необхідно виконувати на ділянках спорудження будинків, доріг і майданчиків за необхідності

збереження цінних зелених насаджень.

Вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог:

– збереження існуючого ландшафту;

– збереження ґрунтів і деревних насаджень;

– відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів;

– мінімальний обсяг земляних робіт;

– збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні

благоустрою.

12.3 У районах забудови на ділянках горбистого рельєфу всі круті схили повинні бути обладнані

системою нагірних і водовідвідних каналів, а на ділянках можливого прояву карстово-суфозійних

процесів повинні проводитися заходи щодо зменшення інфільтрації води в ґрунт.

12.4 Відведення поверхневих вод з територій доріг, площ з твердим покриттям, покрівель

будівель, як правило, передбачається закритою дощовою каналізацією. Допускається застосу -

вання відкритої водовідвідної мережі у районах малоповерхової забудови, парках, сільських насе -

лених пунктах, при гірському рельєфі з улаштуванням містків або труб на пересіканнях з вулицями,

дорогами, проїздами і тротуарами відповідно до [91].

12.5 Відведення дощових та талих вод повинно здійснюватися з водозбірного басейну стоку з

остаточним скидом у водотоки і водоймища з влаштуванням, за необхідності, очисних споруд

поверхневих вод.

Для улаштування очисних споруд поверхневих вод слід керуватися [91] та "Правилами охорони

поверхневих вод від забруднення".

12.6 Території населених пунктів, розміщених на прибережних ділянках, повинні бути захищені

від затоплення паводковими водами з урахуванням висоти хвилі вітрового нагону води і підтоп -

лення підземними водами підсипанням (намиванням) або обвалуванням інженерними спорудами.

Варіанти штучного підвищення поверхні території необхідно вибирати на підставі аналізу

функціонально-планувальних рішень з урахуванням зонально-кліматичних, ґрунтово-геологічних,

екологічних характеристик та соціальної ситуації.

Відмітку брівки території, яку підсипають (намивають), слід приймати не менше ніж на 0,5 м

вище від розрахункового горизонту високих вод. Перевищення гребеня дамби обвалування над

розрахунковим рівнем слід встановлювати залежно від класу споруди.

За розрахунковий горизонт високих вод слід приймати відмітку найвищого рівня води повто -

рюваністю: один раз у 100 років – для територій забудованих або таких, що підлягають забудові

житловими і громадськими будинками; один раз у 10 років – для територій парків і площинних

спортивних споруд.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 95

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 12.1

При цьому необхідно враховувати також підвищення рівня води за рахунок збігу потоку захисними

і транспортними спорудами.

12.7 Як засіб інженерного захисту потрібно використовувати властивості природних систем та

їх компонентів, які підсилюють ефективність основних засобів інженерного захисту (підвищення

водовідвідної і дренуючої ролі гідрографічної мережі шляхом розчищення русел і стариць, фіто -

меліорацію, агролісотехнічні заходи).

12.8 На території населених пунктів з високим стоянням підземних вод, на заболочених

ділянках слід передбачати пониження граничного рівня підземних вод шляхом улаштування

вертикальних, променевих або горизонтальних закритих трубчастих дренажів різної конструкції.

Потреба влаштування дренажів визначається висотою розрахункового рівня підземних вод. Роз -

рахунковий рівень слід приймати з урахуванням сезонного і багаторічного коливання відповідно до

висновку про гідрогеологічні умови будівництва.

На територіях садибної забудови міст, у сільських населених пунктах і на територіях стадіонів,

об'єктів природно-заповідного фонду, парків та інших озеленених територій загального користу -

вання допускаються відкриті осушувальні канали. Їх також можна застосовувати і для захисту від

підтоплення наземних транспортних комунікацій.

Вказані заходи повинні забезпечувати пониження граничного рівня підземних вод на території:

капітальної забудови – не менше 2,5 м від проектної відмітки поверхні; стадіонів, парків, скверів –

не менше 1 м. Лотки повинні бути розпластаного профілю, з відкісними стінами для уникнення

травм людей і тварин.

12.9 При створенні нових і реконструкції існуючих ставків і водоймищ на території населених

пунктів якість води в них повинна відповідати санітарним нормам відповідно до їх використання.

У водоймищах необхідно забезпечити періодичність обміну води за літньо-осінній період залежно

від площі дзеркала води і характеру використання: в декоративних водоймищах при площі дзер -

кала до 3 га – 2 рази, при площі більше 3 га – 1 раз; у водоймищах для купання – відповідно 4 і

3 рази, а при площі 6 га і більше – 2 рази.

Середня глибина води у водоймищах, розташованих на території поселень, у весняно-літній

період повинна бути не менше 1,5 м, а в прибережній акваторії, за умови періодичного видалення

рослинності – не менше 1 м.

12.10 При розробленні проектної документації для гірських районів України треба, викорис -

товуючи кадастрові дані і карти місць сходу сніжних і штучних лавин, провести аналіз лавинних

осередків Карпат і Криму.

12.11 У зсувонебезпечних районах на підставі наявних досліджень і розрахунків минулих років

необхідно визначити масштабність зсувних процесів.

Протизсувні заходи слід призначати на підставі комплексного вивчення геологічних і гідро гео -

ло гічних умов зсувонебезпечних районів. Необхідно передбачати упорядкування поверхневого

стоку, перехоплення потоків підземних вод, запобігання руйнуванню природного контрфорсу зсув -

ного масиву, підвищення стійкості схилу механічними, а також іншими засобами, зміну рельєфу

схилу з метою підвищення стійкості, а також, за необхідності, проведення берегоукріплювальних

робіт.

12.12 На закарстованих та карстонебезпечних територіях інженерні заходи розробляються на

підставі інженерних вишукувань щодо розміщення порожнин, воронок, печер і пустот, а також

динаміки карстоутворення (швидкість розчинення порід, залежність від градієнтів фільтраційних

потоків, наявність агресивних добавок у воді). При проектуванні інженерного захисту території слід

враховувати зміну природного ходу карстових процесів шляхом впливу на карстуючі породи

і покривну товщу (створення фільтраційних завіс і водонепроникного покриття, регулювання

поверхневого стоку, наповнення карстових порожнин різними матеріалами, закріплення ґрунту, що

заповнює поховані карстові порожнини).

96 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Захисні споруди не повинні негативно впливати на природний хід карстового процесу шляхом

раціонального планування розміщення об'єктів будівництва, трасування лінійних споруд, засто су -

вання статичних схем та конструктивних рішень, у тому числі спеціальних конструкцій фундаментів.

12.13 Ділянки обвалів і активного карсту визначаються як планувальні обмеження для розвитку

громадських і виробничо-комунальних зон на всіх стадіях проектування. Забудова і використання

підземного простору на них не допускається.

Будівництво житлових комплексів і окремих будівель не допускається в зоні обвалів і на

ділянках активного розвитку карсту. Відступ об'єктів забудови від бровки обвального схилу і меж

ділянок карстової небезпеки визначається розрахунком, проведеним спеціалізованими організа -

ціями на підставі інженерно-геологічних умов, а при їх особливій складності – додаткових роз -

відувань та досліджень.

12.14 За необхідності здійснення засипки балок і ярів у тальвегах постійні чи тимчасові

водотоки слід розміщувати у колекторах з супутніми дренажами, а також облаштувати систему

силових дренажів.

12.15 На ділянках, де відбуваються ерозійні процеси з яроутворенням, необхідно передбачити

упорядкування поверхневого стоку, укріплення ложа ярів, терасування схилів, лісомеліоративні

роботи. В окремих випадках допускається повна або часткова ліквідація ярів шляхом їх засипання з

прокладанням в них водостічних і дренажних колекторів.

Після проведення комплексу протиерозійних і протиобвальних заходів території ярів можна

використовувати для розміщення транспортних споруд, гаражів, складів і комунальних об'єктів, а

також створення парків.

12.16 На територіях, складених природними та техногенними ґрунтами з просадними вла сти -

востями, будівництво житлових будівель і споруд, інженерної інфраструктури слід здійснювати

переважно на плитних фундаментах. Розміщення забудови повинно здійснюватись з макси маль -

ним збереженням існуючих природних водостоків поверхневої води.

12.17 На заторфованих ділянках, які підлягають забудові, водночас з пониженням рівня під -

земних вод слід передбачати привантаження їх поверхні мінеральним ґрунтом. Допускається повне

виторфовування. Товщина шару при навантаженні мінеральним ґрунтом встановлюється з ура -

хуванням можливого просідання торфу і забезпечення необхідного похилу схилу території для

організації поверхневого стоку.

На території житлової забудови мінімальну товщину шару мінеральних ґрунтів слід приймати

1 м; на проїзних частинах вулиць товщина шару мінеральних ґрунтів повинна бути встановлена

залежно від інтенсивності руху транспорту з урахуванням вимог норм на транспортні споруди.

12.18 На заплавних територіях, складених покладами торфу, доцільно провести картування

глиняними завісами з метою запобігання розповсюдженню вогню на великих масивах.

12.19 Території, порушені внаслідок виробничої діяльності (відвали відходів виробництв, від -

працьовані кар'єри, провали над підземними виробками) підлягають відновленню для наступного

їх містобудівного використання. Заходи щодо відновлення порушених територій визначаються

залежно від інженерно-геологічних умов, виду передбачуваного використання і типів порушення

(повне або часткове засипання провалів і кар'єрів, розрівнювання обвалів, роботи щодо запо -

бігання подальшому руйнуванню порушених територій тощо) у відповідності з [50].

12.20 Глибоке (двох, трьох і багатоярусне) використання підземного простору в населених

пунктах для торгово-побутових, культурних, суспільних, виробничих та інших функцій на територіях

зі складними інженерно-будівельними умовами повинні супроводжуватися заходами, що забезпе -

чують стійкість споруд і конструкцій. Для цього слід виконати спеціальні обґрунтування щодо

можливості проведення закріплення ґрунтів основ, дренажів, протифільтраційних завіс, застосу -

вання посиленої гідроізоляції, вентиляції і електроосмотичного осушення стін відповідно до [66].

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 97

ДБН Б.2.2-12:2018

12.21 Належність об'єкта, що проектується, до сельового району слід визначати за Каталогом

сельових басейнів і осередків Українських Карпат та гірського Криму.

При розміщенні забудови у сельонебезпечній зоні необхідно передбачити максимальне збе -

реження лісу – насадження деревно-чагарникової рослинності, терасування схилів, укріплення

берегів сельоносних річок, спорудження гребель і загат у зоні формування селю, будівництво

сельоспрямовуючих дамб і відвідних каналів на конусі винесення згідно з [51].

12.22 На територіях, передбачуваних під забудову, необхідно виявляти зони тектонічних розломів,

де внаслідок збільшення сейсмічної інтенсивності та зміни фізико-механічних властивостей

порід забороняється розміщення будинків і споруд без спеціальних детальних досліджень, при

цьому користуватись [65].

12.23 На територіях, характерних наявністю грязьового вулканізму, необхідно виключити з

освоєння ділянки розміщення вулканів і вилитих з них порід.

13 ТЕРИТОРІЇ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ, ПАМ'ЯТОК ТА ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ

СПАДЩИНИ

13.1 Збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць

 та інших територій

13.1.1 Пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, визначені відповідно до Закону України "Про

охорону культурної спадщини", і традиційний характер середовища окремих пам'яток, їх комплексів

(ансамблів), історичних ареалів населених пунктів, занесених до Списку історичних населених

місць України, та історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій під -

лягають охороні, а використання їх територій підлягає спеціальному регулюванню.

13.1.2 Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України,

визначаються і затверджуються в установленому порядку межі та режими використання територій

пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів, зон охорони пам'яток культурної спадщин [16],

[35]. А у складі генеральних планів цих населених пунктів на підставі відповідних історико- місто -

будівних досліджень розробляються історико-архітектурні опорні плани [13].

Планувально-просторові обмеження щодо охорони культурної спадщини, які є результатом

розроблення історико-архітектурних опорних планів, викладаються у табличній формі як додаток

до графічної частини та є обов'язковою інформаційною базою для розроблення документації з

просторового планування на місцевому рівні (додаток Л).

У випадку, якщо на території населених пунктів розташовані пам'ятки, внесені до Списку

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, архітектурно-містобудівна діяльність в межах території самих

об`єктів, а також їх буферних зон здійснюється відповідно до режимів використання буферних зон

пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [113].

Примітка. За наявності в населених пунктах, які не включено до списку історичних населених місць

України, або на інших територіях поодиноких пам'яток культурної спадщини, ці пам'ятки культурної спадщини

та їх території (як землі історико-культурного призначення) мають бути відображені на плані існуючого

використання території, опорному плані, а зони охорони (буферні зони) пам'яток культурної спадщини – на

схемі планувальних обмежень у складі відповідної документації з просторового планування.

13.1.3 Планування і забудова територій здійснюється при дотриманні затверджених належним

чином меж та режимів використання територій пам'яток культурної спадщини, зон охорони пам'яток

культурної спадщини, історичних ареалів населених місць, а також пам'яток, внесених до Списку

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, їх буферних зон, планів організації територій історико-культурних

заповідників та історико-культурних заповідних територій, правового режиму охоронюваних

археологічних територій, які встановлюються з метою захисту автентичності і цілісності пам'яток

культурної спадщини, традиційного характеру середовища, контекстного середовища навколо

окремих пам'яток, їх комплексів (ансамблів), історико-культурних заповідників, історико-культурних

заповідних територій, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, відповідно до особливостей

98 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

використання земель історико-культурного призначення, визначених законодавством [3], [16], [35],

та ландшафтів, що охороняються.

Примітка. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання

зон охорони пам'яток архітектури та містобудування визначаються згідно з [97].

13.1.4 Навколо будинків і споруд – пам'яток культурної спадщини (архітектури та місто бу -

дування), у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в

межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам'яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м,

при проектуванні нових будівель і споруд або надбудові (реконструкції) існуючих необхідно

зберігати цінне історичне розпланування і традиційний характер забудови населених пунктів,

цінний природний ландшафт та об'єкти природно-заповідного фонду, оглядові точки і зони, звідки

розкриваються види на пам'ятки та їх комплекси. При цьому відстань від кожної новобудови до

пам'ятки повинна бути не меншою ніж збільшений удвічі максимум з висот самої пам'ятки та даної

новобудови, що забезпечить, зокрема, величину розкриття кута огляду проходу небосхилом

сонячного диску над пам'яткою з вершиною кута біля її підніжжя не меншою ніж 120 градусів.

13.1.5 Для територій пам'яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та їх

буферних зон, заповідників, заповідних територій, комплексних охоронних зон пам'яток культурної

спадщини слід передбачати:

– збереження історичного розпланування і забудови, характеру історичного середовища й

ландшафту, виведення промислових підприємств, майстерень, складів та інших дисгармонійних

споруд, які завдають фізичної або естетичної шкоди пам'яткам культурної спадщини чи їх сере -

довищу в цілому;

– уникнення прокладання комунікацій для транзитного транспорту, підземних інженерних

мереж загальноміського значення, улаштування повітряних ліній електропередач, установлення

торговельних кіосків, рекламних щитів та інших споруд, що порушують умови візуального сприй -

няття пам'яток і традиційний характер середовища;

– організацію консерваційних, реставраційних, реабілітаційних, музеєфікаційних, ремонтних

робіт та робіт із пристосування пам'яток культурної спадщини, навколишньої історичної забудови,

благоустрій території.

13.1.6 Зони регулювання забудови можуть відрізнятися різним режимом використання території,

який залежить від історико-архітектурної цінності території, розташування її в структурі

населеного пункту. У їх межах слід передбачати збереження історичного розпланування (або його

елементів), цінної забудови і ландшафту, умов видового розкриття пам'яток, знесення дисгар мо -

нійних споруд, дотримання умов гармонійного сполучення нових споруд з історичною забудовою.

Нове будівництво в межах зон регулювання забудови регламентується: за функціональним при -

значенням; по висоті й довжині будинків; за композиційними прийомами, матеріалами, кольо ром

та стильовими характеристиками. Регулюється також благоустрій, озеленення та інші складові

середовища.

13.1.7 У зонах охоронюваного ландшафту, які виконують консерваційну роль, забезпечується

охорона природного та переважно природного оточення пам'яток, передбачається збереження та

відтворення цінних природних і пейзажних якостей пов'язаного з пам'ятками ландшафту, ліквідація

чи візуальна нейтралізація будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт.

Заходами щодо збереження ландшафту забезпечується охорона особливостей рельєфу, водой -

мищ, рослинності, відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв'язків пам'яток з

природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захист берегових,

лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; проведення інших

природоохоронних заходів.

13.1.8 На територіях зон охорони археологічного культурного шару слід враховувати необ -

хідність проведення археологічних досліджень з обов'язковою умовою проведення наукової фік -

сації усіх етапів дослідження і всіх виявлених знахідок та інших матеріальних залишків.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 99

ДБН Б.2.2-12:2018

13.1.9 До пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, у разі необхідності

покрашення їх стану, застосовується виключно консервація, реставрація, реабілітація, музеє фi ка -

ція, ремонт або пристосування.

Склад та зміст науково-проектної документації на консервацію, реабілітацію, музеєфікацію,

ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини визначається відповідними державними будi -

вель ними нормами.

Для будинків та споруд – об'єктів культурної спадщини, що не занесені до Державного реєстру

нерухомих пам'яток України і до яких у разі їх аварійного стану може бути застосований режим

реконструкції, що здійснюється за умови проведення попередніх архітектурних обмірів та розроб -

лення історико-архітектурної довідки.

13.1.10 Слід передбачати включення історико-культурних заповідних територій і комплексних

охоронних зон, які охоплюють історичне ядро населених пунктів (ансамблі та комплекси), у систему

загальноміських, селищних і сільських громадських центрів, пішохідних зв'язків, туристичних мар -

шрутів,з урахуванням 8.6.4.

13.1.11 З метою збереження фізичного стану нерухомих об'єктів – пам'яток культурної спад -

щини – від пам'яток культурної спадщини до транспортних та інженерних комунікацій слід перед -

бачати відстані, м, не менше:

а) до проїзних частин магістральних доріг та магістральних вулиць безперервного руху, ліній

метрополітену неглибокого закладання:

– в умовах складного рельєфу – 100;

– на плоскому рельєфі – 50;

б) до мереж водопроводу, каналізації, газопостачання, теплопостачання (крім розвідних) – 15;

в) до інших підземних інженерних мереж – 5.

В умовах реконструкції сформованої забудови вказані відстані до інженерних мереж допус -

кається скорочувати, але приймати не менше: до водонесучих мереж – 5 м, не водонесучих – 2 м.

Примітка. Окрім випадків, зазначених у 13.1.3.

13.2 Використання територій історичної забудови

13.2.1 При використанні територій історичної забудови підлягають вирішенню такі завдання:

– ефективне використання територій для створення екологічно чистого, комфортного сере -

довища для проживання та життєдіяльності населення;

– збереження й раціональне використання пам'яток та об'єктів культурної спадщини, їх тери -

торій, зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів населених місць та істо -

ричного середовища;

– забезпечення інвестиційно-привабливих умов для реабілітації та використання територій

історичної забудови, будівель та споруд (за виключенням територій пам'яток та щойно виявлених

об'єктів культурної спадщини), що мають певну історико-культурну або архітектурно-художню

цінність як носії традиційного характеру середовища.

13.2.2 При розробленні документації з просторового планування, науково-проектної доку -

ментації слід забезпечувати:

– збереження ландшафтних якостей, пейзажних характеристик та цінного розпланування

територій у сукупності з елементами історичного благоустрою та озеленення, основних компо -

зиційних прийомів системи планування, властивих певним територіям історичної забудови (пери -

метральна суцільна забудова кварталів, вільне розташування архітектурних об'єктів тощо);

– композиційну підпорядкованість забудови існуючим історичним архітектурним домінантам,

тобто збереження або покращення візуального сприйняття найбільш соціально, функціонально або

естетично значущих споруд архітектурними та містобудівними засобами;

– збереження традиційного характеру середовища шляхом композиційної узгодженості нової

(або реконструйованої) забудови з історичною за силуетом, основними прийомами й засобами

архітектурної композиції, масштабними, стилістичними, колористичними ознаками, ритмом, про -

порціями, тектонікою, матеріалами тощо;

100 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

– збереження чергування відкритих просторів із забудованими територіями для забезпечення

видового розкриття пам'яток та об'єктів культурної спадщини, підсилення естетичних характе -

ристик і композиційних особливостей історичної забудови, виявлення й відновлення композиційновізуальних

зв'язків між історичними архітектурними домінантами, рядовою забудовою та ланд -

шафтом;

– збереження середньої поверховості та щільності традиційної історичної забудови.

13.2.3 Реконструкція, регенерація, ревалоризація, ревіталізація чи реновація історичної забу -

дови не припустимі на територіях: пам'яток культурної спадщини, їх охоронних зон, пам'яток,

внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, їх буферних зон, музеїв просто неба, мемо -

ріальних музеїв-садиб, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних тери то -

ріях.

Реновація без зміни геометричних параметрів та зовнішніх стильових характеристик історичної

забудови допускається на окремих ділянках зон регулювання забудови, якщо це обґрунтовано і

передбачено режимом використання певної території, визначеним історико-архітектурним опорним

планом щодо зон охорони пам'яток культурної спадщини.

13.2.4 В районах історичної забудови населених пунктів, які не занесені до Списку історичних

населених місць України, або в яких відсутні пам'ятки культурної спадщини, може застосовуватись

регенерація історичного середовища (ревалоризація, ревіталізація, реновація) [97].

14 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

14.1 Оцінка природного середовища життєдіяльності

14.1.1 При плануванні та забудові населених пунктів та інших територій здійснюється їх

комплексна оцінка, що включає характеристику природної ситуації, виявлення спрямованості при -

родних та антропогенних процесів, які необхідно враховувати при визначенні екологічної безпеки

життєдіяльності людини відповідно до вимог [24].

14.1.2 Комплексна оцінка розробляється за такими оглядовими характеристиками: місцем

розташування, кліматичною, геологічною, гідрогеологічною, гідрологічною, природними-лікуваль -

ними ресурсами, грунтовим покривом, лісовими ресурсами, корисними копалинами, ландшафтом,

та короткою інженерно-будівельною оцінкою території.

14.1.3 Характеристика місця розташування складається з урахуванням фізико-географічного

районування України, особливостей рельєфу та гідрологічних властивостей території.

14.1.4 Кліматична характеристика виконується відповідно до вимог [100] з визначенням

основних метеорологічних ризиків щодо планування та забудови території.

14.1.5 Геологічна характеристика території включає можливі оглядові гірничо-геологічні ризики

та структуру четвертинних відкладів, що є основою фундаментів та споруд.

14.1.6 Гідрогеологічна характеристика підземних вод надається виключно щодо їх придатності

для комунального питного водопостачання із визначенням зон санітарної охорони та дотриманням

режиму їх використання відповідно до вимог [46] та [90]. За відсутності визначених зон санітарної

охорони допускається застосовувати нормативні показники тільки по I зоні санітарної охорони

джерел централізованого водопостачання.

14.1.7 Характеристика поверхневих вод виконується з урахуванням класифікації річок від -

повідно до вимог [2]. За наявності визначених гідрологічних розрахунків обов'язково враховується

рівневий режим річок виключно природних паводків 1% та 10% забезпечення. У разі відсутності

таких розрахунків – методом інтерполяції за даними багаторічних спостережень гідрологічних

постів.

14.1.8 Наявність природно-лікувальних ресурсів визначається на підставі даних "Курортні

лікувальні ресурси України". Визначені зони санітарної охорони родовищ встановлюються від -

повідно до вимог [17]. В інших випадках застосовуються нормативні показники тільки по I зоні.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 101

ДБН Б.2.2-12:2018

14.1.9 Характеристика грунтового покриву проводиться за агровиробничими типами грунтів

щодо їх родючості та особливої цінності відповідно до вимог [3].

14.1.10 При оглядовій оцінці запасів корисних копалин використовуються матеріали про їх типи

та значення. За відсутності такої інформації надається тільки перелік родовищ відповідно до їх

систематики.

14.1.11 Характеристика лісових ресурсів здійснюється на підставі матеріалів Державного

лісового фонду.

14.1.12 Оглядова ландшафтна характеристика території має враховувати дані щодо елементів

екологічної мережі (ліси, об'єкти природно-заповідного фонду як існуючі, так і зарезервовані до

заповідання, водні акваторії, болота, озеленені території загального користування, водоохоронні

зони, прибережні захисні смуги за умов їх визначення у відповідних проектах землеустрою щодо

їх меж).

14.1.13 Коротку характеристику інженерно-будівельної оцінки території необхідно виконувати

при розробленні документації з просторового планування на місцевому рівні. За сукупністю оцінки

відповідних факторів, визначаються території щодо сприятливості для будівництва.

За межами населених пунктів інженерно-будівельна оцінка виконується виключно в частині

визначення природно-техногенної небезпеки за природними явищами.

Примітка. Додатково, відповідно до завдання на розроблення документації з просторового планування у

зонах впливу об'єктів гірничо-видобувної промисловості на піставі наявних проектів може проводитись аналіз

території щодо гірничо-геологічного обгрунтування по гірничих відводах: підпрацьованості, тектоніці, роз -

ломам, деформації поверхні та ризиків, що виникають від даної діяльності (у складі додаткового спеціалізо -

ваного розділу).

14.2 Оцінка екологічних умов

14.2.1 Планування та забудова населених пунктів здійснюється виключно з дотриманням вимог

комплексної оцінки території. Території для будівництва нових і розвитку існуючих населених

пунктів слід передбачати на землях, непридатних для сільськогосподарського використання, або

на малоцінних землях відповідно до [3], а також поза межами лісових, рекреаційних і курортнооздоровчих

територій і територій природно-заповідного фонду.

14.2.2 Визначення земельних ділянок для розміщення водоочисних споруд, водозаборів,

полігонів твердих побутових відходів, інших об'єктів поводження з побутовими відходами, місць

поховань слід здійснювати за межами населених пунктів відповідно до [3].

14.2.3 Розроблення родовищ загально поширених будівельних корисних копалин в межах

населених пунктів не допускається.

14.2.4 Розміщення нових териконів та відвалів породи у межах населених пунктів заборо -

няється.

14.2.5 Розміщення будинків, споруд і комунікацій не допускається:

– на землях заповідників, заказників, ботанічних садів, дендрологічних парків; пам'яток при -

роди, заповідних зон і зон регульованої рекреації національних природних парків (НПП) і регіо -

нальних ландшафтних парків (РЛП) [3];

– у межах прибережних захисних смуг і визначених зон охоронюваного ландшафту;

– на землях озеленених територій загального користування населених пунктів, включаючи

землі міських лісів, лісопарків, лугів, лугопарків, гідропарків, зон стаціонарної рекреації НПП і РЛП,

якщо об'єкти, які проектуються, не призначені для відпочинку та спорту;

– у зонах охорони гідрометеорологічних станцій;

– в межах санітарно-захисних зон;

– у першій зоні санітарної охорони джерела питного водопостачання і майданчиків водо -

провідних споруд, якщо об'єкти, що проектуються, не пов'язані з експлуатацією джерел (зона

встановлюється від межі ділянки споруди або від локальної свердловини);

102 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

– у першій зоні округу санітарної охорони курортів, якщо об'єкти які проектуються, не пов'язані

з експлуатацією природних лікувальних ресурсів курорту;

– на територіях закритих кладовищ, звалищ, полігонів твердих побутових відходів;

– у зонах активних геологічних розломів, які ускладнені сейсмічністю території на підставі

висновків окремого проекту щодо гірничо-геологічного обґрунтування;

– у охоронних зонах магістральних газо-, нафто-, продуктопроводів, складів паливно-мастиль -

них матеріалів, повітряних ліній електропередач без наявності відповідних погоджень;

– у визначених охоронних зонах об'єктів і територій природно-заповідного фонду, крім об'єктів

для відпочинку і спорту, що не мають негативного впливу на навколишнє природне середовище;

– на земельних ділянках, забруднених органічними і радіоактивними відходами;

– у санітарно-захисних зонах породних відвалів вугільних, сланцевих шахт і збагачувальних

фабрик.

14.2.6 Навколо міських і сільських населених пунктів, розміщених у безлісих районах, доцільно

передбачати створення захисних лісових смуг, озеленення схилів пагорбів, ярів, балок.

14.3 Охорона повітря (атмосфери)

14.3.1 Визначення територій для розміщення житлових, громадських і промислових об'єктів

слід здійснювати з врахуванням вітрового режиму та потенціалу самоочищення повітря відповідно

до вимог [24].

Стан атмосферного повітря в межах житлових територій, в рекреаційних та курортних зонах

не повинен перевищувати показників, передбачених [46].

Промислові та сільськогосподарські об'єкти, які є джерелами забруднення атмосферного

повітря, необхідно розміщувати з підвітряної сторони до житлових територій. У районах з вира -

женим вітровим режимом необхідно враховувати повторюваність та швидкість вітру.

Не допускається будівництво промислових, комунальних, сільськогосподарських об'єктів I – III

класів шкідливості в межах населених пунктів з високим потенціалом забруднення атмосфери.

14.3.2 СЗЗ встановлюється відповідно до вимог [46].

14.4 Охорона водних об'єктів

14.4.1 При розробленні документації з просторового планування слід передбачати заходи

щодо охорони річок, водойм і морських акваторій відповідно до вимог [3], [2].

Для річок та водних об'єктів, морів, морських заток та лиманів необхідно дотримуватись вимог

щодо визначених водоохоронних зон (ВОЗ) та прибережних захисних смуг (ПЗС).

Водоохоронні зони визначаються за спеціально розробленими проектами. Прибережні захисні

смуги (із морською пляжною зоною) встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Зовнішню межу пляжної зони доцільно відокремлювати від ділянок нового рекреаційного та

лікувально-оздоровчого будівництва ( не менше 50 м).

У межах населених пунктів прибережна захисна смуга від річок та інших водних об'єктів

встановлюється із урахуванням документації з просторового планування, яка повинна врахо -

вуватись при наступному розробленні проектів землеустрою щодо визначення їх меж.

14.4.2 Поверхневі дощові води перед скиданням у відкриті водойми слід направляти для

очищення на централізованих або локальних очисних спорудах. Скидання води поверхневого стоку

у непроточні водойми не допускається.

14.4.3 У межах населених пунктів заболочені ділянки підлягають біотехнічному оздоровленню

з видаленням болотної рослинності.

14.4.4 З метою охорони від забруднення ділянки питних водозаборів та локальних питних

свердловин повинні мати визначені зони санітарної охорони. За їх відсутності у документації з

просторового планування визначається лише I зона – від межі земельної ділянки об'єкта.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 103

ДБН Б.2.2-12:2018

14.4.5 Для захисту від забруднення та руйнувань міжгосподарських магістральних зрошу валь -

них та осушувальних каналів встановлюються смуги відведення з особливим режимом їх вико -

ристання.

14.5 Захист від шуму

14.5.1 Акустичний стан територій, прилеглих до житлових і громадських будинків, повинен

відповідати вимогам [22]. Допустимі рівні шуму для житлових територій, громадських будівель,

характеристики основних джерел зовнішніх шумів, визначення рівнів шуму та його зниження слід

здійснювати відповідно до вимог [67].

Допустимі рівні звуку та звукового тиску на прилеглих до житлових і громадських будівель

територіях не повинні перевищувати показників, зазначених у таблицях 14.1 та 14.2.

Таб ли ця 14.1 – По каз ни ки до пус ти мих рівнів зву ко во го тис ку

Назва території Час

доби*

Допустимі рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах

з середньо геометричними значеннями частот, Гц

L

А

ат А

Б

д,

L

А

А

Б

д,. вке

L

A

А

Б

д, ска

16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Території, які без по -

середньо приля га ють

до будинків лікарень та

санаторіїв

день 82 71 60 52 45 40 36 34 33 32 45 60

ніч 80 65 54 44 37 31 27 24 22 22 35 50

2. Території, які без по -

се редньо прилягають

до житлових будинків,

будин ків відпочинку,

пансіо на тів, диспан се -

рів, будинків інтернату

для людей похи лого

віку і людей з інва лід -

ністю, будинків полi -

клінік, амбу латорій,

закладів дошкільної,

загальної середньої

освіти та інших закладів

освіти, біб ліотек,

музеїв, храмів

день 85 76 67 60 54 49 46 44 43 42 55 70

ніч 82 71 60 52 45 40 36 34 33 32 45 60

3.Територія житлової

забудови, в тому числі

поблизу аеродромів і

аеропортів, на яку впли -

ває шум об'єктів будів -

ництва та реконструкції

день 87 79 71 64 58 54 51 49 48 47 60 75

ніч 84 74 64 56 50 44 41 39 38 37 50 65

4.Території, які безпосе -

редньо прилягають до

готелів та будинків

гуртожитків

день 87 79 71 64 58 54 51 49 48 47 60 75

ніч 84 74 64 56 50 44 41 39 38 37 50 65

5. Території, які безпо -

се редньо прилягають

до офісних будівель

день 89 82 74 67 62 58 56 54 53 52 65 80

ніч 85 76 67 60 54 49 46 44 43 42 55 70

104 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка 1. Допустимі рівні шуму від зовнішніх джерел в приміщеннях встановлюються за умови забезпе -

чення в них нормативної вентиляції (для житлових приміщень, палат, навчальних класів при

відкритих кватирках, фрамугах, вузьких створах вікон) згідно з вимогами [110].

Примітка 2. Допустимі еквівалентні та максимальні рівні звуку та звукового тиску (в дБА) від засобів

автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту на відстані 2 м від огороджувальних конструкцій

першого ешелону житлових будівель, будівель готелів, гуртожитків, які обернені у бік

магістральних вулиць загальноміського і районного значення, залізниць, джерел авіаційного

шуму, допускається приймати на 10 дБ (А) більшими від наведених в таблиці у позиціях 2,4.

Примітка 3. Рівні звукового тиску в октавних смугах частот в дБ, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку в дБА

для шуму, створюваного в приміщеннях і на територіях, прилеглих до будівель, системами

кондиціювання повітря, повітряного опалення і вентиляції, слід приймати на 5 дБ (дБА) нижче

вказаних у таблиці значень або фактичних рівнів шуму в цих приміщеннях, якщо останні не

перевищують вказаних у таблиці значень (поправку для тонального та імпульсного шуму за

таблицею 14.2 в цьому випадку приймати не слід).

Примітка 4. Час доби: вдень – з 8 год до 22 год, вночі – з 22 год до 8 год.

Таб ли ця 14.2 – Ко рекції до до пус ти мих рівнів шуму на те ри торії

Береться

до уваги

Додаткові умови Корекції:

дБ; дБА

Характер шуму Широкосмуговий 0

Тональний або імпульсний –5

Місце розташу -

вання об'єкта

Курортний район, місця відпочинку, туризму, зелена зона міста –5

Житловий район, що проектується 0

Район житлової забудови, що склалася +5

Примітка 1. Для нових об'єктів, які будуються в сформованій забудові, корекцію +5 дБ(А) не застосовують

згідно з вимогами [110].

Примітка 2. Поправку на місце розташування об'єкта слід враховувати тільки для зовнішніх джерел шуму в

житлових кімнатах квартир, спальних приміщеннях будинків відпочинку, пансіонатів і сана -

торіїв, приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої освіти, в будинках-інтернатах для

осіб похилого віку та людей з інвалідністю, палатах закладів охорони здоров'я, житлових

кімнатах гуртожитків і номерах готелів та на території житлової забудови.

Акустичні розрахунки очікуваних рівнів звуку та звукового тиску в приміщеннях житлових і

громадських будинків та на прилеглих до них територіях слід виконувати згідно з вимогами [110].

14.5.2 Забезпечення на сельбищній території акустичного режиму слід здійснювати шляхом

застосування містобудівних та будівельно-акустичних засобів захисту від шуму (будівництва шумо -

захисних екранів, забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій

будинків).

14.5.3 Об'єкти, що є джерелами шуму (автомобільний, залізничний та авіаційний транспорт,

шахтні вентиляційні стволи, дискотеки та розважальні заклади) для житлової та громадської

території, зон масового відпочинку, природоохоронних, курортних територій та об'єктів, слід роз -

міщувати за умови організації шумозахисних заходів. Достатність прийнятих заходів повинна бути

підтверджена акустичним розрахунком при проектуванні конкретних об'єктів.

Розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших об'єктів з джерелами

шуму при плануванні і забудові населених пунктів слід здійснювати згідно з вимогами [110].

Допустимі рівні звуку та звукового тиску на територіях промислових об'єктів визначаються

відповідно до вимог [110].

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 105

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 14.1

14.6 Захист від вібрації

14.6.1 Рівні вібрації на прилеглих до житлових і громадських будинків територіях не повинні

викликати порушення цілісності огороджувальних конструкцій будівель протягом строку їх експлуа -

тації.

14.6.2 Допустимі рівні та значення вібрації у приміщеннях житлових та громадських будинків

приведені у таблиці з урахуванням тривалості впливу і мають відповідати вимогам[110].

Поправки до допустимих рівнів вібрації, яка діє у денний час доби, в залежності від тривалості

впливу, наведені у таблиці 14.3.

Таб ли ця 14. 3 – По каз ни ки нор ма тив них рівнів вібрації

Характер вібрації, час доби, критерії

вібрації

Нормативні рівні вібрації в октавних смугах з

середньогеометричними значеннями частот, Гц

Lкор та

Lекв.кор,

2 4 8 16 31,5 63 дБ

1 2 3 4 5 6 7 8

Постійна, ніч (з 22.00 до 8.00)

Віброприскорення, дБ 74,5 74,5 74,5 80,5 86,5 92,5 84,1

Значення віброприскорення, мс–2 0,0053 0,0053 0,0053 0,0106 0,0212 0,0424 0,0160

Постійна, день (з 8.00 до 22.00)

Віброприскорення, дБ 79,5 79,5 79,5 85,5 91,5 97,5 89,1

Значення віброприскорення, мс–2 0,0095 0,0095 0,0095 0,0189 0,0378 0,0754 0,0284

Непостійна, ніч (з 22.00 до 8.00)

Віброприскорення, дБ 64,5 64,5 64,5 70,5 76,5 82,5 74,1

Значення віброприскорення, мс–2 0,0017 0,0017 0,0017 0,0034 0,0067 0,0134 0,0051

Непостійна, день (з 8.00 до 22.00)

Віброприскорення, дБ 69,5 69,5 69,5 75,5 81,5 87,5 79,1

Значення віброприскорення, мс–2 0,0030 0,0030 0,0030 0,0060 0,0119 0,0238 0,0090

Примітка. Допустимі рівні вібрації в приміщеннях закладів охорони здоров'я менше представлених у

таблиці на 3 дБ.

14.7 Захист від електоромагнітного забруднення

14.7.1 Основними джерелами електромагнітних випромінювань є: радіопередавальні, радіо -

телевізійні, радіолокаційні станції, повітряні лінії електропередач, а також електростанції з вико -

ристанням енергії сонця та вітру.

Майданчики для розміщення передавальних радіотехнічних засобів слід визначати за межами

населених пунктів з урахуванням потужності об'єкта, конструктивних особливостей антен, рельєфу

місцевості за умови неперевищення допустимого рівня, встановленого санітарними нормами і

правилами.

Допускається розміщення радіотехнічних засобів стільникового зв'язку на дахах житлових,

громадських та інших будівель. Їх розміщення повинно відповідати вимогам [49].При розміщенні

необхідно враховувати вимоги щодо висотності суміжної забудови, а саме не менше 100 м від

такого об'єкта до суміжних об'єктів багатоповерхової забудови.

14.7.2 Для зниження рівня опромінювання території антени радіолокаційних станцій слід

встановлювати на природних домінуючих підвищеннях, максимально обмежуючи використання

від'ємних кутів нахилу антен, щоб діаграма випромінювання знаходилась вище житлової забудови

та місць перебування людей.

14.7.3 Технічна територія (службова зона) передавальних радіотехнічних засобів повинна бути

огороджена. В її межах перебування людей, крім технічного персоналу, забороняється.

106 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

14.7.4 З метою захисту населення від впливу потужних електромагнітних полів встановлю -

ються санітарно-захисні зони (СЗЗ ) та зони обмеження забудови (ЗОЗ).

Орієнтовні розміри СЗЗ для типових передавальних радіостанцій, а також для типових теле -

центрів, телевізійних ретрансляторів наведені у таблицях 14.4, 14.5.

Таб ли ця 14.4 – Розміри СЗЗ для ти по вих пе ре да валь них радіостанцій

Потужність одного передавача, кВт Об'єкти СЗЗ, м

Мала (до 5) та середня (5-25) довгохвильові 10

середньохвильові 20

короткохвильові 175

Велика (25 – 100) довгохвильові 75

середньохвильові 150

короткохвильові 400

Надвелика (більше 100) довгохвильові > 480

середньохвильові > 960

короткохвильові > 2500

Таб ли ця 14.5 – Орієнтовні розміри СЗЗ для ти по вих те ле центрів, те левізійних рет ран сля торів

Потужність одного передавача, кВт* Висота антени, м СЗЗ, м

Мала, до 5/2,5 180,0 В меж ах технічної те ри торії

Середня, 5/2,5 – 25/7,5 240,0 200,0

Велика, 25/7,5 – 50/15,0 300,0 400,0

Надвелика, більше 50/15,0 300,0 500,0

* В чисельнику – потужність передавача, в знаменнику – потужність звукового супроводу.

14.7.5 СЗЗ та ЗОЗ для РЛС визначається із урахуванням радіонавігації аеропортів та аеро -

дромів за умови визначення у окремому проекті.

14.7.6 СЗЗ для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами неспрямованої дії, для

телецентрів і телевізійних ретрансляторів, а також для радіолокаційних станцій (спецоб'єктів)

кругового огляду встановлюється по колу.

Для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами спрямованої дії, та РЛС, антени яких

сканують територію у визначеному секторі, СЗЗ встановлюються у напрямку діаграми випро -

мінювань.

Для передавальних РСТ, РТЦ, ТРТ, РЛС, антени яких випромінюють електромагнітні хвилі

під кутом до горизонту, в результаті чого величина електромагнітного поля змінюється в залежності

від висоти місця його розташування над рівнем землі, ЗОЗ встановлюються по вертикалі для таких

висот (в метрах): 3,0; 6,0 і більше.

14.7.7 При розміщенні радіотехнічних об'єктів (радіостанцій, радіотелевізійних передавальних

і радіолокаційних станцій), промислових генераторів, повітряних ліній електропередачі високої

напруги та інших об'єктів, які випромінюють електромагнітну енергію, слід керуватися вимогами [46]

та [112].

14.7.8 З метою захисту населення від електричних полів ПЛ встановлюються СЗЗ вздовж трас

ліній по обидва їх боки. Розміри цієї території визначаються від проекції крайньої підвіски проводу

на відстань, на якій забезпечується гранично допустимий рівень поля, відповідно до вимог [49].

Не допускається в межах СЗЗ ПЛ розміщення житлових і громадських будівель, дачних ділянок

та інших місць перебування людей, стоянок усіх видів автомобілів, а також складів нафти та

нафтопродуктів.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 107

ДБН Б.2.2-12:2018

14.8 Захист від випромінювань та опромінювань

14.8.1 Для об'єктів з видобутку та переробки уранових руд та їх хвостосховищ установлюється

СЗЗ та зона контролю, що визначається відповідно до вимог [82].

Розміщення атомних станцій в густонаселених районах не допускається.

Навколо АЕС слід передбачати:

– зону контролю (територія станції, де розташовані будинки та споруди АЕС);

– СЗЗ (орієнтовно до 3 км), в межах якої заборонено постійне проживання населення, розмi -

щення житлових та громадських будинків, промислових підприємств, не пов'язаних з роботою АЕС;

– зону спостережень (орієнтовно до 30 км);

Населені пункти для розселення працівників АЕС не повинні перевищувати 50,0 тис. осіб та

розміщуватись ближче 8 км від станції.

На території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,

всі види будівництва слід здійснювати з обов'язковим урахуванням вимог радіаційної безпеки. При

цьому слід враховувати правовий режим наявних зон з урахуванням вимог [46]:

а) у зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (I та II зони) не дозволяється

розміщувати об'єкти для здійснення господарської діяльності, постійного проживання населення;

б) у зоні гарантованого добровільного відселення (III зона) не допускається будівництво нових і

розширення діючих підприємств I-II класу шкідливості, безпосередньо не пов'язаних із забезпе -

ченням радіоекологічного, соціального захисту населення і його життєдіяльності (крім реконструкції

комунальних об'єктів). Не допускається будівництво стаціонарних оздоровчо-рекреаційних об'єктів.

Також слід враховувати можливі прояви природної радіоактивності по радону. Для врахування

подальшої перспективи оздоровлення зон радіаційного забруднення необхідно керуватися нор -

мами [21 ], [22].

14.9 Регулювання мікроклімату

14.9.1 Мікрокліматична оцінка території населеного пункту повинна провадитися за трьома

напрямами: забезпечення сприятливих умов на території забудови за комплексом кліматичних

факторів (температура зовнішнього повітря, вітер, сонячна радіація); забезпечення достатньої

інсоляції території і приміщень інсольованих будинків; забезпечення мінімізації тепловтрат будин -

ків і формування раціонального теплового режиму.

14.9.2 Розміщення та орієнтація житлових будинків повинні забезпечувати щоденну тривалість

інсоляції відповідно до [46] та [102].

У житлових будинках меридіонального типу, де інсолюються всі кімнати квартири, а також при

реконструкції житлової забудови або при розміщенні нового будівництва в особливо складних

містобудівних умовах (історично цінне міське середовище, дорога підготовка території, зона

загальноміського і районного центру) допускається скорочення тривалості інсоляції приміщень на

0,5 год.

14.9.3 Розміщення та орієнтація громадських будинків повинні забезпечувати щоденну без -

перервну інсоляцію з урахуванням додатка Б протягом 3 год в приміщеннях: закладів дошкільної

освіти (ігрових, спалень, ізоляторів, залів для фізкультурних та музичних занять); закладів

загальної середньої освіти (початкові класи, 50 % навчальних кабінетів та класів, лабораторій,

спальних кімнат, ізоляторів); закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших освітніх

закладів (навчальні кабінети, не менше 75 % загальної кількості); закладів охорони здоров'я

(палати); закладів соціального забезпечення (житлові кімнати, палати, ізолятори).

14.9.4 У IV фізико-географічній зоні (у II; IV; V архітектурно-будівельному районі) слід перед -

бачати захист будинків і територій від перегрівання шляхом застосування планувальних засобів та

будинків, які забезпечують аерацію забудови, а також озеленення, обводнення, використання

сонцезахисних засобів. При цьому слід забезпечувати планувальний зв'язок житлової забудови з

прилеглими ландшафтами, а також рівномірний розподіл забудованих і відкритих озеленено-

 обводнених територій.

108 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

14.10 Розвиток природоохоронних територій та охорона ландшафту

14.10.1 У складі документації з просторового планування на державному та регіональному

рівнях слід відображати наявні та зарезервовані до заповідання об'єкти природно-заповідного

фонду загальнодержавного значення та їх визначені охоронні зони; на місцевому рівні об'єкти

загально державного та місцевого значення, для заповідників повинна враховуватись визначена

охоронна зона, а за відсутності такої відображати на кресленні відстань не менше 100 м від межі

заповідника.

14.10.2 Озеленення населених пунктів та заміських територій слід проводити на підставі

розроблення окремого проекту "Комплексної зеленої зони". Зовнішні межі КЗЗ треба проводити по

межах землекористувань, природних рубежах, транспортних магістралях. У межах міст існуючі

масиви лісів треба переводити у міські лісопарки (парки) і відносити додатково до озеленених

територій загального користування із розрахунку не більше 5 м2

/люд.

В озелененні населених пунктів необхідно дотримуватись вимог щодо асортименту насаджень

та їх фітоекологічних властивостей; не рекомендується використовувати плодові та алергічні

породи. Дерева біля будинків не повинні перешкоджати інсоляції, аерації та освітлюваності тери -

торії.

Озеленені території загального користування повинні мати інженерне облаштування. Резер -

вування територій для відпочинку здійснюється на підставі оцінки ресурсного потенціалу із орієн -

товним визначення їх орієнтовної екологічної ємності, окремо для короткочасного та тривалого

відпочинку.

14.11 Планувальні обмеження

14.11.1 До планувальних обмежень відноситься система визначених чи нормативних санi -

тарно- захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон, зон санітарної охорони від промислових,

сільськогосподарських, комунальних, транспортних, курортних та інженерних об'єктів, що вста -

новлені [46].

14.11.2 Промислові підприємства I – III класу шкідливості, що є джерелами забруднення,

відокремлюються від територій житлової забудови, ділянок громадських установ, закладів дош -

кільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів охорони здоров'я та соціального

захисту, оздоровчих, відпочинку та туризму, фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, зак ла -

дів культури та мистецтва, а також озеленених територій загального користування, місць тимча -

сового відпочинку, дачної, садової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ).

СЗЗ слід встановлювати від джерела забруднення, а при розробленні документації з просто -

рового планування, за відсутності їх визначення, допускається нормативну СЗЗ визначати від

групового центру виробничих споруд .

Розміщення нових підприємств та виробництв I-II класу шкідливості в межах населених пунктів

не допускається. Для існуючих підприємств в межах населених пунктів слід передбачати зниження

їх шкідливого впливу шляхом застосування новітніх технологій екологізації вироб ництва.

Для підприємств та об'єктів IV-V класу шкідливості встановлюються СЗЗ від зовнішньої межі

території об'єкта. Їх слід розміщувати у периферійній частині населених пунктів, а ті, що розта -

шовані в межах житлової забудови, підлягають перепрофілюванню під екологічно нешкідливі

об'єкти.

Об'єкти спеціального призначення (військові частини особового складу та їх продо вольчоречові

склади) повинні відокремлюватися від житлової забудови санітарними розривами не менше

50 м, матеріально-технічні склади для зберігання спецтехніки – не менше 100 м.

Об'єкти пенітенціарної системи слід розміщувати за межами населених пунктів з дотриманням

розривів не менше 100 м до житлової забудови.

Склади вибухонебезпечних речовин та матеріалів слід розміщувати за межами населених

пунктів на безпечній відстані, що визначається спеціальними розрахунками і встановлюється від

межі населеного пункту. Такі об'єкти в межах населених пунктів слід передбачати до винесення.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 109

ДБН Б.2.2-12:2018

Санітарно-захисні розриви для підприємств малої потужності, харчової галузі промисловості,

що не впливають на навколишнє природне середовище, слід визначати не менше 50 м.

14.11.3 У межах населених пунктів не слід розміщувати сільськогосподарські об'єкти I-III класу

шкідливості. Існуючі об'єкти підлягають трансформації з пониженням їх класу шкідливості.

14.11.4 Санітарні розриви від об'єктів ветеринарного обслуговування без стаціонарних від дi -

лень (ветлікарні, ветеринарні амбулаторії) не нормуються. Ветеринарні лікарні з обслуговування

великих тваринницьких ферм із стаціонарними відділеннями слід розміщувати за межами насе -

лених пунктів не ближче 200 м від їх межі.

Об'єкти захоронення трупів тварин (діючі худобомогильники) повинні мати облаштовану СЗЗ.

Після закінчення кладовищного періоду обмеження поширюються виключно на територію інфек -

ційного захоронення чи біотермічну яму. Створення нових худобомогильників, не допуска ється.

Розміщення інших сільськогосподарських об'єктів повинно відповідати вимогам [46].

Об'єкти комунального призначення життєдіяльності населених пунктів нормуються системою

СЗЗ I-III класу шкідливості (полігони твердих побутових відходів, сміттєпереробні підприємства та

сортувальні станції, очисні та водозабірні споруди). Їх розміщення слід передбачати за межами

населених пунктів або в їх периферійній зоні.

Місця поховання (кладовища традиційного захоронення) необхідно розміщувати за межами

населених пунктів або в їх периферійній зоні. За рішенням органів санітарно-епідеміологічного

контролю СЗЗ кладовищ може бути зменшена за умови централізованого водопостачання району

прилеглої житлової забудови.

Ділянки комунальних водозабірних споруд та свердловин питного призначення повинні мати I

зону санітарної охорони. Зони контролю та спостережень (відповідно II та III зони) визначаються

тільки для групових питних водозаборів за наявності їх визначення у відповідних проектах.

Для курортів повинні враховуватись визначені зони санітарної охорони (відповідно I; II; III) та

режими їх використання. За відсутності їх визначення враховується тільки зона суворого режиму

(I зона).

14.11.5 Стаціонарні асфальтобетонні заводи слід розташовувати за межами населених пунктів

або в межах існуючих промислових територій, де розміщуються об'єкти відповідного класу шкід -

ливості.

Лікарняні містечка спеціалізованого профілю (протитуберкульозні, психіатричні), будинки для

людей з інвалідністю і людей похилого віку, призначені для перебування хворих і підопічних

протягом тривалого часу, слід розташовувати відокремлено, за межами населеного пункту в

зеленій зоні не ближче 1000 м від межі житлової забудови та оздоровчих та санаторно- курортних

установ.

14.11.6 Зовнішні транспортні мережі (автомобільні, залізничні, повітряні,) слід розміщувати

із дотриманням нормативних СЗЗ. Автомобільні дороги I-IIІ категорії слід передбачати в обхід

населених пунктів.

У межах населених пунктів відстані від магістрально-вуличної мережі до житлової забудови

регламентуються рівнями акустичного забруднення та планом червоних ліній.

При розробленні документації з просторового планування слід приймати нормативні СЗЗ та

санітарні розриви до об'єктів транспортної інфраструктури (АЗС, СТО, гаражів, стоянок тощо).

Морські та річкові порти слід розміщувати за межами житлових територій вниз за течією

100,0 м.

Розташування аеродромів, аеропортів, в тому числі малої авіації, слід передбачати за межами

населених пунктів з дотримання вимог [6]. Визначені планувальні обмеження по даних об'єктах

враховуються відповідно до вимог [108].

Розміщення забудови навколо існуючих аеродромів в межах населених пунктів слід перед -

бачати з урахуванням встановлених обмежень поверхонь перешкод.

110 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

За відсутності їх визначення орієнтовні параметри обмежень по зонах акустичного впливу

можуть прийматись за об'єктами-аналогами, що такі мають: для великих аеропортів (орієнтовно

бокові віддалення від злітно-посадової смуги 1000,0 м, торцеві – 4500 м), середніх (500,0 м/2500 м),

малих аеропортах, в тому числі сільськогосподарської та спортивної авіації (300,0 м/1000 м),

відповідно класу аеропорту [46].

Існуючі та проектні магістральні трубопроводи (газо-, нафто-, аміако-, етиленопроводи) повинні

проходити за межами населених пунктів з дотримання вимог щодо їх охоронних зон.

З метою захисту населення від електричних полів ПЛ електропередач встановлюються СЗЗ

вздовж трас ліній по обидва їх боки.

Теплові електростанції (ТЕС) повинні мати визначені СЗЗ. Для малопотужних типів котелень,

СЗЗ повинна визначатись розрахунковим методом із урахуванням висоти прилеглої забудови,

але не менше – 50 м.

Магістральні водоводи господарського призначення відкритого та закритого типів повинні

мати зону санітарної охорони, що визначається проектом, а за його відсутності орієнтовні розміри

можуть складати: від відкритих – 100 м; закритих – 50 м.

Для технологічних пульпопроводів гірничо-видобувної промисловості встановлюється охо рон -

на зона на підставі розроблення відповідного проекту. За відсутності такого проекту орієн товні

розміри слід визначати не менше 20 м в обидві сторони від зовнішньої стінки пульпо проводу.

14.11.7 Розміри СЗЗ для шламонакопичувачів металургійних підприємств і об'єктів енергетики

(золовідвалів) визначаються розрахунком, але не менше 300 м. Для шламонакопичувачів хімічних

та урановидобувних підприємств СЗЗ слід визначати відповідно до вимог [46].

Розміри СЗЗ від кар'єрів з видобутку залізних руд та гірських порід вибуховим способом,

шламосховищ та шламовідстійників металургійного виробництва визначаються згідно з вимо -

гами [46].

СЗЗ від кар'єрів видобутку гірських порід без застосування вибухових способів визначаються

відповідно до класу шкідливості базового підприємства.

14.11.8 Головні планувальні обмеження відображаються в масштабі основного креслення

документації з просторового планування.

Примітка. Планувальні обмеження стосовно наявних об'єктів історико-культурної спадщини відобра жа -

ються у складі історико-культурного опорного плану для населених пунктів, віднесених до історичних місць.

Для інших населених пунктів відповідні обмеження відображаються на кресленнях опорного плану.

15 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ

15.1 Розміщення пожежно-рятувальних підрозділів (частин)

15.1.1 Пожежно-рятувальні підрозділи розміщуються в будинку пожежного депо, яке в залеж -

ності від кількості пожежної та аварійно-рятувальної техніки поділяється на такі типи:

I – 7 і більше одиниць;

II – 2-6 одиниць;

III – 1 одиниця.

15.1.2 Розміщення пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та їх комплектація пожежною та

аварійно-рятувальною технікою на забудованих територіях або таких, що плануються під забудову,

визначається відповідно до вимог [37], [104] з урахуванням таких критеріїв:

– кількість людей – мешканців;

– району виїзду пожежно-рятувального підрозділу, який визначається довжиною шляху сліду -

вання.

Примітка. Кількість основних пожежних автомобілів приймається відповідно до вимог [104], але не

менше визначених у таблиці 15.1.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 111

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 15.1 – Мінімаль на кількість основних по жеж них ав то мобілів

При кількості жителів міста або іншого

поселення

Кількість основних пожежних автомобілів

(автоцистерн або автонасосів)

До 1 тис. осіб 1

Більше 1 до 7 тис. осіб 2

Більше 8 до 20 тис. осіб 1 на 4 тис. осіб

Більше 21 до 50 тис. осіб 1 на 5 тис. осіб

Більше 51 до 100 тис. осіб 1 на 6,5 тис. осіб

Більше 101 до 200 тис. осіб 1 на 7,0 тис. осіб

Більше 201 до 500 тис. осіб 1 на 8,0 тис. осіб

Більше 501 до 1000 тис. осіб 1 на 10,0 тис. осіб

Більше 1000 до 2000 тис. осіб 1 на 15,0 тис. осіб

Понад 2001 тис. осіб 1 на 20,0 тис. осіб

15.1.3 Пожежно-рятувальні підрозділи (частини) відповідно до [37], [104] розміщуються:

– із розрахунку району виїзду пожежно-рятувального підрозділу не більше ніж 3 км у функціо -

нальних зонах населених пунктів згідно з вимогами розділу 5 по дорогах загального користування

для міст та селищ;

– 2 км – для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають більше 50 % всієї

площі забудови;

– 4 км – для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають менше ніж 50 % площі

забудови, а також підприємств з виробництвами категорій Г та Д або із розрахунку прибуття

пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику за час, що не перевищує: для території міст та

селищ міського типу – 10 хв; для сільських населених пунктів та за межами населених пунктів –

20 хв.

Примітка 1. Район виїзду пожежно-рятувального підрозділу повинен визначатися по шляху слідування

до найбільш віддаленої будівлі або споруди підприємства по дорогах загального користування або проїздах.

У разі перевищення довжини вказаного шляху слідування на майданчику підприємства необхідно перед -

бачати додаткові пожежні депо ІІІ типу з урахуванням визначених пунктом 15.1.3 радіусів обслуговування.

Примітка 2. За наявності на майданчику підприємства будівель і споруд III, IIIб, IV, IVa, V ступенів

вогнестійкості з площею забудови, що становить більше 50 % площі забудови підприємства, довжину шляху

слідування необхідно зменшувати на 40 %.

15.1.4 Пожежно-рятувальні депо будь-якого типу слід розміщувати на окремих земельних

ділянках, що мають хоча б одну сторону, яка розташована вздовж червоної лінії дороги загального

користування, крім пожежно-рятувальних депо ІІІ типу, що розташовуються на території вироб -

ничих (сільськогосподарських) підприємств.

Пожежно-рятувальні депо ІІ-ІІІ типу допускається розміщувати в будинках іншого призначення

або в прибудовах до них, крім виробничих та складських будівель категорій А та Б за вибухо -

пожежною небезпекою. При розташуванні зазначених депо у виробничих (складських) будівлях

категорії В за пожежною небезпекою їх слід відокремлювати від інших приміщень суцільними

протипожежними стінами та/або перекриттями I типу згідно з [64].

Відстань від меж ділянки пожежно-рятувальні частини до громадських і житлових будинків має

бути не менше 15 м, а до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти, загальної середньої

освіти і лікувальних установ стаціонарного типу – не менше 30 м.

15.1.5 Виїзди з території пожежно-рятувальної частини на автомобільні дороги загального

користування повинні мати тверде покриття, а повороти мати радіус заокруглення не менше 10,5 м

по внутрішньому краю проїзду.

112 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

15.1.6 У разі наявності огорожі навколо пожежно-рятувальної частини з пожежним депо І типу з

її території слід передбачати не менше двох виїздів (в'їздів). Ширина воріт на в'їзді (виїзді) повинна

бути не менше 4,5 м.

15.1.7 Виїзди з території пожежно-рятувальних частин забороняється безпосередньо на:

– магістральні дороги безперервного руху;

– магістральні вулиці загальноміського значення безперервного руху.

Виїзди з території пожежно-рятувальних частин обладнуються світлофором та/або світловим

покажчиком з акустичним сигналом на:

– магістральні дороги регульованого руху;

– магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху;

– магістральні вулиці районного значення.

15.1.8 Водопостачання пожежного депо слід забезпечувати за І категорією.

15.1.9 Пожежне депо слід забезпечувати за І категорією надійності систем електропостачання.

15.2 Вимоги до протипожежних відстаней

15.2.1 Відстані між будинками і спорудами приймаються у світлі між зовнішніми стінами або

іншими конструкціями. За наявності конструкцій будинків і споруд, виготовлених із горючих мате -

ріалів, що виступають більше ніж на 1 м за площину фасаду, слід приймати відстань між цими

конструкціями та іншим будинком.

15.2.2 Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими

будин ками промислових підприємств, гаражами слід приймати за таблицею 15.2 (чисельник).

Відстань між житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами на суміжних

ділянках приймається згідно з таблицею 6.8, але не менше протипожежних вимог даних норм.

В умовах забудови, що склалася, протипожежні відстані між житловими будинками та від

житлових будинків до будівель і споруд іншого призначення слід визначати згідно з протипо же ж -

ними вимогами даних норм, наведеними у таблиці 15.2.

При цьому для будинків І-ІІІ ступенів вогнестійкості зазначені відстані можуть бути зменшені

(для будинків ІІІ ступеня вогнестійкості – не більше ніж на 50 %), якщо стіна більшого та/або

ширшого будинку, яка розташована проти іншого будинку, є протипожежною, а в опорядженні стін,

що розташовані одна напроти іншої таких будинків та в конструктивних елементах покриттів, не

застосовані горючі матеріали.

Протипожежні відстані від житлових, громадських, адміністративно-побутових будинків про -

мис лових підприємств, гаражів до виробничих, складських, сільськогосподарських будинків і спо -

руд слід приймати за таблицею 15.2 (знаменник).

Таб ли ця 15.2 – Про ти по жежні відстані між жит ло ви ми, гро ма дськи ми, адміністра тив но-по бу то-

 вими бу дин ка ми про мис ло вих підприємств, га ра жа ми, а та кож до ви роб ни чих

 бу динків, сільсько гос по да рських будівель і спо руд

Ступінь вогнестійкості

будинку

Відстані при ступені вогнестійкості будинків, м

I, II III IIIа, IIIб, IV, IVа, V

I, II 6/9 8/9 10/12

III 8/9 8/12 10/15

IIIа, IIIб, IV, IVа, V 10/12 10/15 15/18

Примітка 1. Поділ будинків за ступенем вогнестійкості визначають згідно з вимогами [48].

Примітка 2. Протипожежні відстані до виробничих будинків з категорією виробництва А і Б слід збільшувати

на 50 % для будинків I і II ступенів вогнестійкості, для категорії В – на 25 % у порівнянні з даними,

наведеними у таблиці 15.2.

Примітка 3. Відстань між стінами будинків без віконних прорізів допускається зменшувати на 20 %, за

винятком будинків IIIа, IIIб, IV, IVа, і V ступенів вогнестійкості.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 113

ДБН Б.2.2-12:2018

Примітка 4. У районах сейсмічністю 9 балів відстані між житловими будинками, а також між житловими і

громадськими будинками IVа, V ступенів вогнестійкості слід збільшувати на 20 %.

Примітка 5. Протипожежні відстані між будинками слід збільшувати на 20 %:

– для двоповерхових будинків V ступеня вогнестійкості;

– для будинків, що мають горищний дах, верхній шар покрівлі якого виконаний з горючих

матеріалів.

Примітка 6. Відстані між будинками I і II ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше ніж 6 м за

умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною.

15.2.3 Відстані, які зазначені у таблицях 15.2, 15.3, можуть не застосовуватись у таких випадках:

– між житловими і господарськими будинками у межах однієї присадибної ділянки;

– між житловими, громадськими, а також житловими і громадськими будинками (крім індивi -

дуальних житлових будинків) при сумарній площі забудови, включаючи незабудовану площу між

ними, яка дорівнює найбільшій допустимій площі забудови (поверху) будинку, що має найменший

ступінь вогнестійкості. При однаковому ступені вогнестійкості житлового та громадського будинків

сумарна площа забудови, включаючи незабудовану площу між ними, приймається як для житлових

будинків;

– між виробничими будівлями та спорудами:

а) якщо загальна площа будівель і споруд III, IIIб, IV, IVа та V ступенів вогнестійкості (в межах

одного поверху) не перевищує нормованої площі поверху в межах протипожежного відсіку однієї

будівлі. Нормована площа протипожежного відсіку приймається по найбільш пожежонебезпечному

виробництву та найменшому ступеню вогнестійкості будівель та споруд;

б) якщо стіна більш високої або широкої будівлі (споруди), що знаходиться зі сторони іншого

будинку є протипожежною I типу;

в) якщо будівлі та споруди III, IIIб, IV, IVа та V ступеня вогнестійкості, незалежно від пожежної

небезпеки розміщених у них виробництв, мають між собою протилежні стіни без отворів або стіни

з отворами (за винятком ненесучих стін), заповненими вікнами, дверима, клапанами з класом

вогнестійкості не менше ЕІ 45;

– між господарськими будівлями (сараями, банями), розміщеними за територією присадибних

ділянок, за умови, якщо площа забудови зблокованих господарських будівель не перевищує

800 м2

. Відстані між цими блоками господарських будинків приймаються за таблицею 15.2.

15.2.4 Відстані від будинків, будівель і споруд різного призначення міських населених пунктів

до лісових ділянок повинні бути не менше 50 м.

При розміщенні промислових підприємств в лісових ділянках, коли будівництво їх пов'язано з

вирубкою лісу, вказані відстані до таких лісових ділянок хвойних порід дозволяється зменшувати

вдвічі.

Відстань від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок

дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинна бути 20, 50, 100 м – відповідно до

дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

В містах та селищах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними

ділянками відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але

повинна складати не менше ніж 15 м.

Відстань від складів відкритого зберігання горючих матеріалів до лісових ділянок має бути не

менше 100 м.

Відстань від будинків, будівель і споруд, а також від меж ділянок садибної житлової забудови, а

також дачної і садової забудови до відкритого залягання торфу повинні бути не менше 100 м.

Відстані від будівель та споруд підприємств до відкритого залягання торфу дозволяється скорочу -

вати вдвічі за умови засипки відкритого залягання торфу шаром землі товщиною не менше 0,5 м.

15.2.5 Протипожежні відстані між виробничими будівлями промислових підприємств, будів -

лями і спорудами сільськогосподарських підприємств приймаються згідно з таблицею 15.3.

114 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 15.2

Таб ли ця 15.3 – Відстані між ви роб ни чи ми будівля ми про мис ло вих підприємств, будівля ми

 і спо ру да ми сільсько гос по да рських підприємств в залеж ності від сту пе ня

 вог нестійкості

Ступінь вогнестійкості

будівель та споруд

Відстань при ступені вогнестійкості будівель та споруд, м

I, II, IIIа III IIIб, IV, IVа, V

I, II, IIIа Не нормується для будівель та споруд з

виробництвом категорій Г та Д

9 12

9 м для будівель та споруд з виробництвом

категорій А, Б і В (див. примітку)

III 9 12 15

IIIб, IV, IVа, V 12 15 18

Примітка. Відстані для будівель і споруд II ступеня вогнестійкості з виробництвом категорій А, Б, В

зменшуються з 9 м до 6 м при додержанні однієї з таких умов:

а) якщо будівля або споруда обладнується автоматичними системами пожежогасіння;

б) якщо питома пожежна навантага в будівлях категорії В за пожежною небезпекою менше або

дорівнює 10 кг на 1 м2

.

15.2.6 Протипожежні відстані від житлових і громадських будинків до трамвайних, тролей бус -

них, автобусних парків, депо метрополітену слід приймати не менше 50 м.

15.2.7 Відстані від житлових і громадських будинків до складів I групи для зберігання нафти і

нафтопродуктів слід приймати відповідно до вимог чинних норм, а до складів горючої речовини II

групи, які передбачаються у складі котелень, дизельних електростанцій та інших енергооб'єктів, що

обслуговують житлові та громадські будинки, – не менше встановлених у таблиці 15.4.

Таб ли ця 15.4 – Відстані від житло вих і гро ма дських будинків до складів зберіган ня на фти і

 на фтоп ро дуктів

Ємність складу, м3

Житлові і громадські будинки при ступені вогнестійкості

I, II III IIIа, IIIб, IV, IVа, V

Більше 800 до 10000 40 45 50

Більше 100 до 800 30 35 40

До 100 20 25 30

Примітка 1. Відстань від будинків закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, установ охорони

здоров'я і відпочинку, видовищних установ і спортивних споруд до складів ємністю до 100 м3

слід збільшувати у два рази, а до складів ємністю понад 100 м3

 приймати відповідно до [98].

Примітка 2. На присадибних ділянках житлових будинків допускається підземне зберігання горючих речо -

вин у резервуарах (крім скрапленого вуглеводневого газу) ємністю до 2 м3

, до яких повинен

бути забезпечений транспортний під'їзд. Відстань від цих ємностей до будинків I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб,

ступенів вогнестійкості слід приймати не менше 9 м; IV, IVа, V ступенів вогнестійкості – 12 м.

Вимоги до улаштування резервуарів зі скрапленим вуглеводневим газом на території приватної

забудови наведено в [84].

15.2.8 Протипожежні відстані від об'єктів навколишнього середовища до споруд АЗС рідкого

моторного палива слід приймати згідно з таблицею 15.5.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 115

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 15.5 – Про ти по жежні відстані від об'єктів навколишнього се ре до ви ща до спо руд АЗС

Найменування об'єкта, до якого визначають

відстань від споруд АЗС

Мінімальна відстань від споруд АЗС, м

Типів А і Б з підземними

резервуарами

Типу В з наземними

резервуарами

малі середні великі малі середні

1. Житлові та громадські будинки 25 40 50 50 80

2. Місця масового скупчення людей

(зупинки громадського транспорту, межі

території ринку)

30 50 50 50 80

3. Окремі торгові палатки і кіоски 20 20 25 25 25

4. Індивідуальні гаражі та відкриті стоянки

для автомобілів

18 18 18 20 30

5. Очисні каналізаційні споруди, що не

відносяться до АЗС 15 15 15 25 30

6. Виробничі (за винятком указаних у

пункті 8), адміністративні і побутові будинки,

складські будівлі і споруди промислових

підприємств I, II та III ступенів вогнестійкості

12 12 15 15 20

7. Те саме IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступенів

вогнестійкості 18 18 20 20 25

8. Виробничі будинки з наявністю

радіоактивних або шкідливих речовин

100 100 100 100 100

9. Склади лісових матеріалів, торфу,

волокнистих горючих речовин

20 20 20 25 25

10. Лісова ділянка, парк, міський сквер:

– хвойних і змішаних порід; 25 25 25 30 40

– листяних порід 10 10 10 15 15

Примітка 1. Для виробничих будинків та складських будівель категорій А і Б відстані, зазначені в пункті 6,

збільшуються на 50 %, а категорії В – на 25 %.

Примітка 2.Типи АЗС вставовлюються відповідно до таблиці 10.9.

Мінімальні протипожежні відстані від АЗС до об'єктів, розташованих поза територією АЗС, слід

визначати відповідно до таблиці 15.6.

Таб ли ця 15.6 – Мінімальні відстані від мо дуль них АЗС з од но стінни ми ре зер ву а ра ми до об'єктів,

 роз та шо ва них поза те ри торією АЗС

№

з/п Вид об'єкта, до якого визначається відстань

Мінімальні відстані від

модульних АЗС, м

АЗС категорії І

(малої

потужності)

АЗС категорії ІІ

(середньої

потужності)

1 Житловий або громадський будинок 100 100

2 Місце масового перебування людей 100 100

3 Торгова палатка або кіоск 50 50

4 Індивідуальний гараж та відкрита стоянка для автомобілів 30 35

5 Очисна каналізаційна споруда, що не належать до АЗС 30 35

116 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

№

з/п Вид об'єкта, до якого визначається відстань

Мінімальні відстані від

модульних АЗС, м

АЗС категорії І

(малої

потужності)

АЗС категорії ІІ

(середньої

потужності)

6 Виробничий, складський, адміністративний та побутовий

будинок і споруда промислового підприємства (за винятком

будинків і споруд, зазначених у пункті 7 цієї таблиці)

30 30

7 Будинок і споруда з наявністю радіоактивних або шкідливих

речовин І та ІІ класів небезпеки відповідно до

ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности"

(далі – ГОСТ 12.1.007-76)

100 100

8 Склад лісових матеріалів, торфу, волокнистих горючих

речовин (сіна, соломи), а також ділянка відкритого

залягання торфу

35 45

9 Лісовий масив (у тому числі парк, сквер):

– хвойних та змішаних порід; 40 45

– листяних порід 15 20

10 Залізниця загальної мережі (до підошви насипу або брівки

виїмки) 30 30

11 Лінія електропередачі, електропідстанція (у тому числі

трансформаторні підстанції) за ПУЕ за ПУЕ

Примітка. "ПУЭ" – "Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное)"

(далі – ПУЕ).

15.2.9 Для виробничих та складських будинків категорій за вибухопожежною небезпекою А, Б

протипожежні відстані, зазначені в пункті 6 таблиці 15.6, необхідно збільшувати на 50 %, а категорій

за пожежною небезпекою В – на 25 %.

15.2.10 Протипожежні відстані від меж відкритих автостоянок (у тому числі з навісом) до

будівель і споруд слід приймати:

а) до виробничих будинків та споруд:

– І, II та III ступенів вогнестійкості з боку стін без прорізів – не нормуються;

– те саме з боку стін з прорізами – не менше 9 м;

– ІV ступеня вогнестійкості з боку стін без прорізів – не менше 6 м;

– те саме з боку стін з прорізами – не менше 12 м;

– інших ступенів вогнестійкості незалежно від наявності прорізів – не менше 15 м;

б) до житлових, громадських та адміністративно-побутових будинків промислових підприємств:

– І, II та III ступенів вогнестійкості – не менше 9 м;

– інших ступенів вогнестійкості – не менше 15 м.

15.2.11 Мінімальні протипожежні відстані від технологічного обладнання, будинків та споруд

АГНКС та БП АЗС до об'єктів, розташованих поза їх територією, наведено в таблиці 15.7.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 117

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 15.6

Таб ли ця 15.7 – Мінімальні відстані від тех но логічно го об лад нан ня, бу динків та спо руд АГНКС,

 БП АЗС до об'єктів, роз та шо ва них поза те ри торією АГНКС та БП АЗС

№

з/п Вид об'єкта, до якого визначається відстань

Мінімальна відстань, м, від

технологічного обладнання,

будинку або споруди

з наявності СВГ з наявності СПГ

1 Житловий, громадський будинки 60 35

2 Виробничий, складський, адміністративний та побуто вий

будинки промислового підприємства (за винятком

будинків та споруд, зазначених у пункті 3 цієї таблиці)

40 25

3 Будинок і споруда з наявністю радіоактивних або

шкідливих речовин І та ІІ класу небезпеки відповідно до

ГОСТ 12.1.007-76

100 100

4 Гараж, відкрита стоянка для автомобілів 40 30

5 Торговельна палатка, кіоск 60 35

6 Місце масового перебування людей 100 35

7 Автомобільна дорога (до краю проїзної частини):

І, ІІ, ІІІ категорій; 25 15

IV, V категорій; 10 10

маршрут електрифікованого міського транспорту

(до контактних дротів) 25 15

8 Залізнична колія (до підошви насипу або брівки виїмки):

загальної мережі; 40 30

підприємства 20 15

9 Очисна каналізаційна споруда, насосна станція, які не

належать до АЗС 60 15

10 Лінія електропередач, електропідстанція (у тому числі

трансформаторна підстанція) за ПУЕ за ПУЕ

11 Склад лісових матеріалів, торфу, волокнистих горючих

речовин (сіна, соломи), а також ділянка відкритого

залягання торфу

50 30

12 Лісовий масив (у тому числі парк, сквер):

хвойних та змішаних порід; 50 30

листяних порід 25 15

15.2.12 Розміщення АГНКС та БП АЗС на території підприємств не дозволяється, за винятком

автотранспортних підприємств, де такі АЗС використовуються як паливозаправні пункти.

Мінімальні протипожежні відстані від технологічного обладнання, будинків та споруд АГНКС та

БП АЗС до будинків, споруд автотранспортного підприємства, на території якого вона розміщу -

ється, наведено в таблиці 15.8

118 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 15.8 – Мінімальні відстані від тех но логічно го об лад нан ня, бу динків та спо руд АГНКС

 та БП АЗС до бу динків, спо руд ав тот ран спор тно го підприємства, на те ри торії

 яко го вона розміщується

№

з/п

Вид будинку чи споруди автотранспортного

підприємства

Відстань, м,

до будинку з

обладнанням

технологічної

системи АЗС

Відстань, м,

до зовніш -

нього

облад нання

тех нологічної

системи АЗС

Відстань,

м, до

паливорозда

-

вальної

колонки

Відстань,

м, до

майдан -

чика для

автоцис -

терни

з СВГ З наявністю СВГ (чисельник),

СПГ (знаменник)

1 Виробничий будинок і приміщення категорій

А, Б, Г. Майданчик для зберігання транспортних

засобів, призначених для пере ве -

зення небезпечних вантажів класів 2-4, 8 та

підкласу 9.1 за ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные.

Классификация и марки ровка"(далі –

ГОСТ 19433-88)

40/30 40/30 40/30 40

2 Виробничий будинок і приміщення категорій

В та Д у будинках:

І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості; 25/10 25/15 25/15 25

ІІІа, ІІІб ступенів вогнестійкості; 30/15 30/20 30/20 30

IV, IVа, V ступенів вогнестійкості 35/20 35/25 35/25 35

3 Адміністративний та побутовий будинок 35/20 35/25 35/25 35

4 Відкритий майданчик і навіс для зберігання

автотранспортних засобів 20/10 20/15 20/15 20

5 Автомобільна дорога підприємства

(до краю проїзної частини)

15/10 20/15 15/10 20

6 Майданчик для зберігання транспортних

засобів, які призначені для перевезення

небезпечних вантажів класів 1, 5-7 та

підкласу 9.2 за ГОСТ 19433-88

100/100 100

15.2.13 Протипожежні відстані від закритих розподільних пристроїв трансформаторних пунктів

не повинні бути меншими від вказаних у таблиці 15.9.

Таб ли ця 15.9 – Про ти по жежні відстані від за кри тих роз подільних при строїв транс фор ма тор них

 пунктів

Ступінь вогнестійкості сусіднього будинку чи споруди Відстань, м

I і II 7

III, ІІІа, ІІІб 9

IV, IVа, V 10

Примітка. Відстань від житлових і громадських будівель до трансформаторних пунктів з кількістю сухих

трансформаторів не більше двох, потужністю не більше 1000 кВт та напругою до 10 кВт включно

не нормується.

15.2.14 Протипожежні відстані від складів відкритого зберігання сільськогосподарської про -

дукції до інших будівель та споруд приймаються відповідно до таблиці 15.10.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 119

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 15.10 – Про ти по жежні відстані від складів відкри то го зберіган ня сільсько гос по да рської

 про дукції до інших будівель та спо руд

Склади Місткість складів,

т

Відстань при ступені вогнестійкості будівлі, м

I, II III IIIб, IV, IIIа, IVа, V

Відкритого зберігання сіна,

соломи, льону, коноплі,

необмолоченого хліба

Не нор мується 30 39 48

Відкритого зберігання

тютюнового листя коконів До 25 15 18 34

Примітка 1. При зберіганні матеріалів під навісами, що виконані з негорючих матеріалів, відстані можуть

бути зменшені вдвічі.

Примітка 2. Вказані відстані обчислюються від межі ділянки, призначеної для розміщення (складування)

вказаних матеріалів.

Примітка 3. Відстані від складів до будівель та споруд виробництва категорій А, Б, Г збільшуються на 25 %.

Примітка 4. Відстані від складів, вказаних в таблиці, до складів інших горючих матеріалів приймаються як

до будівель та споруд IV-V ступенів вогнестійкості.

15.2.15 Протипожежні відстані між відкритими наземними складами слід приймати згідно з

додатком К.

15.2.16 Протипожежні відстані від газгольдерів для горючих газів до будинків і споруд слід

приймати відповідно до таблиці 15.11.

Таб ли ця 15.11 – Про ти по жежні відстані від газ голь дерів для го рю чих газів до будинків і спо руд

Будівлі та споруди

Відстані від газгольдерів, м

поршневих

постійного об'єму

та з водяним

басейном

1. Громадські та житлові будівлі 150 100

2. Склад кам'яного вугілля ємністю, т:

 від 10 000 до 100 000 18 15

 менше ніж 10 000 12 9

3. Склад торфу ємністю до10 000 т: 30 24

4. Склад лісоматеріалів та дров ємністю, м3

:

 від 1000 до 10 000 48 42

 менше ніж 1000 36 30

5. Склад горючих матеріалів (тріски, тирси тощо) ємністю, м3

:

 від 1000 до 5000 48 42

 менше ніж 1000 36 30

6. Склад легкозаймистих рідин ємністю, м3

:

 від 1000 до 2000 42 36

 від 500 до 1000 36 30

 менше ніж 500 30 24

7. Склад горючих рідин ємністю, м3

:

 від 5000 до 10 000 42 36

 від 2500 до 5000 36 30

 менше ніж 2500 30 24

120 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Будівлі та споруди

Відстані від газгольдерів, м

поршневих

постійного об'єму

та з водяним

басейном

8. Виробничі і допоміжні будівлі промислових підприємств:

 I, II ступеня вогнестійкості 30 24

 III, ІІІа, ІІІб, IV, IVа, V ступеня вогнестійкості 36 30

9. Будинки і споруди для обслуговування газгольдерів 21 15

10. Промислові печі на відкритому повітрі і установки з відкритим

вогнем

100 100

11. Межа смуги відведення залізниць:

 на перегонах 42 30

 на сортувальних станціях 60 48

12 Межа смуги відведення автомобільних доріг категорій:

 I, ІІ, III 30 21

 IV, V 21 15

13. Вісь залізничної або трамвайної колії; край проїзної частини

автомобільної дороги 21 21

Примітка 1. Наведені відстані відносяться до газгольдерних станцій і до окремо розташованих газгольдерів

ємністю понад 1000 м3

. При газгольдерних станціях або окремих газгольдерах сумарною

ємністю 1000 м3

 і менше зазначені відстані слід приймати з коефіцієнтом при ємності, м3

: від

250 до 1000 – 0,7; менше ніж 250 – 0,5.

Примітка 2. При підземному зберіганні горючих і легкозаймистих рідин відстані, наведені в поз. 6 та 7,

допускається зменшувати в 2 рази.

Примітка 3. Відстані між газгольдерами та димарями слід приймати такими, що дорівнюють висоті димаря.

Примітка 4. Відстані між повітряними лініями електропередач та газгольдерами слід приймати не менше

ніж 1,5 висоти опори цих мереж.

Примітка 5. Відстані від газгольдерів кисню допускається зменшувати в 2 рази. Відстані від газгольдерів для

інших негорючих газів слід приймати не менше ніж зазначені у таблиці 15.2, як від споруд I і II

ступеня вогнестійкості.

Примітка 6. На ділянці між газгольдерами та будівлями чи спорудами дозволяється розміщувати відкриті

склади для зберігання негорючих матеріалів.

Примітка 7. Ємністю газгольдерів слід вважати геометричний об'єм газгольдерів.

15.2.17 Відстані від контактних проводів трамвайних і тролейбусних ліній слід приймати до

житлових і громадських будинків не менше 5 м, до складів горючих і легкозаймистих рідин:

підземних – 25 м, надземних – 50 м.

15.2.18 Мінімальні протипожежні відстані від технологічного обладнання, будинків та споруд

АГНКС та БП АЗС до об'ектів, розташованих поза їх територією, визначаються відповідно до [84].

15.2.19 Мінімальні відстані від технологічного обладнання, будинків та споруд АГНКС та БП

АЗС до будинків, споруд автотранспортного підприємства, на території якого вона розміщується,

визначаються відповідно до [84].

15.3 Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів

15.3.1 Під час проектування проїздів і пішохідних маршрутів необхідно забезпечувати можливість

проїзду пожежних автомобілів до житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудо -

вано-прибудованими приміщеннями і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з

автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 121

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці 15.11

Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м або смуги

завширшки не менше ніж 6 м, які повинні бути розраховані на відповідні навантаження від пожеж -

ного автомобіля.

У найкрупніших та крупних містах в районах висотної забудови конструкцію дорожнього пок -

риття пожежного проїзду слід проектувати з урахуванням розрахункового навантаження від авто -

драбини або автопідйомника: не менше 15 т на вісь, загальна маса – 53 т, тиск виносної опори –

13,9 кг/см2

.

До житлових будинків висотою 9 поверхів і вище та до громадських будинків висотою 5 поверхів

і більше проїзди слід передбачати з усіх сторін. До будинків меншої поверховості проїзди можна

влаштовувати з однієї поздовжньої сторони.

Відстань від краю проїзду до зовнішньої стіни будинку слід приймати 5-7 м для будинків з

умовною висотою до 26,5 м включно і 9-11 м для будинків з умовною висотою понад 26,5 м.

При терасній забудові слід передбачати проїзди для пожежних машин, які мають з'єднуватися

зовнішніми сходами – пішохідними доріжками. Відстань між проїздами і зовнішніми сходами має

бути не більше ніж 100 м.

У зонах садибної забудови, крім вуличної мережі (розділ 10), слід формувати мережу внутріш -

ньоквартальних проїздів, ширина проїзної частини яких приймається:

– з однією смугою руху – 3,5 м;

– з двома – 5,5 м.

На односмугових проїздах слід передбачати роз'їзди. До житлових і громадських будинків

необхідно передбачати проїзди шириною не менше 3,5 м на відстані не ближче 5 м від стін, що

придатні для проїзду пожежних машин.

15.3.2 До виробничих, сільськогосподарських будівель та споруд по всій їх довжині повинен

бути забезпечений вільний під'їзд з твердим покриттям для пожежних автомобілів: з однієї сторони

будівлі або споруди при їх ширині до 18 м та з двох сторін при ширині понад 18 м. До будинків з

площею забудови більше 10 га або при ширині більше 100 м під'їзд пожежних автомобілів має бути

забезпечений з усіх сторін. У випадках, коли за виробничими потребами не вимагається облаш ту -

вання доріг з твердим покриттям, дозволяється улаштування під'їзду для пожежних автомобілів по

укріплених грунтах із застосуванням гравію або щебеню, які відповідають [76].

Для будівлі або споруди шириною від 18 м до 100 м (крім будівель з переробки та зберігання

зерна) дозволяється улаштування проїзду з однієї повздовжньої сторони при одночасному дотри -

манні таких умов:

– будівля або споруда має бути одноповерховою;

– будівля або споруда не повинна відноситись до категорій А або Б за вибухопожежною

небезпекою;

– будівля або споруда має бути І, ІІ, ІІІ, ІІІа ступеня вогнестійкості;

– будівля або споруда має бути висотою не більше 9 м;

– виробниче (сільськогосподарське) підприємство має бути забезпечене зовнішнім протипо -

жежним водопостачанням з мінімальним вільним напором, що повинен забезпечувати висоту

компактного струменя не менше ніж 10 м за максимально необхідної витрати води на пожежо -

гасіння та розташуванням пожежного ствола для найбільш віддаленої частини будівлі на рівні

найвищої точки землі;

– з повздовжньої сторони, яка не забезпечена проїздом для пожежних автомобілів, необхідно

передбачати улаштування лінії водопроводу з встановленням на неї пожежних гідрантів;

– виробниче (сільськогосподарське) підприємство повинно бути додатково забезпечено

пожеж ними колонками, пожежними рукавами та пожежними стволами у кількості, що забезпечує

подавання необхідних витрат води та кількості струменів у найвіддаленішій точці підлоги примi -

щення найвіддаленішої будівлі.

122 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Відстань від краю проїзної частини до зовнішніх стін будинків слід приймати:

– висотою до 12 м включно – в межах 5-25 м;

– висотою від 12 м до 28 м включно – в межах 5-8 м;

– висотою понад 28 м – в межах 8-10 м.

15.3.3 Похил проїздів у місцях установки пожежних автодрабин і автопідіймачів повинен бути

не більше 6°.

15.3.4 У житлових кварталах в'їзди на їх територію, а за потреби наскрізні проїзди треба

передбачати згідно з 6.1.11.

Наскрізні проїзди слід приймати шириною (у світлі) не менше 3,5 м, висотою – не менше 4,25 м.

15.3.5 Промислові підприємства, площа яких перевищує 5 га, повинні мати не менше двох

в'їздів. Якщо сторона майданчика підприємства має довжину більше 1000 м, то на цій стороні слід

передбачати не менше двох в'їздів на майданчик. Відстань між в'їздами по периметру огорожі

повинна бути не більше 1500 м.

Сільськогосподарські підприємства, площа яких перевищує 5 га, повинні мати не менше двох

вїздів на територію при обов'язковому дотриманні таких умов:

– відстань між в'їздами становить не менше 200 м;

– з внутрішньої сторони огорожі підприємства по периметру влаштовано круговий проїзд

шириною не менше 3,5 м з покриттям, яке відповідає 15.3.2 цих Норм.

15.3.6 Тупикові проїзди слід передбачати довжиною не більше ніж 150 м. Проїзна частина

тупикових проїздів повинна закінчуватися кільцевими об'їздами радіусом по осі проїзду не менше

10 м або майданчиками для розвороту, розмір яких враховує технічні характеристики пожежної

техніки, але не менше 12 м на 12 м.

15.3.7 Дерева, що висаджують біля будинків, не повинні перешкоджати проїзду пожежних

автомобілів. У зоні між будинками і проїздами, а також на відстані 1,5 м від проїзду з протилежного

боку будинку не допускається розміщення огорож, повітряних ліній електропередач і рядкового

насадження дерев.

15.3.8 До ставків, водойм, градирень, бризкальних басейнів та інших споруд, вода з яких може

бути використана для пожежогасіння, слід передбачати проїзди, майданчики з твердим покриттям,

місця для забору води пожежними автомобілями.

15.3.9 На території дачної та садової забудови необхідно передбачати запаси води для

пожежогасіння. Біля водних джерел, які визначені для пожежогасіння, повинні бути обладнані

ділянки для встановлення пожежних автомобілів та мотопомп.

15.3.10 Дачна та садова забудова з кількістю земельних ділянок до 30 повинні мати переносну

мотопомпу для пожежогасіння з кількістю земельних ділянок від 30 до 99 – одну причепну мото -

помпу, більше ніж 100 – не менше двох причепних мотопомп. Для їх зберігання слід передба чати

будівництво спеціального приміщення.

15.3.11 На території садової і дачної забудови з загальною кількістю земельних ділянок 800 і

більше допускається встановлення пожежних депо ІІІ типу.

Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на

площу 5000 м2

.

15.3.12 Мінімальну кількість спеціальних пожежних машин слід приймати відповідно до вимог

[104], але не менше ніж визначені у таблиці 15.12.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 123

ДБН Б.2.2-12:2018

Таб ли ця 15.12 – Мінімальні нор ми за без пе чен ня спе цав то мобілями

Спецавтомобілі

Кількість автомобілів при кількості жителів у місті, тис.чол.

до 50 50-100 100-350 350-700 700-1250 1250-2000 Понад

2000

АП (автодрабина)

І АП (автопідйомник) 1*) 2 3 4 7 9 14

АГДЗС (автомобіль

газодимозахисної

служби)

– – – 1 2 3 4

АЗО (автомобіль

зв'язку і освітлення) – – – – 1 2 3

*

)

 За наявності будинків заввишки 4 поверхи і більше.

Примітка 1. При введенні до складу штатів частин міст спеціальних пожежних автомашин слід передбачати

50 %-вий резерв таких машин у гарнізоні.

Примітка 2. Інші (додаткові) типи спеціальних пожежних автомашин визначаються територіальними орга -

нами пожежної охорони виходячи із місцевих умов.

124 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК А

(об ов'яз ко вий)

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 125

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Б

(об ов'яз ко вий)

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ КЛІМАТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

126 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК В.1

(довідко вий)

РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ ЩІЛЬНОСТІ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

НА ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ (КВАРТАЛУ)

Поверховість

забудови

Щільність

житлового фонду

м

2 загальної площі

на 1 га території

мікрорайону

(брутто)

Щільність

населення на 1 га

території

мікрорайону

(брутто)

Максимально

допустима

щільність

житлового фонду

м

2

 загальної площі

на 1 га ділянки

прибудинкової

території (нетто)

Щільність

населення на 1 га

території площі

земельної ділянки

прибудинкової

території (нетто)

Ма ло по вер хо ва за бу до ва до 3 по верхів (без ура ху ван ня ман сар дно го по вер ху)

1-3

4000 130 9900 330

5400 180 12870 460

Се ред ньо по вер хо ва за бу до ва (від 4 до 5 по верхів включ но)

4 6700 220 14850 550

5 7900 260 17640 575

Ба га то по вер хо ва за бу до ва (від 6 до 9 по верхів включ но)

6 8900 300 19590 615

7 9700 320 19930 680

8 10500 350 21000 720

9 11100 370 22800 740

За бу до ва підви ще ної по вер хо вості (від 10 до 16 по верхів включ но)

10 11600 390 24600 750

12 12300 410 24650 805

14 12800 430 24750 845

16 13100 440 24850 860

Ви сот на за бу до ва (вище 16 по верхів)

17 і вище 13500 450 27450 950

Примітка 1. Щільність житлового фонду брутто розраховується для території мікрорайону з повним комп -

лексом об'єктів повсякденного обслуговування.

Примітка 2. Щільність житлового фонду нетто розраховується для земельної ділянки окремого житлового

будинку або житлової групи з прибудинковими територіями без урахування площі території для

постійного зберігання автомобілів, майданчика для вигулу домашніх тварин.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 127

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Г.1

(довідко вий)

ПОКАЗНИКИ МІНІМАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ЗАБУДОВИ МАЙДАНЧИКІВ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ТЕХНОПАРКІВ

Галузі виробництва Мінімальна щільність забудови,% *

Хімічна промисловість 28 – 50

Металургія 22 – 50

Кольорова металургія 27 – 45

Вуглепром 23 – 28

Целюлозно-паперові виробництва 35 – 40

Енергетика 21 – 38

Водне господарство 50

Нафтові і газові виробництва 25 – 45

Машинобудування 50 – 65

Залізничний транспорт 40

Електротехнічні виробництва 45 – 60

Радіотехнічні виробництва 50 – 60

Хімічне машинобудування 50 – 55

Верстатобудування 50 – 60

Приладобудування 30 – 55

Хіміко-фармацевтичні виробництва 32 – 43

Автомобілебудування 50 – 55

Сільськогосподарське машинобудування 52 – 56

Будівельно-дорожнє машинобудування 50 – 63

Виробництво обладнання 55 – 57

Суднобудування 52

Лісова промисловість 17 – 53

Легка промисловість 21 – 61

Харчова промисловість 33 – 55

Молочна промисловість 37 – 45

Заготовки 41 – 42

Ремонт техніки 35 – 60

Місцева промисловість 52 – 74

Виробництво будівельних матеріалів 27 – 63

Послуги з обслуговування та ремонту транспортних засобів 13 – 65

Рибопереробка 40 – 50

Нафтопереробка 32 – 55

Геологорозвідка 20 – 50

Газова промисловість 25 – 45

Видавнича діяльність 50

Підприємства по поставкам продукції 35 – 40

128 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

* Для кожної галузі наведено діапазон показників мінімальної щільності забудови, які залежать від харак -

теру виробництва

Примітка 1. Щільність забудови майданчика промислового підприємства визначається у відсотках як від -

ношення площі забудови до площі підприємства в огорожі (або за відсутності огорожі – у

відповідних їй умовних межах) із включенням площі під колійний розвиток.

Примітка 2. Площа забудови визначається як сума площ, зайнятих будівлями і спорудами всіх видів,

включаючи навіси, відкриті технологічні, санітарно-технічні, енергетичні та інші прилади, еста -

кади та галереї, майданчики вантажорозвантажувальних пристроїв, підземні споруди (резер -

вуари, льохи, сховища, тунелі, над якими не можуть бути розміщені будівлі і споруди), а також

відкриті стоянки автомобілів, машин, механізмів і відкриті склади різного призначення за умови,

що розміри і обладнання стоянок і складів приймаються згідно з нормами технологічного проек -

тування підприємств.

До площі забудови повинні включатися резервні ділянки на майданчику підприємства, пе ред -

бачені відповідно до завдання на проектування для розміщення на них будівель і споруд

(в межах габаритів зазначених будівель і споруд).

До площі забудови не включаються площі, зайняті вимощеннями навколо будівель і споруд,

тротуарами, автомобільними шляхами і залізницями, залізничними станціями, тимчасовими

будівлями і спорудами, відкритими спортивними майданчиками, майданчиками для відпочинку

трудящих, зеленими насадженнями (з дерев, чагарників, квітів і трав), відкритими стоянками

автотранспортних засобів, що належать громадянам, відкритими водовідвідними та іншими

канавами, підпірними стінками, підземними будівлями і спорудами або їх частинами, над якими

можуть бути розміщені інші будівлі і споруди.

Примітка 3. Підрахунок площ, що займають будівлі і споруди, здійснюється по зовнішньому контуру їх

зовнішніх стін на рівні планувальних відміток землі.

При підрахунках площ, що займають галереї та естакади, до площі забудови включається

проекція на горизонтальну площину тільки тих ділянок галерей і естакад, під якими за габа -

ритами не можуть бути розміщені інші будівлі або споруди, на інших ділянках враховується

тільки площа під фундаментами опор галерей і естакад на рівні планувальних позначок землі.

Примітка 4. При будівництві підприємств на майданчиках з ухилами 2 % і більше мінімальну щільність

забудови допускається зменшувати згідно з додатком Д.2.

Примітка 5. Мінімальну щільність забудови допускається зменшувати (за наявності відповідних технікоекономічних

обгрунтувань), але не більше ніж на 1/10, встановленої цим додатком.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 129

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці

ДОДАТОК Г.2

(довідко вий)

ПОКАЗНИКИ МІНІМАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підприємства

Мінімальна

щільність

забудови, %

1. Рослинницькі

Культиваційні

Багатопрогонові теплиці площею:

3 – 6 га 54

12 га 56

18 – 24 га 60

Однопрогонові теплиці площею до 5 га 41

Ґрунтові теплиці для фермерських господарств площею 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 га 44

2. Тваринницькі

Великої рогатої худоби:

А. Молочні ферми при прив'язному утриманні корів (50 – 60 – 90 % корів у череді) 51 – 55

Б. Молочні ферми при безприв'язному утриманні корів (50 – 60 – 90 % корів у

череді)

53 – 56

В. М'ясні ферми та м'ясні репродукторні ферми на 800 та 1200 корів 52

Г. Ферми дорощування та відгодівлі молодняка 45

Д. Ферми вирощування телят, дорощування та відгодівлі молодняка 41 – 46

Е. Відгодівельні ферми великої рогатої худоби 32 – 42

Ж. Відгодівельні майданчики 60 – 67

3. Племінні господарства

Молочні ферми 45 – 55

М'ясні ферми: 40

І. Вирощування нетелів 52 – 57

К. Виробництво молока в селянських (фермерських) господарствах 22 – 33

Л. Вирощування, дорощування та відгодівлі молодняка в селянських

(фермерських) господарствах

24 – 50

Свинарські

А. Товарні:

 – репродукторні 36 – 47

 – відгодівельні 39

 – з закінченим виробничим циклом: 32 – 43

Б. Племінні 38 – 50

В. У селянських (фермерських) господарствах 20 – 25

Вівчарські

А. Шерстні, шерстно-м'ясні та м'ясо-шерстні 55 – 70

130 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Підприємства

Мінімальна

щільність

забудови, %

1. 3 закінченим виробничим циклом:

2. Вирощування ремонтного молодняка: 62 – 66

3. Відгодівельні ферми: 65 – 70

Б. З виробництва смушки 47 – 60

В. Грубошерстні (в зоні гірських районів Карпат) 55

Г. Шубні для селянських (фермерських) господарств 55

Кролівницькі 22

Звірівницькі 21

Бджільницькі 5

Птахівничі

А. Державні або колективні

Племптахозаводи яєчного напрямку 25 – 30

Племрепродуктори яєчного напрямку 30 – 34

Племптахозаводи м'ясного напрямку 25 – 31

Племптахорепродуктори м'ясного напрямку 45

Товарні підприємства:

– з виробництва яєць 28 – 34

– з виробництва м'яса:

 – бройлерів 39 – 43

 – каченят 31 – 36

 – індиченят 24 – 28

Б. Для підсобних господарств

Птахоферма на 0,5 млн. бройлерів 31

Ферма на 50 тис. гусенят на рік 31

Ферма на 50 тис. качок на рік 30

Ферма на 50 тис. індиченят на рік 25

3. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції

Цехи консервів з овочів на 1 – 5 м. у. б. 50

Цехи консервів з фруктів на 1 – 5 м. у. б. 50

Цехи овоче-ягідних соків:

на 1000 т. у. б. на рік 50

на 1500 т. у. б. на рік 50

Цехи яблучного сидру:

на 50 тис. д. а. л. на рік 50

на 100 тис. д. а. л. на рік 50

Пункти обробки та зберігання насіння зернових культур: 28

Пункт обробки та зберігання олійних культур на 2 тис. т за сезон 30

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 131

ДБН Б.2.2-12:2018

Продовження таб лиці

Підприємства

Мінімальна

щільність

забудови, %

Цехи приймання та обробки початків кукурудзи: 31 – 40

Завод обробки та зберігання трав: 31 – 33

Міжгосподарський комбікормовий завод на 10 т за годину 31

Завод м'ясокісткового борошна: 24 – 38

Завод трав'янистого борошна: 27 – 28

Насіннєсховище:

– на 1 тис. т 540*

– на 2 тис. т 1080*

Механізоване зерносховище:

– на 1 тис. т 540*

– на 2 тис. т 1080*

Пункт обробки купи трав 35 – 41

Механізований пункт обробки зерна та кукурудзи 28 – 30

Сховище обмолоченого насіння кукурудзи 648*

Склад тарного зберігання кукурудзи 2736*

Сховище насіннєвої картоплі 1512*

Сховище овочів та картоплі 2700*

4. Виробничо-технічне обслуговування

Ремонтно-технічні бази центральних садиб 25 – 35

Пункти технічного обслуговування 30 – 68

Пожежне депо 30

Пункти хімізації разом зі складськими будівлями для зберігання твердих

мінеральних добрив

21 – 34

Складські комплекси твердих мінеральних добрив 27 – 32

Глибинний пункт хімізації 37 – 44

Склади нафтопродуктів від 40 до 1200 т 5

Бази сільської будівельної індустрії

Підприємства з виготовлення залізобетонних конструкцій для сільського

виробничого будівництва

50 – 55

Сільські будівельні комбінати з виготовлення комплектів конструкцій для

виробничого будівництва

50

Заводи силікатної цегли 45

Заводи керамічної плитки 45

Підприємства з виготовлення монтажних вузлів для тваринницьких ферм 59

Підприємства великопанельного домобудівництва потужністю 120 – 160 тис. м2

корисної площі

51

Опорна база ПМК 50

Виробнича база рембудділянки 39

132 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Продовження таб лиці

Підприємства

Мінімальна

щільність

забудови, %

База будівельної організації 43

База БМУ монтажу технологічного обладнання тваринницьких ферм 49

Будівельний двір РБУ 40

Завод керамічної цегли потужністю 13,5 млн. шт. цегли на рік 46

5. Ветеринарні об'єкти

База зооветпостачу 40

Ветаптека 40

Районна ветеринарна станція з лабораторією 30

Районна ветеринарна лабораторія 30

Районна ветеринарна станція 30

Дільнична ветеринарна лікарня 30

* Наведено діапазон показників мінімальної щільності забудови, розмір якого залежать від типу сіль сь -

когосподарських підприємств,його потужності і технології виробництва

Примітка 1. Площа забудови окремої будівлі або споруди.

Примітка 2. Мінімальну щільність забудови дозволяється (за наявності відповідних техніко-економічних

обґрунтувань) зменшувати, але не більше ніж на 10 %, встановлених цим додатком, при

будівництві сільськогосподарських підприємств на майданчиках з ухилом понад 3 %, на осадо -

вих ґрунтах та в складних інженерно-геологічних умовах.

Примітка 3. Щільність забудови визначається у відсотках як відношення площі забудови до загального

розміру майданчика.

Примітка 4. Підрахунок площі, яку займають будівлі та споруди, проводиться по контуру зовнішніх стін на

рівні планувальних позначок землі без урахування ширини відмосток.

Примітка 5. У площу забудови підприємства повинні включатися площі, зайняті будівлями та спорудами всіх

видів, у тому числі навіси, відкриті технологічні, санітарно-технічні та інші установки, естакади

та галереї, майданчики вантажно-розвантажувального обладнання, підземні споруди (резер -

вуари, льохи, сховища, тунелі, прохідні канали підземних комунікацій, над якими не можуть бути

розмішені будівлі та споруди), а також вигули для тварин, птиці, звірів, майданчики для стоянки

автомашин, сільськогосподарських машин та механізмів, відкриті склади різного призначення

за умови, що розміри та обладнання вигулів, майданчиків для стоянки автомашин та складів

відкритого зберігання приймаються згідно з нормами технологічного проектування.

У площу забудови повинні включатися також резервні площі на ділянці підприємства,. вказані в

завданні на проектування для розміщення на них будівель та споруд другої черги будівництва

(в межах габаритів названих будівель та споруд).

Примітка 6. При підрахунках площі, яку займають галереї та естакади, в площу забудови включається

проекція на горизонтальну площину тільки тих частин вказаних об'єктів, під якими за габа ри -

тами не можуть бути розміщені інші будівлі або споруди, а для решти враховується тільки

площа, яку займають конструкції колон на рівні планувальних позначок землі.

Примітка 7. У площу забудови не повинні включатися площі, зайняті відмостками навколо будівель та

споруд, тротуарами, автомобільними шляхами та залізницями, тимчасовими будівлями та

спорудами, відкритими спортивними майданчиками, майданчиками для відпочинку, зеленими

насадженнями, відкритими майданчиками для стоянки транспорту, який належить громадянам,

відкритими водопровідними та іншими каналами, підпірними стінами, підземними спорудами

або частинами їх, над якими можуть бути розміщені інші будівлі та споруди.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 133

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці

ДОДАТОК Д

(довідко вий)

НОМЕНКЛАТУРА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНИХ,

РЕКРЕАЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ОЗЕЛЕНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Основні структурні

елементи території Складові структурних елементів Функціональне

призначення

1. На території громадської, житлової та виробничої забудови в межах населених пунктів

Озеленені території: Міські сади і парки, спеціалізовані парки (дитячі, спор -

тивні, виставкові, зоологічні), ботанічні сади, сквери,

бульвари тощо

Загального

користування

загальноміські житлових

районів

Парки і сади житлових районів, міжквартальні сквери,

бульвари, пішохідні зв'язки

Те саме

Озеленення вулиць,

доріг, площ

Об'єкти зеленого господарства швидкісних доріг,

магістральних вулиць і доріг, вулиць місцевого

призначення, периметрального обсадження площ,

транспортних розв'язок і автостоянок

Спеціального

призначення

Озеленення житло вих

кварталів

Об'єкти зеленого господарства у житлових кварталах і

мікрорайонах без споруд, проїздів, майданчиків і

фізкультурних майданчиків

Обмеженого

користування

Озеленені ділянки про -

мислових тери торій,

санітарно- захисних зон

Об'єкти зеленого господарства на промислових, кому -

нально- складських територіях, санітарно-захисні зони

Обмеженого

користування і

спеціального

призначення

Інші території Об'єкти зеленого господарства установ і підприємств

громадського обслуговування (заклади дошкільної

освіти, заклади загальної середньої освіти, інші

заклади освіти, уста нови охорони здоров'я, будинки-

інтернати для старих та людей з інвалідністю,

фізкультурні і спортивні споруди), установ культури й

мистецтва, підприємств торгівлі, громадського

харчування й побутового обслуговування, організацій

та установ управління і фінансування, підприємств

зв'язку, НДІ, об'єктів житлово-комунального госпо -

дарства, ліній високо вольтної передачі; лісомеліо ра -

тивні насадження, непридатні землі тощо

Обмеженого

користування і

спеціального

призначення

2. Території за межами забудови у межах населеного пункту

Ландшафтні та рекре -

аційні території

Лісопарки, лугопарки, гідропарки тощо Загального

користування

Міські ліси Лісові масиви у місті Загального

користування

Озеленені ділянки

установ відпочинку,

туризму, спорту

Ділянки санаторно-оздоровчих, рекреаційних установ,

спортивних споруд та майданчиків тощо

Обмеженого

користування

3. Території за межами міста у межах приміської зони

Ліси Усі види лісів, у тому числі лісопаркова частина Різної

функціональ ної

належності

134 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Основні структурні

елементи території Складові структурних елементів Функціональне

призначення

Озеленення автомо -

більних доріг і залізниць

Об'єкти зеленого господарства в межах охоронних зон Спеціального

призначення

Рекреаційні території Зони короткочасного відпочинку, лісопарки Загального

користування

Території дачних і садівницьких товариств та

об'єднань

Обмеженого

користування

Озеленені ділянки

промислових територій,

санітарно-захисних зон

Об'єкти зеленого господарства промислових, кому -

наль них підприємств, складів і санітарно-захисних зон

Обмеженого

користування і

спеціального

призначення

Озеленені ділянки

установ відпочинку,

туризму, спорту

Об'єкти зеленого господарства санаторіїв, будинків

відпочинку, пансіонатів, готелів; баз туристичних,

спортивних, риболовних і мисливських; оздоровчих

таборів всіх типів тощо

Обмеженого

користування

Інші території Ділянки зелених насаджень, які не увійшли у

вищенаведені

Різної

функціональної

належності

4. Неозеленювані території в межах та за межами населених пунктів

Сільськогосподарські

землі

Поля, луки, городи Спеціального

призначення

Водойми Річки, озера, ставки, водосховища, канали, крім тих,

які увійшли в об'єкти зеленого господарства

Загального

користування і

спеціального

призначення

Інші території Непридатні для озеленення землі, землі спецпризна -

чення

Спеціального

призначення

5. Позаміські ландшафтні території

Озеленені, рекреаційні

та курортно-оздоровчі

території

Зони тривалого та змішаного відпочинку Загального

користування

Туристичні зони об'єктів культурної спадщини; зони

екологічного, етнографічного та сільського туризму

Загального

користування

Курортні зони приморських, гірських поселень,

бальнеологічних, грязевих та кліматичних курортів

Загального

користування

Об'єкти природно-заповідного фонду з рекреаційною

функцією

Загального

користування

6. Природно-заповідні території

Охоронювані природні

території із рекреа -

ційно- туристичною

функцією

Національні природні парки

Регіональні ландшафтні парки

Спеціалізовані парки -- ботанічні, дендрологічні, зооло -

гічні, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

Загального

користування

Особливо охоронювані

природні території

Біосферні та природні заповідники, заказники,

пам'ятки природи, заповідні урочища

Спеціального

призначення

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 135

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці

ДОДАТОК Е.1

(об ов'яз ко вий)

ПЕРЕЛІК І РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ НОРМАТИВНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБ'ЄКТАМИ

ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Установи та

організації 1)

Одиниця

виміру

Нормативна величина забезпеченості послугами,

на 1000 жит., не менше Примітки

повсякденними періодичними епізодичними

1 2 3 4 5 6

1. Заклади освіти

Заклади дош кіль -

ної освіти (ясла-

 садки, дитсадки

загаль ного роз -

витку, компен -

сую чого типу

(спе ціальні,

санаторні) або

комбінованого

типу, центри

розвитку дитини)

Місце За демографією

з розрахунковим

рівнем забезпе -

ченості дітей 1-2

роки – до 60 %,

3-5(6) років – до

100 %, із них

групами загаль -

ного розвитку –

85 %; санатор -

ного типу –

10 %; спеціаль -

ного типу – 5

За завданням

на проектування

влаштовують

центри розвитку

дитини і групи

короткотрива -

лого перебування

для дітей, які

не відвідують

ясла-садки і

виховуються

вдома

За завданням

на проектування

Заклади дошкіль -

ної освіти, об'єд -

нані з закладом

загальної серед -

ньої освіти (комп -

лекси "Дитсадок –

початкова школа"

і "Школа –

дитсадок")

Місць, учнів За розрахунком

і завданням на

проектування

(із загальної

нормативної

величини обох

типів закладів

для дітей 1-5(6)

років і 6-9 років)

У сільських

населених

пунктах до -

пускається

об'єднання із

загально-

 освітніми

школами І-ІІ і

І-ІІІ ступенів

Заклади загаль -

ної середньої

освіти

2):

І ступеня

(почат кова

школа);

І-ІІ ступенів

(почат кова і

основ на (базова)

школа – гімназія)

І-ІІІ ступенів

(початкова,

основна і старша

школа)

ІІІ ступеня

(старша школа –

ліцей)

Учнів За демогра -

фією. Рівень

забезпеченості

школами І-ІІ

ступенів дітей

6-15 років –

100 %, школами

ІІІ ступеня дітей

старшої вікової

групи (16-18

років) – 80-90 %

за місцевими

умовами

Те саме Із ураху ван -

ням форму -

вання освіт ніх

округів

136 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

1 2 3 4 5 6

Заклади загаль -

ної середньої

освіти, зблоковані

в шкільні комп -

лекси, а також

згруповані з інши -

ми закла дами

освіти в багато -

профільні комп -

лекси (центри)

Учнів,

студентів,

слухачів

За завданням

на проекту ван -

ня, виходячи з

місткості окре -

мих об'єктів

Із ураху ван -

ням форму -

вання освіт ніх

округів

Школи-інтернати

(загального та

спеціалізованого

типів, спеціального

та санатор -

ного типів)

Учнів (вихо -

ванців)

За завданням

на проектування

Міжшкільні нав -

чально-виробничі

комбінати

% від

загаль ної

кількості

школярів

– 8 На рівні жит -

лового райо -

ну, міста,

рай онного

центру, цент -

ру об'єд наної

територіаль -

ної громади

Спеціалізовані

заклади поза -

шкільної освіти

Те саме – 15,3 % (у т.ч. за

видами будин -

ків): Палац

(Будинок) шко -

лярів – 3,3 %3)

,

станція юних

натуралістів –

0,4 %; станція

юних туристів –

0,4 %; дитячо-

 юнацька спор -

тивна школа –

2,3 %; дитяча

школа мистецтв

або музична4)

,

художня, хорео -

графічна – 2,7 %;

інші – 6,2 %

У сільських

населених

пунктах пр и -

міщення для

позашкільних

занять реко -

мендується

передбачати

в будинках

загальноосвітніх

шкіл

Заклади профе -

сійної (профе -

сійно- технічної)

та фахової

перед вищої

освіти (коледжі,

технікуми)

Учнів,

студентів

За завданням

на проектування

з урахуванням

населення

міста-центру та

інших населених

пунктів у зоні

його тяжіння

На рівні міста,

районного

центру, цент -

ру об'єднаної

територіаль -

ної громади,

міжрайонно го,

регіональ ного,

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 137

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

Заклади вищої

освіти (універси -

тети, академії,

інститути)

Те саме міжрегіонального

центрів

із урахуван -

ням форму -

вання освітніх

округів

2. Заклади охорони здоров'я, соціального захисту, оздоровчі, відпочинку та туризму

Заклади (центри)

первинної медич -

ної допомоги

(кабінети сімей -

них лікарів за -

гальної практики,

амбулаторії) і

вто ринної медич -

ної допомоги

(полi клініки,

диспансери,

діагностичні

центри тощо):

Відвідувань

за зміну

Із урахуван -

ням форму -

вання госпi -

таль них ок ругів

в межах

об'єднаних

територіаль -

них громад

для дорослих – 10-15 У показник

не входить

норматив на

лікарні

для дітей – 4-5

Заклади третин -

ної медичної

допомоги

(спеціалізовані

поліклініки та

диспансери,

лікарні тощо)

Відвідувань

за зміну

– Не менше 10 Те саме

Фельдшерськоакушерський

або

фельдшерський

пункт

Об'єкт – За розрахунком

і завданням на

проектування у

сільських насе -

лених пунктах

без лікарень і

амбулаторій з

кількістю жите -

лів понад

200 чол.

Стаціонари усіх

типів (включаючи

пологові будинки)

для дорослих із

допоміжними

будинками і

спорудами

Ліжко – 9,5 (у середньо -

му по Україні).

Для населення,

що проживає у

міських населе -

них пунктах, які

не є центрами

систем розсе -

лення, не відi -

На одне ліжко

для дітей

треба прий -

мати норму

усього стаціо -

нару з коефiцієнтом

1,5.

На регіональний

центр

138 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

грають роль

районного,

обласного і

міжобласного

центрів, нор ма -

тивний показник

не нижче 5,1-6,9

ліжок на 1 тис.

осіб населення

пе редбача -

ють заклад

паліа тивної

допо моги

(хоспіс), міст -

кість якого

прийма ють за

зав дан ням на

проектування

Станції (підстан -

ції) екстреної

(швидкої) медич -

ної допомоги

Виїзди у рік

(спецавто -

мобіль) на

1 тис. жите лів

– 4000 (0,1) У межах зони

15-хвилинної

доступності

Медико-профі-

лак тичні заклади

Об'єкт – За завданням

на проектування

Аптеки, груп:

І-ІІ,

ІІІ-V,

VI-VII

Об'єкт

(м2

 загаль -

ної площі

на 1 тис.

осіб)

0,104, у тому

числі: для

міського насе -

лення – 0,09;

для сільського –

0,143

 (50) (10-15)

Розміщують -

ся у житлових

кварталах,

мікрорайонах,

житлових

рай онах,

цент рах

об'єднаних

територіаль -

них громад,

райцентрах

Молочні кухні та

роздавальні

пункти молочних

кухонь

Порції на

добу на

одну дитину

(до одного

року)

За розрахунком

(за потреби)

–

Територіальні

центри соціаль -

ного обслугову -

вання людей

похилого віку та

людей з інвалід -

ністю (І, ІІ і ІІІ

типів)

Місце на

1 тис. осіб

(м2

 заг.

площі на

1 тис. осіб)

– За розрахунком

(30-40)

I тип (пос тій -

ного і тимча -

сового про живання

людей

похилого віку

та людей з

інвалідністю),

ІІ тип (ден -

ного перебу -

вання людей

з інвалід -

ністю),

ІІІ тип (ден -

ного перебу -

вання людей

з інвалідністю

при існую чо -

му будинку-

 інтернаті)

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 139

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

Будинки-інтернати

для людей

похилого віку,

ветеранів війни і

праці (з 60 ро ків)5)

Місце на

1 тис. жит.

відповідної

демогра фіч -

ної групи

За розрахунком

(у середньому

28)

Будинки-

інтернати для

людей похи -

лого віку,

ветеранів

війни і праці

розміщуються

переважно у

населених

пунктах з

кіль кістю

населення

не менше

10 тис. осіб

або в центрах

з меншою

кількістю

населення за

необхідності

урахування

обслуговування

населених

пунктів у зоні

впливу.

Будинки-

інтернати

повинні бути

розмi щені на

окре мих

ділянках.

Відстань від

них до вікон

квартир жит -

лових будин -

ків повинна

бути не

менше 30 м

Будинки-інтернати

для дорос -

лих людей з

інвалідністю з

фізичними

порушеннями

(з 18 років)5)

Те саме За розрахунком

(у середньому

28)

Психоневрологіч -

ні інтернати

(з 18 років)

» За розрахунком

(у середньому

3)

Спеціальні бу дин -

ки і будинки-

 інтернати для

дітей (будинки

дитини для дітейсиріт,

сімейні

дитячі будинки,

будинки-інтер -

нати для дітей з

інвалідністю з

3 до 17 років,

притулки непов -

нолітніх, центри

соціальної служ би

Місце на

1 тис. осіб

відповідної

демогра -

фічної

групи

За розрахунком

і завданням на

проектування

За розрахунком

і завданням на

проектування

140 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

бездоглядних

дітей, підлітків,

молоді тощо)

Центри зайня -

тості населення

базового рівня

Відвідувач – 0,13-0,15

Заклади оздо -

ровчі, відпочинку

та туризму (сана -

торії, будинки і

бази відпочинку,

турбази, курортні

та туристські

готелі, мотелі,

кемпінги тощо)

Місце – За розрахунком

і завданням на

проектування

3. Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди

Приміщення для

фізкультурнооздоровчих

занять у житло -

вому кварталі

(мікрорайоні)

м

2

 загаль -

ної площі

на 1 тис.

осіб

306) 40

Спортивні зали

загального користування,

включа -

ючи приміщення

реабілітаційного

призначення

Те саме 406),7) 40

Басейни криті й

відкриті загаль -

ного користування

для населення

м

2

 дзеркала

води на

1 тис. осіб

206) 20-25

Приміщення

реабілітаційного

призначення

– 15

4. Заклади культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві

Універсальна

зала

Місць на

1 тис. осіб

10 5-7 Може вико -

рис товува ти -

ся як тан цю-

 вальна

Виставкова зала м

2

 загаль -

ної площі на

1 тис. осіб

– 10

Міські масові

бібліотеки

8)

тис. одиниць

зберiган

ня чит.

місць на

1 тис. осіб

3-3,56)

2

1-1,5

1

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 141

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

Клубні приміщен -

ня (за місцем

проживання)

Місць від -

вiдування

(або м2

пло щі

підлоги) на

1 тис. осіб)

15-20

(50-60)

– Питому вагу

клубів і кіно -

театрів реко -

мендується

розміщувати

поза міським

центром у

розмірі від

40 % до 50 %.

З них для

учнів та інших

груп молоді

не менше

20 %.

Мінімальну

кількість

місць закла -

дів культури,

дозвілля й

мистецтв

приймати для

найкрупніших

і крупних міст

Клубні заклади і

центри культури

та дозвілля, у т.ч.:

Місць від -

відування

на 1 тис.

осіб у міських насе -

лених пунктах

– 35-1909)

у сільських насе -

лених пунктах

– 300-50010)

Кінотеатри місць на

1 тис. осіб

– 12 10

Театри Те саме – 2,1

Концертні зали » – 1,3

Цирки » – 0,2-0,25

Культові споруди Місць – За розрахунком

і завданням на

проектування

5. Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) та побутового

обслуговування

Магазини, у тому

числі:

м

2

 торго -

вельної

площі на

1 тис. осіб

У населених

пунктах:

місь- сільських

ких11

У населених

пунктах:

місь- сільських

ких11

У селищах

садівницьких

товариств

продовольчі

магазини слід

передбачати

з розрахунку

80 м2

 торго -

вельної площі

на 1 тис. осіб

продовольчих

товарів

956) 15 10 9 4

непродовольчих

товарів

1106) 20 12 10 6

Ринкові

комплекси

м

2

 торго -

вельної

площі на

1 тис. осіб

– 20-30 Для ринко во -

го комп лексу

на 1 торго -

вель не місце

треба прий -

мати 6 м2

торговельної

площі

142 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

Підприємства

харчування

(заклади ресто -

ран ного госпо -

дарства)12)

Пос. місць

на 1 тис.

осіб

7 20 10 У містахку

рор тах і містах-центрах

туризму роз -

рахунок ме -

режі підпри -

ємств харчу -

вання слід

приймати з

урахуванням

тимчасового

населення:

на бальнео -

логічних

курортах – до

90 місць, на

кліматичних

курортах – до

120 місць на

1 тис. осіб.

Для міських

зон масового

відпочинку

населення у

крупних і

найкрупніших

містах слід

враховувати

харчування –

1,1-1,8 місця

на 1 тис. осіб

Майстерні побу -

тового обслуго -

вування

Роб. місць

на 1 тис.

осіб

1,5-2,0 3,0 2,0

Виробничі підпри -

ємства цен тра лi -

зо ваного вико -

нання за мов лень

(спеццехи, спе -

ціалізовані май -

стерні, праль ні,

хімчистки тощо)

Те саме – Не менше 4 За розрахунком

6. Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи,

підприємства зв'язку, юридичні установи, правопорядку

Організації та

установи управ -

ління, центри

адміністративних

послуг

Об'єкт За завданням

на проектування

За завданням

на проектування

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 143

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

Відділення і філії

банківських

установ у насе -

лених пунктах:

Операційне

місце

міських 1 операційне

місце (вікно) на

2-3 тис. осіб

сільських Те саме на

1-2 тис. осіб

Відділення

зв'язку13)

Об'єкт на

1 тис. осіб

0,16

АТС Об'єкт За завданням

на проектування

Районні (міські)

суди

Роб. місце один суддя на

30 тис. осіб

Обласні суди Те саме один член суду

на 60 тис. осіб

Юридичні

консультації

 » один юристадвокат

на

10 тис. осіб

Нотаріальна

контора

 » один нотаріус на

30 тис. осіб

Відділення

поліції

Об'єкт За завданням

на проектування

Опорний пункт

охорони порядку

м

2

 загаль -

ної площі

на мікро -

район

30-100 –

7. Організації житлово-комунального господарства

Житлово-експлуа -

таційні організації

житлового району

Об'єкт один об'єкт на

житловий район

з населенням до

80 тис. осіб

Житлово-експлуа -

таційні організації

житлових квар та -

лів (мікрорайонів)

Об'єкт один об'єкт на

мікрорайон на

20 тис. осіб

Пункт приймання

вторинної

сировини

Об'єкт Згідно з ДСТУ

ХХХХ "Пожеж -

но-рятувальні

підрозділи.

Район виїзду.

Комплектування

пожежними

автомобілями.

Проектування

пожежно-ряту -

вальних частин"

144 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

Готелі Місць на

1 тис. осіб

4,8

Громадські

туалети

Прилад на

1 тис. осіб

1

Бюро похорон -

ного обслугову -

вання

Об'єкт – – Не менше 1 на

0,05 млн. осіб

Будинок траурних

обрядів

Об'єкт – – Не менше 1 на

0,25 млн. осіб

Кладовище

традиційного

поховання

14)

га – – 0,24-0,35

Крематорій з

кладовищем

урнових поховань

Одиниць – – За розрахунком

1) Норми розрахунку установ та організацій громадського обслуговування не поширюються на проектування

установ, закладів і підприємств громадського обслуговування, розміщених на територіях промислових

підприємств, закладів вищої освіти та інших місць прикладання праці.

2) У кожному центральному селі треба мати заклад загальної середньої освіти. У кожному сільському

населеному пункті, де є 12 і більше дітей дошкільного віку, треба мати заклад дошкільної освіти чи заклад

дошкільної освіти, об'єднаний з початковою школою. Для обслуговування сіл з меншою кількістю дітей

слід передбачати місця в закладах дошкільної освіти, що розміщуються в найближчих, більш крупних

селах, та забезпечувати підвезення дітей спецтранспортом.

3) У центрі об'єднаної територіальної громади нормативний розмір по філіях Будинку школярів визначено у

2,5 % від загальної кількості школярів центру.

4) У первинному і районному центрах нормативний розмір по дитячій школі мистецтв або музичній школі

визначено в 1,5 % від загальної кількості школярів центру; у центрі сільської первинної системи розсе -

лення – у 2 % від загальної кількості школярів центру.

5) Норматив по будинках-інтернатах у розрахунку на 1 тис.осіб населення визначено 3,1-4 місця.

6) Наведені норми розрахунку підприємств на рівні житлового мікрорайону.

7) У сільських населених пунктах з кількістю жителів до 2 тис. осіб передбачається один спортивний зал

площею не менше 300 м2

 за нормою 100-200 м2

 загальної площі підлоги на 1 тис. осіб.

8) Наведені норми не поширюються на наукові, універсальні й спеціалізовані бібліотеки, місткість яких

визначається завданням на проектування.

9) Норматив місць відвідування на 1000 осіб населення у клубних закладах та центрів дозвілля по містах з

кількістю населення:

більше 500 тис.. осіб – 35 місць;

150-500 тис. осіб – 40 місць;

100-250 тис. осіб – 50-40 місць;

20-100 тис. осіб- 60-50 місць;

менше 20 тис. осіб. і райцентр 190-140 місць.

10)Норматив місць відвідування на 1000 осіб населення у клубних закладах по сільських населених пунктах

з кількістю жителів:

більше 1000 осіб – 400-300 місць;

500-1000 осіб – 500-300 місць;

300-500 осіб – 500-300 місць;

менше 300 осіб – 400-300 місць.

11)Села з населенням до 100 осіб обслуговуються пересувними торговельними підприємствами (автолав -

ками). У сільських населених пунктах з населенням більше 100 осіб розміщуються магазини, які забез -

печують жителів товарами щоденного попиту (загальний норматив 120 м2

 торговельної площі на 1000

осіб, у т.ч. непродовольчих товарів – 40 м2

 і продовольчих – 80 м2

), рештою товарів – за попереднім

замовленням з доставкою додому.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 145

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4 5 6

12)Потреба у підприємствах харчування на виробничих підприємствах, в установах, організаціях і закладах

освіти розраховується за відомчими нормативами на 1 тис. працюючих (учнів) у максимальну зміну. У

виробничих зонах сільських населених пунктів та інших місцях прикладання праці, а також на польових

станах для обслуговування працюючих повинні передбачатися підприємства харчування з розрахунку

220 місць на 1 тис. працюючих у максимальну зміну. Заготівельні підприємства харчування розрахову -

ються за нормою 300 кг за добу на 1 тис. осіб.

13)Норматив визначено у 0,39 підприємств зв'язку на 1 тис. осіб населення, у т.ч. для міського населення –

0,16.

14)У сільських населених пунктах – 0,1 га на 1000 осіб.

146 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці

ДОДАТОК Е.2

(довідко вий)

ОРІЄНТОВНІ НОРМИ ДОДАТКОВОЇ МІСТКОСТІ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬ ЗОНУ ВПЛИВУ ЦЕНТРУ

Установи та організації Одиниця

виміру

Типи центрів міжселенного

обслуговування

Норми на

1000 осіб

зони

впливу

1 2 3 4

Зак ла ди освіти

Заклади вищої освіти

(університети, ака де мії,

інститути)

Студентів Регіональний, міжрегіо нальний центр.

Міжрайонний центр (з населенням, як

правило, не менше 100 тис. осіб)

4-9

3,0

Заклади профе сійної

(професійно- технічної) та

фахової перед ви щої освіти

(коледжі, технікуми)

Учнів,

студентів

Міжрегіональний, регіональний і

міжрайонні центри

3-6

Заклади загальної серед -

ньої освіти, опорні школи

Учнів Центр об'єднаної територіальної громади,

первинний центр

1)

Міжшкільні ресурсні центри

(міжшкільні нав чально-

 виробничі комбінати)

Місць Районний центр, центр об'єднаної

територіальної громади

80

Зак ла ди по зашкільної освіти

Будинок школярів Місць Центр сільської первинної системи розсе -

лення.

Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади

3 (20)2)

2 (10)

Школи мистецтв Місць Центр сільської первинної системи розсе -

лення.

Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади

1 (10)

0,3 (5)

Зак ла ди соціаль но го за хис ту на се лен ня

Будинки-інтернати для

людей похилого віку

Місць Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади.

Міжрайонний центр

6-8

2-4

Будинки-інтернати для

дорослих і дітей з інвалід -

ністю

Місць Центр об'єднаної територіальної громади

або міжрайонний центр

3,0

Психоневрологічні

інтернати

Місць Центр об'єднаної територіальної громади

або міжрайонний центр

3,0

Зак ла ди охо ро ни здо ров 'я

Лікарські амбулаторії Відвідувань

за зміну

Центр сільської первинної системи розсе -

лення

13,0

Дільнична лікарня з

поліклінікою

Ліжок/відвідувань

за зміну

Районний центр 4,0-6,0/2,3

Центральна районна

лікарня з поліклінікою

Ліжок/відвідувань

за зміну

Центр об'єднаної територіальної громади 1,0-3,6/6,5

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 147

ДБН Б.2.2-12:2018

1 2 3 4

Спеціалізовані лікарні і

диспансери

Ліжок Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

2,0-2,85

2,15-3,0

1,0

Консультативні поліклініки Відвідувань

за зміну

Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

1,0

0,7

0,5

Станції швидкої медичної

допомоги

Автомашин Районний центр, центр об'єднаної тери то -

ріальної громади

0,1-0,2

Аптеки Об'єкт Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади

0,1

Молочні кухні, роздавальні

пункти молочних кухонь

Об'єкт Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади

1,0

Спор тивні та фізкуль тур но-оздо ровчі спо ру ди

Спортивні зали м

2

 площі

підлоги

Первинний центр.

Центр об'єднаної територіальної громади,

районний центр.

Міжрайонний центр

50,0

6-10

5,0

Басейни м

2

 дзеркала

води

Первинний центр.

Центр об'єднаної територіальної громади,

районний центр.

Міжрайонний центр

10-20*

3-5, 2-3*

1,0*

Стадіони га Первинний центр.

Центр об'єднаної територіальної громади,

районний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний центр

0,1

0,1

0,05

0,05

Спортивні спеціалізовані

центри

га Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Регіональний і республіканський центри

0,1

0,1

0,1

Універсальні спортивно-

 видовищні зали

Місць Регіональний, міжрегіональний і республi -

канський центри

0,1

Зак ла ди куль тур но-ви до вищні та дозвіллєві

Будинок культури Місць Центр сільської системи розселення.

Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади

30-40

20-30

Спеціалізовані клуби Місць Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний центр

1,0

0,3

0,2

Спеціалізовані кінотеатри Місць Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний центр

1,0

0,3

0,2

Театри Місць Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

0,5

0,3

0,1

148 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4

Концертні зали Місць Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

0,3

0,2

0,1

Цирки Місць Регіональний, міжрегіональний і республi -

канський центри

0,1

Музеї, виставочні зали м

2 Районний центр.

Міжрайонні центри.

Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

2,0

0,5

0,4

0,3

Масові бібліотеки тис. один.

зберіг.

Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади.

Міжрайонний центр

0,5-1,0

0,5

Спеціалізовані бібліотеки Те саме Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

0,3

0,2

Підприємства торгівлі, хар чу ван ня та по бу то во го об слу го ву ван ня

Магазини м

2

 торговель -

ної площі

Центр сільської первинної системи розсе -

лення, у тому числі:

продовольчих товарів;

непродовольчих товарів

8,0

2,0

6,0

Первинний центр, у тому числі:

продовольчих товарів;

непродовольчих товарів

5,0

1,0

4,0

Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади, у тому числі:

продовольчих товарів;

непродовольчих товарів

5

1,0

4,0

Універсальні та спеціа лізо -

вані магазини

м

2

 торговель -

ної площі

Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади.

Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

15

10

7

5

Спеціалізовані підприємства

харчування

Місць Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади.

Міжрайонний центр.

Регіональний центр.

Міжрегіональний і республіканський центри

1,5

0,5

0,2

0,1

Підприємства побутового

обслуговування

Робочих

місць

Центр сільської первинної системи розсе -

лення.

Первинний центр.

Районний центр, центр об'єднаної терито -

ріальної громади.

Міжрайонний центр

2-3

2-3

1-3

1,0

* Норми тільки для критих басейнів (без * – для розрахунку відкритих басейнів).

1) Для дітей, які проживають у сільських зонах впливу цих центрів і не мають середніх шкіл. Транспортна

доступність при цьому не повинна перевищувати 30 хв.

2) У дужках наведені норми на 1000 школярів.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 149

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці

ДОДАТОК Е.3

(довідко вий)

ОРІЄНТОВНІ НОРМИ РОЗРАХУНКУ УСТАНОВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КУРОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Установи та організації Одиниця виміру

Нормативна величина з

розрахунку на 1000 осіб,

що лікуються й

відпочивають

Лікувально-курортні

Курортні поліклініки Відвідувань за зміну 200

Водолікарні 1 ванна 30

Грязелікарні 1 кушетка 25

Лікувальні плавальні басейни м

2

 дзеркала води 120

Культурно-видовищні та дозвіллєві

Кінотеатри 1 місце 80

Клуби, центри культури та дозвілля, у тому числі:

універсальні зали; Те саме 150

приміщення для гурткових занять » 10

Танцювальні зали » 50

Бібліотеки 1000 книжок 4

Відкриті кіно-естрадні майданчики 1 місце 120

Танцювальні майданчики Те саме 70

Фізкультурно-спортивні

Спортивні зали м

2

 площі підлоги 80

Басейни криті м

2

 дзеркала води 70

Басейни відкриті Те саме 100

Комплекс майданчиків для дитячих ігор га площі земельної

ділянки

0,1

Комплекс майданчиків для спортивних ігор Те саме 0,15

Примітка 1. Заклади спеціалізованого курортного обслуговування повинні задовольняти додаткові потреби

тих, хто лікується і відпочиває в різних типах закладів, за винятком санаторіїв і готелів з блоками

лікувального призначення.

Примітка 2. Розрахунок підприємств і закладів торгівлі, харчування, побутового обслуговування, кому -

нально- складських та інших об'єктів слід приймати за завданням на проектування, а за його

відсутності – за загальними нормами додатка В відповідно до чисельності тимчасового насе -

лення (на 1000 осіб, що лікуються і відпочивають).

150 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Е.4

(довідко вий)

ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

№

з/п Установи і організації Розміри земельних ділянок Примітки

1 2 3 4

Зак ла ди освіти

1. Заклади дошкільної освіти За місткості закладів дош кіль -

ної освіти загального розвитку і

санаторного типу, м2

 на 1 місце:

до 40 місць – 50, але не менше

0,2 га;

більше 40 до 80 місць – 45;

більше 80 місць – 40.

В закладах дошкільної освіти

спеціального типу – не менше

60 м2

 на 1 місце

Площі земельних ділянок

можуть бути зменшені на

20 % в умовах реконструкції

та щільної забудови; на

15 % – в разі розміщення на

рельєфі із похилом більше

20 %, на 10 % – для закладів

дошкільної освіти загального

розвитку, вбудованих і вбу до -

вано-прибудованих до жит ло -

вих будинків

2. Заклади дошкільної освіти,

об'єднані з закладом

загальної середньої освіти

За місткості закладів

дошкільної освіти, м2

 на одне

місце: до 100 місць – 40;

більше 100 – 35.

За місткості закладів загальної

середньої освіти I ступеня

(початкова школа), учнів:

від 40 до 400 – 40 м2

 на учня

Площі земельної ділянки

можуть бути зменшені на

20 % в умовах реконструкції;

на 15 % – у разі розміщення

на ре льєфі із похилом більше

20 %

3. Заклади загальної середньої

освіти:

У сільських населених пунктах:

на 4 класи – 0,25-0,5 га.

У міських: на 12 класів – 1,4 га;

на 16 класів – 1,8 га.

Площі земельних ділянок

закладів загальної середньої

освіти можуть бути: зменшені

на 20 % – в умовах реконст -

рукції; на 15 % в разі розмi -

щення на рельєфі із похилом

більше 20 %; збільшені на

30 % – у сільських населених

пунктах, якщо для організації

навчально-дослідної роботи

не передбачені спеціальні

ділянки на землях агропід -

при ємств

Спортивна зона школи може

бути об'єднана з фізкуль тур -

но-оздоровчим комплексом

житлового кварталу, мікро -

району, громадського центру

села

(початкова школа);

(гімназія, з підрозділом

початкової школи);

У сільських населених пунктах:

на 9 кл. – 1,6 га.

У міських: на 18 кл. – 1,9 га;

на 27 кл. – 2,4 га;

на 36 кл. – 2,6 га.

(ліцей, з підрозділом

почат ко вої школи);

У сільських населених пунктах:

на 12 кл. – 2,0 га;

на 24 кл. – 2,6 га.

У міських населених пунктах:

на 24 кл. – 2,0 га;

на 33-36 кл. – 2,5-2,6 га.

(ліцей) на 12 кл. – 1,4 га;

на 18 кл. – 1,9 га;

на 27 кл. – 2,4 га;

на 36 кл. – 2,6 га;

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 151

ДБН Б.2.2-12:2018

1 2 3 4

4. Заклади загальної середньої

освіти, об'єднані з іншими

закладами освіти (профе сійної

(професійно-технічної)

або фахової передвищої

освіти

на 24+24 кл. – 2,8 га,

на 24+36 кл. – 3,2 га,

на 36+36 кл. – 3,8 га

За місткості комплексів:

більше 1500 до 2000 – 17 м2

;

більше 2000 – 16 м2

5. Заклади освіти (спеціалізо -

вані, спеціальні, санаторні,

навчально-реабілітаційні

центри, які мають у складі

структурні підрозділи:

(інтернати, пансіонати)

Кількість учнів:

більше 200 до 300 – 70 м2

 на

1 учня;

більше 300 до 500 – 65 м2

;

понад 500 і більше – 45 м2

.

За місткості школи-інтернату

спеціального типу до 180

учнів – не менше 140 м2

 на

1 учня; більше 180 уч. – 120 м2

У випадку розміщення на

земельній ділянці будинку

школи-інтернату спального

корпусу площу земельної

ділянки треба збільшувати на

0,2 га

6. Міжшкільні ресурсні центри Розміри земельних ділянок

рекомендується приймати не

менше 2 га (у випадку влашту -

вання автополігону або авто -

трактородрому – 3 га)

За завданням на проекту -

вання

7. Заклади позашкільної освіти За завданням на проектування

8. Заклади професійної

(професійно-технічної) та

фахової передвищої освіти

(коледжі, технікуми)

За місткості ПТУ і закладу

фахової передвищої освіти,

учнів (студентів):

до 300 – 75 м2

 на 1 уч.(ст.);

більше 300 до 900 – 50-60 м2

;

більше 900 до 1600 – 30-40 м2

Площі земельних ділянок

можуть бути зменшені: в умо -

вах реконструкції на 30 % –

для закладів освіти гумані-

тарного профілю; збільшені

на 50 % – для зак ладів

сільськогосподар сь кого

профілю, які розміщуються у

сільських населених пунктах.

У випадку кооперування

закладів і створення центрів

професійної освіти розміри

земельних ділянок рекомен -

ду ється зменшувати залежно

від місткості таких центрів,

учнів (студентів):

від 1500 до 2000 – на 10 %;

більше 2000 до 3000 – на 20 %;

понад 3000 – на 30 %.

Параметри житлової зони,

навчальних і допоміжних

господарств, полігонів і авто -

трактородромів до вказаних

розмірів не входять

9. Заклади вищої освіти

(університети, академії,

інститути)

Зони закладів вищої освіти

(ЗВО), га на 1 тис. студентів:

навчальна зона:

університети, ЗВО, технічні –

4-7;

Площа земельної ділянки

закладу вищої освіти може

бути зменшена в умовах

реконструкції.

152 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4

сільськогосподарські ЗВО –

5-7;

медичні, фармацевтичні – 3-5;

економічні, педагогічні, куль -

тури, мистецтва, архітектури –

2-4;

інститути підвищення квалi фi ка -

ції і заочні ЗВО – відповідно до

їх профілю з коефіцієнтом 0,5;

спеціалізована зона – за зав -

данням на проектування;

спортивна зона – 1-2;

зона студентських гуртожит -

ків – 1,5-3.

ЗВО фізичної культури проекту

ються за завданням на

проектування

У разі кооперованого розмi -

щен ня декількох ЗВО на

одній ділянці сумарну терито -

рію земельних ділянок цих

закладів рекомендується

скорочувати на 20 %

Зак ла ди охо ро ни здо ров 'я, соціаль но го за хис ту, оздо ровчі, відпо чин ку та ту риз му

10. Заклади (центри) первинної

медичної допомоги (кабінети

сімейних лікарів загальної

практики, амбулаторії) і

вторинної медичної допомоги

(поліклініки, диспансери,

діагностичні центри тощо)

За завданням на проектування

0,1 га на 100 відвідувань за

зміну, але не менше 0,3 га

Можуть розмішуватися у

приміщеннях, вбудованих в

об'єкти іншого призначення

11. Заклади третинної медичної

допомоги (спеціалізовані

поліклініки та диспансери,

лікарні тощо)

За завданням на проектування

12. Фельдшерсько-акушерський

або фельдшерські пункти

0,2 га – з квартирою фельд -

шера;

0,05 га – без квартири

13. Стаціонари усіх типів (в тому

числі пологові будинки) для

дорослих і дітей, хоспіси

За потужності стаціонарів,

ліжок:

до 50 – 300 м2

 на 1 ліжко;

більше 50 до 100 – 300-200 м2

;

більше 100 до 200 – 200-140 м2

;

більше 200 до 400 – 140-100 м2

;

більше 400 до 800 – 100-80 м2

;

більше 800 до 1000 – 80-60 м2

;

понад 1000 – 60 м2

При розміщенні двох і більше

стаціонарів на одній земель -

ній ділянці загальну площу

треба приймати за нормою

сумарної місткості стаціонарів.

В умовах реконструкції у

круп них і найкрупніших містах

земельні ділянки лікарень

допускається зменшувати на

25 %.

Розміри земельних ділянок

лікарень, які розміщуються у

приміській зоні, необхідно

збільшувати:

інфекційних та онкологічних –

на 15 %;

туберкульозних і психіатрич -

них – на 25 %;

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 153

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4

відновлювального лікування

для дорослих – на 20 %, для

дітей – на 40 %.

Площу земельної ділянки по -

логових будинків треба прий -

мати за нормативами ста ціонарів

з коефіцієнтом 0,7.

14. Станції (підстанції) екстреної

(швидкої) медичної допомоги

0,05-0,07 на 1 автомобіль, але

не менше 0,1 га

15. Медико-профілактичні

заклади

За завданням на проектування

(до 1-1,5 га)

16. Аптеки груп:

І-ІІ,

ІІІ-V,

V-VI

0,3 га або вбудовані;

0,25 га або вбудовані;

0,2 га або вбудовані

17. Роздавальні пункти молочних

кухонь

Вбудовані

18. Територіальні центри

соціаль ного обслуговування

людей похилого віку та

людей з інвалідністю типів:

За завданням на проектування

I тип (постійного і тимчасо -

вого проживання людей

похи ло го віку та людей з

інвалідністю),

При місткості інтернатів:

до 50 місць – 150 м2

 на 1 місце;

більше 50 до 75 – 125 м2

;

більше 75 – 100 м2

.

ІІ тип (денного перебування

людей з інвалідністю),

При місткості інтернатів:

до 50 місць – 150 м2

 на 1 місце;

більше 50 до 75 – 125 м2

;

більше 75 – 80 м2

.

ІІІ тип (денного перебування

людей з інвалідністю при

існуючому будинку-інтернаті)

Розрахунковий показник

площі земельної ділянки

територіальних центрів III

типу визначається як сума

площі ділянки будинку-інтер -

нату і центру

19. Будинки-інтернати для

людей похилого віку, ветера -

нів війни і праці (з 60 років)

За місткості інтернатів:

до 50 місць – 200 м2

 на 1 місце;

більше 50 до 100 – 175 м2

;

більше 100 до 200 – 125 м2

;

більше 200 до 300 – 100 м2

Площу земельних ділянок

будинків-інтернатів, які роз -

мiщуються поблизу парків і

лісо парків, дозволяється

зменшувати, але не більше

ніж на 20 %

20. Будинки-інтернати для

дорослих людей з інвалід -

ністю – (з 18 років)

За місткості інтернатів:

до 50 місць – 200 м2

 на 1 місце;

більше 50 до 100 – 175 м2

;

більше 100 до 200 – 125 м2

Те саме

21. Психоневрологічні інтернати За місткості

до 20 місць – 125 м2

 на 1 місце;

більше 200 до 400 – 100 м2

;

більше 400 до 600 – 80 м2

»

154 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4

22. Спеціальні будинки і

будинки-інтернати для дітей

(будинки дитини, для дітейсиріт,

сімейні дитячі будинки,

будинки-інтернати для дітей

з інвалідністю з 3 до 17 років,

притулки неповнолітніх,

центри соціальної служби

бездоглядних дітей, підлітків,

молоді тощо)

За завданням на проектування

23. Центри зайнятості населення

базового рівня

За завданням на проектування

24. Санаторії (за виключенням

туберкульозних)

125 м2

 на 1 місце

25. Санаторії для батьків з діть -

ми і дитячі санаторії (за вик -

люченням туберкульозних)

145 м2

 на 1 місце

26. Будинки відпочинку

(пансіонати)

120 м2

 на 1 місце

27. Будинки відпочинку (пансіо -

нати) для сімей з дітьми

140 м2

 на 1 місце

28. Бази відпочинку підприємств

та організацій, молодіжні

табори

140 м2

 на 1 місце

29. Туристичні бази 65 м2

 на 1 місце

30. Туристичні бази для сімей з

дітьми

75 м2

 на 1 місце

31. Курортні і туристичні готелі:

з приоб'єктними блоками

спецпризначення;

вищих категорій (*****, ****);

нижчих категорій( ***, ** та *)

65 м2

 на 1 місце

55 м2

 на 1 місце

30 м2

 на 1 місце

32. Оздоровчі табори 150 м2

 на 1 місце

33. Мотелі 75 м2

 на 1 місце

34. Кемпінги 135 м2

 на 1 місце

35. Туристичні притулки 35 м2

 на 1 місце

36. Хостели 6-10 м2

 на 1 місце

37. Індивідуальні засоби розмi -

щення

15 м2

 на 1 місце

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 155

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4

Фізкуль тур но-оздо ровчі і спор тивні спо ру ди

38. Територія спортивних та фіз -

культурно-оздоровчих споруд

(комплексів), у тому числі:

повсякденне обслуговуван -

ня – споруди, наближені до

житла (фізкультурно- спор -

тивні клуби);

періодичне обслуговування

0,7 на 1 тис. осіб (0,6 – для

найбільших міст)

0,6-0,9 м2

 на 1 люд.

0,3-0,5 м2

 на 1 люд.

Фізкультурно-оздоровчі спо -

руди мережі загальногоко рис -

тування доцільно об'єд нувати

із фізкультурно- спортивними

об'єктами закладів загальної

середньої освіти та інших

закладів освіти, закладів

відпочинку й культури з мож -

ливим скороченням території

39. Територія відкритих площин -

них споруд у житловому

кварталі, мікрорайоні

0,05-0,07 га на 1 тис. осіб

Зак ла ди куль ту ри та мис тец тва, куль тур но-ви до вищні та дозвіллєві

40. Клубні заклади, центри

культури і дозвілля

За завданням на проектування

41. Масові бібліотеки Те саме

42. Кінотеатри »

43. Театри »

44. Концертні зали »

45. Цирки »

46. Культові споруди »

Підприємства торгівлі, хар чу ван ня (за кла ди рес то ран но го гос по да рства)

та по бу то во го об слу го ву ван ня

47. Магазини Підприємства торгівлі, м2

торговельної площі на100 м2

торговельної площі:

до 250 – 0,08 га;

більше 250 до 650 – 0,08-0,06 га;

більше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га;

більше 1500 до 3500 –

0,04-0,02 га;

понад 3500 – 0,02 га

48. Торговельні центри:

місцевого значення крупних,

великих та середніх міст;

З кількістю обслуговуваного

населення, тис. осіб, на об'єкт:

з 4 до 6 – 0,4-0,6 га;

більше 6 до 10 – 0,.6-0,8 га;

більше 10 до 15 – 0,8-1,1 га;

більше 15 до 20 – 1,1-1,3 га

малих міст і сільських

населених пунктів

З кількістю обслуговуваного

населення, тис. осіб, на об'єкт:

до 1 – 0,1-0,2 га;

більше 1 до 3 – 0,2-0,4 га;

більше 3 до 4 – 0,4-0,6 га;

більше 4 до 6 – 0,6-1,0 га;

більше 7-10 – 1,0-1,2 га

156 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4

49. Ринкові комплекси Від 7 до 14 м2

 на 1 м2

 торго -

вельної площі ринкового комп -

лексу залежно від міст кості:

14 м2

 – за торговельної площі

до 600 м2

;

7 м2

 – більше 3000 м2

Для ринкового комплексу на

1 торговельне місце треба

приймати 6 м2

 торговельної

площі

50. Підприємства харчування

(заклади ресторанного

господарства)

За кількості місць на 100 місць:

до 50 – 0,2-0,25 га;

більше 50 до 150 – 0,2-0,15 га;

більше 150 – 0,1 га

51. Майстерні побутового

обслуговування

25-30 м2

 на 1 роб. місце

52. Виробничі підприємства

централізованого виконання

замовлень

0,5-1,2 га

Організації та уста но ви управління, кре дит но-фіна нсові уста но ви, підприємства зв'яз ку,

юри дичні уста но ви, пра во по ряд ку

53. Організації та установи

управління, центри адмінi -

стра тивних послуг

Залежно від поверховості

будинку, м2

 на 1 співробітника:

 44-18,5 за поверховості 3-5;

13,5-11 за поверховості 9-12;

10,5 за поверховості 16 і

більше.

Обласних, міських, районних

держадміністрацій і рад народ -

них депутатів, м2

 на 1 співро -

біт ника:

54-30 за поверховості 3-5;

13-12 за поверховості 9-12;

11 за поверховості 16 і більше.

Селищних і сільських рад,

м

2

 на 1 співробітника:

60-40 за поверховості 2-3

54. Відділення і філії банківських

установ у населених пунктах:

міських;

сільських

0,5 га – на 3 операційні місця;

0,4 га – на 20 операційних

місць

55. Районні (міські) суди 0,15 га на об'єкт, коли 1 суддя;

0,4 га на об'єкт, коли 5 суддів;

0,3 га на об'єкт, коли 10 членів

суду;

0,5 га, коли 25 членів суду

56. Обласні суди Те саме

57. Юридичні консультації За завданням на проектування Можуть бути вбудовані

58. Нотаріальна контора Те саме Те саме

59. Відділення поліції » »

60. Опорний пункт охорони

порядку

Вбу до ва ний

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 157

ДБН Б.2.2-12:2018

Про дов жен ня таб лиці

1 2 3 4

Уста но ви жит ло во-ко му наль но го гос по да рства

61. Житлово-експлуатаційні

організації житлового району

1 га на об'єкт

62. Житлово-експлуатаційні

організації житлових

кварталів (мікрорайонів)

0,3 га на об'єкт

63. Пункт приймання вторинної

сировини

0,12-0,15 га на об'єкт

64. Пожежно-рятувальні підроз -

дi ли за кількості жителів

міста або іншого населеного

пункту:

Див. 15.1.2-15.1.3 цих Норм і

ДСТУ ХХХХ "Пожежно-ряту -

вальні підрозділи. Район

виїзду. Комплектування

пожежними автомобілями.

Проектування пожежно-ряту -

вальних частин"

до 1 тис. осіб 0,3-0,6 га на об'єкт

більше 1 до 7 тис. осіб 0,3-0,6 га на об'єкт

більше 8 до 20 тис. осіб 0,6-1,0 га на об'єкт

більше 21 до 50 тис. осіб 0,8-1,2 га на об'єкт

більше 51 до 100 тис. осіб 0,9-1,75 га на об'єкт

більше 101 до 200 тис. осіб 0,9-1,75 га на об'єкт

більше 201 до 500 тис. осіб 0,9-2,2 га на об'єкт

більше 501 до 1000 тис. осіб

більше 1001 до 2000 тис. осіб

понад 2001 тис. осіб і більше

більше 201 до 500 тис. осіб

65. Готелі За кількості місць готелів на

1 місце:

від 25 до 100 – 55 м2

;

більше 100 до 500 – 30 м2

;

більше 500 до 1000 – 20м2

;

більше 1000 до 2000 – 15 м2

У сейсмічних районах розмір

земельних ділянок треба

збільшувати до 10 % (за умо -

ви зменшення поверховості

до 4-х поверхів)

66. Громадські туалети За завдання на проектування

(у тому числі вбудовані)

67. Бюро похоронного обслуго -

вування

За завданням на проектування

68. Будинок траурних обрядів За завданням на проектування

69. Кладовище традиційного

поховання, у тому числі:

у міських населених пунктах;

у сільських населених

пунктах

0,24 га на 1 тис. осіб

0,1 га на 1 тис. осіб

Площі земельних ділянок, які

відводяться для поховання,

допускається уточнювати

залежно від співвідношення

кладовищ традиційного

поховання і кладовищ для

поховання після кремації, які

встановлюються за місце -

вими умовами

70. Крематорій з кладовищем

урнових поховань

За завданням на проектування

158 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Кінець таб лиці

ДОДАТОК Е.5

(об ов'яз ко вий)

ВЕЛИЧИНА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИХ РАДІУСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Установи та організації Радіус обслуго -

вування, м

Заклади дошкільної освіти*:

у містах за багатоповерхової забудови 300

у сільських населених пунктах і містах з одно- і двоповерховою забудовою 500

Заклади загальної середньої освіти* Початкова школа,

гімназія

До 800;

до 2000

Заклади дошкільної освіти, об'єднані з початковою школою:

у містах за багатоповерхової забудови 300

у сільських населених пунктах і містах за одно-, двоповерхової забудови 500

Заклади позашкільної освіти житлових районів 750-1500

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять та дозвілля** 500

Приміщення, будинки для творчості і спорту учнів у житлових районах 1500

Культурно-видовищні центри житлових районів 1500

Фізкультурно-спортивні центри житлових районів 1500

Поліклініки та їх філіали у містах*** 1000

Роздавальні пункти молочної кухні 500

Те саме за одно- і двоповерхової забудови 800

Аптеки у містах 500

Те саме за одно- і двоповерхової забудови 800

Підприємства торгівлі, харчування (заклади ресторанного господарства) і

побутового обслуговування місцевого значення:

у містах за забудови багатоповерхової 500

те саме одно-, двоповерхової забудови 800

у сільських населених пунктах 2000

Відділення зв'язку та філії банківських установ 500

* Вказаний радіус обслуговування не поширюється на спеціалізовані, спеціальні й санаторні заклади

дошкільної та загальної середньої освіти, навчально-реабілатаційні центри. Маршрути підходів учнів до

закладів загальної середньої освіти з початковими класами не повинні перетинати проїзну частину

магістральних вулиць в одному рівні з транспортом.

У сільській місцевості радіус пішохідної доступності початкових шкіл не повинен перевищувати 2 км і не

більше 15 хв в один бік при транспортному забезпеченні учнів. Максимальний радіус обслуговування

учнів гімназій, ліцеїв слід приймати не більше 15 км.

** Доступність фізкультурно-спортивних споруд міського значення не повинна перевищувати 30 хв.

*** Доступність центрів первинної медичної допомоги, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів і

аптек у сільській місцевості приймається у межах 30 хв (з використанням транспорту).

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 159

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Е.6

(довідко вий)

ЗМЕНШЕННЯ РАДІУСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОХИЛУ МІСЦЕВОСТІ

Похил, % Зміна радіусів пішохідної доступності до різних об'єктів залежно від похилу

місцевості, м

0-5 300 500 750 1000 1500

10 200-250 400 550-600 750-800 1100-1200

20 150-180 250-300 400-450 500-600 800-900

160 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Ж.1

(об ов'яз ко вий)

КЛАСИФІКАЦІЯ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ

Категорії доріг і вулиць Основне призначення доріг і вулиць

Автомобільні до ро ги за галь но го ко рис ту ван ня (згідно із ЗУ "Про авто мобільні до ро ги")

До ро ги та ву лиці міських на се ле них пунктів

Магістральні дороги:

безперервного руху Швидкісний транспортний зв'язок між містом-центром, територіями і

населеними пунктами системи розселення та регіону, віддаленими про -

мисловими та планувальними районами в найкрупніших, крупних і вели -

ких містах, виходи на зовнішні автомобільні дороги І-ІІ категорій або їх

продовження, до аеропортів, крупних зон масового відпочинку. Перетин

з магістральними вулицями і дорогами на різних рівнях. Каркас плану -

вальної структури території та населених пунктів системи розселення

регульованого руху Транспортний зв'язок між віддаленими промисловими та плануваль -

ними (сельбищними) районами найкрупніших, крупних і великих міст, на

окре мих напрямках і ділянках переважно вантажного руху, що здійснюється

поза житловою забудовою, виходи на зовнішні автомобільні

дороги, а також магістралі, що з'єднують ці виходи. Перетин з вулицями

та дорогами в одному та на різних рівнях. Планувальні осі розвитку

системи розселення

Магістральні вулиці:

Загальноміського

значення:

безперервного руху Транспортний зв'язок між житловими, промислово-складськими райо -

нами, загальноміським та районними громадськими центрами в найкрупніших,

крупних і великих містах, а також з іншими магістральними

вулицями, міськими і зовнішніми автомобільними дорогами. Забез пе -

чення руху транспорту за основними напрямками на різних рівнях.

Композиційно-планувальний каркас міста-центру системи розселення

регульованого руху Транспортний зв'язок між житловими, промислово-складськими райо на -

ми та центром міста, центрами планувальних районів, дублери радіаль -

них, хордових і кільцевих магістралей, виходи на магістральні вулиці та

зовнішні автомобільні дороги. Перетин з магістральними вулицями і

дорогами в одному рівні. Разом з магістралями безперервного руху

планувальні осі (каркас) міста

Районного значення Транспортний (переважно громадський пасажирський) і пішохідний

зв'язки між житловими, житловими і промисловими районами та в їх

межах, між громадськими центрами, виходи на інші магістральні вулиці.

Перетини в одному рівні. Разом з вулицями загальноміського значення

композиційні осі планувальних районів

Вулиці і дороги

місцевого значення:

вулиці в житловій

забудові (житлові

вулиці)

Транспортний (без пропуску вантажного та громадського пасажирського

транспорту) і пішохідний зв'язки на території житлових районів (мікро -

районів), виходи на магістральні вулиці регульованого руху. Формують

планувальну структуру сельбищних територій

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 161

ДБН Б.2.2-12:2018

Категорії доріг і вулиць Основне призначення доріг і вулиць

вулиці та дороги в

науково-виробничих,

промислових і комуналь

но-складських

зонах (районах)

Транспортний зв'язок переважно легкового та вантажного транспорту в

межах зон (районів), виходи на магістральні міські вулиці та дороги.

Формують планувальну структуру зон (районів)

пішохідні вулиці та

дороги

Пішохідний зв'язок з місцями прикладання праці, закладами та підприєм

ствами обслуговування (у т.ч. в межах громадських центрів), місць

від починку та зупинками громадського пасажирського транспорту

паркові дороги Транспортний зв'язок у межах територій парків та лісопарків з пере -

важним рухом легкових автомобілів (можливий рух велосипедів)

проїзди Під'їзд транспортних засобів до житлових і громадських будинків, зак -

ладів, підприємств та інших об'єктів міської забудови в межах районів,

мікрорайонів, кварталів

велосипедні доріжки Проїзд на велосипедах по вільних від інших видів транспотного руху

трасах до місць відпочинку, громадських центрів, а в крупніших і крупних

містах – зв'зок у межах планувальних районів

До ро ги та ву лиці сільських на се ле них пунктів

Селищна дорога Зв'язок сільського населеного пункту із зовнішніми автодорогами за -

галь ної мережі

Головна вулиця Зв'язок житлових територій з громадським центром

Житлова вулиця (ву ли ця

в житловій забудові):

Зв'язок внутрішньожитлових територій з головною вулицею за напрям -

ками з інтенсивним рухом

основна Зв'язок між основними житловими вулицями

другорядна (провулок) Зв'язок житлових будинків, які розміщені в глибині квартала, з вулицею

Проїзд

Дорога господарського

призначення (ското -

прогін)

Прогін власної худоби та проїзд вантажного транспорту до присадибних

ділянкок

Примітка 1. У центрах найкрупніших, крупних і великих міст на магістралях загальноміського та районного

значення або їх ділянках, як правило, виділяється історично сформована головна вулиця та

площа, на яких зосереджені адміністративні та громадські будинки, ділові, торгові та культурно-

видовищні комплекси. У межах історичного ядра загальноміського центру серед таких

вулиць та вулиць місцевого значення можуть виділятися пішохідно-транспортні вулиці з обме -

женим вантажним рухом і пропуском тільки громадського транспорту та пішохідні вулиці і зони з

чисто пішохідним рухом. На період проведення громадських заходів ці вулиці дублюються

іншими вулицями і є основою архітектурно-планувальної організації загальноміського центру.

З метою вилучення або скорочення обсягів руху наземного транспорту через територію

історичного ядра загальноміського центру можливе влаштування навколо нього обхідних магi -

стральних вулиць, розміщення переважно по периметру цього ядра стоянок автомобілів.

Примітка 2. Залежно від величини та функціонально- планувальної структури міст, обсягів та режимів руху

зазначені основні категорії вулиць і доріг допускається доповнювати або приймати в неповному

складі.

Примітка 3. У малих, середніх та великих містах, а також в умовах реконструкції та при організації

одностороннього руху транспорту допускається використовувати параметри магістральних

вулиць районного значення для проектування магістральних вулиць загальноміського зна -

чення.

Примітка 4. У найкрупніших, крупних і великих містах з вулиць загальноміського значення можуть виділя -

тися спрямовані в центр міста вулиці – проспекти, на яких зосереджені громадські будинки та

лінії громадського пасажирського транспорту та забороняється рух вантажного транспорту і

обме жу ються стоянки легкових автопомобілів. Проспекти повинні дублюватися магістраль -

ними вулицями.

162 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Ж.2

(довідко вий)

РОЗМІРИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Об'єкти Площа ділянки

на об'єкт, га

Вантажне підприємство місткістю, автомобілів:

100 2,0-2,5

200 3,0-3,5

300 4,0-4,5

500 6,0-6,5

Трамвайне депо місткістю, вагонів:

– без ремонтних майстерень:

100 6,0-6,5

150 7,5-8,0

200 8,0-8,5

– з ремонтними майстернями:

100 6,5-7,0

Тролейбусне депо місткістю, тролейбусів:

– без ремонтних майстерень:

100 3,5-4,0

150 5,5-6,0

200 6,0-6,5

– з ремонтними майстернями:

100 5,0-5,5

Автобусний парк місткістю, автобусів:

100 2,5-3,0

200 3,5-4,0

300 4,5-5,0

500 6,5-7,0

Таксомоторний парк, база прокату (багатоповерхові) місткістю, легкових

автомобілів:

100 0,5

300 1,2

500 1,6

800 2,1

1000 2,3

Гараж для зберігання легкових автомобілів місткістю 100 машиномісць:

– одноповерховий 0,30

– двоповерховий 0,20

– трьохповерховий 0,14

– чотирьохповерховий 0,12

– п'ятиповерховий 0,10

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 163

ДБН Б.2.2-12:2018

Об'єкти Площа ділянки

на об'єкт, га

Наземна автостоянка місткістю 100 машиномісць (з урахуванням проїздів) 0,25

СТО легкових автомобілів з кількістю постів:

10 1,0

15 1,5

25 2,0

40 3,5

АЗС з кількістю колонок:

2 0,1

5 0,2

7 0,3

9 0,35

11 0,4

Примітка. В умовах реконструкції розміри земельних ділянок за відповідного обгрунтування допускається

зменшувати, але не більше ніж на 20 %.

164 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Ж.3

(об ов'яз ко вий)

ВІДСТАНІ ВІД АЗС ДО СПОРУД ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Інженерні мережі і споруди Відстані, м

1. Залізниці загальної мережі (до підошви насипу або

 брівки виїмки на перегонах):

а) неелектрифіковані:

 – на перегонах; 20

 – на роз'їздах; 30

 – від станцій; 40

 б) електрифіковані Те саме, але не мен ше півто ри ви со ти

опо ри

2. Залізнична під'їзна колія підприємства 20

3. Залізничні переїзди Не мен ше 100

4. Мости, шляхопроводи Не мен ше 100

5.ТП, РП, РУ відкриті і закриті За ПУЕ

6. Маршрути електрифіковного міського транспорту

 (до контактних проводів):

 – від АЗС типів А і Б; 15, але не менше півто ри ви со ти опо ри

 – від малих АЗС типу В; 25, але не менше півто ри ви со ти опо ри

 – від середніх АЗС типу В 30, але не менше півто ри ви со ти опо ри

7. Повітряні лінії електропередачі За ПУЕ, але не менше півто ри ви со ти

опо ри

8. Кабельні лінії еектропередачі За ПУЕ, але не ближ че 13 м

до ви бу хо не без печ них уста но вок

9. Лінії зв'зку: За ПУЕ

 – кабельні; 13

 – повітряні Півто ри ви со ти опо ри

10. Водоводи в сухих грунтах:

 – діаметром до 1000 мм; 10

 – діаметром до 1000 мм; 20

 – водоводи в мокрих грунтах незалежно від

 діаметра 50

11. Водопровід і напірна каналізація 5

12. Самопливна каналізація 5

13. Теплові мережі:

 – від стінки каналу; 5

 – від оболонки безканальної прокладки 5

14. Магістральні газопроводи, продуктопроводи,

 нафтопроводи

Відповідно до ви мог [107] в за леж ності

від кла су і діамет ра

Примітка. Відстані від АЗС до інженерних мереж, зазначених у пунктах 11-14, визначають від стінки

трубопроводу до фундаментів наземних та стін підземних споруд АЗС.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 165

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК И.1

(об ов'яз ко вий)

ВІДСТАНІ ВІД НАЙБЛИЖЧИХ ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Інженерні мережі

Відстані, м, по горизонталі (у світлі) від підземних мереж до

фунда -

ментів

будинків і

споруд

фундаментів

огорож

підприємств,

естакад, опор

контактної

мережі і

електро -

зв'яз ку,

залізниць

осі крайньої колії бортового

каменя

вулиці,

дороги (краю

проїз ної

частини,

укріпленої

смуги

узбіччя)

зовнішньої

брівки

кювету

або

підошви

насипу

дороги

фундаментів опор повітряних

ліній електропередачі

залізниць колії

1520 мм, але

не менше гли -

бини траншеї

до підошви

насипу і брівки

виїмки

залізниць

колії

750 мм

і трамвая

до 1 кВ

зовнішнього

освітлення

контактної

мережі

трамваїв і

тролейбусів

понад

1 кВ до

35 кВ

понад

35 кВ до

110 кВ і

вище

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Водопровід і напірна каналізація 5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самопливна кана лізація

(побутова і дощова) 3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Супутній дренаж 0,4 0,4 0,4 0 0,4 – – – –

Газопроводи горючих газів тиску, МПа:

низького до 0,005 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10

середнього понад 0,005 до 0,3 4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

високого понад 0,3 до 0,6 7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10

високого понад 0,6 до 1,2 10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

Теплові мережі:

від зовнішньої стінки каналу,

тунелю оболонки безканальної

прокладки

Див. ДБН

В.2.5-39

Див. ДБН

В.2.5-39 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Кабелі силові всіх напруг і

телекомунікаційні кабелі 0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5*) 5*) 10*)

166 Інфор маційний бю ле тень Мінрегіону Украї ни № 5’2018

Д

Б

Н

Б.2.2-12:2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комунікаційні тунелі 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3*)

Зовнішні пневмо-сміттєпроводи 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

*

)

 Стосується тільки відстаней від силових кабелів.

Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог 4.12-4.25 ДБН [81].

Примітка 1. Допускається передбачати прокладання підземних інженерних мереж у межах фундаментів опор і естакад трубопроводів, контактної мережі за

умови вжиття заходів, які виключають можливість пошкодження мереж при осіданні фундаментів, а також пошкодження фундаментів під час аварії

на цих мережах. При розміщенні інженерних мереж, які слід прокладати із застосуванням будівельного водопониження, відстані їх до будинків і

споруд слід встановлювати з урахуванням зони можливого порушення міцності ґрунтів основ.

Примітка 2. Відстані від кабелів силових напругою 110-220 кВ до фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і ліній електрозв'язку слід

приймати 1,5 м.

Примітка 3. Відстані по горизонталі від обробок із чавунних тюбінгів, а також від обробок із залізобетону й бетону з обклеювальною гідроізоляцією підземних

споруд метрополітену, розміщених на глибині не менше 20 м (від верху конструкції до поверхні землі), слід приймати до мереж водопроводу,

каналізації, теплових мереж – 5 м, до кабелів напругою до 10 кВ – 1 м, а напругою понад 10 кВ – 3 м, при застосуванні обробок без обклеювальної

гідроізоляції відстані від вказаних споруд – до 8 м, а до мереж каналізації – до 6 м.

Примітка 4. У зрошуваних районах при просадних ґрунтах відстань від підземних інженерних мереж до зрошувальних каналів слід приймати (до брівки каналів):

1 м – від газопроводів низького і середнього тиску, а також від водопроводів, каналізації водостоків і трубопроводів горючих рідин; 2 м – від

газопроводів високого тиску (до 0,6 МПа), теплопроводів, господарсько-побутової і дощової каналізації; 1,5 м – від силових кабелів і телеко му -

нікаційних кабелів. Відстань від зрошувальних каналів вуличної мережі до фундаментів будинків і споруд – 5 м.

Примітка 5. При укладанні мереж у захисних футлярах відстань між футляром та іншими мережами і спорудами визначається умовами провадження робіт.

Примітка 6. Відстані від газопроводів до бортового каменя, зовнішньої брівки кювету або підошви насипу доріг можуть бути змінені при погодженні з орга нi -

заціями, які експлуатують газопроводи і автомобільні дороги.

Інфор маційний бю ле тень Мінрегіону Украї ни № 5’2018 167

Д

Б

Н

Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК И.2

(об ов'яз ко вий)

ВІДСТАНІ МІЖ СУСІДНІМИ ПІДЗЕМНИМИ ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ

Інженерні мережі

Відстань, м, по горизонталі (у світлі) до

Водо -

проводу

Каналі-

 зації

побуто -

вої

Дренажу

і дощової

каналі-

зації

газопроводів тиску, МПа

кабелів

силових

усіх

напруг

телекому

нікацій -

них

кабелів

теплових мереж

каналів

тунелів

зовнішніх

пневмосміттєпроводів

низького

0,005

серед -

нього

понад

0,005

до 0,3

високого

понад

0,3 до

0,6

високого

понад

0,6 до

1,2

зовнішня

стінка

каналу

тунелю

оболонка

безка -

нальної

проклад -

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Водопровід Див.

прим. 1

Див.

прим. 2 1,5 1 1 1,5 2 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1

Каналізація

побутова

Див.

прим. 2 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5 0,5 1 1 1 1

Дощова каналізація 1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5 0,5 1 1 1 1

Газопроводи тиску:

низького до 0,005 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1

середнього понад

0,005 до 0,3 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5

високого понад 0,03

до 0,6 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2

високого понад 0,6

до 1,2 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2

Телекомунікаційні

кабелі 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 – 1 1 1 1

Кабелі силові всіх

напруг

0,5 0,5 0,5 1 1 1 2 0,1-0,5 0,5 2 2 2 1,5

168 Інфор маційний бю ле тень Мінрегіону Украї ни № 5’2018

Д

Б

Н

Б.2.2-12:2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Теплові мережі,

зовнішня стінка

каналу, тунелю

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1

Оболонка безка -

наль ної прокладки

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 2 1

Канали, тунелі 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 – 1

Зовнішні пневмо-

 сміттєпроводи

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1

Примітка 1. При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ними слід приймати залежно від технічних та інженерно-геологічних умов

відповідно до норм з водопостачання.

Примітка 2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу слід приймати: до водопроводу із залізобетонних труб – 5 м; до водопроводу

з чавунних труб діаметром до 200 мм – 1,5 м, діаметром понад 200 мм – 3 м; до водопроводу із пластмасових труб – 1,5 м. Відстань між мережами

каналізації і виробничого водопроводу залежно від матеріалу і діаметра труб, а також від номенклатури і характеристики ґрунтів повинна бути 1,5 м.

Примітка 3. При паралельному прокладанні газопроводів для труб діаметром до 300 мм відстань між ними (у світлі) допускається приймати 0,4 м і понад 300 мм –

0,5 м при спільному розміщенні в одній траншеї двох і більше газопроводів.

Примітка 4. У таблиці вказані відстані до сталевих газопроводів. Розміщення газопроводів із неметалевих труб слід передбачати відповідно до вимог [84].

Інфор маційний бю ле тень Мінрегіону Украї ни № 5’2018 169

Д

Б

Н

Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК И.3

(об ов'яз ко вий)

РОЗМІРИ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ВІД КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД І

НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

Споруди каналізації

Санітарно-захисна зона, м, при розрахунковій продуктивності

споруд, тис. м3

/добу

до 0,2 включно понад 0,2 до 5

включно

понад 5 до 50

включно

понад 50 до

280 включно

Споруди механічного і біологічного

очищення з муловими майда чи -

ками, а також окремо розташовані

мулові майданчики

150 200 400 500

Те саме з термічною і/або

механічною обробкою осадів у

закритих приміщеннях

100 150 300 400

Поля фільтрації 200 300 500 –

Поля зрошення 150 200 400 –

Біологічні ставки 200 200 300 300

Споруди з циркуляційними

окиснювальними каналами

150 – – –

Насосні станції, регулюючі

резервуари закритого типу,

локальні очисні споруди

15 20 20 30

Примітка 1. Санітарно-захисні зони від споруд механічного і біологічного очищення з муловими майданчи -

ками та від окремо розташованих мулових майданчиків при потужності більше 500 тис. м3

/добу

приймають не менше ніж 1 км.

Примітка 2. У разі розташування житлової забудови з підвітряного боку по відношенню до очисних споруд

вказані в таблиці розміри санітарно-захисної зони можна збільшувати, але не більше ніж у

2 рази, за сприятливої рози вітрів – зменшувати не більше ніж на 25 %.

Примітка 3. За відсутності мулових майданчиків на території очисних споруд потужністю понад 0,2 тис.

м3

/добу розмір санітарно-захисної зони зменшують на 30 %.

Примітка 4. Санітарно-захисну зону від полів фільтрації площею до 0,5 га та споруд механічного і біоло -

гічного очищення на біофільтрах продуктивністю до 50 м3

/добу приймають 100 м.

Примітка 5. Санітарно-захисну зону від полів підземної фільтрації продуктивністю менше 15 м3

/добу слід

приймати 15 м.

Примітка 6. При використанні фільтруючих траншей, фільтруючих колодязів, а також піщано-гравійних

фільтрів в якості споруд доочищення після аераційних установок або септиків, які викорис -

товуються в якості основних очисних споруд стічних вод, санітарно-захисну зону приймають

для:

 – фільтруючих траншей і піщано-гравійних фільтрів – 25 м;

 – фільтруючих колодязів – 8 м;

 – септиків – 5 м;

 – аераційних установок на повне окиснення з аеробною стабілізацією мулу продуктивністю до

700 м3

/добу – 50 м.

Примітка 7. Санітарно-захисну зону від очисних споруд поверхневих стічних вод відкритого типу з сель бищ -

них територій, а також від окремо розташованих споруд глибокого доочищення біологічно

очищених стічних вод приймають 100 м, від насосних станцій поверхневих вод – 15 м.

Примітка 8. Санітарно-захисну зону від зливних станцій приймають 300 м.

Примітка 9. Санітарно-захисні зони від шламонакопичувачів приймають залежно від складу і властивостей

шламу згідно з вимогами [82].

170 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК К

(об ов'яз ко вий)

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДСТАНІ МІЖ ВІДКРИТИМИ НАЗЕМНИМИ СКЛАДАМИ

Склади

Відстань від складів до будівель і споруд та між складами, м

Будинки й споруди

при ступені

вогнестійкості

Склади

кам'яного

вугілля

фрезерного

торфу

кускового

торфу

лісоматеріа -

лів (круглих

і пиляних)

та дров

тріски та

тирси

легкозаймистих

рідин горючих рідин

I, II

ІІІ,

ІІІа,

ІІІб

IV,

IVа,

V

ємністю, т ємністю, м3

0

0

01 ді в

0

0

0

0

01 о

д

е

шне

м

0

0

01

0

0

01 ді в

0

0

0

0

01 о

д

е

шне

м

0

0

01

0

0

01 ді в

0

0

0

0

01 о

д

е

шне

м

0

0

01

0

0

01 ді в

0

0

0

0

01 о

д

е

шне

м

0

0

01

0

0

01 ді в

0

0

0

5

о

д

е

шне

м

0

0

01

0

0

01 ді в

0

0

0

2

о

д

0

0

6

ді в

0

0

01 о

д

0

0

6

е

шне

м

0

0

0

5

ді в

0

0

0

0

01 о

д

0

0

0

3

ді в

0

0

0

5

о

д

0

0

3

е

шне

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Кам'яного вугілля,

ємністю, т:

від 1000 до 100 000 6 6 12 –* –* 12 12 6 6 24 18 24 18 18 12 6 18 12 6

менше ніж 1000 Не

нор му -

ється

6 12 –* –* 12 12 6 6 24 18 24 18 18 12 6 12 6 6

2. Фрезерного торфу

ємністю,т:

від 1000 до 10 000 24 30 36 12 12 –* –* –* –* 42 36 42 36 42 36 30 42 36 30

менше ніж 1000 18 24 30 12 12 –* –* –* –* 42 36 42 36 42 36 30 42 36 30

3. Кускового торфу

ємністю, т:

від 1000 до 10 000 18 18 24 6 6 –* –* –* –* 42 36 42 36 36 30 24 36 30 24

менше ніж 1000 12 15 18 6 6 –* –* –* –* 42 36 42 36 36 30 24 36 30 24

Інфор маційний бю ле тень Мінрегіону Украї ни № 5’2018 171

Д

Б

Н

Б.2.2-12:2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4. Лісоматеріалів

(круглих і пиляних)

та дров ємністю, м3

:

від 1000 до 10 000 15 24 30 24 24 42 42 42 42 –* –* 36 30 42 36 30 42 36 30

менше ніж 1000 12 15 18 18 18 36 36 36 36 –* –* 36 30 36 30 24 36 30 24

5. Тріски та тирси

ємністю, м3

:

від 1000 до 5000 18 30 36 24 24 42 42 42 42 36 36 –* –* 42 36 30 42 36 30

менше ніж 1000 15 18 24 18 18 36 36 36 36 30 24 –* –* 36 30 24 36 30 24

6. Легкозаймистих

рідин ємністю, м3

:

понад 1000 до 2000 30 30 36 18 18 42 42 36 36 42 36 42 36 –* –* –* –* –* –*

від 600 до 1000 24 24 30 12 12 36 36 30 30 36 30 36 30 –* –* –* –* –* –*

менше ніж 600 18 18 24 6 6 30 30 24 24 30 24 30 24 –* –* –* –* –* –*

7. Горючих рідин

ємністю, м3

:

понад 5000 до 10 000 30 30 36 18 18 42 42 36 36 42 36 42 36 –* –* –* –* –* –*

від 3000 до 5000 24 24 30 12 12 36 36 30 30 36 30 36 30 –* –* –* –* –* –*

менше ніж 3000 18 18 24 6 6 30 30 24 24 30 24 30 24 –* –* –* –* –* –*

* Розміщення однакових матеріалів (у тому числі фрезерного і кускового торфу або легкозаймистих і горючих рідин) у двох або декількох складах не допускається.

Примітка 1. Для складів пиляних лісоматеріалів, а також для складів самозаймального вугілля при висоті штабеля більше 2,5 м відстані, зазначені в таблиці

15.2.9 для будівель IV, IVа, V ступеня вогнестійкості, слід збільшувати на 25 %.

Примітка 2. Відстані, зазначені в таблиці 15.2.9, від складів торфу (фрезерного і кускового), лісоматеріалів, легкозаймистих і горючих рідин до будинків з

виробництвами категорій А і Б слід збільшувати на 25 %.

Примітка 3. При спільному зберіганні легкозаймистих і горючих рідин наведена місткість складу не повинна перевищувати кількостей, зазначених у таблиці

15.2.9, при цьому наведена місткість визначається з розрахунку, що 1 м3

 легкозаймистих рідин прирівнюється до 5 м3

 горючих, а 1 м3

 ємності

наземного зберігання прирівнюється до 2 м3

 ємності підземного зберігання. При підземному зберіганні легкозаймистих або горючих рідин зазначені в

таблиці 15.2.9 ємності складів можуть бути збільшені в 2 рази, а відстані скорочені на 50 %.

172 Інфор маційний бю ле тень Мінрегіону Украї ни № 5’2018

Д

Б

Н

Б.2.2-12:2018

Примітка 4. Відстань від будинків не нормується:

а) до складу кам'яного вугілля місткістю менше ніж 100 т;

б) до складів легкозаймистих або горючих рідин фактичною ємністю до 100 м3

 і до складів кам'яного вугілля або торфу (фрезерного або кускового)

ємністю до 1000 т, якщо стіна будівлі, обернена в бік цих складів, протипожежна.

Примітка 5. Відстані, зазначені в таблиці 15.2.9, слід визначати:

а) від складів кам'яного вугілля, торфу (кускового або фрезерного), лісоматеріалів і дров, тріски та тирси – від межі площ, призначених для

розміщення (складування) зазначених матеріалів;

б) від складів легкозаймистих і горючих рідин від стінок резервуарів, зливо-наливних пристроїв або межі площ, призначених для розміщення тари із

зазначеними рідинами.

Примітка 6. Відстані від складів, зазначених у таблиці 15.2.9, до відкритих майданчиків (рамп) для обладнання (готової продукції) у горючій тарі слід приймати

за графою будівель і споруд IV, IVа, V ступеня вогнестійкості.

Примітка 7. Відстані від закритих складів легкозаймистих і горючих рідин до інших будівель і споруд слід приймати згідно з таблицею 15.2.2.

Інфор маційний бю ле тень Мінрегіону Украї ни № 5’2018 173

Д

Б

Н

Б.2.2-12:2018

ДОДАТОК Л

(довідко вий)

ФОРМА ТАБЛИЦІ "ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЩОДО ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ"

Види територій Опис меж територій Опис режимів використання

територій

Території окремих пам'яток, їх

комплексів (ансамблів)

Території пам'яток, внесених до

Списку всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО

Історико-культурні заповідники,

історико-культурні заповідні

території

Території музеїв просто неба

Території меморіальних

музеїв-садиб

Охоронні зони окремих пам'яток

культурної спадщини

Комплексні охоронні зони

Буферні зони пам'яток, внесених

до Списку всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО

Зони регулювання забудови

Зони охоронюваного ландшафту

Зони охорони археологічного

культурного шару

Зони історичних ареалів

174 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Конституція України

2. Водний кодекс України

3. Земельний кодекс України

4. Кодекс України про надра

5. Кодекс цивільного захисту України

6. Повітряний кодекс України

7. Закон України "Про будівельні норми"

8. Закон України "Про основи містобудування"

9. Закон України "Про архітектурну діяльність"

10. Закон України "Про відходи"

11. Закон України "Про електроенергетику"

12. Закон України "Про землеустрій"

13. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

14. Закон України "Про Генеральну схему планування території України"

15. Закон України "Про міжнародні договори України"

16. Закон України "Про охорону культурної спадщини"

17. Закон України "Про курорти"

18. Закон України "Про охорону археологічної спадщини"

19. Закон України "Про видобування і переробку уранових руд"

20. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання"

21. Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно -

бильської катастрофи"

22. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"

23. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

24. Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на

період до 2020 року"

25. Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

26. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

27. Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

28. Закон України "Про транспорт"

29. Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубо -

проводів"

30. Закон України "Про інноваційну діяльність"

31. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 № 466 "Про затвердження Положення

про Державний реєстр національного культурного надбання"

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 599 "Про містобудівний кадастр"

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 "Про затвердження Порядку

визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного

реєстру нерухомих пам'яток України"

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 "Про затвердження Порядку

визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження

господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 175

ДБН Б.2.2-12:2018

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 733 "Про затвердження Порядку

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок"

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 874 "Про затвердження критеріїв

утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів

господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)"

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 909 "Про затвердження Порядку

визнання населеного місця історичним"

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 "Про затвердження Правил

охорони електричних мереж"

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 "Про затвердження Правил

надання послуг з вивезення побутових відходів"

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747 "Правила охорони магістральних

трубопроводів"

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 269 "Про затвердження Правил

охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення"

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 "Правовий режим зон санітарної

охорони водних об'єктів"

44. Наказ Міністерства охорони здоров'я від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження Санітарного

регламенту для дошкільних навчальних закладів"

45. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010

№ 259 "Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових

відходів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 за № 871/18166.

46. ДСП 173 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"

47. ДСП 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

48. ДСП 145 "Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць "

49. ДСН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електро -

магнітних випромінювань"

50. ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму , ультразвуку та інфразвуку"

51. ДБН А.2.1-1-2014 "Інженерні вишукування для будівництва"

52. ДБН А.2.2-1-2003 "Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд"

53. ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"

54. ДБН Б 1.1-5-2007 "Система містобудівної документації (СМБД). Частина друга. Склад, зміст,

порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів

цивільного захисту (цивільної оброни) у містобудівній документації"

55. ДБН Б.1.1-5:2007 "Система містобудівної документації (СМБД). Перша частина. Склад, зміст,

порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів

цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації"

56. ДБН Б.1.1-13:2012 "Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіо наль -

ному рівнях"

57. ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"

58. ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту"

59. ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території (зонінг)

60. ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науковопроектної

документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток

архітектури та містобудування"

176 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

61. ДБН Б.2.2-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту"

62. ДБН Б.2.2-5:2011 "Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благо -

устрій територій"

63. ДБН Б.2.3-18 "Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування"

64. ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"

65. ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України"

66. ДБН В.1.1-25-2009 "Інженерний захист територіїй та споруд від підтоплення та затоплення"

67. ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму"

68. ДБН В.1.2-4:2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)"

69. ДБН В.1.2-14:2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки

будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ"

70. ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти"

71. ДБН В.2.2-4-2018 "Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти"

72. ДБН В.2.2-9:2009 "Громадські будинки і споруди. Основні положення"

73. ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"

74. ДБН В.2.2-17 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп

населення"

75. ДБН В.2.2-20:2008 "Готелі"

76. ДБН В.2.3-4-2015 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги"

77. ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

78. ДБН В.2.3-7-2010 "Споруди транспорту. Метрополітени"

79. ДБН В.2.3-15:2007 "Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

80. ДБН В.2.3-20-2008 "Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт"

81. ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів"

82. ДБН В.2.4-5:2012 "Хвостосховища і шламонакопичувачі"

83. ДБН В.2.5-16 "Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж"

84. ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та споруди.

Газопостачання"

85. ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"

86. ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення"

87. ДБН В.2.5-39-2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди.

Теплові мережі"

88. ДБН В.2.5-41:2009 "Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування.Частина II.

Будівництво"

89. ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація"

90. ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди"

91. ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди"

92. ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні"

93. ДБН В 2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (Том 1.2.3)"

94. ДБН В 2.6-31-2016 "Теплова ізоляція будівель"

95. ДСТУ Б А.2.2-7:2010-04-21 "Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного

захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення"

96. ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 "Настанова з улаштування контейнерних майданчиків"

97. ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 "Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж

і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування"

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 177

ДБН Б.2.2-12:2018

98. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 "Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивіль -

ного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час"

99. ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 "Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивіль -

ного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період"

100. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"

101. ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії склад -

ності об'єктів будівництва"

102. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 "Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення"

103. ДСТУ 8635:2016 "Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій"

104. ДСТУ 8767:2018 "Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Ком -

плек тування пожежними автомобілями та проектування"

105. ГКД 341.003.003.003-2000 "Вітроенергетика. Площадки для вітряних електростанцій. Вимоги

щодо відбору"

106. ВБН В.2.2-58.1-94 "Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не

вище 93,3 кПа"

107. СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы" (Магістральні трубопроводи)

108. СНиП 2.05.08-85 "Аэродромы" (Аеродроми)

109. НПАОП 10.0-1.01-09 "Правила безпеки у вугільних шахтах"

110. СН 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных

зданий на территории жилой застройки"(Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях

житлових і громадських будинків на території житлової забудови)

111. НП 9-3-85 "Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Территории

городских пожарных депо"

112. Правила устройства електроустановок (Правила улаштування електроустановок) (ПУЕ).

113. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, 1972 р., ратифікована

Указом Президії Верховної Ради України № 6673-XI від 04.10.1988.

114. Архітектура. Короткий словник-довідник. За заг. ред. А.П. Мардера. – К.: Будівельник,

1995.-335 с.: іл.

178 Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018

ДБН Б.2.2-12:2018

Ключові слова: адміністративно-територіальна одиниця, велосипедний рух, зелені насад -

ження, зона охорони пам'ятки, зона регулювання забудови, документація з просторового

планування, інженерні мережі, історична забудова, квартал, ландшафтні та рекреаційні

території, мікрорайон, міський центр, мережа вулиць і доріг, населені пункти, об'єкт куль -

турної спадщини, об'єкти громадського обслуговування, охорона довкілля, пішохідна зона,

планувальна структура, приміська зона, природно-заповідний фонд, протипожежні відстані,

санітарно-захисна зона, сільськогосподарські підприємства, система розселення, соціальнопланувальна

інфраструктура, територія, територіальна громада, транспортно-пересадочні

вузли, червоні лінії, щільність населення.

Інформаційний бюлетень Мінрегіону України № 5’2018 179

ДБН Б.2.2-12:2018

 * * * * * * * * * *

Редактор – А.О. Луковська

Комп’ютерна верстка – В.Б.Чукашкіна

Формат 60х841

/8. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".

Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)

E-mail:uabi90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК № 690 від 27.11.2001 р.
