УЛИЧНЫЕ ОЧАГИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Печь-топливник для установки азиатских казанов
Описание печи
Устройство печи обеспечивает равномерный нагрев казана по всей его поверхности, что способствует качественному приготовлению пищи с сохранением восточной технологии приготовления в казанах.

Казан, по-восточному, устанавливается над кострищем и огонь равномерно огибает все его стороны, дым уходит в атмосферу без дымовой трубы, что мешает работать повару — дым режет глаза и продукты горения, сажа могут попадать в казан. И к тому же участок, где устанавливается казан, сильно задымляется.

[image: image1.jpg][N A—

@ s yeranoann omarexoro xasawa



Усовершенствованная конструкция имеет дымоход — дымовую трубу высоко поднятую над печью, что не мешает работать повару и улучшает качество приготовления пищи. К тому же данную печь можно использовать и как тандырную печь для жарки целиком туш дичи, птицы и мелких животных — кроликов, баранов, поросят, а также и рыбы. В данной печи также можно жарить шашлыки, куски мяса, подвешенные в топливнике.

Условия эксплуатации печи

Для приготовления пищи на плиту устанавливают казан, печь растапливается и топится в дальнейшем дровами. Чтобы использовать печь как тандыр, ее необходимо хорошо протопить в течение 1—2 часов, затем, очистив топливник от золы и несгоревших углей, подвешиваются продукты, сверху топливник закрывается деревянной круглой крышкой и так готовится пища.

Печь подключают к отдельно стоящей кирпичной либо металлической трубе. Для этого на одной из боковых, либо на задней стороне делают канал для выхода дымовых газов и подключения печи к трубе. Длина соединительного горизонтального дымохода должна быть не более 2 м. Металлические соединительные и вертикальные дымоходы должны быть теплоизолированы. Площадь сечения дымоходов составляет не менее 300 см2.

Принцип работы печи

В топливнике цилиндрической формы горят дрова; дымовые газы выходят в верхней части топливника в специально сделанные отверстия — подвертки, уходят в опускной канал и из опускного канала выходят в дымоход, сделанный в нижней части печи на одной из боковых либо задней стенке и по соединительному дымоходу уходят в дымовую трубу.

[image: image2.jpg]— ——10

13— F— 13
|- —
5] 4 —1-9
1
7 O B

6 |
Puc. 8. i AASLY

a3uaTCcKOro Kasasa, paspes A — A:

1 — Ka3ax; 2 — CTaAHas MAMTA TOAIMHOF 15—20 wv; 3 — oGpasreie
¥3 CTAALHEIX YTOAKOB; 4 — KOAOCHTK; 5 — ABepKa TonouHas; 6 — AbepKa
~MOMYBaABHS; 7 — SOALHIK; 8 — TOMAHBHIK;  — OnycKikie (cOOpHbie)
AbiMOBHe Kattars; 10 —niporapsr; 12

13 — HapyKHBIE CTEHKH TOMAMBHUKA





[image: image3.jpg]L -
-
7 cominn
S | — )
"

— , /=13

Puc. 9 VeTpoiicTao mesit-TONAMBRUKA AAS! YCTAHOBKH
a3unaTcKoro Kasana, paspes B—B (upoaorxenne):

1— wesan; 2 1011 1520w
TN yrOAROR: § — KONOCHKK. § — crycKte (GOpiIe) A0
10 — aporapui 11 — tzon e 13 ue (ownoxop);

ronm-





Кладка печи-топливника для казанов
На 1 и 2 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.

На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.

На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образуя тем самым сборный опускной канал.

На 4 и 5 рядах на одной из боковых наружных стенок печи делают отверстие (прогар) сечением 250X140 мм для выхода дымовых газов.

[image: image4.jpg]PR

3




[image: image5.jpg]1 6psn T 1T T T liopm

7pa T 11pan

8psa I T T J12pm





С 4 по 11 ряды выкладывают опускные каналы, топливник цилиндрический с перевязкой в четверть кирпича и наружные стенки печи.

На 12 ряду выкладывают отверстия (прогары) для выхода дымовых газов из топливника в опускные каналы.

На 13 ряду перекрывают шамотом опускные каналы.

На 13 ряд устанавливают рамку из стального уголка 63X63 мм на наружный периметр. Устанавливают стальную плиту толщиной 15—20 мм с отверстием для казана круглой формы. На плиту устанавливают кольца разных диаметров для установки казанов различных диаметров и размеров. В отсутствии казана плита полностью перекрывается кольцами для установки других видов посуды.

Между стальной плитой и кирпичной кладкой прокладывается слой каолиновой ваты толщиной до 5—10 мм. Стальная плита не стандартная и не выпускается промышленностью, а изготавливается по индивидуальным заказам и проектам

[image: image6.jpg]13pan

Puc. 10, CXeMbI IOPSAUBKI MEH-TONAMBHIIKA AN YCTAHOBII
Kasana




1
3

