Расчёт стоимости монолитного фундамента 

(для 1 м2 стены d=0,3 м, Ro=2,8)
	Наименование работ
	Стоимость работ, грн
	Стоимость материалов, грн
	Операции/

циклы

	С применением опалубки из доски
	
	
	

	1.Доска 0,1 м3 для 1 м2 стены
	
	125
	

	   Монтаж опалубки
	25 
	
	1

	   Демонтаж опалубки
	15 
	
	2

	2.Укладка и вязка арматуры, 5 кг/м2
	7
	30
	3

	3.Укладка бетона П4 В20

   Доставка
	(125 х 0,3=) 40
	(602 х 0,3 =) 181

32
	4

	4.Выравнивание стен штукатуркой 

   Внутренней 2 см

   Наружной 1 см
	30

30
	15

7
	5

6

	4.Гидроизоляция
	35
	40
	7-8

	Стоимость без утеплителя - 612/м2
	182 
	430 
	

	5.Утепление экструдированным ППС 

   Пенополистирол 80 мм

   Грунтование, 0,3 л/м2

   Приклеивание на клеевую смесь, 5 кг/м2

   Дюбели 5 шт/м2

   Клеевая основа для армосетки, 2 кг/м2

   Вдавливание армосетки

Нанесение защитного слоя на армсетку, 3 кг

Нанесение грунтующей краски, 0,3 л/м2

Всего:
	100
	80

4

13

5

6

5

8

4

125
	9

10

11

12

13

14

15

	Стоимость с утеплителем – 837/м2
	282
	555
	

	
	
	
	

	С применением опалубки ФОН-М
	
	
	

	1. Опалубка (с утеплителем)

   Монтаж опалубки
	25
	250 (375)
	1

	2. Укладка и вязка арматуры, 5 кг/м2
	7
	30
	2

	3. У-ка б-на П3 В25 W6 гидроизоляционный

   Доставка
	40
	(612 х 0,3 =)184
32
	3

	Стоимость без утеплителя (с утеплителем) – 569 (694)/м2
	73
	496 (621)
	


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Цены на материалы и работы – средние по Киевскому региону.

2. Строение - гидроизолированный фундамент, совмещённый с утеплённым подвалом

3. Стоимость разработки котлована не учитывается (допускаем, что стоимость работ во всех случаях одинаковая).

4. Доставка бетона миксером, расстояние до объекта – 30 км, стоимость доставки 106 грн/м3. Там же – стоимость товарного бетона.
(http://avtobud.com/viewpage.php?page_id=18)

