                     Расчет затрат электроэнергии 
для отопления квартиры при использовании системы «ВИН».  

Условный объект - квартира объемом 250 м.куб. или 100 м.кв. Для данного объекта подходит нагреватель «ВИН-5» (без накопительной емкости).
Установлено:

Трех зонный счетчик дифференцированного учета электроэнергии, с следующими периодами времени суток (ночной – продолжительностью 8 час/сут с тарифным коэффициентом 0,4; полупиковый - продолжительностью 11 час/сут с тарифным коэффициентом 1; пиковый - продолжительностью 5 час/сут с тарифным коэффициентом 1,5);


Программируемое реле времени;

Исходные данные:

        Тариф на электроэнергию – 0,2436 грн/за 1 кВт с НДС

        При температуре воздуха от – 5 С до – 20 С потребляемость электроэнергии ВИН -5 будет составляет не более 10 час/сут.

Берем 10 час/сут, за 100% при этом  65% потребляемой электроэнергии припадает на ночное время суток, 35% на остальное время суток.       
65% это 6,5 час/работ. нагрев. × 5 кВт × 0,2436 грн × 0,4 ноч. к. × 31 день = 98,1708 грн/мес  стоимость отопления в ночной период суток.
35 % это 3,5 час/работ. нагрев. берем 35% за 100% из них 68,75% дневной тариф 31,25% пиковый тариф. 

31,25% пиковый тариф

1,01 час/работ. нагрев. × 5 кВт × 0,2436 грн × 1,5 пик. к. × 31 день = 57,20337 грн/мес стоимость отопления в пиковый период суток.
68,75% дневной тариф

2,49 часа/работ. нагрев. × 5 кВт × 0,2436 грн × 1 днев. к. × 31 день = 94,01742 грн/мес стоимость отопления в пиковый период суток.

Общая стоимость отопления квартиры площадью 100 м.кв (без использования накопительной емкости) будет составлять 249 грн 40 коп. в месяц.    
