	Лестницы

Лестница не просто помогает нам попасть с одного этажа на другой. Часто она становится символом соединения каких-либо уровней, например, "служебная лестница"... Эта вертикальная коммуникация может привести нас наверх (на чердак) или вниз (в подвал). Кое-какие секреты лестницы мы раскроем на страницах нашего журнала.


[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	[image: image3.jpg]




© Scala

[image: image4.jpg]




Деревянная лестница. Поперечный разрез

[image: image5.jpg]




а. Лестничный марш со ступенями складчатого очертания
б. Лестница из сборных железобетонных маршей и площадок при высоте этажа 2,8 м
в. Лестничный марш по стальным косоурам
г. Конструкция лестниц из отдельных элементов

[image: image6.jpg]




Деревянная лестница

[image: image7.jpg]




© Scala

[image: image8.jpg]






[image: image9.jpg]




© Scala

[image: image10.jpg]




© Scala

[image: image11.jpg]




Лестница типа "утиный шаг"
	[image: image12.png]



	Лестницы, наклонные плоскости (пандусы) и механические подъемники (лифты, эскалаторы) служат для сообщения между этажами, площадками и помещениями, находящимися на разных уровнях. В коттеджных домах обычно применяются только лестницы. В зависимости от функций и значимости в объемно-планировочной композиции жилого дома лестницы делятся на: входные, расположенные снаружи или в заглублении (нише) дома; основные - для постоянного сообщения между этажами; вспомогательные, например, ведущие в подвал, а в домах высотой более 10 м - пожарные, обычно расположенные на фасаде и ведущие на крышу.

Лестницы должны быть удобными и безопасными, прочными, иметь необходимую пропускную способность (ширину) для переноса мебели и оборудования, эвакуации людей в экстренных случаях, а также удовлетворять противопожарным требованиям.

При выборе и проектировании лестниц следует учитывать их важную роль в организации объемно-планировочной структуры и архитектурной композиции в целом. Комфорт дома, интерьер его основных помещений, композиция фасада во многом будет определяться удобством расположения, размером, формой, отделкой лестниц. Все эти соображения следует принимать во внимание с самого начала проектирования.

Лестница состоит из двух основных элементов - площадок и лестничных маршей. Площадки подразделяются на этажные, (на уровне пола каждого этажа) и промежуточные (междуэтажные). Марш - это функциональный и конструктивный элемент, соединяющий две лестничные площадки и опирающийся на них. Он состоит из ряда ступеней, укрепленных обычно на двух, а иногда на одной наклонной балке. Если несущие балки расположены под ступенями, их называют косоурами, а если по бокам (торцам) ступеней - тетивами. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями - перила, высотой 800-1000 мм.

В зависимости от числа маршей, соединяющих два смежных этажа, лестницы бывают одно-, двух- или трехмаршевые (при устройстве лифта или при высоте этажей от 4,2 м). В плане форма лестниц зависит от взаиморасположения маршей и площадок и может быть прямолинейной, с поворотом, криволинейной, а также винтовой, которую иногда называют веерной. В коттеджах чаще всего встречаются одномаршевые прямолинейные или с поворотом и двухмаршевые лестницы.

Лестницы занимают довольно много места, поэтому одна из задач архитектора - сделать их более компактными. Для этого в коттеджах их нередко проектируют не только с поворотом и без промежуточной площадки для отдыха, но и с несколькими так называемыми забежными ступенями. Эти клиновидные в плане ступени как бы забегают одна под другую. В самом узком месте (внутренний участок поворота) ширина ступени не должна быть менее 80 мм, а лучше 120 мм.

Горизонтальную плоскость ступени называют проступью, а расстояние между двумя соседними проступями - подступенком, который равен высоте ступени. По нормам количество ступеней в одном лестничном марше должно быть не менее 3 и не более 18. Однако на практике встречаются марши и с большим их количеством. Для коттеджей, если учесть необходимость экономии места, это вполне приемлемое решение.

Ширина лестничных маршей, определяемая расстоянием между перилами или между стеной и перилами должна быть не менее 900 мм, иначе идущим навстречу друг другу людям будет трудно разминуться. Практика показала, что в частном строительстве этот норматив соблюдается не всегда (ввиду небольшой площади помещений). Однако не рекомендуется делать ширину марша менее 700 мм.

Ширина лестничных площадок должна быть не меньше ширины марша, а основная (этажная) площадка, кроме того, должна быть достаточно просторной для удобного расположения дверей помещений и лифта (если он есть). Большое значение для удобства пользования лестницей имеет ее уклон, то есть отношение подступенка к проступи или отношение высоты марша к его горизонтальной проекции. При подъеме человек должен затрачивать примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали; средний его шаг - от 570 до 640 мм. Поэтому для сохранения постоянной ритмичности движения по лестнице ее уклон должен быть приблизительно 1:2 или около 27°. В этом случае номинальная высота подступенка - 150 мм (конструктивный размер с учетом зазоров 148 мм) при ширине проступи 300 мм. Удвоенная высота подступенка - 150 × 2 = 300 мм и ширина проступи - 300 мм в сумме составляют средний шаг человека - 600 мм.

[image: image13.png]



При выборе и проектировании лестниц следует учитывать их важную роль в организации объемно-планировочной структуры и архитектурной композиции в целом.
[image: image14.png]



В практике строительства жилых зданий наибольшее распространение получили типовые железобетонные лестницы с уклоном маршей 1:2. Однако, кроме них, в коттеджах широко применяются и более крутые лестницы (с уклоном 1:1,75; 1:1,5 и даже еще круче), которые занимают существенно меньше площади. Высота подступенков таких лестниц может быть 180-190 мм и более, а ширина проступей - 250 мм и менее. Лестница, ведущая в подвал или на мансарду, может иметь уклон 1:1, то есть 45°.

Для удобства хождения по лестнице проступь не должна быть меньше длины ступни человека. Увеличение ширины ступени на 30-50 мм может быть сделано за счет напуска или валика проступи над подступенком.

Лестницы бывают с каменными ступенями (преимущественно в старинных зданиях, а также наружные, входные), железобетонные, деревянные и металлические. К последним относятся пожарные - фасадные, а также лестницы со сложными очертаниями или большой протяженностью маршей, когда на стальные (из двутавров или швеллеров) косоуры укладывают наборные ступени: металлические, бетонные (при длине ступени более 1,05 м железобетонные) или из камня твердых пород. Независимо от материала нормативная нагрузка лестницы для жилых зданий должна быть 300 кг/м2.

В практике современного строительства конструкции лестниц выполняют преимущественно из типовых железобетонных элементов, рассчитанных на высоту типового этажа 2,70; 2,80; 3,00; 3,30 м и более. Наиболее экономичная и простая в изготовлении и монтаже - конструкция двухмаршевой крупноэлементной лестницы, состоящей из двух однотипных встречных маршей и двух однотипных площадок. Она изготовлена из бетона марки 200 с армированием сварными каркасами и проволокой. Марш состоит из двух косоуров и уложенных на них ступеней, которые отформованы на заводе железобетонных изделий в один укрупненный элемент. Для удобства укладки маршей и устройства перил между ними оставляют зазор 100 мм. Лестничная площадка выполнена в виде плиты, окаймленной по нижнему контуру усиленными ребрами, на которые опираются два лестничных марша (идущие вверх и вниз). Марши и площадка крепятся также сваркой закладных деталей. Лестничные площадки с торцевых сторон обычно имеют специальные консольные выступы-"ушки", которыми опираются на гнезда в боковых кирпичных стенах лестничной клетки. В другом случае ребра контуров площадки лежат на специально установленных в стены стальных "столиках".

Лестничные марши и площадки поступают с заводов на стройку с чисто отделанными ступенями. Чтобы полезная ширина лестницы не уменьшалась, сбоку в них закладывают металлические пластины для приварки ограждений. При широких лестничных маршах (1200 мм и более) стальные стойки можно укреплять в гнезда в проступях и площадках. Затем гнезда заделывают цементным раствором. Встречаются конструкции лестниц с накладными, например, мозаичными или из керамических плиток, проступями. Эти элементы укладывают на раствор после установки ступеней.

Сборные лестницы, которые доставляют на стройку с отдельными ступенями и площадками и укладывают при возведении стен, во время строительных работ следует оклеить бумагой или прикрыть досками. Накладные проступи обычно поставляются в комплекте с маршами. Применение железобетонных крупноэлементных лестниц со ступенями складчатого очертания позволяет на 15% снизить расход бетона по сравнению с маршами, имеющими ступени сплошного сечения.

В домах коттеджного типа лестницу не всегда стоит заключать в лестничную клетку. Ведь все комнаты расположены недалеко от выхода наружу, населенность дома невелика, поэтому применять лестницу из жестко фиксированных по размерам крупноэлементных типовых конструкций, требующих к тому же использования кранов грузоподъемностью более 1,5 т, далеко не всегда выгодно.

Более рациональными и эстетичными могут быть выполненные из мелкоразмерных элементов открытые лестницы различных габаритов и форм. В одних случаях они могут состоять из отдельных косоуров, в других случаях - из тетив, а также из ступеней, балок и плит лестничных площадок. Железобетонные и деревянные мелкоэлементные конструкции лестниц широко применяются в малоэтажном строительстве, при этом используются краны грузоподъемностью до 500 кг. Правда, возведение таких лестниц требует довольно значительных трудозатрат и они дороже крупноэлементных примерно на 40%.

В мелкоэлементных железобетонных лестницах ступени укладывают либо по двум косоурам, либо по одному, расположенному на продольной оси марша. В местах примыкания марша к лестничной площадке укладывают особые ступени, называемые фризовыми. По характеру отделки, по длине и высоте они не отличаются от основных ступеней. Ширина же фризовых ступеней меньше основных, так как они опираются частично на косоуры, частично на площадочные балки. Железобетонные косоуры и балки имеют прямоугольное сечение. Для опирания косоуров в площадочных балках устраивают гнезда.

В кирпичных и деревянных двухэтажных (иногда трехэтажных) коттеджах часто применяются открытые деревянные лестницы, которые красиво вписываются в интерьер дома, выполняя роль не только коммуникационного, но и художественно-композиционного элемента. Удобство и красоту лестницам может придать нижняя начальная ступень, несколько выступающая из общей ширины марша (например, овальная в плане). На нее часто устанавливают фигурную стойку перил, более замысловатую по форме, чем те, которые установлены на остальных ступенях.

Деревянные лестницы предпочтительнее делать из дуба, лиственницы или сосны. Древесина ели мягкая и легко истирается, поэтому ее можно применять лишь для косоуров. Деревянные лестницы обычно не требуют большого фундамента. Внизу всю лестницу прочно опирают на усиленные балки или плиты перекрытия и закрепляют у конструкций потолочного перекрытия. На доски пола лестницы крепить нельзя. Косоуры и тетивы делают из досок толщиной 50-70 мм, шириной не менее 200 мм. Косоурные лестницы проще в устройстве и, пожалуй, более красивы. Проступи из сплошных или двух узких шпунтованных досок толщиной 30-50 мм, укладывают на треугольные косяки (деревянные, металлические), прикрепляемые к косоурам, или устанавливают на ступенчатые вырезы в косоурах. Торцы ступеней остаются открытыми и требуют тщательной отделки. Подступенки могут быть толщиной 18-25 мм. Доски лучше соединять шурупами и клеем, поскольку гвоздевое соединение со временем ослабевает.

В тетиве с внутренней стороны делают врезки-пазы глубиной 20-25 мм по форме ступеней, в которые вставляют проступи и подступенки. Для удобства изготовления и сборки пазы должны быть прорезаны по специальному шаблону до нижней или верхней грани тетивы. Можно крепить ступени к тетивам и с помощью планок, уголков.

Для большей прочности тетивы иногда стягивают затяжкой - планкой или стержнем диаметром 12 мм. Ограждение лестниц (перила) выполняют из деревянных элементов, ставя на каждой ступени с двух сторон (если нет стены) одну или две балясины произвольной формы: круглые точеные, дощатые с прорезями или другие с деревянным или пластмассовым поручнем. В зависимости от дизайна интерьера ограждение лестницы может быть прозрачным, например из плексигласа, или глухим - оштукатуренным или облицованным плиткой. Иногда его делают из звеньев металлической или деревянной решетки, закрепленной стойками на нижней и верхней ступеньках.

Марши и площадки снизу могут быть открытыми, подшитыми досками или оштукатуренными.

Где лучше размещать внутреннюю лестницу коттеджа?

Довольно удобно разместить основную лестницу в центре дома. В этом случае комнаты расположены по периметру наружных стен, и получают достаточное естественное освещение, а спуск и подъем по лестнице и выход на мансарду становятся доступны и удобны. Нередко по архитектурно-композиционным соображениям лестницу размещают вдоль наружной стены, торцом к ней, или даже в отдельном эркере, но в этом случае неизбежны потери площади: лестница займет место, которое можно было бы использовать для комнаты с окном.

Открытая лестница довольно эффектно выглядит в холле или общей большой комнате, гостиной, каминной, особенно если для нее в потолке предусмотрен широкий проем, что делает часть комнаты более высокой и нарядной. Такая лестница с забежными ступенями может иметь в плане форму широкой буквы "П" или "Г". Изолированные лестницы, то есть расположенные в своеобразной лестничной клетке коттеджа, упрощают конструктивное решение перекрытий.

Размещение лестницы на веранде можно рекомендовать в том случае, если наверху расположены холодные помещения, эксплуатируемые в основном летом.

В домах мансардного типа потолок над лестницей можно совмещать с крышей дома. Легкая или перекидная лестница, ведущая со второго этажа на третий или на мансарду, обычно расположена отдельно от основной, но недалеко от нее и опирается на балки перекрытия.

В коттеджах часто применяются весьма распространенные в европейских странах и предлагаемые многими фирмами винтовые, а также веерные лестницы. Они занимают в помещении немного места, могут размещаться у стены или в середине комнаты, недороги и красивы, но при установке требуют высокой квалификации мастеров. Несущей центральной опорой винтовой лестницы обычно служит металлическая труба, к которой по окружности через интервалы 150-200 мм консольно привариваются или крепятся другим способом клиновидные проступи длиной 700 мм и более. Проступи бывают из нержавеющей стали с шероховатой верхней плоскостью, деревянными или пластмассовыми. Подступенка может не быть, а широким торцом ступенька крепится к стойке перил или к ограждающей стене.

Ступени веерной лестницы (деревянные или бетонные) располагаются вокруг кирпичного столба, опираясь на него узким торцом, а широким - на ограждающие лестницу стены. В отдельных случаях для спуска в подвал или подъема в небольшую мансарду можно использовать совсем легкие приставные, крутые (с уклоном 60° и более) лестницы типа стремянок или даже подвесные. Усовершенствованной разновидностью подобных лестниц является вариант типа "утиный (гусиный) шаг", проступи в котором (подступенков можно не делать) подразделяются на левые и правые и находят одна на другую на рассчитанную для каждого отдельного случая высоту ступени. Проступи усеченной формы, в широкой части шириной 300 мм, в узкой - 120-150 мм, рассчитаны на опирание ноги только на широкой половине ступени. Ступени, вернее только проступи, опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.

В серии статей "Дом и участок" вы ознакомились с основами планировки и конструктивными решениями основных элементов дома, получили профессиональные советы по выбору и сооружению коттеджа в целом и его составляющих. Если все же что-либо покажется неясным, сложным, попробуйте еще раз просмотреть опубликованные раннее статьи. Возможно, это окажет вам практическую помощь, повысит надежность и качество вашего дома.[image: image15.png]




	


	Це копія сторінки http://www.rmnt.ru/story/stairs/10489.htm з кешу G o o g l e, створена 9 трав. 2007 13:23:16 GMT.
Сторінку збережено в кеші G o o g l e у тому вигляді, в якому її було знайдено під час сканування Інтернету.
Сторінка могла змінитися з того часу. Клацніть тут, щоб відкрити поточну версію сторінки без виділень.
Ця кешована копія може містити посилання на зображення, які тепер недоступні. Натисніть тут, щоб переглянути тільки кешований текст.
Щоб зробити посилання на цю сторінку чи додати її до вибраних, скористайтеся такою адресою: http://www.google.com/search?q=cache:493uo6Cxh5UJ:www.rmnt.ru/story/stairs/10489.htm+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&hl=uk&ct=clnk&cd=1&gl=ua
Google не має жодного відношення до авторів цієї сторінки та не відповідає за її зміст.

	Виділено такі слова пошукового запиту: 
соотношение 
высоты 
ступени 
и 
подступенка 


	




[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]





	[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]



	[image: image24.png]



	[image: image25.png]




	

Ремонтируем.ру

	Главная [image: image27.png]




 HYPERLINK "http://www.rmnt.ru/stairs.htm" Лестницы [image: image28.png]




 HYPERLINK "http://www.rmnt.ru/story/stairs/" Статьи 

                        [image: image29.png]


 Товары и услуги | Компании | Статьи 
Лестницы / Статьи





	Карта сайта   |   Реклама на сайте 

Top of Form

Поиск по сайту

[image: image31.wmf]


[image: image32.wmf]
Bottom of Form




	[image: image33.png]



	[image: image34.png]



	[image: image35.png]




	


[image: image37.png]



[image: image38.png]



Каталог
[image: image39.png]



Компании
[image: image40.png]



Новости
[image: image41.png]



Выставки
[image: image42.png]



Объявления
[image: image43.png]



Форум
[image: image44.png]



Статьи
[image: image45.png]O




Документы
[image: image46.png]



Словари
[image: image47.png]



Магазины
[image: image48.png]



Рынки
[image: image49.png]A




Новости компаний
ДЛЯ КОМПАНИЙ

[image: image50.png]



регистрация
[image: image51.png]



вход для компаний
[image: image52.png]



каталог сайтов
[image: image53.png]®




обмен баннерами
[image: image54.png]



реклама на сайте
ВХОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ

Top of Form
[image: image55.wmf]

fca8d29d2d1ffed



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image56.wmf]

9



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image57.wmf]

memberarea/


Логин 

[image: image58.wmf]


Пароль  

[image: image59.wmf]


[image: image60.wmf]
Регистрация
Забыли пароль?
Bottom of Form
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Top of Form
[image: image61.wmf]

efe23d7541974e



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image62.wmf]

3



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image63.wmf]

http://www.rmnt.


[image: image64.wmf]

Ваш e-mail


[image: image65.wmf]
Bottom of Form

[image: image66.png]



Top of Form

[image: image67.wmf]

56b369ca5c21a5



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image68.wmf]

19



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image69.wmf]

2



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image70.wmf]

1



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image71.wmf]

polls



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image72.wmf]

http://www.rmnt.


ОПРОС

Кто виноват в проблеме обманутых соинвесторов жилья?

[image: image73.wmf]
Власти

[image: image74.wmf]
Строительные компании

[image: image75.wmf]
Риэлторы

[image: image76.wmf]
Несовершенные законы

[image: image77.wmf]
Сами дольщики строительства

[image: image78.wmf]
Коррупция

[image: image79.wmf]
Ничего не слышал об обмане дольщиков

[image: image80.wmf]
Никто не виноват

[image: image81.wmf]
Результаты опроса
Все опросы
Bottom of Form
	


[image: image83.png]



Конструкции лестниц

Обсудить статью | 1
[image: image84.png]


Каждый день любому из нас неоднократно приходится спускаться и подниматься по лестницам. Лестница – настолько привычная для всякого человека конструкция, что мало кто задумывается, как, собственно говоря, лестница устроена. Между тем, лестница – неотъемлемый элемент человеческого жилища, который должен быть построен согласно определенным правилам и пропорциям. 

Общие положения 

Знание и понимание этих правил особенно важно в тех случаях, когда возникает необходимость самостоятельного изготовления лестницы в жилом или хозяйственном помещении, например, в загородном доме. Можно выстроить различные классификации типов лестниц по конструктивным особенностям или используемым материалам. Однако в нашем случае разумно разделить лестницы по их функциональному предназначению, которое может быть следующим: 

1. Лестница, ведущая из одного уровня жилого помещения в другой (межуровневая лестница); 
2. Лестница, ведущая в нежилое помещение, например, в подвал или на чердак (такая лестница может быть просто приставной); 
3. Лестница на улице перед входом в дом – наружная лестница. 

Исторически сложились два основных типа конструкций лестниц – это прямая и винтовая лестницы. Можно даже обозначить древнейшие прототипы подобных сооружений – это ряд ступеней, устроенных в склоне холма, которые обуславливают подъем по прямой (прямая лестница), и ветви дерева, которые подразумевают подъем по спирали (винтовая лестница). Между этими крайними видами лестниц следует также обозначить промежуточный и наиболее распространенный тип поворотной лестницы. 

[image: image85.png]=0





Рис. 1. Винтовая лестница 

В самом деле, подъем по прямой наиболее удобен и требует наименьших затрат физических сил, но в то же время, одномаршевая лестница даже в один пролет занимает довольно много полезной площади. Винтовая лестница требует гораздо меньшей площади, но вместе с тем, имеет некоторые недостатки с точки зрения передвижения по ней (см. рис. 1). Это происходит в силу того, что каждая ступень такой лестницы имеет неодинаковую ширину в плане, увеличивающуюся по мере удаления от центра. Такие ступени называются забежными. Оптимальным для подъема по винтовой лестнице является путь по центру ступеней. 

Непрерывный ряд ступеней марша поворотной лестницы обеспечивает прямой путь для подъема, при этом сами марши расположены под углом (90 или 180 градусов) друг к другу, что ведет к уменьшению общей площади, занимаемой лестницей. 

Можно на собственном опыте убедиться, что подъем по лестничному маршу, имеющему более 10 ступеней, не очень удобен. Поэтому принято оборудовать лестницы промежуточными площадками. Такие площадки, во-первых, предоставляют небольшой отдых при подъеме и, во-вторых, позволяют устанавливать следующий марш в другом направлении. К числу недостатков поворотной двухмаршевой лестницы можно отнести неудобство транспортировки по такой лестнице крупногабаритных предметов (например, мебели). 

[image: image86.png]



Рис. 2. Четвертьоборотная лестница 

На практике, чтобы обеспечить наиболее приемлемый во всех отношениях подъем с одного уровня (этажа) на другой, достаточна лестница с двумя маршами. Второй (верхний) марш может располагаться под прямым углом по отношению к первому, в этом случае лестница называется четвертьоборотной (см. рис. 2), или под углом 180 градусов – полуоборотная лестница (см. рис. 3). Если два верхних марша лестницы расходятся от промежуточной площадки в разных направлениях, лестница называется распашной. Лестница, имеющая более двух маршей, называется многомаршевой. 

[image: image87.png]



Рис. 3. Полуоборотная лестница 

Кроме того, можно выделить промежуточный между поворотной и винтовой конструкциями тип лестницы (см. рис. 4). Его особенность состоит в том, что вместо промежуточной площадки выполняется сегмент винтовой лестницы с забежными ступенями. По направлению поворота между маршами различаются правые (движение по часовой стрелке) и левые (движение против часовой стрелки) лестницы. 

[image: image88.png]



Рис. 4. Промежуточный тип лестницы 

Существуют определенные нормативы, которых необходимо придерживаться при строительстве и монтаже лестниц. Между двумя маршами или между маршем и потолком должно быть расстояние не менее 2 метров по вертикали для обеспечения свободного перемещения взрослого человека. Ширина марша должна допускать возможность одновременного передвижения по лестнице двух человек и в любом случае не может быть меньше 600 мм. 

Надежное ограждение – также является неотъемлемым элементом большинства лестниц. Ограждения устраивают в виде поручней высотой не менее 900 мм, способных выдерживать соответствующие нагрузки. 

Конструкции лестничного марша 

Теперь, когда мы познакомились с основными принципами устройства лестниц, можно более детально рассмотреть конструкции лестничного марша. 

Каждая ступень лестницы состоит из двух элементов – проступи и подступенка. Их размеры и соотношение определяют пропорции и, в определенной степени, уклон лестницы. Практический опыт показывает, что для создания оптимальных условий передвижения по лестнице следует руководствоваться в первую очередь соображениями удобства этого передвижения. 

Основным параметром для выбора соотношения ширины проступи и высоты подступенка является ширина человеческого шага. Каждый последующий шаг по лестнице должен быть равен предыдущему. В самом деле, достаточно только представить себе спуск или подъем по лестнице со ступенями различной высоты, как становятся очевидными все преимущества конструкции с постоянными и правильными пропорциями. 

[image: image89.png]



Рис. 5. Конструкция лестницы
1 – проступь;
2 – подступенок;
b – ширина проступи;
h – высота подступенка 

Шириной проступи (b) называется расстояние по горизонтали между передними кромками двух соседних ниже- и вышерасположенных ступеней лестницы. Высотой подступенка (h) – расстояние по вертикали между плоскостями проступей соседних ступеней лестницы (см. рис. 5). Основное правило для получения необходимой пропорции ступени можно сформулировать следующим образом: удвоенная сумма высоты подступенка и ширины проступи должна составлять 600–650 мм. Например, если высота подступенка 160 мм, то ширина проступи должна быть 280–330 мм. 

Вместе с тем, не всякие размеры, которые формально укладываются в вышеприведенное уравнение, могут применяться на практике. Например, ступень с подступенком высотой 90 мм и шириной проступи 470 мм соответствует лишь указанным требованиям, но никак не удобству передвижения по лестнице. Поэтому высота подступенка имеет определенные размеры, которые могут варьироваться в пределах от 140 до 170 мм, при крайне допустимых значениях – 120 и 200 мм. На практике ширина проступи принимается 280–300 мм, но не менее 250 мм. Обычно реальную ширину проступи даже немного увеличивают по отношению к расчетной (примерно на 20 мм). 

Для определения высоты подступенка, прежде всего, следует измерить расстояние между этажами, которые предстоит соединить лестницей. Это можно сделать по чертежу, но лучше непосредственно по месту, так как реальная высота иногда несколько отличается от расчетной. Если высоту подступенка выбрать заранее, может возникнуть ситуация, при которой число ступеней на лестнице получится не целым. Поэтому правильнее высоту лестницы разделить на целое число ступеней, получить в результате необходимую высоту подступенка и соответственно рассчитать надлежащую ширину проступи. 

При этом следует учитывать еще две закономерности для построения оптимальной по размеру ступени. Наиболее удобны лестницы с соотношением проступи и подступенка b – h = 120 мм. Такое уравнение называется «формулой удобства». Вместе с тем, для наиболее безопасного передвижения надежнее конструкции с соотношением b + h = 460 мм (так называемая «формула безопасности»). 

Следует также учитывать, что ширина проступи должна обеспечивать возможность полного и надежного опирания на нее всей поверхности ступни. Если проступь слишком узкая, то нога может соскользнуть с нее при движении вниз. Если же проступь, наоборот, слишком широкая, то при движении наверх нога, как правило, не опирается на середину всей ступней. 

Соотношение проступи и подступенка определяет уклон лестницы. Существуют лестницы пологие (уклон до 38 градусов) и крутые (уклон от 38 до 45 градусов). Если ширина проступи равна высоте подступенка, то лестница имеет уклон в 45 градусов, что является пределом для жилых помещений. Внутренние лестницы, как правило, имеют уклон 38 градусов. Вместе с тем, лестницы в подсобные помещения (например, на чердак) могут иметь уклон и более 45 градусов. В таких случаях они обычно делаются приставными. Наиболее подходящее для жилых помещений соотношение высоты подступенка и ширины проступи составляет 1:2 (например, 150:300 мм). 

Количество ступеней в марше лестницы может быть от 3 до 18 (хотя марш более чем с 10 ступенями не очень удобен), при этом желательно, чтобы их число было нечетным. Конструктивной основой для ступеней обычно служат две наклонные балки. В том случае, когда они расположены снизу, и ступени опираются на них – балки называются косоуры. Если же балки расположены по бокам, и ступени врезаны в них или укреплены с помощью шипов – балки называются тетивы. 

Материалы для изготовления лестниц 

Для изготовления лестниц могут применяться самые разнообразные строительные материалы. Их выбор зависит как от функционального предназначения лестниц, так и от их местонахождения. Для выполнения наружных лестниц больше подходят прочные, не боящиеся воздействия влаги и перепадов температур материалы – кирпич, металл или бетон. Древесина, применяемая для изготовления наружных лестниц, требует дополнительной обработки антисептиками. 

Кроме того, необходимо учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время. Для повышения безопасности таких лестниц поверхности проступей следует выполнять рифлеными. Наружные лестницы из кирпича или бетона можно дополнительно облицовывать различными отделочными материалами. Для этого используются камень (гранит или мрамор) или кафельная (в том числе мозаичная) плитка. 

Внутренние лестницы обычно выполняются из древесины или металла. Здесь следует отметить, что изготовление конструкции из металла требует специального оборудования и по степени сложности и трудоемкости на порядок превосходит аналогичные сооружения из древесины. Вместе с тем, металлические лестницы гораздо прочнее и надежнее деревянных, и уж во всяком случае безопаснее в противопожарном отношении. 

При изготовлении деревянных лестниц чаще всего употребляется древесина дуба и сосны (применяются и другие хвойные породы – кедр или лиственница). Дуб имеет более высокую плотность и, соответственно, более надежен в эксплуатации. Хвойные породы заметно мягче дуба, но более удобны в обработке. Влажность применяемой для изготовления лестницы древесины должна соответствовать влажности помещения, в котором она будет находиться. Существующее разнообразие конструкций приставных лестниц позволяет использовать для их изготовления как древесину, так и металл. 

Мы рассмотрели основные конструктивные особенности и пропорции лестниц. В дальнейшем будет дано более детальное описание технологии выполнения прямых и поворотных, винтовых, приставных и наружных лестниц. 

16.01.03
15:12
Строительный Магазин


	



[image: image91.png]








[image: image93.png]






	 
	[image: image94.png]



Найти:
товар или услугу
нормативный документ
строительную выставку
магазин, рынок, комплекс
 
Почитать:
статьи и полезные советы
строительные новости
новости компаний
строительный форум
 

Заказать:
рекламу на портале
[image: image95.png]




Copyright by RMNT.RU - информационная система по строительству и ремонту (c) 2002-2007.
Дизайн, разработка и поддержка сайта: WebCab - студия дизайна. 




story:view | stairs:- | 1.6717 | 51




[image: image97.png]




[image: image99.png]



[image: image100.png]Top100
counter




_1240998497.unknown

_1240998501.unknown

_1240998503.unknown

_1240998504.unknown

_1240998502.unknown

_1240998499.unknown

_1240998500.unknown

_1240998498.unknown

_1240998489.unknown

_1240998493.unknown

_1240998495.unknown

_1240998496.unknown

_1240998494.unknown

_1240998491.unknown

_1240998492.unknown

_1240998490.unknown

_1240998485.unknown

_1240998487.unknown

_1240998488.unknown

_1240998486.unknown

_1240998481.unknown

_1240998483.unknown

_1240998484.unknown

_1240998482.unknown

_1240998479.unknown

_1240998480.unknown

_1240998478.unknown

_1240998476.unknown

