Строим пруд
Сад любого размера и стиля не может считаться совершенным, если в нем нет водоема, придающего ландшафту живописность и особую привлекательность. Вид и журчание воды создают атмосферу умиротворенности и покоя в любом, даже самом оживленном и шумном саду. Стоит отметить некоторую особенность, что посетители сада, увидев пруд, обычно направляются прямо к нему, не говоря уже о животных, птиц, бабочек и других насекомых, которых влечет вода. Построенный, заселенный растениями и декоративными рыбками пруд нуждается в сравнительно небольшом уходе, так что у вас всегда останется время для отдыха. 

Если вы решили сделать водоем на вашем участке, то для начала вам следует рассмотреть следующие вопросы: как много свободного места в вашем саду, где наилучшее место для водоема, нужны ли вам растения и рыбы, или что-то одно. 

Все водоемы подразделяются на углубленные или приподнятые, но каким бы он ни был, очень важно его расположение в саду и размеры, пропорциональные размерам водных растений и представителей животного мира, которые будут представлены в нем. Не забудьте - если пруд уже сооружен, его не перенесешь на другое место! 

Если у вас небольшой сад, то водоем лучше всего разместить как можно ближе к дому, чтобы можно было любоваться им из окон. Это удобней и с практической точки зрения - вам будет легче подвести к нему электричество для насосов, фонтанов и освещения. Желательно, чтобы рядом с водоемом пролегала тропинка - это облегчит доступ к нему при строительстве, а в дальнейшем - удобно для прогулок. Разместите водоем так, чтобы он освещался солнцем хотя бы часть дня; над ним не нависали деревья, которые сбрасывают листья, цветки и плоды; находился вне тени строений и оград; был защищен от холодных ветров. 

Если водоем должен быть углубленным в землю, то участок, где он должен находится, следует разровнять. Но если ваш участок имеет уклон, то лучше построить приподнятый водоем. Нельзя строить водоем на плохо осушенном месте или там, где почва пропускает воду. Хотя влаголюбивые растения будут пышно расти, постоянно затапливаемый водоем трудно содержать в должном порядке. [image: image3.jpg]



Жизнь водоема зависит от нормальных условий обитания рыб, насекомых и растений, населяющих его. В связи с этим стремитесь сделать поверхность воды как можно больше. Если позволяет место, то минимальный размер, рекомендуемый для поддержания необходимого здорового состояния водной среды составляет 3,7 кв. м., что соответствует площади водоема 2,4 м Х 1,5 м. Вы убедитесь, что водоем большой площади легче содержать в хорошем состоянии, чем небольшой прудик. Проследите, чтобы пруд в завершенном виде вписывался в ландшафт сада. 

	
	1 - уступ для прибрежных растений
2 - регулирование высоты размещения корзины с кувшинками с помощью подложенных кирпичей
3 - корзина постепенно опускается на большую глубину по мере роста стеблей кувшинок. 


Садовый пруд не должен быть очень глубоким: множество водных растений превосходно растут при глубине воды не более 45 см. Прибрежные растения корнями уходят в воду, а листья и цветы остаются над водой. Разместите цветочные горшки с растениями на уступе шириной 22-30 см, устроенном на глубине 22 см от поверхности воды. Протяженность "карниза" может быть различной: по всему периметру пруда или вдоль отдельного участка. На таком "карнизе" можно расставить растения в цветочном ящике глубиной 15 см, оставляя еще слой воды 7,5 см над его верхним краем. Большинство видов прибрежных растений растут именно на такой глубине. Там, где растению нужна меньшая глубина, горшок или ящик с ним можно установить на нужном уровне, подложив под него кирпичи или камни. Если хотите развести рыбок, то, например золотые рыбки будут вполне благополучно жить на глубине 45-60 см, рыбкам Кои, напротив, нужна глубина менее 1 м, поскольку они больше размером. Чем пруд глубже, тем безопасен для рыбок зимние морозы - вода глубоком пруду не промерзает до дна. Ни рыбы, ни растения не любят резких перепадов температуры, что случается в небольших прудиках зимой и летом. Чем больше объем воды, тем меньше колебания температуры в водоеме. Однако при выборе размеров водоема следует учитывать его пропорции относительно площади сада. 

Электричество в саду представляет потенциальную опасность. Осветительные приборы и насосы работают через трансформатор, который понижает напряжение в сети, идущей от дома, и делает его неопасным. Поставьте трансформатор в помещении как можно ближе к розетке на стене. Для предотвращения несчастных случаев все кабели следует зарыть в землю, предварительно защитив их кожухом из армированной стали. Для больших фонтанов и водопадов необходима магистральная подводка, которую устанавливает только профессиональный электрик. 

[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]



Любой садовый пруд, независимо от его размеров и стиле, создает настроение для спокойных раздумий. Выбор стиля и конфигурации вашего пруда становится результатом личных предпочтений, тем не менее необходимо учесть местоположение будущего водоема. Есть два основных стиля садового пруда: регулярный (правильной формы) и ландшафтный (произвольной формы). 

При размещении пруда поблизости от здания или рядом с мощеной дорожкой рекомендуем вам остановить свой выбор на регулярном стиле. Строгая геометрическая форма - квадратная, прямоугольная, овальная или круглая свяжет очертания пруда с линиями окрестного ландшафта. Для ультрасовременного сада лучше выбрать более сложную, но все-таки правильную форму, например, треугольную. Несмотря на то, что регулярные пруды обычно сооружают на уровне земли, вы можете сделать их приподнятыми. 

Выбор стиля пруда может быть ограничен из-за сложностей рельефа. В таком случае остановите свой выбор на более свободном стиле, который может стать отражением природных линий местности. Поскольку очертания ландшафтного пруда извилисты и не строго определены (он больше напоминает природный водоем), ваш пруд и сад станут идеальным приютом для обитателей природы. Если вы выбираете пруд произвольной формы, помните, что уход за ним потребует больших усилий, чем пруд правильной формы. Чтобы добиться более близкого к "природному" вида требуется время и терпение. 

[image: image4.jpg]


На дно подготовленного котлована засыпают слой песка толщиной 5-10 см., при этом песок, пролитый водой, необходимо тщательно утрамбовать. Также следует отметить, что стенки котлована не должны быть строго вертикальными, их необходимо сделать более пологими под углом примерно 30-45 градусов. 

Далее на песчаное основание необходимо уложить геотекстиль, который представляет собой нетканый материал, изготовленный из термоскрепленных бесконечных полипропиленовых волокон. Он кладется внахлест - 10-15 см. Сформирован в рулонах, нарезается любыми размерами. Данный материал выполняет следующие свойства: [image: image5.jpg]



1) распределение нагрузки по всей площади водоема; 
2) армирование откосов; 
3) защита от прорастания корней, различных каменистых включений в почве, вызывающих возможное повреждение геомембраны. 

Поверх геотекстиля укладывается гидроизоляционная геомембрана из полиэтилена высокого давления (что дешевле в районе 5-6 у.е. за кв.м.) либо каучуковая мембрана EPDM (стоимость - 8-10 у.е. за кв.м.). 

После того, как произведена укладка необходимых материалов, котлован постепенно заливается водой; геомембрана принимает форму водоема, и ее складки, образующиеся в процессе укладки, под давлением существующего слоя воды становятся незаметны. 

Экономическая целесообразность использования геомембраны состоит в том, что позволяет полностью отказаться от проведения бетонных работ. [image: image6.jpg]



Оформление бордюра, которое вы предпочтете, в большой степени является вопросом личного вкуса, но оно должно хорошо сочетаться с общим стилем вашего сада, а также укрывать край гидроизоляционного покрытия. Бордюр из твердых материалов, таких как кирпич, булыжник, каменная плитка или даже дерево, больше подходит пруду правильной формы. Если бордюр из этих материалов сделать вокруг углубленного пруда, в интересах безопасности лучше выбрать такой материал, на котором люди не будут скользить при попадании на него влаги. Сходство углубленного пруда свободных очертаний с естественным водоемом можно заметно усилить за счет выращивания ряда растений, склоняющихся к воде и создающих спасительную тень для обитателей водоема. 

Гармоничное состояние водной среды - это результат взаимодействия всех компонентов: воды, почвы, растений, рыбок и органических веществ, которое приводит к созданию мини-экосистемы. Для предотвращения перенаселения пруда и помутнения воды в нем важно поддерживать это тонкое биологическое равновесие. Ниже представлены правила, которых следует придерживаться, чтобы создать наиболее благоприятные условия для обитания растений и рыб, а именно - добиться подавления роста зеленых водорослей. 

· Убирайте опавшие с деревьев листья и другой сор из воды немедленно - если они начнут разлагаться, это приведет к загрязнению воды. 

· Не используйте торф, садовый компост или навоз при посадке растений. 

· Растения-оксигенаторы вырабатывают кислород, который подавляет рост водорослей, а это, в свою очередь, способствует поддержанию чистоты воды. Кроме того, кислород необходим рыбам. 

· Не давайте рыбам корма больше, чем они могут потребить в течение пяти минут. Оставшийся корм убирайте. 

· Если пруд имеет поверхность меньше 3,7 кв. м. и глубину меньше 45 см, вам, вероятно, придется фильтровать воду или использовать альгицид, чтобы подавить рост водорослей и защитить рыб. 
[image: image7.jpg]



Приподнятый пруд смотрится более выигрышно в небольшом садике или на мощеном дворике, где он будет привлекать к себе внимание, особенно в сочетании с небольшим фонтаном. Однако, следует помнить о том, что в районах с морозной зимой целиком приподнятый пруд будет промерзать до дна. Эту проблему можно попытаться решить за счет частичного углубления в грунт. Приподнятые пруды можно построить и с гибкой и с жесткой гидроизоляцией. 

Водные растения не только внешне привлекательны, но также жизненно необходимы для общего здоровья пруда. Без укрытых под водой водорослей, способствующих обогащению воды кислородом, и растений, плавающих на поверхности воды и создающих щит от солнечных лучей, вода быстро становится грязной. Когда приступите к решению вопроса, какие именно выбрать растения с учетом климата в вашей местности, отбирайте из тех видов, которые предлагают местные торговые центры водного садоводства. Различают пять групп растений: кувшинки, оксигенаторы, т.е. растения, вырабатывающие кислород, глубоководные растения, прибрежные и плавающие растения. 

В жаркий летний день нет более отрадных звуков, чем освежающее журчание тихо струящегося ручейка или легкого плеска разбрызгиваемых декоративным фонтаном капелек воды. Кроме того, что движение воды вызывает в нас чувство умиротворения, оно также очень благотворно для рыбок и растений, обитающих в пруду. Благодаря движению воды, в ней повышается содержание кислорода. Бассейн с проточной водой можно разместить даже в самом небольшом садике, и осуществить это с помощью готовых наборов конструкций не составляет никакого труда. 

  

[image: image8.jpg]


