[image: image1.emf]Группа компаний СТАЛЕКС

Тел/факс (044) 597-08-08; 597-05-05

www.stalex.ua
info@stalex.kiev.ua
Гарантийный талон
ООО "Сталекс МК", в дальнейшем "Исполнитель", гарантирует следующее:
1. Все изделия, которые продаются под маркой СТАЛЕКС, не имеют материальных и фабричных недостатков.

2. На профилированный лист и металлочерепицу производства СТАЛЕКС предоставляется десятилетняя гарантия от даты получения продукции. Вышеуказанная гарантия касается механической прочности, стойкости полимерного покрытия и формы профлиста и металлочерепицы.

3. В границах гарантии будут бесплатно устраняться все недостатки при условии, что продукция СТАЛЕКС эксплуатируется в соответствии с указаниями и рекомендациями, которые содержатся в Памятке потребителю, которая есть неотъемлемой частью этой гарантии.

Директор ООО "СТАЛЕКС МК"
  


Гитько В.А.

МП 

Группа компаний СТАЛЕКС

Тел/факс (044) 597-08-08; 597-05-05

www.stalex.ua
info@stalex.kiev.ua
Гарантийный талон

ООО "Сталекс МК", в дальнейшем "Исполнитель", гарантирует следующее:

1. Все изделия, которые продаются под маркой СТАЛЕКС, не имеют материальных и фабричных недостатков.

2. На профилированный лист и металлочерепицу производства СТАЛЕКС предоставляется десятилетняя гарантия от даты получения продукции. Вышеуказанная гарантия касается механической прочности, стойкости полимерного покрытия и формы профлиста и металлочерепицы.

3. В границах гарантии будут бесплатно устраняться все недостатки при условии, что продукция СТАЛЕКС эксплуатируется в соответствии с указаниями и рекомендациями, которые содержатся в Памятке потребителю, которая есть неотъемлемой частью этой гарантии.

Директор ООО "СТАЛЕКС МК"
  


Гитько В.А.

МП 

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Хранение профилированных листов и металлочерепицы должно соответствовать следующим требованиям:

- место хранения: закрытые помещения либо навесы, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри пачки по причине колебаний температуры и влажности.

- способ размещения: на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм, длиной на 100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга.

Для профилированных листов с высотой гофры 8 мм и менее, выпускаемых по ГОСТ 24045 или стандартам организаций, расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить провисания пачки листа между подкладками.

- условия хранения должны исключать механические повреждения, смещение листов

относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени. При хранении проката оцинкованного необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.

Допустимый срок хранения профилированных листов - не более двух недель с момента доставки Потребителю к месту применения (хранения)  до начала монтажа.

Сразу после разгрузки следует снять полипропиленовую стяжку. 

При хранении пачек профилированных листов под навесами или в не отапливаемых помещениях должны быть приняты дополнительные меры по исключению образования и накопления конденсата внутри пачки. Такими мерами являются:

- расположение пачек с продольным уклоном не менее 3 градусов.

- увеличение толщины подкладок к середине пачки. 

Не допускается проводить рядом с местом хранения профилированных изделий сварочные работы, работы углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие подобные работы. 

При работе УШМ, мелкодисперсные частицы круга и проката внедряются во внешний слой лакокрасочного покрытия, прочно удерживаются и начинают корродировать под воздействием атмосферной влаги, изменяя внешний вид изделия спустя 1-2 недели после монтажа.

Внимание! Кромки листов профнастила очень острые.

Разгрузка профнастила осуществляется мягкими стропами с помощью крана  (мостовой, козловой, кран-балка).

При разгрузке профнастила вручную необходимо привлечение достаточного количества рабочих из расчета 2 человек на 1,5-2 погонных метра профнастила. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в горизонтальном положении, не допуская сильных перегибов и цепляний за нижний лист профнастила. 

Категорически запрещается:

- выгрузка продукции на заводненные и загрязненные участки территории;

- извлечение листов из пачки волоком, удары по листам и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты в целях недопущения нарушения поверхности покрытия.

Технология изготовления профнастила и металлочерепицы не предусматривает защиту обрезной кромки листа от коррозии в процессе хранения, монтажа и эксплуатации.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Хранение профилированных листов и металлочерепицы должно соответствовать следующим требованиям:

- место хранения: закрытые помещения либо навесы, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри пачки по причине колебаний температуры и влажности.

- способ размещения: на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм, длиной на 100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга.

Для профилированных листов с высотой гофры 8 мм и менее, выпускаемых по ГОСТ 24045 или стандартам организаций, расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить провисания пачки листа между подкладками.

- условия хранения должны исключать механические повреждения, смещение листов

относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени. При хранении проката оцинкованного необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.

Допустимый срок хранения профилированных листов - не более двух недель с момента доставки Потребителю к месту применения (хранения)  до начала монтажа.

Сразу после разгрузки следует снять полипропиленовую стяжку. 

При хранении пачек профилированных листов под навесами или в не отапливаемых помещениях должны быть приняты дополнительные меры по исключению образования и накопления конденсата внутри пачки. Такими мерами являются:

- расположение пачек с продольным уклоном не менее 3 градусов.

- увеличение толщины подкладок к середине пачки. 

Не допускается проводить рядом с местом хранения профилированных изделий сварочные работы, работы углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие подобные работы. 

При работе УШМ, мелкодисперсные частицы круга и проката внедряются во внешний слой лакокрасочного покрытия, прочно удерживаются и начинают корродировать под воздействием атмосферной влаги, изменяя внешний вид изделия спустя 1-2 недели после монтажа.

Внимание! Кромки листов профнастила очень острые.

Разгрузка профнастила осуществляется мягкими стропами с помощью крана  (мостовой, козловой, кран-балка).

При разгрузке профнастила вручную необходимо привлечение достаточного количества рабочих из расчета 2 человек на 1,5-2 погонных метра профнастила. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в горизонтальном положении, не допуская сильных перегибов и цепляний за нижний лист профнастила. 

Категорически запрещается:

- выгрузка продукции на заводненные и загрязненные участки территории;

- извлечение листов из пачки волоком, удары по листам и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты в целях недопущения нарушения поверхности покрытия.

Технология изготовления профнастила и металлочерепицы не предусматривает защиту обрезной кромки листа от коррозии в процессе хранения, монтажа и эксплуатации.
